公示稿

象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案（修编）

象州广鑫矿业有限公司

2024年10月

象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案（修编）

申报单位：象州广鑫矿业有限公司

法定代表人：江代峰

编制单位：广西地信工程技术有限公司

项目负责人：秦绚娟

编 写 人：李 康 朋

制 图 人：陆 青 权

审    核：秦 绚 娟

审    定：韦 显 宏

提交时间：2024年10月8日

矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿 山 企 业 | 矿山企业名称 | 象州广鑫矿业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 江代峰 | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 | 象州县罗秀镇马担干谷岭 |  |  |
|  | 矿山名称 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿 |  |  |
|  | 采矿许可证 | □新申请 ☑持有 □变更 □延续 |  |  |
|  |  | C4513002011086120117544 |  |  |
| 编制单位 | 单位名称 | 广西地信工程技术有限公司 |  |  |
|  | 法人代表 | 韦显宏 | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职 责 |  | 签名 |
|  | 秦绚娟 | 项目负责 |  |  |
|  | 李康朋 | 方案编写、野外调查 |  |  |
|  | 陆青权 | 方案编写、野外调查 |  |  |
|  | 秦绚娟 | 方案审核 |  |  |
|  | 韦显宏 | 法人代表 |  |  |
| 审查申请 | 我公司已按要求编制矿山矿产资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦修编方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺督促取得采矿证的矿山企业按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。 象州广鑫矿业有限公司 联系人：程时定 联系电话： |  |  |  |

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表（1）

| 矿 山 企 业 概 况 | 矿山名称 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 象州县罗秀镇马担干谷岭 | 邮编 |  | 545705 |
|  | 法人代表 | 江代峰 | 联系人 |  | 程时定 |
|  | 联系电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 经济类型 | 有限责任公司 | 开采矿种 |  | 重晶石矿 |
|  | 矿区范围 | 见附表 | 矿山面积 |  | 1.8578km2 |
|  | 建矿时间 | 2007年10月 | 生产现状 |  | 生产 |
|  | 可采资源储量 | ***万吨 | 企业规模 |  | 中型 |
|  | 服务年限 | 8.0年 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | ***万吨/年 | 实际生产能力 |  | ***万吨/年 |
| 方 案 编 制 单 位 | 单位名称 | 广西地信工程技术有限公司 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮编 |  |  |
|  | 法人代表 | 韦显宏 | 联系人 |  | 韦显宏 |
|  | 联系电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职 责 |  | 签名 |  |
|  | 秦绚娟 | 项目负责 |  |  |  |
|  | 李康朋 | 方案编写、野外调查 |  |  |  |
|  | 陆青权 | 方案编写、野外调查 |  |  |  |
|  | 秦绚娟 | 方案审核 |  |  |  |
|  | 韦显宏 | 法人代表 |  |  |  |

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表（2）

| 复垦区土地利用现状 | 土地类型 |  | 面积（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 | 占用 |
|  | 耕地（01) | 水田（0101) | 0.3760 | 0.1676 | 0.2084 |  |
|  |  | 旱地（0103) | 2.4721 | 1.7559 | 0.7162 |  |
|  | 园地（02) | 果园（0201) | 2.8427 | 1.5814 | 1.2613 |  |
|  | 林地（03） | 乔木林地（0301) | 6.7908 | 4.9014 | 1.8894 |  |
|  |  | 灌木林地（0305) | 3.7735 | 3.7092 | 0.0643 |  |
|  |  | 其他林地（0307) | 3.6544 | 1.7507 | 1.9037 |  |
|  | 草地（04） | 其他草地（0404) | 10.4612 | 9.0952 | 1.3660 |  |
|  | 工矿用地（06) | 工业用地（0601) | 0.0879 | 0.0879 |  |  |
|  |  | 采矿用地（0602) | 17.2844 | 16.4219 | 0.8625 |  |
|  | 住宅用地（07) | 农村宅基地（0702) | 0.0871 | 0.0754 | 0.0117 |  |
|  | 交通运输用地（10) | 农村道路（1006) | 1.1918 | 1.0726 | 0.1192 |  |
|  | 水域（11) | 坑塘水面（1104) | 4.1636 | 4.0513 | 0.1123 |  |
|  |  | 沟渠（1107) | 0.0223 | 0.0223 |  |  |
|  | 其他土地（12） | 田坎（1203） | 0.0209 |  | 0.0209 |  |
|  | 合 计 |  | 53.2287 | 44.6928 | 8.5359 | 0.0000 |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 |  | 面积（hm2） |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 已损毁或占用 | 拟损毁或占用 |  |
|  | 损毁 | 挖 损 | 45.9228 | 37.3869 | 8.5359 |  |
|  |  | 塌 陷 | 0.0000 |  |  |  |
|  |  | 压 占 | 7.3167 | 7.3167 |  |  |
|  |  | 污 染 | 0.0000 |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 53.2395 | 44.7036 | 8.5359 |  |
| 复垦土地面积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 已复垦 | 拟复垦 |  |
|  | 耕地（01） | 水田（0101） | 0.4610 |  | 0.4610 |  |
|  |  | 旱地（0103） | 3.3877 |  | 3.3877 |  |
|  | 园地（02） | 果园（0201） | 3.2971 |  | 3.2971 |  |
|  | 林地（03） | 乔木林地（0301） | 14.3011 |  | 14.3011 |  |
|  | 草地（04） | 其他草地（0404） | 22.5102 |  | 22.5102 |  |
|  | 住宅用地（07） | 农村宅基地（0702） | 0.0871 |  | 0.0871 |  |
|  | 交通运输用地（10） | 农村道路（1006） | 0.6120 |  | 0.6120 |  |
|  | 水域（11） | 坑塘水面（1104） | 2.4624 |  | 2.4624 |  |
|  | 合计 |  | 47.1186 | 0.0000 | 47.1186 |  |
|  | 土地复垦率 |  | 88.50% |  |  |  |
| 投资 估算 | 治 理 | 静态投资 （万元） | 130.11 | 动态投资 （万元） | 134.81 |  |
|  | 土地复垦 | 静态投资 （万元） | 454.86 | 动态投资 （万元） | 467.44 |  |
|  |  | 单位面积静态投资（元/亩） | 6435.65 | 单位面积动态投资（元/亩） | 6613.60 |  |
|  | 静态总投资 （万元） | 584.97 |  | 动态总投资 （万元） | 602.25 |  |
|  | 单位静态总投资 （元/亩） | 8276.58 |  | 单位动态总投资（元/亩） | 8521.04 |  |

目   录

1 前言	1

1.1 任务由来及编制目的	1

1.2 方案编制工作概况	1

1.3 方案编制依据	4

1.4 方案服务年限	9

2 矿山基本情况	10

2.1 矿山概况	10

2.2 矿山自然概况	23

2.3 社会经济概况	29

2.4 矿区地质环境背景	30

2.5 矿区土地利用现状	49

2.6矿山及周边人类工程活动情况	52

2.7 矿山地质环境和土地条件小结	52

3矿山地质环境影响评估和土地损毁评估	54

3.1 矿山地质环境影响评估范围与级别	54

3.2 现状评估	56

3.3 预测评估	68

4矿山地质环境保护治理分区和土地复垦区、复垦责任范围划分	90

4.1矿山地质环境保护治理分区	90

4.2土地复垦区与复垦责任范围确定	91

5矿山地质环境保护治理与土地复垦可行性分析	96

5.1矿山地质环境治理可行性分析	96

5.2矿区土地复垦可行性分析	97

6矿山地质环境保护治理与土地复垦工程设计	112

6.1矿山地质环境保护与土地复垦预防工程	112

6.2地质环境治理工程设计	115

6.3矿区土地复垦工程	125

6.4矿山地质环境监测	137

6.5矿区土地复垦监测和管护	139

7 经费估算	143

7.1 估算说明	143

7.2矿山地质环境防治工程经费估算	151

7.3土地复垦工程经费估算	158

7.4 估算结果	167

8矿山地质环境保护治理与土地复垦工作部署及进度安排	204

8.1总体工作部署	204

8.2年度实施计划	204

8.3 工程费用安排	207

9保障措施与效益分析	209

9.1保障措施	209

9.2效益分析	211

10 结论与建议	213

10.1结论	213

10.2 建议	214

照片	216

附   图

| 1 | 2-1 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山地质环境及土地损毁现状评估图 | 1:5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-2 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山地质环境影响与土地损毁预测评估图 | 1:5000 |
| 3 | 2-3 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山土地利用现状图 | 1:5000 |
| 4 | 2-4 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山土地复垦规划图 | 1:5000 |
| 5 | 2-5 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山地质环境保护治理工程部署图 | 1:5000 |
| 6 | 2-6 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿14号线矿山治理与土地复垦剖面图 | 1:1000 |
| 7 | 2-7 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿3、5号线矿山治理与土地复垦剖面图 | 1:500 |
| 8 | 2-8 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿Ⅳ号矿体矿山治理与土地复垦纵投影图 | 1:2000 |
| 9 | 2-9 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山治理与土地复垦施工大样图（露采） | 图 示 |
| 10 | 2-10 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山治理与土地复垦施工大样图（地采） | 图 示 |
| 11 | 2-11 | 象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山测量成果图 | 1:2000 |

附  表

附表1:地质环境调查表

附  件

1、采矿证复印件

2、矿山营业执照

3、编制单位承诺书

4、矿山企业承诺书

5、编制单位初审意见

6、矿山企业对方案的意见

7、土地权属人意见

8、当地自然资源部门的初审意见

9、要求修编方案文件

10、储量备案证明

11、原开发利用方案评审意见和备案证明

12、测量单位真实性承诺书

13、测量单位资质证书

14、测量技术总结报告及技术人员资格证书

15、方案主要编制人员职称证书

- 1 前言

- 1.1 任务由来及编制目的

1、任务由来

象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿为持续生产矿山，属来宾市自然资源局发证矿山，矿山最新采矿许可证有效期截止时间为2025年7月4日。矿山曾于2017年8月编制过《象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》），并通过评审备案，方案适用年限为2017年9月至2027年9月，但由于矿山开采现状与原设计不符。经调查，矿山现状为因私挖滥采、无序开挖造成矿区及周边环境遭到严重破坏、采坑两旁为高陡边坡、矿区内存在重大事故隐患点、严重破坏山体自然地貌的凹陷式露天矿山，目前已接受象州县自然资源局处罚。

根据桂自然资发〔2019〕68号文件和象州县自然资源局《关于《矿产资源开发利用方案》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》修编的通知》要求，采矿权人于2024年6月13日委托广西地信工程技术有限公司组织地质、采矿和测量专业技术人员对矿区进行调查，在编制《象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿产资源开发利用方案（Ⅳ号矿体修编）》的同时，结合原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，在此基础上编制《象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（修编）》。

2、编制目的

编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的目的是实现山地质环境保护、土地复垦有关法律法规和政策要求；保证矿山地质环境保护和土地复垦义务的落实；保证矿山地质环境保护与土地复垦的任务、措施、计划和资金落到实处；为自然资源主管部门实施监管和矿山业主办理采矿许可证延续提供依据。

- 1.2 方案编制工作概况

1.2.1  原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制情况

1.2.1.1编制情况

2017年8月，受采矿权人委托，广西南宁矿博地质勘查有限公司编制了《象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称为“原《方案》”），并通过评审备案。方案适用年限为2017年9月至2027年9月。

原《方案》将矿山地质环境保护与治理恢复区划分为重点防治区（Ⅰ区）和一般防治区（Ⅲ区）两个治理区。重点防治区（Ⅰ区）主要治理对象为露天采场、矿坑井口场地及其配套办公生活区和空压机房、矿山道路等地段，一般防治区（Ⅲ区）治理对象为除重点区（Ⅰ区）之外的区域。

该方案估算项目动态总投资为78.97万元，由静态投资和涨价预备费组成。其中静态投资70.57万元，占投入总资金的89.36%，涨价预备费8.40万元，占投入总资金的10.64%，其中恢复治理费动态投资为40.08万元，土地复垦费动态投资为38.89 万元。平均每亩总投资 2292 元。分为生产期、闭坑治理复垦期和管护期三个阶段进行部署。

按该方案实施全部恢复治理与土地复垦工程，可复垦面积22.410公顷，其中复垦为旱地1.849公顷，有林地5.524公顷，其他草地2.6公顷，采矿用地11.407公顷，农村道路1.03公顷，复垦率为97.57%。

1.2.1.1实施情况

矿山编制原《方案》后，受市场因素影响一直停产，直到2022年初才开始生产。2022年以来，矿山主要在Ⅳ号矿体开采，Ⅳ号矿体原设计为+125m以上部分露采，+125m以下部分地采。本次调查发现：矿山开采现状的Ⅳ号矿体采坑两旁多处形成高陡边坡，部分台阶宽度不足4m，部分台阶高度超过15m，部分工作台阶边坡角度超过70°。露天采场的地表CK1和CK2采坑两旁和北侧沟谷堆积有大量矿山剥离弃土石渣，凹陷开采加上雨季蓄水形成了4个坑塘，且最低开采标高+97m已凿穿原设计的地下开采112.00m中段。继续采用原设计+125m以上采用露天开采方式、+125m以下采用地下开采方式已经不再适用，存在坑塘蓄水倒灌井巷的危险。总体上，矿山属凹陷式露天矿山私挖滥采、无序开挖造成矿区及周边环境遭到严重破坏。

除了日常监测工程外，矿山的地质环境保护和土地复垦工程尚未进行。投入矿区的治理和复垦资金约3万元。

目前矿山已缴纳恢复治理保证金：1271304.46元。详见附件17。

1.2.1.2原《方案》与本《方案》的关系

本方案在修编后的矿产资源开发利用方案基础上进行，新修编的开发利用方案主要针对Ⅳ号矿体重新设计开发利用，现状工业场地布置与原方案有所不同，对于新的损毁和预测，本方案重新进行治理与复垦方案工程设计和部署。由于两个《方案》对矿山预测损毁面积不一样，工程部署不一样，本方案的工程设计和部署已涵盖和包括原方案。

综上，原《方案》设计的工程实施的情况和存在的问题均可作为本方案工程的参考依据。本方案通过审查后可取代旧方案。

1.2.2  本次《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制情况

1、资料收集、调查工作情况

按《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》（2017年）中要求的工作程序，在充分收集、综合分析建设项目相关资料的基础上。编制单位于2024年6月13日组织专业技术人员对矿区进行实地调查，重点调查矿区的地质灾害发育现状、地层岩性、地质构造，同时收集项目区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属、项目基本情况等与土地复垦有关的资料；同时进行了项目区土地情况进行野外调查，对土地复垦义务人、土地使用权人、土地所有权人、政府相关部门及相关权益人进行公众调查，在充分听取了他们的意愿之后拟定初步矿山地质环境保护与土地复垦方案，对初步拟定的矿山地质环境保护与土地复垦方案广泛征询土地复垦义务人、政府相关部门、土地使用权人和社会公众的意愿，从组织、经济、技术、公众接受程度等方面进行可行性论证。最后依据方案协调论证结果，确定土地复垦标准，优化工程设计，完善工程量测算及投资估算，细化土地复垦实施计划安排以及资金、技术和组织管理保障措施等。完成调查面积5.50 km2，收集资料8份，定地质地貌点4处，危岩调查点3处，拍摄数码照片25张，视频2段，野外调查及所收集的资料已满足本次评估工作要求。具体工作程序见图1-1，完成工作量见表1-1。

资料收集及现场踏勘

矿山地质环境和土地资源调查

确定矿山地质环境评估范围和复垦区

矿山地质环境影响与土地损毁评估

矿山地质环境保护与土地复垦的分区、责任范围划分

矿山地质环境保护与土地复垦可行性分析、土地复垦适宜性评价

矿山地质环境保护与土地复垦工程方案设计

矿山地质环境保护与土地复垦方案编制和图件编绘

图1-1 工作程序框图

表1-1　　　　　　　　　　　　完成工作量表

| 项目 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集 资料 | 《1:20万柳州幅区域地质普查报告》（1971年） | 份 | 1 |
|  | 《1:20万柳州幅区域水文地质普查报告》（1981年） | 份 | 1 |
|  | 《1:50万广西数字地质图及说明书》（2006年） | 份 | 1 |
|  | 《象州县矿产资源总体规划（2021—2025年）》象州县人民政府 | 份 | 1 |
|  | 标准分幅土地利用现状图（F49G094031和F49G095031局部） | 份 | 2 |
|  | 《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿资源储量核实报告》（2017.2） | 份 | 1 |
|  | 《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿产资源开发利用方案》（2017.7） | 份 | 1 |
|  | 《象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（2017.8） | 份 | 1 |
| 野外 工作 | 矿区1:2000地形测量 | km2 | 4.79 |
|  | 矿区1:1000地质剖面测量 | m | 2525 |
|  | 调查面积 | km2 | 1.20 |
|  | 调查线路 | km | 5.50 |
|  | 水文地质调查点 | 个 | 4 |
|  | 矿山开发占用损毁土地与破坏植被资源 | 点 | 8 |
|  | 调查崩塌、滑坡隐患点 | 个 | 3 |
|  | 拍摄照片 | 张 | 30 |
|  | 拍摄录像 | 分钟 | 10 |

2、矿山地质环境和土地利用现状调查

矿山已开采多年。据现场调查，结合土地利用现状图幅（F49G094031和F49G095031局部）（详见附图3），矿区内、外（采矿工程占用范围）土地权属人为：象州县罗秀镇罗秀社区、潘村村委和永利村民委员会。

- 1.3 方案编制依据

a）法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年1月1日执行）；

（2）《中华人民共和国矿产资源法》（2002年8月29日修正主席令74号）；

（3）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月29日）；

（4）《矿产资源开采登记管理办法》（1998年2月12日）；

（5）《地质灾害防治条例》（国务院令394号，2003年11月24日公布，2004年3月1日起施行）

（6）《中华人民共和国土地管理法》（1986年6月25日公布，2004年8月28日第一次修订，2004年8月28日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）。

（8）《广西壮族自治区地质环境保护条例》，2006年3月30日；

（9）《中华人民共和国水污染防治法》，（国家主席令第87号，2008年2月28日修订通过，自2008年6月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，（国家主席令第39号，2010年12月25日修订通过，自2011年3月1日起施行）；

（11）《土地复垦条例》（国务院令第592号， 2011年3月5日起施行）。

b）部门规章

（1）《矿山地质环境保护规定》（国土部〔2009〕44号）；

（2）《土地复垦条例实施办法》（自然资源部令第56号），2019年7月16日修正。

c） 政策性文件

（1）《农业综合开发土地复垦项目管理暂行办法》（国土资发〔2000〕414号文）；

（2）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号文）；

（3）《转发国土资源部关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（桂国土资办〔2007〕250号）；

（4）《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资发〔2007〕81号文）；

（5）《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与治理恢复方案编制审查及有关工作的通知》（国土资厅发〔2009〕61号）；

（6）《关于转发〈国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与治理恢复方案编制审查及有关工作的通知〉的通知》（桂国土资办〔2009〕343号）；

（7）《关于加强矿山地质环境保护与治理恢复方案审查工作有关事项的通知》（桂国土资办〔2010〕264号）；

（8）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于进一步规范矿山地质环境保护与治理恢复方案编制工作的通知》（桂国土资办〔2010〕561号）；

（9）《广西壮族自治区国土资源厅关于〈矿山地质环境保护与治理恢复方案〉及〈矿山土地复垦方案〉编制工作有关事项的通知》，桂国土资发〔2011〕9号；

（10）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于贯彻执行广西壮族自治区地方标准〈矿山地质环境治理恢复要求与验收规范〉的通知》（桂国土资办〔2011〕52号）；

（11）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于进一步明确矿山地质环境保护与治理恢复方案编制有关事项加强审查管理的通知》，桂国土资办〔2012〕63号；

（12）《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西土地整治项目参建单位增补名单的通知》（桂国土资办〔2011〕108号）；

（13）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于规范我区土地复垦方案编制评审工作的通知》（桂国土资办〔2012〕240号）；

（14）《广西壮族自治区国土资源厅关于加强土地复垦管理工作的通知》（桂国土资发〔2013〕91号）；

（15）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于取消编制矿山地质环境恢复治理水文地质详查报告的通知》（桂国土资办〔2014〕468号）；

（16）《广西壮族自治区国土资源厅关于〈广西矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制技术要求〉的补充通知》（桂国土资发〔2014〕480号）；

（17）广西壮族自治区国土资源厅关于贯彻落实《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》的通知（桂国土资发〔2016〕1号）。

（18）自治区安全监管局 公安厅 国土资源厅关于印发《关于进一步做好小型露天采石场整顿关闭工作指导意见》的通知（桂安监管〔2015〕19号）；

（19）《广西壮族自治区国土资源厅关于〈广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求〉的通知》（桂国土资规〔2017〕4号）；

（20）《广西壮族自治区国土资源厅关于停止收缴矿山地质环境治理恢复保证金的通知》（桂国土发〔2017〕56号）；

（21）《广西壮族自治区国土资源厅  广西壮族自治区财政厅  广西壮族自治区环境保护厅关于清退  矿山地质环境恢复保证金有关事项的通知》（桂国土资发〔2018〕65号）；

（22）《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）的通知》（桂自然资规〔2019〕4号）；

（23）《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于进一步规范矿山地质环境保护与土地复垦方案编制和审查要求的通知》（桂自然资办〔2019〕232号）；

（24）《关于非农建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见》（桂国土资发〔2016〕2号）；

（25）《关于加快推进非农建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的通知》（桂国土资发〔2017〕4号）；

（26）《关于进一步加强和规范临时用地管理的通知》（桂自然资规〔2022〕3号）；

（27）《关于严格耕地用途管制的实施意见》（桂自然资发〔2022〕24号）；

（28）《关于加强广西严格管控类耕地用途管控工作的指导意见的通知》（桂农业厅发〔2022〕166号。

d）标准与规范

（1）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T0223—2011)；

（2）《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》（2017年7月）；

（3）《土地复垦技术要求与验收规范》（DB 45/T 892-2012）；

（4）《广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复要求与验收规范》（DB45/T701—2010）；

（5）《土地复垦方案编制规程第一部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）；

（6）《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）（中华人民共和国地质矿产行业标准）；

（7）《地质灾害危险性评估规程》(DB45T 1625—2024)（广西壮族自治区地方标准）；

（8）《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部、国土资源部，2012年1月）；

（9）《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（2007）；

（10）《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水基〔2007〕38号）；

（11）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

（12）《区域地质图图例》(GB958-1989)；

（13）《综合工程地质图图例及色标》(GB/T12328-90)；

（14）《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB/T 12719-2021)；

（15）《综合水文地质图图例及色标》(GB/T14538-93)；

（16）《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)；

（17）《1:50000地质图地理底图编绘规范》(DZ/T0157-95)；

（18）《地质图用色标准及用色原则》（1:50000）DZ/T0179-97)；

（19）《土地开发整理规划编制规程》2000年10月1日；

（20）《土地开发整理项目规划设计规范》2000年10月1日；

（21）《土地开垦整理项目规划设计规范》（TD-T1012  2000）；

（22）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年出版）；

（23）《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》(DBJ/T45-066-2018)；

（24）《建筑边坡工程技术规范》（GB5033—2013）；

（25）《地下水监测规范》(SL/T183-2005)；

（26）《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T0218-2006)；

（27）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006)；

（28）《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T0220-2006)；

（29）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006 )；

（30）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（31）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618－2018）；

（32）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB/50433-2008）；

（33）《造林技术规程》（GB/T 15776－2006）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600－2018）；

（34）《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规程》（DB/45/T1992-2019）。

e）其他相关资料

（1）《区域地质测量报告书》（柳州幅，1:20万，广西壮族自治区地质局区域地质测量队，1971年）；

（2）《广西壮族自治区数字地质图》（1:50万，广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，2006年）；

（3）《广西壮族自治区数字地质图2006年版说明书》（1:50万，广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，2006年）；

（4）《区域水文地质普查报告》（柳州幅1:20万，广西壮族自治区地质局，1981年）；

（5）《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿资源储量核实报告》（2017年2月，来宾市地质勘察院）；

（6）《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿资源储量核实报告评审意见书》（评审号：桂理工勘储审〔2017〕11号；备案号：来国土资储备〔2017〕7号）；

（7）《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿产资源开发利用方案》（2017年7月，来宾市地质勘察院）；

（8）《象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（2017年8月，广西南宁矿博地质勘查有限公司）（备案号：来国土资储备〔2017〕7号）。

（9）现场收集的有关基础资料。

- 1.4 方案服务年限

根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》，本矿山为生产矿山。方案服务年限应根据采矿许可证有效年限的剩余年限，加上保护治理和土地复垦年限，再加上监测管护年限确定。本矿山采矿许可证有效年限截止日期为2025年7月4日，考虑到矿山闭坑后需要实施恢复治理和土地复垦工程1年、监测管护3年，确定本方案适用服务年限为5.0年（预期自2024年8月至2029年7月）。本方案实施起始日期为获得批复的起始日。当方案审批提前或延后获得，则方案的实施起始日期作相应的提前或延后。

- 2 矿山基本情况

- 2.1 矿山概况

2.1.1 矿山简介

象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿为生产矿山。矿山于2008年5月经延续变更依法取得采矿权，几经延续。目前最新采矿许可证内容如下：采矿许可证证号：C4513002011086120117544；采矿权人：象州广鑫矿业有限公司；地址：象州县罗秀镇马担干谷岭；矿山名称：象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿；经济类型：有限责任公司；开采矿种：重晶石；开采方式：露天/地下开采；生产规模：***万吨/年；矿区面积：1.8578Km2；采矿许可证有效期限：自2019年7月4日至2025年7月4日。

现有采矿证载明的矿区范围拐点坐标（2000国家大地坐标）如下表2-1所示：

表2-1              现有采矿证载明的矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 2000国家大地坐标 |  | 拐点 编号 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 矿区面积：1.8578km2 |  |  |  |  |  |
| 开采深度：自+255.15m至+50.15m标高 |  |  |  |  |  |

根据矿产资源部门资料，本采矿权无矿业权交叉重叠设置和纠纷，不属于自然保护区，符合矿产资源规划，地处荒坡地段，矿床开采不占用基本农田（见县局初审意见）、森林和人畜饮用水源。

2.1.2 矿山开采历史和现状

- 2.1.2.1矿山勘查简史

1、1971年广西壮族自治区区域地质队完成了柳州幅1:20万区域地质测量工作，对该区的地层及构造体系进行了划分确定，并编制了宜山幅地质图、矿产图及其说明书。1980年广西地矿局水文队在该区开展过1:20万区域水文地质普查工作，为该区提供了基础的水文地质资料。

2、马担干谷岭重晶石矿属象州县潘村重晶石矿区的一部分，潘村重晶石矿区于1979—1982年为广西第七地质队进行野外勘查，实施的主要探矿工程有槽探和钻探，控制矿体延深最大达150m以上，于1983年10月提交了《广西象州县潘村重晶石矿区详细勘探地质报告》，探明的重晶石各级矿石储量如下：原生矿B 级****万吨，C级****万吨，D级****万吨；堆积矿C级****万吨，D级****万吨；合计B+C+D级****万吨。矿床规模为大型，储量已经广西壮族自治区矿产储量委员会审查批准（象州县潘村重晶石矿区详细勘探地质报告审批决议书，桂地审字[84]第4号）。

3、2007年12月，来宾市地质勘察院对马担干谷岭重晶石矿进行核实工作，并提交了《象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿资源储量核实地质报告》，估算区内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、66、77、79号等七个重晶石矿体保有资源储量为 (333)****万吨。该储量已经来宾市国土资源局备案，备案文号：来国土资源矿储备〔2008〕1号。根据来宾市国土资源局划定矿区范围批复：来国土资矿采划〔2010〕3号文，整合后矿区范围中已不包含Ⅰ、Ⅳ矿体（333）****万吨，故整合后的矿区内Ⅱ、Ⅲ、66、77、79号等七个重晶石矿体保有资源储量为 (333)****万吨。

4、2008年6月，河池市地质勘察院对罗秀瓦厂岭重晶石矿进行了核实工作，并提交了《象州县潘村矿区罗秀瓦厂岭重晶石矿资源储量核实报告》，估算矿区内93号重晶石矿保有矿石资源量（122b）****万吨，（333）****万吨，（122b）+（333）****万吨。该储量已经来宾市国土资源局备案，备案文号：来国土资源矿储备〔2008〕31号，根据来宾市国土资源局划定矿区范围批复：来国土资矿采划〔2010〕3号文，进行矿区整合后，将矿区内原93号重晶石矿体重新编号为Ⅳ矿体。

5、2010年8月，经整合后，来宾市地质勘察院对该矿山进行资源储量核实工作，提交《象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿资源储量核实报告》，估算矿区内66、77、79、Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ号等6个重晶石矿体保有矿石资源量为（332）+（333）****万吨，其中（332）****万吨，（333）****万吨。

6、2014年、2015年、2016年11月来宾市地质勘察院分别对该矿山进行资源储量动态测量工作，分别估算矿区范围内该矿山66、77、79、Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ号等6个重晶石矿体保有矿产资源量（333）****万吨、****万吨和****万吨。报告经桂林理工大学勘察设计研究院评审通过，由来宾市国土资源局备案。

7、2017年2月，来宾市地质勘察院对该矿山进行资源储量核实工作，提交了《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿资源储量核实报告》，估算矿区范围内66、77、78、79、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号等7个重晶石矿体保有矿石资源量（332）+（333）****万吨，其中（332）****万吨，（333）****万吨。该报告经桂林理工大学勘察设计研究院组织评审通过，报告评审文号为桂理工勘储审〔2017〕11号，该储量已由来宾市国土资源局备案，备案文号为来国土资储备〔2017〕7号。

8、2023年2月，来宾市地质勘察院对矿山进行年度动态测量，并提交了《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿2022年度矿山储量年报》，估算矿区范围内重晶石矿累计查明资源量****万吨。2022年初矿区范围保有资源储量（推断+控制资源量）****万吨，2022年度动用资源量（推断资源量）****万吨，其中：采出矿石量为****万吨，损失量为****万吨，矿山开采回采率92.81%，损失率7.19%。矿山年末保有资源量（推断+控制资源量）为****万吨。

9、2024年1月，采矿权人组织技术人员对矿山进行年度动态测量，并提交了《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿2023年度矿山储量年报》，估算矿区范围内重晶石矿累计查明资源量****万吨。2023年初矿区范围保有资源储量（推断+控制资源量）****万吨，2023年度动用资源量（推断资源量）****万吨，其中：采出矿石量为****万吨，损失量为****万吨，矿山开采回采率91.95%，损失率8.05%。矿山年末保有资源量（推断+控制资源量）为****万吨。

- 2.1.2.2 矿山开采历史和现状

马担重晶石矿自1986年开始进行民矿开采，并于2010年将附近的瓦厂岭和马担干谷岭矿区整合成马担干谷岭重晶石矿。矿山早期地表有堆积型重晶石矿，目前已采完。现状以脉状重晶石矿开采为主，脉状重晶石矿的开采深度局部达到55米。矿山开采多年，按损毁位置划分为7个区块。（详见下图2-1）。其中：

图2-1 矿山现状各区块与矿区范围位置示意图

区块1位于矿区北部的78号矿体井口工业场地。该矿体设计为地下开采，目前78号矿体已开拓+80.00m中段。开拓方式为竖井+斜井联合开拓方式，开采方法为浅孔留矿法。

区块2位于66号矿体，露天采坑编号为CK3，为早期探矿、后期来料加工选矿及地采工程布置形成，长约350m，宽10～60m，采坑标高：+160m～+140m，边坡高度一般10～20m，边坡角10°～35°。该矿体设计为地下开采，目前66号矿体已开拓+97.00m和+72.00m两个中段，开拓方式为斜井联合开拓方式，开采方法为浅孔留矿法。该区块设有一个洗矿场，编号为1#洗矿场。

区块3位于77号矿体，露天采坑编号为CK4，为早期探矿和地采工程布置形成，长约450m，宽10～50m，采坑标高：+180m～+140m，边坡高度一般10～40m，边坡角10°～35°。该矿体设计为地下开采，目前77号矿体已开拓+75.00m和+50.15m两个中段，开拓方式为斜井联合开拓方式，开采方法为浅孔留矿法。

区块4位于Ⅳ号矿体，露天采坑编号为CK1和CK2，矿山现状采用露天开采方式，采坑大致呈北北西式走向，多处形成高陡边坡，部分台阶宽度不足4m，部分台阶高度超过15m，工作台阶边坡角度超过70°。经统计，CK1长约550m，宽50～250m，采坑标高：+150m～+97m，边坡高度一般20～53m，边坡角20°～75°；CK2长约550m，宽50～200m，采坑标高：+160m～+120m，边坡高度一般10～40m，边坡角20°～72°。矿山现状CK1和CK2采坑两旁和北侧沟谷堆积有大量的矿山剥离弃土石渣，粗略估计约为10.8万m3，无拦渣坝拦挡。凹陷开采加上雨季蓄水形成了4个坑塘，从北至南编号为坑塘1～坑塘4。该区块设有一个洗矿场，编号为2#洗矿场。

多年开采在IV号矿体地表形成凹陷采坑，雨季经大气降水补给后，形成4处坑塘，坑塘蓄水随着季节降雨量的减少而减少。截至矿山测量日期：2024年6月13日，矿山蓄水量约8.20万m3，属暴雨情况下蓄水量的蓄水高峰值。露天采空区积水可能会通过岩溶裂隙和导水构造侧向补给向矿井充水。各坑塘规模及蓄水情况如下表：

表2-2             矿山Ⅳ号矿体各坑塘规模及蓄水情况汇总表

| 坑塘编号 | 面积（m2） | 正常蓄水标高 | 正常蓄水量（m3） | 最大蓄水标高 | 最大蓄水量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坑塘1 | 2110 | +113m~+110m | 3165 | +120m~+110m | 11605 | 观察期为停工半年期间，随旱雨季延长变化，蓄水量会增减，仅提供参考 |
| 坑塘2 | 8120 | +117m~+97m | 24360 | +124m~+97m | 63940 |  |
| 坑塘3 | 4220 | +140m~+139m | 1266 | +141m~+139m | 2110 |  |
| 坑塘4 | 4830 | +118m~+116m | 2415 | +121m~+116m | 4347 |  |
| 合计 |  |  | 31206 |  | 82002 |  |

说明：Ⅳ号矿体原设计为+125m以上部分露采，+125m以下部分地采。本次调查发现：矿山现状Ⅳ号矿体采坑两边存在高陡边坡隐患，开采形成较大的凹陷采坑，经雨季蓄水后形成4个坑塘，且最低开采标高+97m已凿穿原设计的地下开采112.00m中段。继续采用原设计+125m以上采用露天开采方式、+125m以下采用地下开采方式已经不再适用，存在坑塘蓄水倒灌井巷的危险。

区块5位于79号矿体，露天采坑编号为CK5，为早期探矿和地采工程布置形成，长约600m，宽10～50m，采坑标高：+175m～+130m，边坡高度一般10～45m，边坡角10°～35°。该矿体设计为地下开采，目前79号矿体已开拓+125.00m和+100.00m两个中段。开拓方式为斜井联合开拓方式，开采方法为浅孔留矿法。

区块6位于矿区南部的Ⅱ号矿体，目前只是来料洗矿加工，Ⅱ号矿体设计为露天开采，尚未开采，该区块设有一个洗矿场，编号为3#洗矿场。

区块7位于矿区南部的Ⅲ号矿体，目前只是来料洗矿加工，Ⅲ号矿体设计为露天开采，尚未开采。

现状矿山采矿损毁总面积为44.7036hm2，对土地资源的损毁方式主要是挖损和压占。辅助场地主要有与采矿活动配套的选矿场、堆料场、井口工业场地和临时办公区等。据统计，矿山历年采出的矿石量约为****万吨。

矿山开挖揭露的临空面显示，近地表部位的岩体结构较为破碎，上覆第四系残积层，剥离层藏土较厚。据现场走访调查，矿山采矿活动至今未发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，开采边坡处于相对稳定状态。矿区范围内无泉水点出露，目前矿山已有与开采配套的简易生产、生活设施，矿山“水、电、路”三通。

2.1.3 矿山开发利用方案概述

采矿权人于2024年6月13日委托广西地信工程技术有限公司组织地质、采矿和测量专业技术人员对矿区进行勘测，并在此基础上编制了《象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿产资源开发利用方案（Ⅳ号矿体修编）》（以下简称《开发利用方案（Ⅳ号矿体修编）》。

1、资源储量、生产规模及矿山服务年限

根据2017年2月来宾市地质勘察院提交的《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿资源储量核实报告》和矿山提交的《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿2023年度矿山储量年报》。截至2023年12月31日，矿区保有重晶石控制资源量****万吨，保有推断资源量****万吨，保有控制+推断资源量共****万吨，累计查明资源储量****万吨。其储量规模<200万吨，矿床规模属小型。

根据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》和《矿业权评估利用矿产资源储量指导意见（CMVS403-2017）》，资源量可信度系数控制资源量按1.0、推断资源量按0.8计算，则可供设计利用的资源储量为：4.75×1.0+****×0.8=****万吨。根据《矿产资源开发利用水平调查评估制度工作方案》相关要求，结合本矿山实际情况，露天开采设计采矿回采率95%，损失率5%；地下开采设计采矿回采率85%，损失率15%；则可采资源量为：****×0.8×95%+(4.75×1.0+21.10×0.8) ×85%=****万吨。矿山生产规模为***万吨/年，矿山服务年限为8年（含1.5年安全整改和井巷开拓基建期）。产品方案：重晶石净矿。

矿山本期采矿许可证有效期限截止2025年7月4日，至本方案编写日，矿山本期生产服务年限仅为1年。考虑到矿山现状Ⅳ号矿体采坑两边存在高陡边坡安全隐患，开采形成面积较大和高差较高的凹陷采坑，需进行安全整改消除隐患。

结合矿山提交的《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿产资源储量2023年度报表》。目前Ⅳ号矿体保有资源量为****万吨（推断），经折算后可设计开发利用资源量为：****×0.8＝****万吨，可满足未来1年矿山生产服务。

对于其他原设计露天开采的Ⅱ号和Ⅲ号矿体、地下开采的66、77、78、79号矿体，本期采矿证内暂不设计开采，可作为远景开采阶段。《开发利用方案（Ⅳ号矿体修编）》仅对Ⅳ号矿体做调整，不涉及其他矿体和地下开采。

2、矿床的开采方式

（1）露天开采：

1）Ⅱ号、Ⅲ号矿体沿用原《开发利用方案》，采用露天开采方式。

2）Ⅳ号矿体原设计为+125m以上部分露采，+125m以下部分地采。本次调查发现：矿山现状Ⅳ号矿体采坑两边存在高陡边坡安全隐患，露天开采形成面积和高差较大的凹陷采坑，采坑经雨季蓄水后形成4个坑塘，且最低开采标高+97m已凿穿原设计的地下开采112.00m中段。继续采用原《方案》设计的+125m以上采用露天开采方式、+125m以下采用地下开采方式已经不再适用，地下开采存在坑塘蓄水倒灌井巷的危险，目前Ⅳ号矿体未曾开拓有关于地下开采的基建活动或井巷开挖。因此，本方案在2017年7月来宾市地质勘察院编制的原《方案》基础上对Ⅳ号矿体重新设计，由原《方案》设计的露采（+125m以上）/地采（+125m以下）调整为全部露天开采。

（2）地下开采

沿用原《开发利用方案》设计，66、77、78、79号矿体采用地下开采方式。

3、开拓运输方案及场址选择

（1）露天开采：对象为Ⅱ号、Ⅲ号及Ⅳ号矿体：矿区一带属缓坡平地地形，根据矿区矿体的赋存条件和产状等因素，并考虑到地形地貌等特征，开采方式为露天开采，开拓方案为公路开拓、汽车运输方案。

（2）地下开采：对象为66、77、78、79号矿体。根据矿区矿体的赋存条件、产状以及地表地形地貌等因素，并考虑到当前矿山已掘进的井巷，本次设计充分利用矿山原有的竖井、斜井、已开拓的中段、通风天井，以上矿体开采方式为地下开采，地下开采的开拓运输方案为竖井+斜井联合开拓方案。

（3）临时办公区矿部：矿山生产工人主要来自附近农村，可早出晚归。矿山租附近村民老宅作为临时办公区，位于矿区中部13号拐点旁，各井口的工业场地，也设轻钢板房，作为员工临时工棚和休息场所。

（4）洗矿场

根据矿区地形和矿体位置及运输条件，目前矿区设有洗矿场3个，分别为区块2的外来加工1#洗矿场、区块4的2#洗矿场和区块6的3#洗矿场。目前这些洗矿场可满足矿山生产要求。

（5）堆料场

矿山为多年生产老矿山，地下开采的各个窿口（66、77、78、79号矿体）均设有井口工业场地，可作为矿石临时堆料场。矿山Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号露天开采矿体生产出来的矿石，一般直接拉至洗矿场加工，洗矿场的空地同时担起临时堆料作用。本方案沿用现有的各个井口工业场地和堆料场，不再新增设置堆料场。详见附图1。

（6）废石场

拟将废石场设置在Ⅳ号矿体北面的沟谷处，主要考虑废石场不占用基本农田，靠近采区便于废土运输，排洪条件好。目前Ⅳ号矿体北面的沟谷处堆放生产过程中产生的废弃碴，与原设计选址一致，但缺少拦渣坝修建。

由于所设置的废石场场地有限，未来采矿，矿山需加强综合利用废土石碴：1）根据绿色矿山复垦要求，矿山应第一时间将废土石碴回填于采坑底平台用作复垦用土底垫层，或回填采空区防止采空塌陷；2）用于平整场地的坑洼填方，或者拉至附近村屯应用于铺路；3）生产过程中暂时堆放于采空区的废土石碴，需做好防护崩塌滑坡、泥石流等地质灾害的相应措施和预案。

按照矿山“边生产边复垦”原则，矿山自上而下开采，每结束一个台阶开采至终了境界时，即可着手复垦和复绿，因此，矿山废石场堆放为临时堆放，废石场起轮转腾挪作用，可满足矿山临时堆渣需求。

（7）表土场（新增）

表土场拟设置在矿区16号拐点西北侧地缓平采空区，该场地经开挖平整后场地面积0.6570hm2。经计算，若矿山在本期采矿证到期后闭坑复垦，需要33086.7m3的表层土和混合种植土。考虑到本次修编方案的对象及适用年限，表土场为临时堆放场所。拟在表土场下方修建编织袋挡土墙，估算表土场挡墙长约186m，按平均堆高1.8m计算，可容纳表土11826.0m3，由此可见，表土场未能满足一次性堆放所有种植土。

根据绿色矿山要求，按照矿山“边生产边复垦”原则，矿山露天开采自上而下，每结束一个台阶开采至终了境界时，即可着手复垦和复绿。加上Ⅳ号矿体为凹陷采坑，对于已经达到开采最低标高的底坑，根据安全整改计划，在治理过程中第一时间进行回填和复垦，因此，矿山表土场堆放的种植土为临时堆放，表土场起轮转腾挪种植土作用，可满足矿山临时堆土需求。

4、防治水方案

（1）井下防治水方案

地下开采井下涌水量较少，根据目前已施工的井巷，测得最大涌水量0.166升／秒，最小涌水量0.0037升／秒。各矿体均在井底附近设有水仓集中地下水，安装1台电机功率为30kW、扬程为200m的D25-50×4型水泵抽到地面，大气降雨对井下排水影响不大。根据实际生产提供的水文资料，各个矿体在最低中段建一级水仓（容积50m3），设计安装3台电机功率为30kW、扬程为200m的D25-50×4型水泵（1台使用、1台维修、1台备用），经主井抽至地表水池，抽出的井水经沉淀，达到国家环境保护标准后，一部分向外排放，一部分抽到地表高位水池供井下生产循环使用。建议矿山在巷道掘进和采矿前，应超前探水（打大于10m的超前钻孔探水），经确定无水害危险后，方能进行采、掘作业，防止重大透水事故发生。

地下开采时，要做好井下观测，采矿过程对围岩裂隙、断层构造、溶洞及溶隙发育段进行观测、统计描述。每天观测巷道水位、水量变化情况，出水点涌水方式，如出水呈渗流、雨淋或喷射状况，以及水质夹杂物成分，如水中有夹带含泥、砂、石成分和水质颜色变化。有可疑的出水点或溶洞、裂隙发育段及隐伏性断裂应先用探水钻或探水雷达探明其富水、涌水特征，后掘进。井下备足排水系统设备，抽水仓有效容纳量应达到设计要求。

另外，地下开采根据相关规范设计要求：井下排水需修建双路排水管，一路使用，一路备用；水仓也分两条，一条使用，一条清理。水泵房应有两个出口，一个出口往井底车场并有防水门，一个出口往斜井或竖井，出口标高高出井底车场标高7m。对小型地下矿山可采取无人值守，全自动排水，地面降雨时，地下矿山停产，人员全部撤离方案。说明：矿山在采矿证延续时需对矿山排水重新设计，本方案仅对露天开采的Ⅳ号矿体作修编，不涉及原《开发利用方案》的地下开采部分。

（2）地表水防治措施

矿区最低侵蚀基准面为+120.00m标高左右，本次设计矿体开采标高自+255.15m至+50.15m标高之间。位于当地侵蚀基准面之上的部分，在开采时不受地下水影响；位于当地侵蚀基准面以下的部分，不具备自然排水条件，对矿床充水影响较大，充水水源为碳酸岩盐溶洞裂隙水。矿体主要充水含水层富水性中等，属直接充水，充水水源主要以大气降水为主。但由于本区山坡地的集雨面积小，且地形条件一般有利于排水，地表自然疏干条件较好。

基于露天采坑积水现状：多年开采在IV号矿体地表形成两个采坑CK1和CK2，采坑深20～53m，经大气降水补给，已形成4处坑塘水面，蓄水量约8.20万m3，露天采空区积水可能会通过岩溶裂隙和导水构造侧向补给向矿井充水。根据多年生产经验，对于露天采坑排水，采用矿山原有4台电机功率为30kW、扬程为200m的D25-50×4型水泵抽水，2台使用，2台备用，泵站为移动式泵站。

同时，在IV号矿体的凹陷采坑上方修建截排水沟，将边坡上方的汇水截排出采坑外；在表土场周边修建截水沟，将四周汇水导排至场地外（见附图2）。截排水沟底部设计为混凝土C15垫层，通过砌两边小挡墙形成排水沟，水沟墙要求采用M7.5砂浆砌筑，并对沟壁和沟底进行2cm的砂浆抹面。设计矩形断面，沟深0.50m，顶部宽0.40m，底部宽0.40m，底衬为8cm的C15砼混凝土垫层，并各排水沟汇总处设置沉淀池。

开采矿山时切忌将渣土排弃在低凹处，以免堵塞排水通道。在构筑物周边修筑截水引流沟，将水疏导至采矿场以外，保证生产正常。

矿区内所有的土建工程及相关的生产辅助设施，均布置在不为暴雨积水浸泡的平地上，设计在设施四周合理布设排水沟，避免山洪突发时对生产、生活设施的破坏。此外，矿山公路内侧挖小排水沟，防止雨水损坏简易运矿公路路面。

（3）新掘进的开拓、采准及回采巷道防水措施

对新掘进的开拓、采准巷道必须注意防水，应视情况采用超前钻孔探水，沿巷道的掘进方向和采准及回采方向超前钻进不少于20m，孔径50mm的探水孔，探明井下是否存在大的含水破碎带和溶洞地下水，以防井下突水事故的发生。当发现有渗水、涌水异常时，要立即撤出井下所有人员，同时组织相关技术人员查找异常渗水、异常涌水的地点和原因，然后采取措施消除隐患后方能作业。

5、露天开采采矿

采用自上而下分台阶式开采。

（1）深孔爆破开采台阶参数

①设计开采标高：Ⅱ号矿体：+145m～+110m；Ⅲ号矿体：+145m～+105m；Ⅳ号矿体：+155m～+106m；

②开采台阶高度为15m；

③采掘带坡面角（即开采工作面坡面角）为70°；

④安全平台宽度：5m；

⑤清扫平台宽度：8m（每两个安全平台设置一个清扫平台）；

⑥采掘带宽度：9m；

⑦一次爆破长度：40m。

（2）最终边坡参数

①最终边坡台阶高度为5～15m；

②安全平台宽度：5m；

③清扫平台宽度：8m（每两个安全平台设置一个清扫平台）；

④最终边坡角：≤60°。

6、地下开采采矿

（1）采矿方法：浅孔留矿采矿法

（2）矿块结构参数

矿块长度：50m               阶段高度：20～40m

矿房宽度：矿体厚度          矿房顶柱高：3m

矿房间柱宽：5m              矿房底柱高：3m

（3）采准、切割工作

采准、切割工作主要是掘进阶段运输巷道、通风行人天井，联络道，形成拉底空间和扩漏等。通风行人天井布置在间柱中，在垂直天井方向上每隔4～5m掘进联络道，与两侧矿房贯通。在矿房底部每隔6～8m设一个漏斗。切割工作形成拉底空间和扩漏。

（4）矿房回采

矿房回采顺序由采场的一端向另一端、自下而上分层进行回采，分层高度为2m，分成两个梯段，每次采下的矿石靠自重放出三分之一左右，其余暂留在矿房中作为继续上采的工作平台。当矿房回采至顶柱边界时，再进行最终大量放矿。

（5）出矿

各中段采出矿石经人工控制漏斗闸板放矿装车，经牵引至中段车场，再通过坚、斜井提升至地表，转运至地表堆矿场。

（6）采场通风

新鲜风流由运输巷道进入沿脉平巷和采场一侧天井进入采场工作面，污风从另一侧采场回风天井排出至上中段回风平巷，然后进入总回风系统排出地表。

（7）顶板管理

由于本采矿方法作业人员直接在空场顶板下作业，因此采场顶板管理十分重要，每次爆破后均要细心处理浮石，敲邦问顶，用高压水冲洗顶板工作面，并加强采场照明；配备专职安全员检查和处理顶板。

（8）矿柱回采

矿房回采完毕后，可回采部分间柱和底柱。先从采场天井联络道打炮眼回采约2/3宽度的间柱，留下1/3宽度的间隔矿柱和顶柱支撑采空区。间柱回采结束后，从中段沿脉运输巷道向上打眼回采底柱。

为防止采矿破坏地表景观，在接近地表的最上部中段保留3m的顶柱不开采，作为保安矿柱永久保留，用于支撑采空区，避免地表塌陷。

（8）采空区处理

在矿体的赋存范围内，地表允许陷落，采空区又有间隔矿柱支撑且不连续。因此，采空区一般不作处理，但坑内废石可尽量用于充填采空区，以减少废石的运输量，并起到支护采空区的作用。中段回采结束后，应及时将采空区做封闭处理，禁止人员进入。

（9）主要技术指标

采场生产能力                 240t/d

凿岩机台班效率               40～50m/台班

采矿回收率                   90%

采矿废石混入率               5%

采切比                       13m/kt

7、开采岩体地表移动范围的确定

开采岩体移动角：上盘为65°，下盘和两翼为70°，表土45°。按以上参数并依据地质勘探剖面线和储量计算投影图所控制矿体的最深、最突出部位圈定开采岩体移动范围。

8、矿井通风

（1）矿井通风方式

根据矿体赋存和开采技术条件及开拓井巷的布置情况，设计采用对角抽出式通风系统。

（2）通风系统简述

1）66号矿体：采用对角式通风。形成完整的通风系统时，新鲜风流从竖井SJ662＃进入到井下作业中段，进入采掘工作面，即经过掘进巷道、采场和装、卸矿作业点清洗工作面后的污风，经通风行人天井汇集到上部回风巷道，最后井下污风从+72.00m中段排出进入78号矿体的+80.00m中段，经通风行人天井汇集到上部回风巷道经78号矿体的斜井XJ663#集中排出地表。

2）77号矿体：采用对角式通风。形成完整的通风系统时，风机安装在斜井XJ2作抽出式作业，新鲜风流从竖井8号井、6＃主井进入到井下作业中段，进入采掘工作面，即经过掘进巷道、采场和装、卸矿作业点清洗工作面后的污风，经通风行人天井汇集到上部回风巷道经斜井XJ2集中排出地表。

3）78号矿体：采用对角式通风。形成完整的通风系统时，风机安装在斜井XJ663#作抽出式作业，新鲜风流从竖井SJ665进入到井下作业中段，进入采掘工作面，即经过掘进巷道、采场和装、卸矿作业点清洗工作面后的污风，经通风行人天井汇集到上部回风巷道经斜井XJ663#集中排出地表。

4）79号矿体：采用对角式通风，目前该矿体已形成较完整的通风系统。风机安装在斜井XJ4作抽出式作业，新鲜风流从竖井新主井进入到井下作业中段，进入采掘工作面，即经过掘进巷道、采场和装、卸矿作业点清洗工作面后的污风，经通风行人天井汇集到上部回风巷道经斜井XJ4集中排出地表。

本次设计的通风方式均为对角式，形成完整的通风系统后，风机安装在各斜井口作抽出式作业，总的风流路径为：竖井口—→运输平巷—→通风行人天井—→采场和装、卸矿作业点清洗工作面—→通风行人天井→回风巷道—→回风斜井—→地表。

9、排土场及废土石处理

本方案将废石场设置在Ⅳ号矿体北面的沟谷处，主要考虑废石场不占用基本农田，靠近采区便于废土运输，排洪条件好。

为了使废石场不产生人为的地质灾害，废石场下游设挡土墙，排弃岩土时，从废石场山体侧向挡土墙方向排放，由下而上逐层排放、压实，压实度不小于80%，坡面比为1:2。排土工作面向坡顶线方向有2％～5％的反坡，排土卸载平台边缘，有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的1/2，车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4。为减少水土流失，改善环境，在废石场将完工时或完工后，废石场的坡面和平台台面均需种植草皮或适合当地环境的树种，以利于保护环境。

由于所设置的废石场场地有限，未来采矿，矿山需加强综合利用废土石碴：1）根据绿色矿山复垦要求，矿山应第一时间将废土石碴回填于采坑底平台用作复垦用土底垫层，或回填采空区防止采空塌陷；2）用于平整场地的坑洼填方，或者拉至附近村屯应用于铺路；3）生产过程中暂时堆放于采空区的废土石碴，需做好防护崩塌滑坡、泥石流等地质灾害的相应措施和预案。

按照矿山“边生产边复垦”原则，矿山自上而下开采，每结束一个台阶开采至终了境界时，即可着手复垦和复绿，因此，矿山废石场堆放为临时堆放，废石场起轮转腾挪作用，可满足矿山临时堆渣需求。

2.1.4 矿山概况

1、主要配套设施、设备

表2-3  矿山主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻机 | CL351履带式气动钻机 | 台 | 1 | 现有1台 |
| 2 |  | 志高ZGYX-421A型履带式潜孔钻车 | 台 | 3 | 现有3台 |
| 3 | 空压机 | 寿力550RH柴动式螺杆空压机 | 台 | 3 | 现有3台 |
| 4 | 挖掘机 | 斗容1.9m3的三一SY365H-S液压挖掘机 | 台 | 3 | 现有3台 |
|  |  | 斗容0.93m3三一SY215H-S液压挖掘机 | 台 | 1 | 现有1台 |
|  |  | 斗容1.2m3的中联ZE245E-10液压挖掘机 | 台 | 1 | 现有1台 |
| 5 | 凿岩机 | YT—24型气腿式 | 台 | 8 | 现有6台，新增2台 |
| 6 | 铲车 | 柳工50 | 台 | 1 | 现有1台 |
| 7 | 叉车 | 杭叉Y系列12—16吨 | 台 | 1 | 新增1台 |
| 8 | 汽车 | 东风红岩金刚13t | 辆 | 30 | 现有10辆 |
| 9 |  | 柳汽8t | 辆 | 15 | 现有10辆 |

表2-4     矿山主要技术人员配备一览表

| 序号 | 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 1 |  |
| 2 | 管理人员 | 1 |  |
| 3 | 安全副矿长 | 1 |  |
| 4 | 技术人员 | 3 | 专职（地质、采矿、测量） |
| 5 | 专职安全员 | 1 |  |
| 6 | 凿岩工 | 4 |  |
| 7 | 电工 | 2 |  |
| 8 | 挖掘机司机 | 4 |  |
| 9 | 装载机司机 | 2 |  |
| 10 | 汽车司机 | 7 |  |
| 11 | 机电修理 | 2 |  |
| 12 | 仓库保管员 | 1 |  |
| 13 | 财务管理人员 | 1 |  |
| 14 | 安全保卫人员 | 2 |  |
| 15 | 勤杂人员 | 2 |  |
| 合计 |  | 34 |  |

- 2.2 矿山自然概况

2.2.1 地理位置

象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿位于象州县城北东方向63°，直距约28km的罗秀镇南岸村附近，行政区划属罗秀镇所辖。矿区中心地理坐标：东经***********，北纬*************（2000 国家大地坐标系）。矿区有矿山公路与省道S307线相通，至象州县城约30km，经象州码头与柳江相接，航运上达柳州，下通梧州、广州。经省道S307线可通湘桂铁路鹿寨站，距离为90km，交通方便。（见图1-1交通位置图）。

图2-2 矿区交通位置图（1:20万））

2.2.2 地形地貌

矿区区域上位于低山侵蚀丘陵地貌区，地势平缓，山脉大致走向为南北，自然地形坡度一般为10-20°，局部可达30°～40°。矿区地势中部高四周低，海拔标高120～270.4m，最大相对高差150.40m，平均为20～50m左右，自然地形坡度约在 15°左右。区内山体主要由泥盆系下统郁江组 （D1y）灰岩组成，大部分缓坡及谷地表层覆盖第四系粘土及风化灰岩砂层，厚度0.5～10m，植被较发育，主要为小灌木和杂草，小冲沟发育。综上，区域地貌单元类型单一，地形较复杂。（见照片2-1：矿区地貌）。

图2-3 区域地貌图

照片2-1 矿区地貌

2.2.3气象水文

1、气象

项目区属亚热带季风气候区。据象州县气象站观测资料统计，矿区一带属南亚热带向中亚热带过渡季风区，季风特点显著，光、热、水基本同季。降水比较集中，有雨季和旱季之分。因地处大瑶山西簏，受地形影响，降水相对偏少，属桂中少雨中心地带，既有春旱，亦多秋旱。气候温和冬短夏长，境内年平均气温21.7℃，最热的七月份，平均气温为28.6℃，极端最高气温40.7℃；最冷的一月份，平均气温12.8℃；极端最低气温—0.8℃。自县西南向东北，常年温度递减1～2℃。年降雨量1100—1700毫米，呈东北向西南递减，南北差300—500毫米，东北部多有暴雨。降雨多集中在每年的4～9月份，降雨量占全年70%。年最大降雨量1830.1mm，平均年降水量：1332.5mm，24小时最大降水量为82.5毫米，小时最大降水量4.5毫米，相对湿度：76％。对矿区地质灾害发生有较大影响的气象特征主要为大强度集中降水的暴雨天气，尤其是久旱突遇大暴雨，容易引起崩塌、滑坡等地质灾害。

2、水文

区域地表水系较发育。距离矿区最近的河流为西南面平距约1.8km的金秀河，金秀河与罗秀河在罗秀镇汇合后形成罗秀河向西北径流，于运江镇流入柳江。金秀河（落脉河）为运江支流。主流发源于金秀瑶族自治县老山，穿越瑶山群峰，蜿蜒流至铜盆岭西南麓入境，流向东西北。至落脉出山入平原区，转东西向，傍那马、丁贡、平地、 王村、 那芙，过鸡德转向西北，傍河边村至罗秀汇入运江。河段长19.8公里，宽30～ 100米，深仅2～4米，多年平均流量7.8立方米每秒，河床比降4.24‰。

矿区东南面2.5km为长村水库。为中型水库，位于罗秀、大乐两乡交界，是拦截运江河东昌支流和 引金秀河（落脉河） 的蓄水灌溉工程。主坝筑在大乐乡主院山西北面0.5公里的低槽峡谷，坝 址上游集雨面积17.7平方公里， 引水渠引水流量4立方米每秒，总库容1720万立方米，有效 库容664万立方米，正常水位水库面积155万平方米。

评估区周边的地表水体为主要表现为湖泊和小溪，矿区北面150m、北东面直距550m及北西面直距100m各有一个湖泊，面积0.520hm2～4.905hm2，主要依靠大气降水补给来源，常年有水，主要用于周边村民生产灌溉。矿区南西面的发育有一条界排小溪，界排小溪穿过矿区南部，界排小溪起源长村水库，流经矿区南部后经界排村顺地势自东向西流，最终汇入罗秀河，界排小溪总长约 4.5km，河面宽 3～5m，落差30m，平均比降0.67%，常年有水，旱季溪水平均流量0.5lm3/s，雨季溪水平均流量2.0lm3/s，最高标高+149m，当前主要用于村民生产灌溉，非饮用水。界排小溪穿过矿区南部， 距离采区较近，对矿山地下开采具有一定影响。

矿山设计开采标高+255.15m～+50.15m，部分开采地段位于当地历史最高洪水水位和侵蚀基准面（矿区南面界排溪沟一带，标高约+120m）之下，大气降雨是矿区主要补给水源，降雨形成地表径流流向山脚低洼地带，并经自然通道沟渠排泄，部分渗透于岩石裂隙中渗入地下，根据调查及其流量动态观测情况，判断矿床开采受地表水流及降雨洪水一定影响。

区域地表水系图如下：

图2-4   矿区周边环境及水系分布图（引自高德地图影像1:10万）

2.2.4土壤

根据土壤普查资料和现场调查，项目区及附近区域土壤主要为黄壤土，成土母岩主 要为泥灰岩、页岩等，形成的土壤为腐殖土、含碎石粉质粘土等。上层为腐 殖土，厚度 0.3～1m，有机质含量 1.65%，pH 值 4.4，地表腐殖土土壤肥沃， 宜于林草生长；下层土厚度 0.5～5m，黄色，含碎石较多，有机质 1.45%，pH 值 5.0。黄壤土由于中度风化强度淋溶，黄壤呈酸性至强酸性反应，若地面 覆盖差，暴雨极易造成水土流失。据《土壤环境质量标准》，矿区土壤环境质 量分类为Ⅱ类，现状土壤标准分级为二级。土壤适合林木和农作物生长，周边旱地主要农作物为甘蔗。

照片2-2 矿区地貌

2.2.5植被

矿区山坡植被发育一般，生物多样性差，主要为速生桉、小灌木和杂草，分布于矿区内及周边，矿区范围内土地类型有乔木林地（人工种植速生桉林）、果园、灌木林地、其他林地和采矿用地等。

照片2-3   矿区一带植被分布图

2.2.6矿区周边环境与三条控制线范围情况

据调查，矿山周边开采影响范围内无其他采矿权。矿区范围及开采影响范围内无文化古迹、地质公园、自然保护区。

1、矿区范围与永久基本农田范围叠加情况

经查询象州县罗秀镇的土地利用现状图，本次开采设计的场地不占用永久基本农田。

2、矿区范围与生态保护红线叠加情况

经查询，矿区范围内没有生态保护区，本次开采设计的场地也不占用生态保护区。

3、矿区范围与城镇开发边界叠加情况

经查询，矿区范围内及工业场地没有城镇开发区，本次开采设计的场地与城镇开发边界没有重叠。

- 2.3 社会经济概况

项目所在地位于象州镇罗秀镇。罗秀镇位于象州县城的东北部，距县城30公里，罗秀河自东南向西北流，经罗秀镇军田、永利、敖村、罗秀、礼教和麦棉等6个村民委，交通十分便利。景色秀丽，地灵人杰，民风淳朴，自古为“鱼米之乡”，盛产水稻、甘蔗、水果、竹子、花生、芝麻、油菜、木薯、红瓜子等。全镇境内有丰富的重晶石矿资源，储量约一千万吨，此外还有铜矿、铝矿、黄铁矿和磷矿等矿产资源。根据2020年第七次人口普查数据统计显示，全镇共辖10个村民委，83 个自然村，152 个村民小组，常住人口总数为20541人，其中农业人口27678 人。全镇面积133 平方公里，耕地面积2643.5 公顷，其中水田2058.5公顷，人均耕地1.93亩。全镇有林面积5877.7公顷，其中水果面积1002.9公顷。

根据象州县人民政府网站信息公开栏：罗秀镇2022年粮食生产总面积完成3.1万亩，总产量1.08万吨，玉米种植面积0.63万亩，大豆种植面积500亩，大豆玉米带状复合种植面积92.37亩，各项指标超额完成县级下达的目标任务。三个片区高标准农田建设任务高效推进，完工率达到90%。水果种植面积约5.5万亩，糖料蔗种植面积约0.24万亩。2022年全镇财政收入1937.51万元，农业总产值10.45亿元，人均纯收入16560元。

根据本次调查访问，矿区周边的村屯主要有南岸村、界排、大黎等村屯。评估区内有居民居住，主要为矿区东北面的南岸和西北面的界排自然屯。南岸村人口总数约40户160人，居住分散；界排村人口总数约10户40人。矿区周边主要种植的农作物有，水稻、甘蔗等农作物。居民生活用水主要为井水，水源不在矿区范围内。

- 2.4 矿区地质环境背景

矿区所在区域在构造上位于华南板块南华活动带的来宾凹陷带与大瑶山隆起的交接部位西北部，属大瑶山西侧铜铅锌多金属～重晶石成矿带，其地层、构造特征及矿产分布均受这特定地质环境的影响。

区域1:50万数字地质图截图如下：

图2-5   区域1:50万数字地质图截图

2.4.1 地层岩性

2.4.1.1区域地层

区域内出露的地层主要为泥盆系地层及第四系，有莲花山组、那高岭组、郁江组、二塘组、官桥白云岩、大乐组，中统有应堂组、东岗岭组，上统有榴江组、融县组。各组岩性描述如下：

1、郁江组（D1y ）：分布在图幅东侧，岩性为灰色、灰绿色，少数紫红色中—细粒石英砂岩、岩屑石英砂岩与泥质粉砂岩、粉砂质泥、灰绿色页岩互层。厚 60～288 m。

2、二塘组（D1e ）：分布在图幅东侧。下段岩性为灰绿色中薄层状泥岩、泥质粉砂岩及深灰色生物灰岩、白云岩，厚 94～444 m。上段为深灰色中薄层状介屑灰岩与泥岩、泥质粉砂岩互层或夹层，普遍含腕足、珊瑚类化石。厚 104～209 m。

3、官桥白云岩（D1g ）：为灰—深灰色中厚层状泥粉晶白云岩、藻砂屑白云岩、疙瘩状泥质灰质白云岩夹泥岩，厚 184～302 m。

4、大乐组（D1d ）：下段为灰—深灰色生物屑灰岩、团粒生物屑灰岩、疙瘩状泥质灰岩夹泥岩；中段为灰—深灰色疙瘩状泥质灰岩、泥灰岩及含生物屑灰岩夹泥岩；上段为深灰色灰岩夹生物屑灰岩及疙瘩状泥质灰岩。厚200～638 m。该组下部是本区重晶石最重要的赋矿层位。

5、东岗岭组（D2d ）：主要为泥灰岩、灰岩、泥岩及页岩组合。底部以泥岩与应堂组顶部生物屑灰岩分界，顶部为硅质岩、灰岩互层与上泥盆统分界。厚 321～501 m。

9、第四系（Q）：由第四系残坡积层及冲洪积层组成，其中第四系残坡积层主要分布在山体缓坡地带，由黄褐色黏土、砂质粘土组成，厚度0.5～5m。第二、三阶地冲积层上部为砂质粘土下部为砾石层，厚度2～50m。第一阶地冲积层为砂土、砂质粘土，下部为砾石层，厚度 2～15m。

2.4.1.2矿区地层

地层划分的依据为1:50万广西壮族自治区数字地质图。根据野外地质测量工作和收集区内及其附近地质资料，矿区出露的地层为泥盆系郁江组（D1y ）和第四系（Q）地层，由老至新分述如下：

1、泥盆系郁江组（D1y ）：分布于矿区绝大部分范围，主要岩性为灰～深灰色中厚层状灰岩夹泥质灰岩。近地表部位的岩石呈半至全风化状态，岩石经风化后呈褐黄色和浅灰色，出露厚度大于752m，为本区的赋矿层位。其上覆第四系，区内地层呈单斜产出，岩层产状250～270°∠12～32°。

2、第四系（Q）

由第四系残坡积层及冲洪积层组成，其中第四系残坡积层主要分布于矿区缓坡平地，为褐黄色粘土夹岩屑，近矿部位夹少量堆积重晶石矿颗粒，厚度约 0.5～5m。第四系冲洪积层分布于矿区南西部的界排小溪及北东部的长村小溪两岸的河漫滩及周边地区，厚度 4～8m。矿区土层结构厚度不一，山坡较薄，坡脚处较厚，与下伏泥盆系郁江组（D1y ）地层不整合接触。

2.4.2 地质构造与地震等级

2.4.2.1区域地质构造

- 1、区域性断裂构造

根据1:50万广西壮族自治区数字地质图，矿区在区域地质构造上处于华南板块南华活动带桂中-桂东褶皱系的来宾凹陷（Ⅱ11）构造单元（图2－4、表2－5）。该凹陷是晚古生代凹陷最深的地区，基底未露，东部边缘为下泥盆统滨岸相碎屑岩外，广泛分布碳酸盐岩，以平缓开阔褶皱为主，构造线方向为北东和北西向，或南北向和东西向，几乎无岩浆活动。矿区附近50km范围内分布的深大断裂主要有：

1、桂林－来宾断裂（编号22）：位于矿区西北面平距约46km。该断裂西南起自来宾，往北东经柳州、鹿寨、永福、桂林、兴安、全州，延伸至湖南境内。长350Km，走向北东、倾向西，倾角30-60°，以逆断层性质为主，局部表现为正断层性质。

该断裂切割寒武系－白垩系，角砾岩，硅化，片理及劈理等断裂现象发育，往往可见若干平行断裂分布，组成数公里宽的断裂带。在柳州附近分成两支，于永福会合，沿断裂带为晚古生代深水相分布区，控相明显，且严格控制白垩纪盆地的形成并被破坏，是一条长期活动的断层。矿区区域构造纲要图如下：

图2-6   区域构造纲要图（1:10万）

2、区域地壳稳定性

（1）区域地壳稳定性及地震等级

评估区50km范围内，未有5级或5级以上地震发生。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011--2010）附录A.0.18的划分，评估区地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为Ⅵ度。距离评估区最近的活动断层为矿区西北面平距约46km的桂林－来宾断裂（编号22），其断层活动性均为弱活动。根据《活动断层与区域地壳稳定性调查评价规范》（DD2015-02）表5、表6、表7的规定，评估区所在区域构造次稳定，地表稳定，区域地壳次稳定。

图2-7 地震动峰值加速度区划图

图2-8 地震动反应谱特征周期区划图

（2）区域环境地质概况

根据《广西象州县地质灾害防治规划（2009—2020年）》，本项目位于象州县城罗秀镇，区域环境地质位于矿区所在位置 为龙屯－－双告崩塌、滑坡中易发区（B2）和龙屯－－双告崩塌、滑坡次重点防治区（B1）。见图2-8和图2-9。

图2-9 矿区在易发分区图的位置

图2-10 矿区在防治规划图上的位置

2.4.2.2矿区地质构造

矿区位于大瑶山复式背斜西部边缘那马—南岸背斜西翼南段，罗秀向斜东翼北段，为一单斜构造，区域性断裂为桐木逆断层。

区内次一级断裂较发育，为桐木逆断层的派生构造，为南北向和北西向两组正断层。其中：

1、南北向断层编号为F124、F125，被北西向断层斜交切割，总体走向359°，倾向东，倾角72～76°，局部稍缓或稍陡。F124，长约1300m，宽1.50～15.00m，该断层控制重晶石矿脉2条，分别为66，78号矿脉；F125，长约700m，宽1.80～7.50m，该断层控制79号重晶石矿脉。

2、北西向断层编号为F223～F226，总体走向335°，倾向北东，倾角70～85°，局部稍缓。F223，长约730m，宽2.50～17.00m，该断层控制77号重晶石矿脉；F224，长约1200m，宽1.50～2.00m，该断层控制Ⅱ号重晶石矿脉；F225，长约1680m，宽1.50～8.50m，该断层控制重晶石矿脉2条，分别为Ⅲ、Ⅳ号矿脉；F226，长约850m，宽1.50～2.50m。矿脉产状与破碎带产状基本一致。

区内褶皱不发育，岩层呈单斜产出，产状250～270°∠12～32°。

2.4.3岩浆岩

矿山及其附近区域未见岩浆岩出露。

2.4.4岩溶发育特征

区域岩溶发育特征：经查阅1:20万柳州幅区域水文地质普查报告，结合现场勘查情况。评估区位于低山侵蚀丘陵地貌区，岩溶发育具有明显的垂直分带性，为地表水沿石灰岩内的节理面或裂隙面等发生溶蚀，形成溶沟（或溶槽），以高地为中心，向四周山脚分布。地表发育有较少的洼地、漏斗、落水洞，泉眼和溶洞少见。评估区内溶蚀形态以局部浅部溶蚀风化为主，岩溶类型为裸露型岩溶。

矿区岩溶发育特征：矿区地势平缓，地势中部高四周低，海拔标高120～270.4m，最大相对高差150.40m，平均为20～50m左右，自然地形坡度约在 15°左右。矿区上覆第四系残积含碎石黏土层，下伏泥盆系下统郁江组 (D1y）灰岩夹泥灰岩。根据开采面观察，矿区内无漏斗、落水洞、溶井、暗河等岩溶现象，但在山体地表由于风化节理影响形成溶沟、溶槽，沟槽宽度一般20～30cm，溶蚀沟槽的溶蚀深度多在0.5～1m，少见贯通型溶槽发育，地下水赋存空间较少。经调查统计，地表岩溶发育密度为＜1个/km2，矿区线裂隙率约为5%，地表平均溶洞裂隙率为＜30%。综上，矿区属岩溶中等发育地区。

岩溶等级划分按《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》(DBJ/T45-066-2018）表11.1.3如下：

2.4.5 水文地质条件

2.4.5.1区域水文地质条件

评估区水文地质条件比较简单，属红水河支流柳江的分支罗秀河的水文地质单元补给区。地下水类型根据赋存形式和埋藏条件，划分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水两种类型。见区域水文地质图3-4。

1、含水岩组及其富水性

（1）松散岩类孔隙水

分布于评估区山体表层及河流两岸，主要赋存，于评估区第四系残坡积含碎石粘土和冲洪积层砂卵砾石，该层透水性较好，富水性差，不利于地下水富集，储水条件差，水量贫乏。其补给来源主要靠大气降水渗入，动态类型属气象型，对矿山采矿无影响。

（2）碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水

岩性主要由泥盆系中统郁江组（D2y）泥盆系中统东岗岭阶（D2d）的灰岩、泥灰岩与少量白云岩、页岩组成， 地下水主要赋存于岩溶裂隙、溶洞和风化裂隙中，泉水流量一般 1—10L/s， pH 值 7.5～7.8，矿化度 0.1～0.2g/L，水量贫乏～中等，富水性弱～中等。分布于评估区及周边地区。

2、地下水的补、径、排条件及动态特征

1）地下水补给

大气降雨是本区地下水的主要补给来源，降雨多以面状入渗形式补给地下水，地下水的补给量的大小与降雨量及降雨入渗补给系数大小密切相关，而入渗补给系数则取决于地形地貌及接受层岩性特性及其渗透性。综合前人资料及调查成果，在本区域降雨入渗补给系数一般为0.30～0.40。

2）地下水径流与排泄

接受降雨入渗补给形成的裂隙溶洞水，其径流的介质系统为溶洞和溶蚀裂隙，区内地下水总体上自东北向西南运移，以管道－裂隙型或裂隙型的径流形式汇集于各自的泉域系统后，以泉的形式排出地表，最终汇入罗秀河。

3）地下水动态

矿区区域地下水的形成主要来自大气降水，动态变化与降雨量关系比较密切，根据1:20万柳州幅区域水文地质普查报告的长观点的资料统计可知，地下水动态呈急变、缓变和稳定三种类型。水文动态变化具有比较明显的季节性特征，区域地下水位变幅是随地势的增高而增高，并从补给区到排泄区水位变幅则由大变小。地下水动态类型为入渗径流型。

矿区综合水文地质图如下图2-10。

图2-11  区域水文地质图（1:20万）

2.4.5.2矿区水文地质条件

1、矿区地下水类型及富水性

矿区位于罗秀镇东北部的潘村、界排屯、永利村，根据岩性及其组合特征和含水介质的不同，综合收集到的水文地质图件等资料，结合本次野外调查，将矿区山脚坡地的坡残积层和界排小溪两岸河漫滩的冲洪积层划分为松散土层孔隙水含水层；将矿区分布于整个矿区的泥盆系下统郁江组划分为碳酸盐岩类裂隙溶洞水含水层岩组。 松散土层孔隙水含水层：主要分布于矿区南西面的界排小溪的冲洪积层 砂卵砾石及山体坡面沟谷中的第四系残坡积层中，土质结构松散，不利于地下水富集，该含水岩组渗透系数 K为2.49×10-5 cm/s～9.67×10—5cm/s，透水性等级一般为弱～中等，含水性差，水量贫乏。其补给来源主要为大气降水渗入补给，动态类型属气象型。

碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水含水层：分布于整个矿区以及矿区周边，隙溶洞水赋存于泥盆系下统郁江组（D1y）的灰岩夹泥质灰岩表层的岩溶裂隙、溶洞内，径流模数一般为12L/s.km2，地下水埋深＜10m，水位年变幅1～3m，泉流量4.8L/s，属富水性中等。地下水质类型为 HCO3—Ca和HCO3—Ca·Mg 型，pH 值 7.5～7.8，矿化度 0.1～0.2g/L。

2、矿区地下水补给、径流、排泄

松散土层孔隙水：主要是以降雨补给为主，接受大气降雨的补给后一般以分散隙流的形式沿沟谷边基岩面渗出排泄或缓慢垂直下渗补给下伏裂隙溶洞水。

碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水：地下水接受松散残坡积层下渗补给、降雨地表水直接沿溶蚀裂隙下渗补给，沿岩石岩溶裂隙、构造裂隙渗流，矿区地势中部高四周低，总体以矿区中部山体山脊一线为分水岭，矿区南东部为长村小溪次级水文地质单元，地下水由矿区中部向南东部排泄最后汇入长村小溪；矿区南西面为界排小溪次级水文地质单元，地下水由矿区中部向南西部排泄最后汇入界排小溪。

3、地下水动态特征

本矿区地下水动态属气象型，受大气降雨影响明显，地下水位、泉水流量随季节变化较明显。丰水期地下水位上升、泉水流量增大，枯水期地下水位下降、泉水流量减小。由于本矿区内松散岩类孔隙水和下伏碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水水力联系密切，总体属于潜水类型，因此其地下水水位年变化幅度基本一致，动态变化特征主要受季节的影响。

2.4.5.3矿坑涌水量预测

1、矿坑涌水现状地下开采井下涌水量较少，根据前期开发利用方案，目前已施工的井巷，测得最大涌水量0.166升／秒（合14.342m3/d），最小涌水量0.0037升／秒（合0.320 m3/d）。

2、矿坑充水因素。

地表水：矿区周边地表水主要包括湖泊和地表河溪。矿区南西面存在界 排小溪，界排小溪总长约 4.5km，河面宽3～5m，落差30m，平均比降0.67%， 常年有水，旱季溪水平均流量0.5lm3/s，雨季溪水平均流量2.0lm3/s；界排小溪距III号矿体最近，最短距离约20m，III号矿体设计露天开采，最低开采标高+105m，低于界排小溪水位标高+120m，因此界排小溪对III号矿体开采影响较大。本矿区为碳酸盐岩矿区，岩溶弱发育，矿区周边界排小溪、湖泊等两岸及周边河漫滩地区，第四系冲洪积物松散颗粒较多，矿山部分矿体地下开采过程中需对地下水进行抽排，抽排地下水加大了地下水水流速度，使之冲蚀、搬运第四系松散颗粒，从而引发塌陷，地表水通过侧向补给充入塌陷区域，进而充入矿床，故地表溪流及湖泊对矿区矿床充水影响程度较大。

构造破碎带：矿区内次一级断裂较发育，为南北向和北西向两组正断层。 南北向断层编号为F124～127，被北西向断层斜交切割成5段，倾向东，倾角72～76°，局部稍缓或稍陡。北西向断层编号为 F223～F226，总体走向 335°，倾向北东，倾角70～85°，局部稍缓。断层控制重晶石矿脉，矿脉产状与破碎带产状基本一致。断层破碎带已重晶石化及硅化，其导水、储水能力较弱，但抽排地下水过程中，加大水力运动，使地下水冲蚀、搬运破碎带内的填充物，使地下水通过破碎带充入矿床，因此构造破碎带对矿床充水的影响程度较大。

主要充水含水层：本矿区主要含水层为泥盆系下统郁江组（D1y）含水岩层，岩性由灰岩、泥质灰岩等组成，其碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水是本矿区的主要充水水源，富水性中等，开采矿体埋深 0～130.83m，开采矿体标高大部分位于当地最低侵蚀基准面+120m 附近，岩溶弱发育，地下水可能通过岩溶裂隙、溶洞等管道向矿井充水，同时开采矿体过程中，有可能揭穿裂隙潜水、溶洞水而引起地下水流入，因此，矿区碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水对矿山开采的影响较大。

采空区积水：本矿山为老矿山，已进行露天开采和地下开采，目前露天开采部分主要位于IV号矿体，已在地表形成两个采坑CK1和CK2，采坑深3～30m，经大气降水补给，已形成两处坑塘水面，蓄水量约8.20万m3，露天采空区积水可能会通过岩溶裂隙和导水构造侧向补给向矿井充水。

地下开采部分：66 号矿体在+97.00m 和+72.00m 两个中段开采；77 号矿体在+75.00m和+50.15m两个中段开采；78 号矿体在+80.00m中段开采；79 号矿体在+125.00m和+100.00m两个中段开采，部分位于地下水水位以下的采空区积水有可能通过岩溶裂隙 和导水构造向矿井充水，存在不明老窿，采空区积水情况不明，因此采空区积水对本矿床的充水影响较大。

大气降水：大气降雨程度、窿道开采控制面积直接影响矿床的涌水量。 大气降水量大、时间长、窿道开采控制面积大，沿浅部风化带、岩溶裂隙带 进入窿道的水量就会增大。根据开采设计，本矿窿道埋深较大，揭露的风化带长度较短。本区矿体部分直接出露，前期进行露天开采中，露天采深3～10m，未来进行地下开采时，可能引发地面塌陷，大气降水可直接通过露采区或塌陷区汇水，并流经导水裂隙带而对地下开采区进行矿坑充水影响，因此本矿山大气降水对矿坑充水的影响较大。

3、矿坑涌水量预测

本矿区地下水类型为碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水，富水性中等。矿山已开采多年，前期已进行地表露天开采，形成了露天开采区，因此在计算矿山涌水量时应考虑露天采坑大气降雨和地下矿坑涌水，预测方法采用分析法 和类比比拟法进行，分析法中对于露天采坑采用大气降雨进行计算，地下矿 坑涌水采用大井法计算，具体预测如下：

①分析法

大气降雨：本矿山前期露天采矿活动已形成了露采坑，在非开采季节采 坑积水，形成水塘。根据设计，计算大气降雨充水量时采用公式如下：

Q1=10-3AF

式中：Q1—大气降雨充水量（m3/d） A—大气降雨量（mm/d），采用来宾市气象站资料。预测大气降雨充水量最大值时采用最大降雨量

A最大=258.6（mm/d），预测大气降雨充水量 正常值时采用各年日降雨量平均值，A正常=111（mm/d）。

F—露天采坑的水平面积（m2），取值为IV号矿体露天采坑面积，即F=9310m2。

根据各参数取值情况计算，得Q1最大=0.001×258.6×9310= 2407.57lm3/d，Q1正常=0.001×111×9310=1033.41m3/d。

大井法：根据本矿山的开采设计，设计66、77、78、79 号矿体开采方式为地下开采，结合矿层所处的水文地质条件，矿坑充水水源主要为碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水，把复杂的坑道系统换成一个假想的、与坑道系统面积相等的一个大井，并把矿区含水层系统概化为均一性的含水介质，本矿区拟设计开采矿体紧邻分布，因此将各矿体所在的采坑系统概化成一个独立的大井。 根据采用的大井模型和边界条件，按照《水文地质手册》第 8-2-1、8-2-3 和 8-2-6 式，利用大井法公式：

式中：Q—采坑系统的地下涌水量（m3/d）；

K—碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水含水岩组的渗透系数（m/d），渗透系 数 K 根据相邻矿山资料，取0.1012m/d。

H—潜水含水层厚度（m），本矿山含水地层主要为开采矿体底板以上的碳酸盐岩，由钻孔资料揭露深度185m 和水位埋深3.8m得知含水层厚度H 取185-3.8=181.2m。

S—水位降深值（m），本矿山最低开采标高为+50.15m，根据开采设计，设计最低开采中段为+50.15m中段，钻孔水位标高为+179.2m得其降深值为129.05m，考虑到坑道壁作为进水断面，故水位降深值应减去坑道壁高度（根据开采设计取2.50m），即S=129.05-2.50=126.55m；

ro —大井引用半径（m），F 为采坑系统的面积，R—大井引用影响半径（m），R= ro+R0，R0为疏干影响半径：

Rc—水流阻力值；

d—采坑系统距排水（补给）边界（界排小溪）的距离（m），在本矿山坑 道系统中，d=470m；根据上述计算公式和参数，本矿区采坑系统正常涌水量预测的计算结果见表 2-4。

表2-4              大井法预测坑道系统正常涌水量结果表

考虑到降雨时地下水位将会总体上升1.30～1.95m（计算最大涌水量时取大值1.95m），因此在预测矿坑最大涌水量时，采坑系统的含水层厚度H和水位降深S在原取值基础上加上 1.95 米，分别为183.15m和128.5m。根据上述大井法公式预测采坑系统的最大涌水量计算结果如下表2-5：

表 2-5               大井法预测坑道系统最大涌水量结果表

因此，根据大井法预测本矿山开采时期的正常涌水量Q正常=3469 m3/d， 最大涌水量 Q 最大= 3501m3/d。

②比拟法

根据开采设计方案，矿山已开采多年，根据已施工的井巷来看，测得最大涌水量0.166 升／秒（合14.342m3/d），最小涌水量0.0037升／秒（合0.320m3/d），坑道长度400m。由采用66号矿体+72m中巷的数据进行比拟。

计算时采用公式如下：Q=qL（水文地质手册 公式 9-4-13）

式中，Q——生产矿坑涌水量；

L——含水层中生产矿坑长度；

q——采掘长度富水系数。

采掘长度富水系数q为 0.036。根据开采设计矿体纵投影图得含水层中生产矿坑长度L=316。因此预测设计的窿道涌水量为11.376m3/d。

由此看出，采用比拟法计算与大井法所算的数值相差甚远，其主要原因在于对已施工坑道所测的数据为枯水期开采所取，尽管比拟法所算得的涌水量数值可能比较现测实际涌水量，但是考虑到比拟法所比拟的条件在各中段地质条件的差异性，以及降雨时段的不同，该方法和分析法在基于理想状态条件计算出来的数值，可能与实际涌水量存在差异，因此，建议业主编制水文详查报告，最终依据矿山开采时的实际涌水量进行排水方案调整。

2.4.5.4矿区水文地质类型

矿山开采无污染物排放，附近无污染源。矿山已生产多年，开采深度较大，矿井内分布有大量的废弃井巷及采空区，由于大气降雨、地下水补给，采空区及废弃井巷中可能会有大量积水，成为矿坑充水的充水源之一。加上老窿积水分布不详，未来采矿过程中，应做好采前探水工作。矿山70%以上矿体位于当地最低侵蚀基准面+120m及潜水面附近；矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性中等，补给条件较好，界排小溪、 湖泊等地表水体和矿体之间水力有一定联系，采空区积水威胁中等，预测矿坑正常涌水量为3469.43m3/d，最大涌水量为3501.44 m3/d。地下采矿和疏干排水导致矿区周围主要含水层破坏，对区域含水层影响小。

综上所述，总体上矿山水文地质条件复杂程度属中等。

2.4.6工程地质特征

2.4.6.1矿山岩土体工程地质类型与特征

根据野外地质调查，结合评估区岩土体的结构、岩石强度和土体的性质划分两个工程地质岩组，即单层结构土体、中厚层状弱岩溶化较坚硬碳酸盐岩岩组，工程地质特性分述如下：

1、单层结构土体

主要分布在山坡表层，为泥灰岩风化后的坡残积物。根据野外调查揭露地层情况，岩性为褐黄色夹灰岩屑，近矿部位夹少量堆积重晶石矿颗粒，碎石含量30%～60%，粒径 2—10cm，厚约0.3～1m。该土体类型具有结构松散的特 点，地基承载力特征值约为140～180kPa，稳定性较差，中等透水性。该土体类型工程地质性质较差。本项目人工切坡工程为山坡上露天采矿，土层相对较薄，矿业活动所形成的边坡主要为岩质边坡，区内土层对采矿工程影响较小。

2、中厚层状中等岩溶化较坚硬碳酸盐岩岩组

分布于整个矿区，该岩组由泥盆系下统郁江组（D1y）灰－深灰色中厚层状灰岩夹泥质灰岩组成。岩石饱和单轴抗压强度平均为30Mpa ～60Mpa，软化系数0.75～0.88，力学强度大，稳定性较好，岩体基本质量等级为Ⅱ级。矿体一般稳固性较好，产状陡，容易与围岩分开。近地表部位的岩石呈强－中风化，岩石经风化后呈褐黄色和浅灰色，风化厚度约1m，裂隙较发育，岩体表 面较破碎，物理力学性质较差，稳固性较差，受人类工程活动的影响，人工边坡稳定性较差，在降雨等不利因素作用下，易发生滑坡、崩塌地质灾害。深部岩体风化程度小，岩石较坚硬，力学强度较好，岩体工程地质性质好，但围岩蚀变有硅化，方解石化。重晶石矿体呈脉状产于断裂破碎带中，并出露地表，厚度大小不一，可能会构成软弱层，对地下开采产生不利影响；露天开采采场工作面边坡主要是岩质边坡，因开采坡度相对较陡，地质灾害的产生一般以岩石崩塌、滑坡形式出现，但受节理裂隙切割的影响，可能形成局部沿不稳定结构面滑动的小规模岩体崩塌地质灾害。

2.4.6.2矿床围岩及边坡稳定性

矿体顶底板围岩的物理力学性质一致，均为中厚层状灰岩。矿山开挖揭露的临空面显示：近地表部分岩体呈中风化，结构较为破碎，但遇水无膨胀软化迹象，矿岩吸水率低。矿石风化主要分布于矿体上部，透水性好，强度低，压缩性高，承载力低，故矿体顶板围岩稳固性较差。下部为块状较坚硬的微～未风化层，岩层产状250～270°∠12～32°，岩层层理清晰。矿体浅部岩石节理裂隙发育，对边坡的稳定性有一定影响，现场测量区块4代表性的围岩节理裂隙主要有2组，产状为J1:225°∠70°和J2:160°∠60°；区块6代表性的围岩节理裂隙主要有2组，产状为J3:173°∠66°和J4:89°∠71°；区块7代表性的围岩节理裂隙主要有2组，产状为J5:183°∠69°和J6:102°∠54°。节理裂隙因风化溶蚀的原因，上部多具张性，并为泥质充填。

岩层节理裂隙与岩层面呈“X”状斜交，受这两组结构面共同作用下，岩体被切割成楔形体，局部被切割成碎块状。节理裂隙的产状和组合关系对坡面岩体或危岩产生影响，直接影响边坡的稳定性。未来矿山开采过程中形成动态变化的人工切坡，人工切坡可能存在外倾软弱结构面或危岩，导致边坡失稳。

综上所述，矿山工程地质条件复杂程度为中等。

2.4.7 矿体地质特征

2.4.7.1矿体特征

本矿区内分布的主要重晶石矿脉编号为66、77、78、79、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号，其特征引用《开发利用方案（Ⅳ号矿体修编）》简述如下：

1、66号矿脉：产于F124断层破碎带中，呈透镜状。走向352°，倾向东，倾角58～80°。地表矿体长约245m，厚0.46～13.40m，平均厚度3.02m，控制矿体斜深111.52m，矿体埋藏深度0～109.29m，矿石品位BaSO4 53.24%～93.28%，平均77.27%。该矿体目前以地下开采方式开采，在+97.00m和+72.00m两个中段开采，该矿体地表至+97.00m中段已开采完毕，采出矿石量****万吨。

2、77号矿脉：产于F223断层破碎带中，呈透镜状。走向328°，倾向北东，倾角46～82°。地表矿体长约198m，厚1.49～16.25m，平均厚度2.98m，控制矿体斜深139.18m，矿体埋藏深度0～130.83m，矿石品位BaSO4 41.59%～73.21%，平均53.80%。该矿体埋藏较浅的部位已开采完毕，采出矿石量****万吨，该矿体目前以地下开采方式开采，在+75.00m和+50.15m两个中段开采。

3、78号矿脉：产于F124断层破碎带中，地表未见矿体出露。矿体呈透镜状，走向352°，倾向东，倾角70～75°，厚1.82～1.98m，平均厚度1.88m，控制矿体斜深50.11m，矿体埋藏深度0～81.73m，矿石品位BaSO4 59.63%～66.84%，平均64.20%。该矿体目前以地下开采方式开采，在+80.00m中段开采。

4、79号矿脉：产于F125断层破碎带中，呈透镜状。走向355°，倾向东，倾角48～83°。地表矿体长约420m，厚0.92～6.54m，平均厚度2.08m，控制矿体斜深105.63m，矿体埋藏深度0～99.28m，矿石品位BaSO4 50.39%～80.23%，平均68.20%。该矿体目前以地下开采方式开采，在+125.00m和+100.00m两个中段开采，该矿体地表至+125.00m中段已开采完毕，采出矿石量****万吨。

5、Ⅱ号矿脉：产于F225断层破碎带中，呈透镜状，走向340°，倾向73°，倾角65～70°。地表矿化带长约210m，厚1.13～1.28m，平均厚度1.21m，矿体埋藏深度0～27.37m，矿石品位BaSO4 78.40%～81.90%，平均80.28%。该矿体目前未开采。

6、Ⅲ号矿脉：产于F224断层破碎带中，呈透镜状，走向340°，倾向75°，倾角65～72°。地表矿体长约225m，厚1.33～1.38m，平均厚度1.36m，矿体埋藏深度0～26.15m，矿石品位BaSO4 78.70%～84.90%，平均81.87%。该矿体目前未开采。

7、Ⅳ号矿体：产于F225断层破碎带中，倾向南西210°，倾角很陡，一般达80°以上。由于多年的开采，沿矿体露头形成深度5～8米，局部达15～20米，宽度达30～40米的带状采坑，揭露的矿体长度约900米并延伸出区外，连续产出，沿走向有膨胀收缩现象，矿脉中局部含有条带状或团包状夹石。矿体的赋存标高在104.28～168.68m之间。矿体厚1.58～6.93m，平均厚度2.42m，矿体埋藏深度0～41.22m，矿石品位BaSO4 87.99%～92.60%，平均90.65%。该矿体目前仅地表开采了一部分矿石量，深部未开采，采出矿石量****万吨。

2.4.7.2矿石特征

- 本矿区矿体地表氧化程度较低，一般只在近地表 1～2m 范围内有部分氧化现象，其对矿区矿石质量评价基本未有影响，而其他部位所揭露控制的矿体均为原生的脉状矿体，因而本矿区的矿石分带类型主要是原生的重晶石矿体。该区块状重晶石矿石以白色为主，局部紫褐色、浅红色，结晶较好，呈自然板柱状晶体；玻璃光泽，解理面呈珍珠光泽，致密块状，矿石普氏硬度系数f=6，原矿比重3.13～4.20t/m3，经水洗、跳汰后精矿比重为4.20t/m3。矿石主要呈自形～半自形及致密状结构，块状、放射状、角砾和网脉状构造。

1、 矿石的矿物成分

矿区矿石矿物成分比较简单，主要有用矿物为重晶石，脉石矿物主要为石英、白云石、方解石等。

重晶石：为白色、乳白色、浅灰白色，一般呈他形～自形粒状、板柱状聚晶集合体，晶体粒度较粗，一般为 2～25 mm。晶体紧密聚集呈块状矿石，分布于构造压碎岩裂隙间即为斑杂状矿石。不同的矿石类型其 BaSO4含量差别也较大，一般块状重晶石矿石的 BaSO4 含量为 70%～80%，而由重晶石、石英、方解石及压碎岩等组成的斑杂状矿石，BaSO4 含量为 40%～55%。

白云石：多呈半自形微晶粒状与方解石、石英不均匀的镶嵌分布于重晶石或压碎角砾、碎粒间，粒度大小主要在 0.06—0.25mm 间，其次在0.03—0.06mm 间，粒间镶嵌分布。

石英：呈他形～半自形粒状，多聚集成不规则团块状不均匀分布于重晶石或压碎角砾、碎粒间，粒度多在 0.02～0.8mm 间。

方解石：多呈半自形微晶粒状与白云石不均匀的镶嵌分布于重晶石或压碎角砾、碎粒间，粒度多为 0.03mm 左右。

2、矿石结构及构造

矿区矿石结构主要有自形—半自形粒状结构、板柱状结构、压碎结构、碎裂结构。

自形～半自形粒状结构：重晶石矿呈现出固有的晶形而成的一种结构，大多结晶完好，自形程度高，如重晶石呈板柱状。

板柱状结构：重晶石晶体呈粗大的自形板柱状，大部分晶体粒度在 1cm以上，彼此紧密镶嵌聚集成重晶石集合体，构成块状或脉状矿石。

压碎结构：在断裂构造发生过程中，在断裂构造带内或两侧所形成的大小不等形态各异的角砾状碎块或细小颗粒，再经重晶石、硅质或碳酸盐岩等重新胶结而形成的一种结构。

碎裂结构：指部分矿石受力作用而局部碎裂的现象。

矿石构造主要有：块状构造、浸染状构造、放射状构造，角砾状构造及脉状构造等。

块状构造：矿石主要由粗大的半自形～自形板柱状和不等粒状重晶石组成，彼此紧密镶嵌聚集成重晶石集合体，呈致密块状产出。

浸染状构造：他形～自形粒状的方铅矿、闪锌矿等金属硫化物呈浸染状或星点状分布于重晶石、压碎岩、白云岩或灰岩中。

角砾状构造：原岩受构造作用被压碎呈角砾状碎块，被后期重结晶的重晶石、硅质或碳酸盐岩等重新胶结而成。

脉状构造：重晶石矿或原岩受动力作用产生裂隙，被后期重晶石、石英、方解石或方铅矿充填贯入，形成脉状构造。

放射状构造：指矿石中部分长条柱状的重晶石聚集成放射状、束状集合体形成的构造。

3、 矿石的化学成分

本矿区矿石的主要有益组分为BaSO4，其中含有少量的Pb、Zn，根据前人资料和现场调查，光谱分析和组合分析，Pb、Zn含量较低，矿化不均匀，未达到可综合利用的要求。其他主要有害组分为 SiO2、As、S、Fe2O3。

BaSO4其含量的高低与重晶石矿石类型有较大的关系，白色块状重晶石矿石 BaSO4含量均在 70%～80%，而由重晶石、石英、方解石及压碎岩等组成的斑杂状矿石，BaSO4 含量为 40%～55%。

4、矿石类型

根据矿石矿物成分及结构构造特征，矿石自然类型为重晶石矿石。参考《矿产地质勘查规范  重晶石、毒重石、萤石、硼》（DZ/T0211-2020），矿床工业类型为热液型脉状重晶石矿床。

根据矿石的矿物成分及结构、构造特征，矿石的自然类型主要为重晶石型、方解石-石英－重晶石型两种，为易选矿石，略经手选即可达到商品矿石的质量要求。

根据矿区重晶石矿石质量来确定矿区重晶石是属于钻井液用重晶石、化工用重晶石、橡胶造纸填充料用重晶石。矿区重晶石矿石多为斑杂状矿石，矿体中BaSO4 含量平均为75.53％，按BaSO4含量来对矿石的工业品级进行划分，矿区矿石工业类型为化工用重晶石。

2.4.7.3围岩与夹石

1 、矿体围岩

本矿区的重晶石矿脉主要产于泥盆系郁江组（D1y ） 灰岩夹泥质灰岩的断裂破碎带中，其围岩均为灰岩、泥质灰岩。一般矿体与围岩界线清楚。近矿围岩蚀变主要有硅化、重晶石化、白云岩化。

灰岩：岩石呈灰～灰黑色，粉～细晶结构，中～厚层块状构造，主要成分为方解石。近矿部位具重晶石化、白云石化、黄铁矿化等。

泥质灰岩：岩石呈灰黑～黑色，泥晶～细晶结构，薄～中厚层块状构造，主要成分为方解石、泥质，方解石含量一般为 50%～77%。近矿部位具重晶石化、白云石化、硅化。

白云岩：岩石呈灰～深灰色，粉晶～细晶结构，中～厚层块状构造，主要成分为白云石，白云石含量一般为 90%～99%，有少量石英、方解石等。近矿体围岩蚀变主要有重晶石化、硅化、铅锌矿化、黄铁矿化等。

2 矿体夹石

矿体间夹石较少，仅个别工程中见有少量夹石，夹石厚度一般在 0.3～0.6 m，夹石岩性与围岩岩性相同，为灰岩、泥质灰岩，部分夹石由于受构造影响，其裂隙发育且较破碎，具压碎结构。夹石多伴有硅化、重晶石化、白云岩化、碳酸盐化。

- 2.5 矿区土地利用现状

矿山土地权属为象州县罗秀镇的罗秀社区、潘村和永利村等三个村委会的集体土地，矿区面积：1.8578km2，目前已与当地村委达成用地协议。根据现场实测，结合矿山土地利用现状图（F49G094031和F49G095031局部），矿区周边主要分布有水田、旱地、其他草地、采矿用地和林地等。

矿区一带土壤为红壤土，呈灰褐色，质地疏松，土壤多呈酸性、微酸性反应，pH值小于6.5。主要地类分布如下：水田：主要分布于矿区外北面山脚洼地，潴育型水稻土，表层土厚度0.5m～1.5m，耕地质量等别为9级，主要农作物为水稻。旱地：分布于矿区的山窝石缝地，表层土厚度0.5m～1.0m，耕地质量等别为10级，主要农作物为玉米。由于土地肥力贫瘠，部分旱地放荒无种植。林地：分布于矿区及外围绝大部分地段，表土层厚度0.1m～0.5m，主要为人工种植速生桉林、低矮灌木和杂草。采矿用地：部分基岩裸露，表土层厚度小于0.5m，位于矿区中部，大部分生长低矮灌木和杂草。

现状采矿活动总损毁面积：44.7036hm2，其中：水田0.1676hm2，旱地1.7559hm2，果园1.5814hm2，乔木林地4.9014hm2，灌木林地3.7092hm2，其他林地1.7507hm2，其他草地9.0952hm2，工业用地0.0879hm2，采矿用地16.4219hm2，农村宅基地0.0754hm2，农村道路1.0726hm2，坑塘水面4.0513hm2，沟渠0.0223hm2，田坎0.0108hm2。综上，现状采矿活动对土地资源的影响和破坏程度严重。

据当地自然资源主管部门资料，该区耕地的耕地质量等别引用2019年数据，依据为《农用地质量分等规程》（GB/T 28407—2012），本项目占用土地中无基本农田。矿山现状损毁的耕地中：水田0.1676hm2（9等），旱地1.7559hm2（10等）；未来采矿新增损毁的耕地中：水田0.2084hm2（9等），旱地0.7162hm2（10等）。即矿山现状损毁和未来采矿损毁的耕地质量等别为水田9级，旱地10级。

现状矿山土地损毁情况如下表2-6

表2-6                              现状矿山损毁土地地类面积统计表           计量单位：hm2

| 场地名称 | 合计 | 一、二级地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地（01） |  | 园地（02） | 林地（03） |  |  | 草地（04） | 工矿用地（06） |  | 住宅用地（07） | 交通运输用地（10） | 水域（11） |  | 其他土地（12） |  |
|  |  | 水田（0101） | 旱地（0103） | 果园（0201） | 乔木林地（0301） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 其他草地（0404） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 农村宅基地（0702） | 农村道路（1006） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 田坎（1203） |  |
| 区块1 | 1.4164 |  | 0.0356 | 0.0351 |  |  |  | 0.0653 |  | 1.2614 |  | 0.0170 | 0.0020 |  |  | 潘村村委 |
| 区块2 | 6.6991 |  | 0.0017 | 0.0250 | 0.4600 | 0.1430 | 0.0664 | 0.1897 |  | 5.0134 |  | 0.2044 | 0.5955 |  |  | 潘村村委 |
| 区块3 | 2.7617 | 0.0756 | 0.2695 | 0.1811 | 0.6407 |  | 0.0753 | 1.4717 |  |  |  | 0.0478 |  |  |  | 潘村村委 |
| 区块4 | 25.4338 | 0.0920 | 1.1291 | 1.0290 | 2.4002 | 3.4676 | 1.1343 | 6.5384 |  | 6.2132 | 0.0002 | 0.5781 | 2.8186 | 0.0223 | 0.0108 | 罗秀社区 |
|  | 0.2892 |  |  | 0.2738 | 0.0137 |  |  |  |  |  |  | 0.0017 |  |  |  | 潘村村委 |
| 区块5 | 4.6561 |  | 0.3182 |  | 1.0189 | 0.0986 | 0.0384 | 0.8301 |  | 2.1180 | 0.0055 | 0.1701 | 0.0583 |  |  | 潘村村委 |
| 区块6 | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罗秀社区 |
|  | 0.0064 |  |  | 0.0001 | 0.0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潘村村委 |
|  | 2.5243 |  | 0.0018 |  | 0.3589 |  | 0.4363 |  | 0.0879 | 1.4109 | 0.0697 | 0.0535 | 0.1053 |  |  | 永利村会 |
| 区块7 | 0.9166 |  |  | 0.0373 | 0.0027 |  |  |  |  | 0.4050 |  |  | 0.4716 |  |  | 永利村会 |
| 合计 | 44.7036 | 0.1676 | 1.7559 | 1.5814 | 4.9014 | 3.7092 | 1.7507 | 9.0952 | 0.0879 | 16.4219 | 0.0754 | 1.0726 | 4.0513 | 0.0223 | 0.0108 |  |
| 注：1、本方案参照《第三次全国土地调查土地分类》进行地类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.6矿山及周边人类工程活动情况

2.6.1矿业活动影响特征

矿山为多年生产老矿山，多年开采形成的地表采坑为5个，编号为CK1～CK5。各采坑长度100～600m不等，宽度一般为30～250m，深10～53m，采坑边坡角20°～75°。现状矿山采矿活动一定程度改变了原有地形，破坏了原有的植被，对矿山地质环境影响程度较严重。

2.6.2农业、林业及居民房屋建设

矿山开采影响范围内无名胜古迹、风景区和珍稀动植物。评估区内有居民居住，主要为矿区东北面的南岸和西北面的界排自然屯。其中南岸村人口总数约40户160人，居住分散；界排村人口总数约10户40人。居民房屋主要为砖混结构及钢筋混凝土结构的2-3层建筑。村屯与采矿工作面距离较远，与采矿配套的各类构建筑物均为临时性，采矿活动对其影响较小。矿区附近的敏感点如下表：

表2-7                   矿区周边敏感点分布表

| 敏感点名称 | 户数 | 人口 | 位置 | 与项目矿区关系 | 生活用水来源 | 生产用水来源 | 敏感点类型 | 影响类型 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岸屯 | 40 | 160 | 矿区内北面 | 距78#矿体约200m；距79#矿体约150m | 生活用水为地下水 | 周边坑塘 | 地下饮用水 | 地下水下降 | 中等 |
| 长村屯 | 18 | 75 | 矿区外北东面直距720m | 距矿区约720m | 地下水 | 周边坑塘 | 地下饮用水 | 地下水下降 | 小 |
| 界排屯 | 10 | 40 | 矿区外西面直距约50m | 距Ⅳ号矿体约250m | 地下水 | 周边坑塘 | 地下饮用水，爆破警戒范围内 | 地下水下降，爆破安全隐患 | 中等 |
| 变压器 |  |  | 矿区内南东面 | 矿部附近 |  |  | 高压电 | 矿山用电 | 小 |

2.6.3工程设施

评估区范围内无重要水利、电力工程设施，无重要交通干线通过，无重要工程建设和设施，不属于文化古迹、地质公园、自然保护区、水源保护区和生态保护区。周边无采矿权设置。

综上，矿山及周边人类采矿活动对矿山地质环境影响的程度较严重。

- 2.7 矿山地质环境和土地条件小结

矿山地质环境条件复杂程度根据对矿山开采影响很大的六大要素，即矿区水文地质条件、岩土体工程地质特征、地质构造的复杂程度、现状地质灾害的发育情况、矿山开采复采情况及采动影响、矿区地形地貌形态及复杂程度等，划分为复杂、中等、简单三个级别。采取就上原则，6个要素条件中只要有一个满足某一级别，应定为该级别。本矿山为露天/地下开采矿山，矿山地质环境条件复杂程度根据《技术要求》附录 C 表 C.1《地下开采矿 山地质环境条件复杂程度分级表》及表 C.2《露天开采矿山地质环境条件复 杂程度分级表》综合确定。

（1）70%以上矿体位于当地最低侵蚀基准面及潜水面附近；矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性中等，补给条件较好，界排小溪、湖泊等地表水体和矿体之间水力有一定联系，采空区积水威胁中等，预测矿坑正常涌水量涌3469.43m3/d，地下采矿和疏干排水导致矿区周围主要含水层破坏，对区域含水层影响小。该要素评定为中等级别。

（2）矿体围岩以较坚硬－坚硬中厚层灰岩为主，蚀变带、岩溶裂隙带发育中等，局部有软弱岩层，表层灰岩风化裂隙发育，风化作用中等－强烈，风化厚度较小，一般为1～2 m，矿体顶底板及围岩稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等，在矿山工程活动区段易发生崩塌、滑坡地质灾害，岩土体工程地质性质较差。矿区工程地质条件复杂程度属中等类型。该要素评定为中等级别。

（3）矿脉倾角在72°～85°之间，岩层产状250～270°∠12～32°， 岩层产状变化小，断裂构造较发育，断裂切割矿体、围岩，导水性差，断裂带对采矿活动影响较严重。矿山地质构造复杂程度中等。该要素评定为中等级别。

（4）现状条件下，未发现崩塌、滑坡、岩溶地面塌陷、采空塌陷等地质灾害，主要的地质灾害为不稳定斜坡，地质灾害发育程度中等～强，其危害程度小，危害性小～中等。地下开采采空区面积和空间较小，重复开采较少，采空区未处理，采动影响较轻。该要素评定为中等级别。

（5）未来开采矿山采场面积较大，开采过程中露天采场受围岩节理裂隙影响，局部可能产生边坡失稳，引发岩质崩塌地质灾害。地下开采采空区面积和空间较小，重复开采较少，采动影响较轻。未来采矿活动引发的地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重，矿山开采情况及采动影响的复杂程度确定为中等。该要素评定为中等级别。

（6）矿山为侵蚀丘陵地貌，矿区及周边自然地形坡度在10°～20°，地貌类型单一，地形条件可使70%以上的矿体能自然排水，主要硐口斜坡与岩层倾向斜交。地表植被较发育。矿区地貌类型单一，微地貌形态较复杂，自然排水条件比较好。该要素评定为中等级别。

综上，矿山地质环境条件复杂程度确定为中等。

- 3矿山地质环境影响评估和土地损毁评估

- 3.1 矿山地质环境影响评估范围与级别

3.1.1 矿山地质环境影响评估范围

矿山地质环境影响评估范围根据矿山地质环境调查的范围确定，包括矿山用地范围、采矿权范围和采矿活动可能影响的范围。矿山矿区面积1.8578km2，根据建设工程的特点及影响范围，结合工程场地地表分水岭、地形地貌、地层岩性、水文地质和工程地质等环境地质条件以及潜在的危岩崩塌、滑坡和不稳定斜坡等地质灾害问题，着重考虑矿山开采的地质环境因素、工程活动因素和地质灾害现状及地质灾害隐患潜在的区域推断，确定矿山地质环境影响评估范围为：以矿区范围为基础，向外延伸100～350m，北面向外延伸150m；东面自矿区范围延伸出去250m，包含南岸村和潘村村委，东南面至白学大岭231.03高地山顶，西南面向外延伸350m；西面至162.0高地山顶。以此连线圈定的总评估面积为41.6473hm2。评估范围见附表3-1及附图。

表3-1                  矿山地质环境影响评估范围拐点坐标表

| 拐点 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000X(m) | 2000Y(m) |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |
| G |  |  |
| H |  |  |
| 评估区范围面积：479.2162hm2 |  |  |

3.1.2 矿山地质环境影响评估级别

矿山地质环境影响评估级别根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。

1、评估区重要程度分类

依据《方案编制技术要求》中的附录B.1：（1）评估区内有居民居住，200～500人；（2）有贺西高速从矿区外北侧经过，无重要建筑设施；（3）远离各级自然保护区及旅游景区（点）；（4）无水源地；（5）破坏土地类型为耕地、林地和草地和工矿用地等。故矿区重要程度为重要区。

2、矿山生产规模：矿山开采矿种为重晶石矿，设计年生产规模**万吨/年，依据《方案编制技术要求》中的附录D：“矿山生产建设规模分类一览表”，判定生产建设规模属中型。

3、矿山地质环境条件复杂程度：如前矿山环境地质情况小结所述，矿山地质环境条件复杂程度定为中等。

根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附录A的表A.1，确定本矿山地质环境影响评估级别为一级。

3.1.3 生产工艺流程分析

如上所述，矿山开采矿种为重晶石矿，矿山生产过程中，采出的矿石通过挖掘机装车、汽车运输至堆矿场。矿山开采过程中产生的废弃渣土运至井下采空区充填或地面废渣场、堆放，用以采坑洼地回填或铺设公路、平整场地。剥离出少量的表土集中堆放于矿山的表土场内，用于后期矿区环境治理及复垦。详见图3-1。

图3-1  开采与加工工艺流程图

据设计矿山生产方式、方法及工作流程分析，矿山开拓工程及生产过程主要可能产生的地质环境问题为：

（1）采矿可能引发危岩（岩质崩塌）、不稳定斜坡、岩溶地面塌陷和采空塌陷等地质灾害。

（2）露天采矿及洗矿加工，将破坏原有地形地貌景观，损毁地类含有耕地、林地、草地和采矿用地等，损毁类型为压占和挖损。详见表5-2：矿山生产建设过程中矿山地质环境问题。

表3-2        矿山生产建设过程中矿山地质环境问题

| 矿山地质 环境影响 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌 | 土地资源 | 土地损毁 形式 | 环节和时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井口工业场地及各加工场 | 弱 | 轻 | 严重 | 严重 | 压占和挖损 | 基建期、生产期 |
| 露天采场和矿山道路 | 中等～大 | 轻 | 严重 | 严重 | 挖损为主 | 生产期 |

- 3.2 现状评估

3.2.1 地质灾害现状评估

3.2.1.1矿山地质灾害评估与级别

参照《地质灾害危险性评估规程》（DB45T 1625—2024）的建设项目重要性分类表（表C.1）确定地质环境条件复杂程度：（1）区域地质构造条件较复杂，评估区50km范围内有弱活动性断裂。评估区地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为Ⅵ度。“区域地质背景”要素评定为中等级别。（2）矿区自然地形坡度一般为10-20°，矿区地形较复杂，地貌类型的复杂程度较复杂。“地形地貌”要素评定为中等级别。（3）矿山岩土体工程地质性质较差，岩体以中厚层状为主，岩矿以块状结构为主，岩溶弱发育，土体以单层结构为主，无膨胀性。“地层岩性和岩土工程地质性质”要素评定为中等级别。（4）矿区地质构造较复杂。“地质构造”要素评定为中等级别。（5）部分矿体最低开采标高低于当地侵蚀基准面和地下水位，地下水位年际变化＜5m，地下水对地质灾害或工程建设影响较大。“水文地质条件”要素评定为中等级别。（6）矿山现状地质灾害发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等。“地质灾害及不良地质现象”要素评定为中等级别。（7）矿山为露天/地下开采，人类工程活动较强烈，对矿山地质环境的影响和破坏严重，开采结束后形成的岩质边坡大于30m，采空区及其影响带占建设用地大于10%。“人类工程活动对地质环境的影响”要素评定为复杂级别。综合评定地质环境条件复杂程度为复杂。

参照《地质灾害危险性评估规程》（DB45T 1625—2024）的建设项目重要性分类表（表B.1）：本矿山开采项目属较重要建设项目；参照地质环境复杂程度分类表（表C.1），评定地质环境条件复杂程度为复杂；参照表1 地质灾害危险性评估分级表，综合确定地质灾害危险性评估确定为一级评估。

3.2.1.2地质灾害现状评估

评估区地质灾害类型及分布受水文气象、地层岩性、地形地貌和人类活动控制。评估区属低山侵蚀丘陵地貌区，地势平缓，山脉大致走向为南北，自然地形坡度一般为10-20°，局部可达30°～40°。矿区地势中部高四周低，海拔标高120～270.4m，最大相对高差150.40m，平均为20～50m左右，自然地形坡度约在 15°左右。矿山早期探矿在区块3和区块5形成的采坑CK3和CK5为人工切坡缓坡，经过多年后自然复绿长小灌木和杂草，原来探矿形成的切坡平缓应力平衡。据现场走访调查，矿山至今未曾有灾情发生，人工切坡外的自然山体斜坡处于稳定状态。

（1）矿山现状潜在不稳定斜坡发生岩质崩塌地质灾害的危险性

矿山为露天/地下开采矿床，露天采坑边坡上方无地表径流流经，边坡汇水面积小，边坡上植被较发育。矿区岩层呈单斜构造，产状平缓，岩层产状250～270°∠12～32°。代表性的围岩节理裂隙主要发育有2组，产状为J1:225°∠70°和J2:160°∠60°，其中后者为主裂隙，节理间距1～2m，长数米，延深一般2～4m，节理裂隙因风化溶蚀的原因，上部多具张性，并为泥质充填。

据现场走访调查，矿山开采多年，按损毁位置划分为7个区块，按地表破坏形成采坑划分为5个，编号为CK1～CK5。其中：

区块2位于66号矿体，露天采坑编号为CK3，为早期探矿、后期来料加工选矿及地采工程布置形成，长约350m，宽10～60m，采坑标高：+160m～+140m，边坡高度一般10～20m，边坡角10°～35°。

区块3位于77号矿体，露天采坑编号为CK4，为早期探矿和地采工程布置形成，长约450m，宽10～50m，采坑标高：+180m～+140m，边坡高度一般10～40m，边坡角10°～35°。

区块4位于Ⅳ号矿体，露天采坑编号为CK1和CK2，采坑大致呈北北西走向，多处形成高陡边坡，部分台阶宽度不足4m，部分台阶高度超过15m，且工作台阶边坡角度超过70°。经统计，CK1长约550m，宽50～250m，采坑标高：+150m～+97m，边坡高度一般20～53m，边坡角20°～75°；CK2长约550m，宽50～200m，采坑标高：+160m～+120m，边坡高度一般10～40m，边坡角20°～72°。

矿山现状CK1和CK2采坑两旁和北侧沟谷堆积有大量的矿山剥离弃土石渣，粗略估计约为10.8万m3，无拦渣坝拦挡。矿渣堆积加上无序开采导致采坑两边存在高陡边坡隐患，开采形成较大的凹陷采坑，私挖滥采较严重，需进行安全整改消除隐患。

区块5位于79号矿体，露天采坑编号为CK5，为早期探矿和地采工程布置形成，长约600m，宽10～50m，采坑标高：+175m～+130m，边坡高度一般10～45m，边坡角10°～35°。

由此可见，矿山现状潜在不稳定边坡发生岩质崩塌的地质环境条件。现状边坡如下图5-2：

图3-2 现状边坡平面示意图

由以上示意图可知，根据边坡位置，现状采矿形成的边坡有代表性的可分9处边坡。各边坡参数如下表3-3：

表3-3                      现状边坡要素统计表

| 边坡编号 | 边坡产状 | 开采或堆积标高 | 高差（m） | 岩层产状 | 边坡岩性 | 台阶数 | 开口方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#边坡 |  | +156m~+138m | 18 |  | 类土质填方边坡 | 1 |  |
| 2#边坡 |  | +165m~+131m | 34 |  | 类土质填方边坡 | 1 |  |
| 3#边坡 | 226°∠75° | +150m~+97m | 53 | 252°∠12° | 岩质边坡 | 2 | 南西 |
| 4#边坡 | 46°∠73° | +150m~+110m | 40 | 252°∠12° | 岩质边坡 | 2 | 东北 |
| 5#边坡 |  | +150m~+128m | 22 |  | 类土质填方边坡 | 2 |  |
| 6#边坡 |  | +158m~+130m | 28 |  | 类土质填方边坡 | 2 |  |
| 7#边坡 | 52°∠52° | +148m~+120m | 28 | 252°∠12° | 岩质边坡 | 1 | 南西 |
| 8#边坡 | 232°∠64° | +150m~+120m | 30 | 252°∠12° | 岩质边坡 | 1 | 东北 |
| 9#边坡 |  | +150m~+132m | 28 |  | 类土质填方边坡 | 1 |  |

1）定性分析：根据《地质灾害危险性评估规程》中的表D.10对现状边坡进行分析如下：

表3-4        不稳定斜坡发育程度（可能性）分级表

根据上表中“新近系软质岩体，碎裂或散体结构岩体”“层状次硬—坚硬的碎屑岩和碳酸盐岩类”不稳定斜坡发生崩塌地质灾害的可能性分级指标，矿山开采现状1#、2#、5#、6#、9#边坡（填方边坡）坡高＞15m，不稳定斜坡发育程度强。岩质边坡的3#边坡坡高53m， 4#边坡坡高40m，不稳定斜坡发育程度强。7#边坡坡高28m，8#边坡坡高30m，不稳定斜坡发育程度中等。

2）半定量分析：采用赤平投影分析终了采场边坡稳定性，分析如下：

①3#边坡产状：226°∠75°

3#边坡赤平投影分析图

②43#边坡产状：46°∠73°

4#边坡赤平投影分析图

③7#边坡产状：52°∠52°

7#边坡赤平投影分析图

④8#边坡产状：232°∠64°

8#边坡赤平投影分析图

由以上赤平投影分析可知，现状4#、7#边坡稳定；3#、8#边坡不稳定。

3）综合分析：根据以上定性评估结果和赤平投影分析结果，现状矿山不稳定斜坡的发育程度中等～强。详见下表3-5

现状矿山被节理裂隙切割形成的不稳定岩土棱体在特定情况下会沿某界面向坡下运动，塌落方向为采场底部，潜在规模小于500m3，承灾对象为采场下方工作人员和附近过往的人员车辆（受威胁人数＜10人），直接经济损失大于等于100万元，小于500万元。

表3－5    现状采场不稳定边坡评估结果汇总表

| 边坡编号 | 坡高 (m) | 坡向 （°） | 地层 产状 | 夹角（°） | 定性评估 发育程度 | 赤平投影分析结果 |  |  | 最终评估结论 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J1 产状 | J2 产状 | 稳定性 | 发育程度 | 危害 程度 | 危险性 |
| 1 | 18 |  |  |  | 强 | 类土质填方边坡 |  |  | 强 | 小 | 中等 |
| 2 | 34 |  |  |  | 强 | 类土质填方边坡 |  |  | 强 | 小 | 中等 |
| 3 | 53 | 226 | 252°∠12° | 26 | 强 | 225° ∠70° | 160° ∠60° | 不稳定 | 强 | 小 | 中等 |
| 4 | 40 | 46 | 252°∠12° | 154 | 强 | 225° ∠70° | 160° ∠60° | 稳定 | 强 | 小 | 中等 |
| 5 | 22 |  |  |  | 强 | 类土质填方边坡 |  |  | 强 | 小 | 中等 |
| 6 | 28 |  |  |  | 强 | 类土质填方边坡 |  |  | 强 | 小 | 中等 |
| 7 | 28 | 52 | 252°∠12° | 160 | 中等 | 225° ∠70° | 160° ∠60° | 稳定 | 中等 | 小 | 小 |
| 8 | 30 | 232 | 252°∠12° | 20 | 中等 | 225° ∠70° | 160° ∠60° | 不稳定 | 强 | 小 | 中等 |
| 9 | 28 |  |  |  | 强 | 类土质填方边坡 |  |  | 强 | 小 | 中等 |

矿山早期探矿在区块3和区块5形成的采坑CK3和CK5，经过多年后自然复绿长满小灌木和杂草，原来人工切坡平缓且应力平衡。矿山现状运输道路大部分在坡脚或平缓地带修建，形成切坡坡度较缓，坡高比较小。矿山道路本身未曾发生危岩、崩塌、滑坡等地质灾害现象。

3.2.1.3地质灾害评估小结

综上，现状矿山不稳定斜坡地质灾害的发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等；其他地质灾害及其隐患弱发育，危险性小。现状矿山地质灾害对矿山地质环境的影响程度较严重。

3.2.2 地形地貌景观影响和破坏现状评估

矿区远离各级自然保护区及旅游景区（点），矿区及周围无重要和受保护的地质遗迹、人文景观。现状采矿活动对矿山地形地貌景观的影响及破坏具体表现为：

1、区块1～区块7：主要为多年开采形成的5个采坑，损毁土地总面积为37.3869hm2，对土地资源的损毁方式主要是挖损地表，破坏了原有的地形地貌、原生植被，岩石表土裸露，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重。

2、区块2、区块4～7：主要为外来加工矿岩堆放和采坑两侧及废石场的弃碴堆放区，包括洗矿场、堆料场、临时办公生活区等，该场地经开挖平整场地形成，对土地资源的损毁方式主要为挖损和压占，占地总面积为7.3167hm2，该区破坏了原有的地形地貌、原生植被，岩石表土裸露，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重。

3、矿山道路：矿山运输大部分利用原有的农村道路运输，局部进行扩建和修整，矿山道路损毁面积已计入各区块用地单元。

综上，现状采矿活动对地形地貌景观的影响和破坏程度严重。

3.2.3 含水层的影响和破坏现状评估

评估区水文地质条件简单，属柳江支流罗秀河的水文地质单元补给区。地下水总体流向为北西向南东径流，最终汇入罗秀河。矿区地下水主要为松散岩类孔隙水和碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水，充水含水层和构造破碎带富水性中等，补给条件较好，大气降水和采空区积水对矿坑充水影响较大，地下水与地表水联系较密切，属水文地质条件复杂程度中等的矿床。矿区为开采多年的老矿山，开采最低标高+50m，低于当地最低侵蚀基准面+120m。矿区范围内有6个矿体（矿脉），其中IV号矿体为露天开采，最低开采标高为+97m，由于凹陷开采而形成4个蓄水坑塘；66、77、78及 79号矿体目前以地下开采方式为主，66号矿体已采至+72.00m 中段，77矿体已采至+50.15m中段，78号矿体已采至+80.00m 中段，79号矿体北段已采至+100.00m 中段。

矿山早期的露采和地采，在地表和地下开挖形成大量的采空区破坏了含水层结构，改变了当地地下水的入渗条件，对地下水补迳排条件有一定的影响。

矿区内所有的土建工程及相关的生产、生活设施、各井口及工业场地均高于当地侵蚀基准面和当地水系历年最高洪水水位以上，且避开山溪沟。采用竖井、斜井开拓的矿体坑内涌水设计采用机械排水方案，即在井底设水仓和排水泵站，及时将井下涌水抽排至地表。由于井下采矿抽排地下水而形成降落漏斗，经调查，原采矿活动进行的坑道抽排水对周边村屯民井造成不同程度的疏干影响，水位一般下降 0～1.0m，因此现状矿坑排水活动已造成周边村屯饮用民井水位下降。

综上所述，采矿活动对含水层结构的影响和破坏程度较严重，对含水层水位、水量的影响和破坏程度较严重，对矿区周边地表水、地下水水质影响较小，现状矿业活动对含水层的影响和破坏程度较严重。

3.2.4 矿区水土环境污染现状评估

3.2.4.1地下水水质污染现状评估

1、地下水水质污染现状评估

矿山地下水的污染源主要有矿坑水、尾矿水（作为单独的项目另行设置）、临时矿堆和采场淋滤水、采矿设备用水、防尘用水和生活废水，其中淋滤水主要经过第四系渗透含水层，或汇合大气降水排放于附近沟谷；采矿设备用水、防尘用水和生活废水较少，一般就近淋洒排放。

据同类矿山情况，该类矿床重晶石矿浸出液的各项污染物浓度均在《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）一级标准的最高允许排放浓度范围之内。根据对矿区附近地表水及排渣场淋滤液作了腐蚀性及毒性检测，结果显示废渣浸出液未含铜、锌、镉、六价铬、汞、砷，铅检出浓度为0.02mg/L，远小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准1.0 mg/L的限值，废渣浸出液排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，不具腐蚀性及浸出毒性。因此采矿废渣不属于危险废物，属一般工业固体废弃物。

据现场调查走访，本矿矿坑涌水量不大，目前已施工的井巷，测得最大涌水量0.166升／秒（合14.342m3/d），最小涌水量0.0037升／秒（合0.320 m3/d）。在井下设沉淀过滤水仓，采用絮凝沉淀法，经处理矿坑水中悬浮物和钡等离子后，抽排至地表的地下水较清澈，达到排放标准（GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准），水质较好。经处理后的矿坑水一部分供矿井地面用水、井下消防、防尘用水，余者作为农灌。

本矿山产品方案为重晶石矿是重要的含钡矿物原料，分子式为BaSO4， 结构稳定，不溶于酸和水，无有毒有害物质和放射性元素，污水除含有矿石成分外，无其他有毒成分。淋滤水入渗补给地下水和汇入地表径流的水量小，矿区水体自净能力较强，污染影响范围较小，对矿区及周围的地下水、地表水和生产生活用水水质影响小。

因此，现状矿山开采对矿区及周边地表水和地下水不会造成污染，对区域环境造成危害程度小。

3.2.4.2土壤污染现状评估

矿山开采矿种为重晶石矿，矿山地下水的污染源主要有矿坑水、尾矿水、矿堆和采场的淋滤水、采矿设备用水、防尘用水和生活废水，由于矿岩本身不含有毒有害元素，污水除含有矿石成分外，无其他有毒成分。因此，现状矿山采矿活动未造成土壤污染。

3.2.5 土地损毁现状评估

根据象州县自然资源局提供的土地利用现状图，经现场调查测量圈定，目前矿山占用破坏土地资源面积44.7035hm2（详见附图3）。损毁程度按《技术要求》中“表1”土地损毁程度评价因子及等级标准进行评价（见下表3-6）。统计项目已破坏土地面积如下表3-7：

表3-6    土地损毁程度评价因子及等级标准表

| 评价因素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度损毁（Ⅰ级） | 中度损毁（Ⅱ级） | 重度损毁（Ⅲ级） |
| 挖损、压占、塌陷、污染 | 塌、挖、填 深（高）度 | ＜6米 | 6—10米 | ＞10米 |
|  | 面积 | 林地或草地≤2hm2，荒山或未开发利用土地≤10 hm2 | 耕地≤2hm2，林地或草地2～4hm2，荒山或未开发利用土地10～20 hm2 | 基本农田，耕地＞2 hm2，林地或草地＞4 hm2，荒山或未开发利用土地＞20 hm2 |

表3-7         本项目已损毁土地地类面积统计表        计量单位：hm2

| 场地名称 | 合计 | 一、二级地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地（01） |  | 园地（02） | 林地（03） |  |  | 草地（04） | 工矿用地（06） |  | 住宅用地（07） | 交通运输用地（10） | 水域（11） |  | 其他土地（12） |  |
|  |  | 水田（0101） | 旱地（0103） | 果园（0201） | 乔木林地（0301） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 其他草地（0404） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 农村宅基地（0702） | 农村道路（1006） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 田坎（1203） |  |
| 区块1 | 1.4164 |  | 0.0356 | 0.0351 |  |  |  | 0.0653 |  | 1.2614 |  | 0.0170 | 0.0020 |  |  | 潘村村委 |
| 区块2 | 6.6991 |  | 0.0017 | 0.0250 | 0.4600 | 0.1430 | 0.0664 | 0.1897 |  | 5.0134 |  | 0.2044 | 0.5955 |  |  | 潘村村委 |
| 区块3 | 2.7617 | 0.0756 | 0.2695 | 0.1811 | 0.6407 |  | 0.0753 | 1.4717 |  |  |  | 0.0478 |  |  |  | 潘村村委 |
| 区块4 | 25.4338 | 0.0920 | 1.1291 | 1.0290 | 2.4002 | 3.4676 | 1.1343 | 6.5384 |  | 6.2132 | 0.0002 | 0.5781 | 2.8186 | 0.0223 | 0.0108 | 罗秀社区 |
|  | 0.2892 |  |  | 0.2738 | 0.0137 |  |  |  |  |  |  | 0.0017 |  |  |  | 潘村村委 |
| 区块5 | 4.6561 |  | 0.3182 |  | 1.0189 | 0.0986 | 0.0384 | 0.8301 |  | 2.1180 | 0.0055 | 0.1701 | 0.0583 |  |  | 潘村村委 |
| 区块6 | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罗秀社区 |
|  | 0.0064 |  |  | 0.0001 | 0.0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潘村村委 |
|  | 2.5243 |  | 0.0018 |  | 0.3589 |  | 0.4363 |  | 0.0879 | 1.4109 | 0.0697 | 0.0535 | 0.1053 |  |  | 永利村会 |
| 区块7 | 0.9166 |  |  | 0.0373 | 0.0027 |  |  |  |  | 0.4050 |  |  | 0.4716 |  |  | 永利村会 |
| 合计 | 44.7036 | 0.1676 | 1.7559 | 1.5814 | 4.9014 | 3.7092 | 1.7507 | 9.0952 | 0.0879 | 16.4219 | 0.0754 | 1.0726 | 4.0513 | 0.0223 | 0.0108 |  |
| 注：1、本方案参照《第三次全国土地调查土地分类》进行地类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，现状采矿活动总损毁面积：44.7036hm2，其中：水田0.1676hm2，旱地1.7559hm2，果园1.5814hm2，乔木林地4.9014hm2，灌木林地3.7092hm2，其他林地1.7507hm2，其他草地9.0952hm2，工业用地0.0879hm2，采矿用地16.4219hm2，农村宅基地0.0754hm2，农村道路1.0726hm2，坑塘水面4.0513hm2，沟渠0.0223hm2，田坎0.0108hm2。因此，现状采矿活动对土地资源的影响和破坏程度严重。

3.2.6 现状评估小结

综上所述，现状矿山不稳定斜坡地质灾害的发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等；其他地质灾害及其隐患弱发育，危险性小。现状矿山地质灾害对矿山地质环境的影响程度较严重。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重，未造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观影响和破坏严重，对土地资源的影响和破坏程度严重。因此，现状采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

3.2.6.1矿山地质环境影响程度分级和范围

矿山地质环境影响现状评估，是根据矿山现状地质灾害的发育程度、采矿活动对含水层的影响破坏程度、对地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏程度、对土地资源的影响和破坏程度作出综合评定。根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附录E.1的矿山地质环境影响程度分级表，分严重、较严重、较轻三级，分级确定采取上一级优先原则，指标中只要有一项符合某一级别，就定为该级别。

根据上述原则及前述的现状评估结果，本矿山地质环境影响程度现状评估分区为严重和较轻二级别（详见附图1）。本项目矿山地质环境影响现状评估结果见表3-8：

表3-8  矿山地质环境影响现状评估结果表

| 矿山地质环境问题现状 |  | 分布位置 | 影响与危害对象 | 损失情况 | 影响程度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水层 | 结构破坏 | 含水层疏干影响范围的地下含水层 | 含水层厚度、结构 | 现状矿山最低开采标高部分位于当地基准面和地下水位之下。矿业活动局部改变地下水补给条件，但总体地下水补迳排条件未发生改变，含水层结构破坏程度较严重。 | 较严重 |
|  | 地表水漏失 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 疏干影响 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 水质污染 | 评估区内的地下水 | 评估区地下水的水质 | 矿山矿坑水经沉淀滤清后达到排放标准，水质较好。矿岩本身不含有毒有害元素，矿堆和采场淋滤水汇入自然排泄系统导致地下水污染地质灾害的危险性小。矿山生产生活产生的废水很少，影响范围小，对环境造成危害小。 | 较轻 |
| 土地资源 | 矿山建设压占 | 区块2和区块4 | 压占损毁地表植被及改变地形 | 压占：旱地0.5810hm2，乔木林地0.5973hm2，灌木林地3.1484hm2，其他草地2.9900hm2 | 严重 |
|  | 矿山建设挖损 | 区块1至区块7 | 挖损损毁地表植被及改变地形 | 挖损：水田0.1676hm2，旱地1.1749hm2，果园1.5814hm2，乔木林地4.3041hm2，灌木林地0.5608hm2，其他林地1.7507hm2，其他草地6.1052hm2，工业用地0.0879hm2，采矿用地16.4219hm2，农村宅基地0.0754hm2，农村道路1.0726hm2，坑塘水面4.0513hm2，沟渠0.0223hm2，田坎0.0108hm2。 |  |
|  | 地面变形损毁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 地质灾害损毁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 土壤污染损毁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地质灾害 | 滑坡崩塌 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 危岩崩塌 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 采空塌陷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 岩溶塌陷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 不稳定斜坡 | 采坑边坡 | 场地设备及现场作业人员 | 现状矿山不稳定边坡发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等 | 较严重 |
| 地形地貌景观 | 原生地形地貌 | 区块1至区块7 | 挖损、压占损毁地表植被及改变地形 | 现状采矿活动一定程度改变了原有地形，破坏了原有的植被，对微地貌改变较大，对原生地形地貌景观影响和破坏程度严重。 | 严重 |
|  | 自然保护区、人文、风景旅游区 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 主要交通干线 | 无 | 无 | 无 | 无 |

3.2.6.2各影响程度分级

矿山地质环境影响程度现状评估分区分为严重区和较轻区两个级别：

严重区：包括露天采坑、各井口及其工业场地、堆矿场、洗矿场和矿山道路等地段，面积44.7036hm2。现状矿山不稳定斜坡地质灾害的发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等；其他地质灾害及其隐患弱发育，危险性小。现状矿山地质灾害对矿山地质环境的影响程度较严重。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重，未造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观影响和破坏严重，对土地资源的影响和破坏程度严重。因此，现状采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

较轻区：评估区内除严重区以外的其他区域，面积为434.5216hm2。现状评估采矿活动引发的地质灾害弱发育，危险性小，采矿活动引发的地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较轻；采矿活动对含水层影响和破坏程度较轻，未造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观和土地资源的影响和破坏程度较轻。采矿活动对矿山地质环境影响程度较轻。

- 3.3 预测评估

矿山本期采矿许可证有效期限截止2025年7月4日，至本方案编写日，矿山本期生产服务年限仅为1年。考虑到矿山现状Ⅳ号矿体采坑两边存在高陡边坡安全隐患，开采形成面积较大和高差较高的凹陷采坑，需进行安全整改消除隐患。

结合矿山提交的《广西象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿矿产资源储量2023年度报表》。目前Ⅳ号矿体保有资源量为****万吨（推断），可设计开发利用资源量为：****×0.8＝****万吨，可满足未来1年矿山生产服务。

根据《开发利用方案（Ⅳ号矿体修编）》，原设计露天开采的Ⅱ号和Ⅲ号矿体、地下开采的66、77、78、79号矿体，本期采矿证内均不设计开采，仅作为远景开采阶段。开发利用的修编方案仅对Ⅳ号矿体做调整，不涉及其他矿体和地下开采。

本次评估依据为《开发利用方案（Ⅳ号矿体修编）》，根据其安全整改对象内容和设计开采范围，结合原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，在此基础上进行预测评估。

3.3.1 地质灾害预测评估

预测评估是在现状评估的基础上，根据开发利用方案和矿山地质环境条件特征，分析预测采矿活动可能引发或加剧以及矿山建设遭受地质灾害的危险性、采矿活动对地下水含水层、地形地貌、土地资源的影响和破坏程度等地质环境问题及其危害，评估矿山建设和生产可能对矿山地质环境造成的影响。

矿区内的主要工程活动是露天/地下采矿，根据《地质灾害危险性评估规程》（DB45T 1625—2024）第4.1.7条的规定，“......，矿山生产中的排土场、矸石山、矿渣堆、尾矿库以及城镇建设的各种排土场、垃圾堆放场、固体废物消纳场等不属于不良地质作用造成的安全方面的灾害（如堆土、堆渣、堆矸石产生的崩塌、滑坡、泥石流等），......等，不作为地质灾害危险性评估的灾种评价，可在评估报告的地质环境条件中作为主要地质环境问题分别进行专门论述，......”。

根据评估区的地形地貌、地层岩性、地质构造、岩溶发育特征、岩土体工程地质特征、水文地质条件和矿区开采对地质环境的影响，结合地质灾害发育特征及形成条件， 加上现状发育危岩地质灾害，矿山建设有遭受已存在地质灾害的可能性。综上，预测未来采矿活动可能引发或加剧的灾种主要有危岩、采空塌陷、岩溶塌陷和不稳定斜坡。

3.3.1.1矿山建设中引发或加剧地质灾害的危险性预测评估

1、矿山建设中引发或加剧危岩（岩质崩塌）地质灾害的危险性预测评估

危岩（岩质崩塌）发育程度（可能性）根据《地质灾害危险性评估规程》（DB45T 1625—2024）的表D.4确定（见下表）：

表3-9   危岩（岩质崩塌）发育程度（可能性）分级表

| 判别指标 | 强（大） | 中等 | 弱（小） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | ＞55°岩体斜坡 | 35°～55°岩体斜坡 | ＜35°岩体斜坡 |
| 结构面 | 危岩（岩质崩塌）主控结构面贯通性好，上宽下窄，裂隙内近期有种植土流出或掉块，危岩（岩质崩塌）底部结构面向外倾，底部岩土有压碎或压裂掉块现象。 | 危岩（岩质崩塌）主控结构面贯通性较好，直立呈上宽下窄，上部充填杂土生长灌木、杂草，裂隙内近期有掉块现象，上部充填杂土有新细小裂隙分布。 | 危岩（岩质崩塌）结构面直立，上部充填杂土，灌木年久茂盛，多年裂隙内无掉块现象，上部充填杂土无新裂隙分布。 |
| 现状灾点密度 | 评估区或周边同类崩塌（危岩（岩质崩塌））发育密度＞5点/km2 | 评估区或周边同类崩塌（危岩（岩质崩塌））发育密度3～5点/km2 | 评估区或周边同类崩塌（危岩（岩质崩塌））发育密度＞5点/km2 |
| 工程活动 | 影响危岩（岩质崩塌）稳定区内有爆破、振动、开挖扰动、地下挖空和其他危岩（岩质崩塌）稳定影响大的工程建设活动。 | 邻近影响危岩（岩质崩塌）稳定区内有爆破、振动、开挖扰动、地下挖空和其他危岩（岩质崩塌）稳定影响中等的工程建设活动。 | 影响危岩（岩质崩塌）稳定区外有爆破、振动、开挖扰动、地下挖空和其他危岩（岩质崩塌）稳定影响小的工程建设活动。 |
| 注1：按“就高不就低”的原则确定，有二项符合该级别或较高级别则判定为该级别。 注2：工程活动栏主要用于预测引发或加剧危岩（岩质崩塌）发生崩塌可能性判别指标。 |  |  |  |

由前述可知：（1）本项目后期开采为凹形露天开采，矿山未来建设中引发或加剧的大部分危岩（岩质崩塌）主要由节理裂隙切割或爆破振动后形成，临空于人工切坡或与自然坡面的接触带上。而矿区一带属自然地形坡度一般为10-20°，局部可达30°～40°，地形起伏变化不明显。其“地形坡度”指标判别为可能性小级别。（2）矿山开采矿种为重晶石矿，采坑边坡基岩主要为浅中厚层状灰岩，项目采坑边坡上方汇水面积小，无地表径流流经，边坡上植被较发育。经爆破后形成的危岩（岩质崩塌）结构面一般贯通性较好。其“结构面”指标判别为可能性中等级别。（3）现状矿山评估区或周边危岩（岩质崩塌）发育密度4点/km2，“现状灾点密度”指标判别为可能性中等级别。（4）矿山影响危岩（岩质崩塌）的稳定区内有爆破振动、开挖扰动等因素，主要表现在：岩层节理裂隙与岩层面大部分呈“X”状斜交，在节理隙结构面共同作用下，岩体被切割成楔形体，局部被切割成碎块状，加上生产过程中自重应力等因素作用下，岩体也会产生一些新的临空面和裂面，破裂面的产生使岩体被再次切割，变得相对破碎，局部可能成为危岩或崩塌坡体。但随着开采台阶的推进，开采过程中形成的危岩崩塌的堆积体不断被排除和开采，直到所有危岩（岩质崩塌）隐患被解决形成最终边坡。整体上矿山建设中引发或加剧危岩（岩质崩塌）属可控范围，对工程建设活动影响中等，其“工程活动”指标判别为可能性中等级别。

综上几点，矿山建设中引发或加剧危岩（岩质崩塌）的可能性大。一旦发生危岩崩塌，崩落的方向为的山脚的采场底部，规模一般小于500m3，承灾对象为采场下采矿工作人员和附近过往的人员车辆（受威胁人数＜10人），可能直接经济损失小于100万元。

结论：预测矿山建设中引发或加剧危岩（岩质崩塌）的可能性中等，危害程度小，危险性中等。

2、矿山建设中引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害危险性预测评估

由前述可知，矿区一带地形起伏变化不明显，坡度一般10～20°。采场边坡主要由中厚层状灰岩组成。矿区范围内岩层产状250～270°∠12～32°，区块4代表性的围岩节理裂隙主要有2组，产状为J1:225°∠70°和J2:160°∠60°；区块6代表性的围岩节理裂隙主要有2组，产状为J3:173°∠66°和J4:89°∠71°；区块7代表性的围岩节理裂隙主要有2组，产状为J5:183°∠69°和J6:102°∠54°。其中后者为主裂隙，节理间距1～2m，长数米，延深一般2～4m，节理裂隙因风化溶蚀的原因，上部多具张性，并为泥质充填。岩层节理裂隙与岩层面呈“X”状斜交，受这两组结构面共同作用下，岩体被切割成楔形体，局部被切割成碎块状。节理裂隙的产状和组合关系对坡面岩体或危岩产生影响，直接影响边坡的稳定性，未来矿山开采过程中形成动态变化的人工切坡，人工切坡很大可能存在外倾软弱结构面或危岩，导致边坡失稳。预测矿山建设过程中引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大。其威胁对象主要为采场工作人员以及采矿机械、运输车辆，预估受威胁人数<10人，可能直接经济损失小于100万元，危害程度小，危险性中等。

结论：预测矿山建设中引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等。

3、矿山建设中引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害危险性预测评估

根据开发利用方案设计，矿山的开拓运输道路单车道路面宽5.0m，泥结碎石路面，最大纵坡10%，转弯曲线半径大于15m。每隔50～80m设错车道，错车道宽10m，平均纵坡不大于4.0%。由设计可知，矿内道路边坡主要揭露坡残积层粘土和微风化石灰岩，上部坡残积粘土厚0～0.5m，挖填边坡高度一般小于3.0m。一般情况下，道路不易沿土岩体内部产生圆弧型崩塌、滑坡等地质灾害，但易受劈裂振动和采矿边坡的开挖影响。预测矿山建设中矿内道路形成引发或加剧不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，其威胁对象主要为采场工作人员以及采矿机械、运输车辆，预估受威胁人数<10人，可能直接经济损失小于100万元，危害程度小，危险性中等。结论：预测矿山建设中引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。

4、矿山建设中引发或加剧自然斜坡的不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害危险性预测评估

由前述可知，现状矿山不稳定斜坡发育程度中等～强，下一步采矿前先对现有的危岩（岩质崩塌）进行排查清除，消除安全隐患。但由于矿山采用深孔凿岩爆破方法进行，影响危岩（岩质崩塌）的稳定区内有爆破振动、开挖扰动等因素，加上自然因素（如地形条件、风化作用、大气降水）作用下，也有可能使自然陡坡或斜坡上的岩体突然离开母体，向下崩落，预测矿山建设过程中引发或加剧自然斜坡的不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等。其威胁对象主要为采场工作人员以及采矿机械、运输车辆，预估受威胁人数<10人，可能直接经济损失小于100万元，危害程度小，危险性中等。

结论：预测矿山建设中引发或加剧自然斜坡的不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。

5、矿山建设中引发或加剧岩溶塌陷的危险性

矿区地下水类型属于碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水，富水性中等，矿区岩溶发育程度中等，矿山设计对66、77、78、79号矿体采用地下开采，如前文所述，预测本矿区正常涌水量Q正常=3469.43m3/d，最大涌水量Q最大=3501.44m3/d，矿山开采过程中需要大量抽排地下水，通过分析法计算采坑系统形成的疏干降落漏斗影响范围为1106.87m。计算公式如下：

其中：R ——矿坑影响半径（m）

K——含水层渗透系数（m/d），K=0.1012m/d

H——潜水含水层厚度（m），H=183.15m

S——矿坑水位降深（m），S=128.5m

在此范围内，居民点主要为南岸屯、界排屯及大黎屯。矿山抽排地下水改变了天然的水文地质条件，当地下水位大幅度降低后，水力坡度增大，加速地下水运动，同时又增强了对岩溶裂隙中的松散物质搬运作用，随着溶蚀裂隙空间的不断扩大，覆盖土层在潜水垂直渗入补给地下水的同时，上覆土体开始流失崩落，在土层中逐渐形成土洞，土洞在动水压力和土体自重压力下逐渐扩大，最后导致岩溶地面塌陷，此外矿区地下水位在3.8m左右，土层厚度0～5m，地下水位的下降使地下水位在土层与基岩接触面附近上下波动，容易引起岩溶地面塌陷。

根据1/20万柳州幅区域水文地质普查报告资料，结合现场勘测。矿山目前尚未发现岩溶塌陷，矿山出露地层为中厚层状灰岩。评估区岩溶发育强度等级为中等发育，主要的岩溶形式为产于浅表部的溶沟溶槽，发生岩溶塌陷的地段主要位于表土覆盖的山脚平缓洼地。本方案根据《地质灾害危险性评估规程》(DB45T 1625—2024）表D.8预测如下：

①评估区地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为Ⅵ度，区域地壳稳定性属稳定。根据区域地质资料及现场调查，现对矿区进行指标赋值和计算分析：设计矿山最低开采标高+50.15m，山脚洼地一般标高+123m，谷底、山脚平坦地带第四系厚度一般为0.2～5m，地下水位年变幅1～3m，自然地下水位在岩体中波动，地表加载、震动影响塌陷较大，取值30。

②区内地表覆盖层为第四系残坡积粘性土，取值5；覆盖土厚度0～5m，取值20。本项取值25；

③评估区属丘陵地貌，取值5；

④矿区岩溶中等发育，主要在浅层部位发育，岩溶主要以小溶穴、溶蚀裂隙为主，并为泥质充填，取值15。

因此，矿区的经验预测指标值=30+25+5+15=75，岩溶塌陷地质灾害发生可能性中等。一旦发生岩溶塌陷，承灾对象为附近村屯、矿山工作人员和过往的人员车辆（受威胁人数＜10人），可能直接经济损失小于100万元。

结论：表土覆盖的洼地和附近村屯在矿山建设中引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。

该最大影响半径是考虑在矿区含水介质比较均一以及含水层岩溶裂隙发育均匀的条件下计算得来的，矿山抽排水实际影响区域及程度，建议矿山委托专业的水文地质队伍布置水文地质钻孔对矿区地下水进行观测，并编制水文详查报告，查明矿区地下水径流带以及矿山抽排水地下水的影响，对来水方向采用注浆封堵，设置隔水帷幕等方法，使矿区形成一个相对独立的水文地质单元，需保证抽排水过程不影响矿区周边村屯房屋安全方可开采，同时应加强水文地质工作，加强对岩溶分布密集区、岩溶地面塌陷高发区及周边村屯的监控，及时发现问题及时处置。

6、矿山建设中引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂、地面沉陷的危险性

本矿山矿体顶底板围岩以中厚层状灰岩为主，属较坚硬岩石。矿体赋存于断层破碎带之中，走向北西－南东，倾向东或北东，倾角56°～83°，属急倾斜矿体，其中：66#矿体平均厚度1.73m，中段高度为25m，走向长度245m；77#矿体平均厚度1.59m，中段高度为27m，走向长度198m；78#矿体平均厚度1.88m，中段高度为27m，走向长度260m；79#矿体平均厚度1.89m，中段高度为25m，走向长度420m。矿床设计为地下开采，采用浅孔留矿法采矿，矿块沿矿体走向布置，矿块长度40～50m，矿房宽为矿体水平厚度，矿体间柱宽6m，顶柱高3m，底柱高5m，漏斗间距5m。

矿山设计采用地下开采，随着采矿活动的深入，地下采坑体积逐步扩大，为不稳定岩体提供了临空面。矿体大面积采空后，上部岩矿体原有平衡条件被破坏，岩体应力重新分布，有可能产生弯曲、塌落，导致地表相应下沉变形。在重力作用下，矿体顶板及近地表保护层岩石可能会发生移动和变形，引起地表发生下错、移动，最终引发采空塌陷。 本矿山为新设矿山，尚未开采，无地表移动变形值等相关实测数据，根据矿体围岩特点，并参照国内同类型矿山的经验，确定开采岩体移动角为：上盘为65°，下盘和两翼为70°，表土45°。按上述确定的参数并依据地质勘探剖面线和储量计算投影图所控制矿体的最深、最突出部位圈定开采岩体移动范围。

根据《地质灾害危险性评估规程》（DB45T 1625—2024）附录E相关计算公式及参数：

1）垮落带高度、导水裂隙带高度的计算

各矿体的形态特征见表3-10。

表3-10      矿体物理形态特征表

| 矿体 | 矿体 |  | 产状（°） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度（m） | 形态 | 倾向 | 倾角 |
| 66# | 3.02 | 脉状 | 19°~35° | 58~80° |
| 77# | 2.98 | 脉状 | 90° | 56~82° |
| 78# | 1.88 | 脉状 | 90° | 70~75° |
| 79# | 2.08 | 脉状 | 90° | 58~83° |

由矿体特征及采场参数表可知，矿区各矿体均属于急倾斜产状，故而采空区导水裂隙带高度（Hli）、垮落带高度（Hm）由如下公式计算：

①垮落带高度 Hm=（0.4～0.5）Hli    式中的系数（Hli）取0.5

②导水裂隙带高度

式中：M—矿层厚度（m）；

h—回采阶段高度，按25～27m取值

各矿体第一中段采空区垮落带、裂隙带高度预测值如下表：

表3-11  各矿体第一中段采空区垮落带、裂隙带高度预测值计算表

| 矿体编号 | 矿体平均采厚（m） | 导水裂隙带 高度（m） |  | 垮落带高度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
| 66号矿体 | 1.73 | 16.30 | 1.70 | 8.15 | 0.85 |
| 77号矿体 | 1.59 | 15.96 | 1.36 | 7.98 | 0.68 |
| 78号矿体 | 1.88 | 17.54 | 2.94 | 8.77 | 1.47 |
| 79号矿体 | 1.89 | 17.13 | 4.61 | 8.57 | 2.30 |

以上计算结果表明，矿体厚度越大，采空区垮落带高度及导水裂隙带高度越大，地表变形受影响越明显。上表中各矿体采空区的采深均大于垮落带高度最大值，因此，矿体的采空区地面不会产生塌陷；导水裂隙带高度均小于采深，采空区地面也不会发生地面开裂。

综上，未来矿山开采存在地面裂缝和地面开裂的可能性小，地质危害承灾对象为地表农作物、矿山巡视工作人员和耕作村民，预测受威胁人数<10人，可能造成的直接经济损失<100万元，危害程度小，危险性小。

2）地表变形

未来采矿活动，特别是在矿山采矿后期，当矿层大面积采空后，顶板岩层失去支撑，原有平衡条件被破坏，顶部基岩可能会发生弯曲、塌落，导致周围岩石移动，逐渐影响到地面变形，引发采空区地面沉陷。

（1）充分采动程度N1=D1H0    N2=D3H0

式中D1、D3—采空区沿倾斜方向和走向方向的实际长度（m）；

H0—平均采深（m）。

各矿体未来采矿的采动情况如下表3-12：

表3-12                采空区采动情况表

| 矿体编号 | 倾角（°） | sinα | H0 | D1 | D3 | N1 | N2 | n1 | n3 | n | 采动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66# | 58 | 0.848 | 25 | 29.5 | 245 | 1.18 | 9.80 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 非充分 |
| 77# | 56 | 0.829 | 27 | 32.6 | 198 | 1.21 | 7.33 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 非充分 |
| 78# | 72 | 0.951 | 27 | 28.4 | 260 | 1.05 | 9.63 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 非充分 |
| 79# | 83 | 0.993 | 25 | 25.2 | 420 | 1.01 | 16.80 | 0.81 | 1.00 | 0.90 | 非充分 |

由上表可知，各矿体地表为非超充分采动。

（2）最大下沉值Wcm=qMcosα

式中：q—下沉系数，参照表F.1坚硬覆岩类型取值：0.4

α—矿体倾角

M为矿层厚度

（3）最大倾斜值icm、最大曲率值Kcm、最大水平移动值εcm和最大水平变形值ucm按下式估算：

icm=Wcm/r (mm/m)

Kcm=±1.52Wcm/r2 (10-3/m)

εcm=bWcm (mm)

ucm=±1.52bWcm/r (mm/m)

r—地表影响半径。r=H/tanβ

H—开采深度（m）

tgβ—主要影响角正切

b—水平移动系数，参照表F.1坚硬覆岩类型取值：0.3

表3-13                采空区变形预测值计算表

| 矿体编号 | 采深H（m） | 矿体倾角（°） | 平均厚度（m） | 下沉系数q | 地表影响半径r（m） | 水平移动系数b | 最大下沉值Wcm（mm） | 最大倾斜值icm（mm/m） | 最大曲率值Kcm（mm/m2） | 最大水平移动值εcm（mm） | 最大水平变形值ucm（mm/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66# | 25 | 58 | 1.73 | 0.4 | 24.7 | 0.3 | 579 | 23 | ±1.44 | 174 | ±0.43 |
| 77# | 27 | 56 | 1.59 | 0.4 | 27.6 | 0.3 | 568 | 21 | ±1.13 | 170 | ±0.34 |
| 78# | 27 | 72 | 1.88 | 0.4 | 21.5 | 0.3 | 346 | 16 | ±1.14 | 104 | ±0.34 |
| 79# | 25 | 83 | 1.89 | 0.4 | 17.3 | 0.3 | 134 | 8 | ±0.69 | 40 | ±0.21 |
| 备注：矿体厚度取平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《土地复垦方案编制规程 第3部分：井工煤矿》（TD/T 1031.3－2011）中表B.3（表3－14）和表B.4（表3－15），采空区地面沉陷对土地资源的损毁程度见（表3-16）：

表3-14           旱地损毁程度分级表

表3-15           林地、草地损毁程度分级表

表3-16              采空区地面沉陷对土地资源的损毁程度

| 位置 | 水平变形 mm/m | 附加倾斜 mm/m | 下沉m | 沉陷后 潜水位埋深m | 生产力降低 % | 损毁等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66号矿体 | 0.43 | 23.43 | 0.58 | 3.22 | 18.0 | 中度 |
| 77号矿体 | 0.34 | 20.55 | 0.57 | 3.23 | 12.0 | 中度 |
| 78号矿体 | 0.34 | 16.12 | 0.35 | 3.45 | 11.0 | 轻度 |
| 79号矿体 | 0.21 | 7.79 | 0.13 | 3.67 | 11.0 | 轻度 |

以上计算公式原则上只适用于崩落法开采的煤矿、锰矿，仅供参考意义。本矿山矿体围岩为灰岩，其较坚硬稳固，矿体规模小，矿山开采形成的顶板暴露面积有限。矿山采用的留矿法采矿，采空区内保留有矿柱支撑，近地表处保留有安全矿柱，矿房开采结束后设计采用废渣回填采空区，各矿体最大下沉值0.13～0.58m，未来矿山地下开采形成采空区后，对地表影响主要表现为变形量相对较小的地面沉陷。类比采用留矿法开采的同类矿山，预测矿山未来采矿活动引发或加剧采空区地面塌陷的可能性小；引发或加剧采空区地面开裂的可能性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大。可能的沉陷影响范围内无居民点及矿山工业及生活设施，威胁对象为井下工作人员、装运人员和生产运输设备。受威胁人数＜10人，潜在经济损失＜100万元。

结论：预测矿山建设中引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。

3.3.1.2矿山建成后引发或加剧地质灾害的危险性预测评估

1、矿山建成后引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌地质灾害危险性预测评估

由前述可知，矿山爆破崩矿和开挖振动干扰是影响矿山边坡稳定的主要因素。根据开发利用方案，矿山建成后，矿山开采已经达到设计终了边界，采矿活动基本结束，和矿山开采配套的机械设备与采矿人员陆续撤离作业场地，采场边坡顶上方的安全隐患也被清除处理。在此情况下，终了边坡没有干扰后，采场不稳定边坡发生崩塌的可能性较采矿活动中的可能性相比较小。矿山达到开采终了境界时，各区块形成的最终边坡最大高度达到40m，各个地段形成1～3级边坡，台阶高度为5—15m，台阶坡面角70°，最终边坡角小于60°。采场边坡主要由中厚层状灰岩组成，矿区范围内岩层产状250～270°∠12～32°，区块4代表性的围岩节理裂隙主要有2组，产状为J1:225°∠70°和J2:160°∠60°。矿山开采终了时，形成的采坑边坡参数如下表3-17：

表3－17                       终了边坡要数统计表

| 边坡编号 | 边坡产状 | 标高 | 边坡高度 | 岩层产状 | 边坡岩性 | 台阶级数 | 开口朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 226°∠60° | +155m~+106m | 30m | 252°∠12° | 岩质边坡 | 2 | 南西 |
| 2# | 46°∠58° | +150m~+106m | 30m | 252°∠12° | 岩质边坡 | 2 | 东北 |
| 3# |  | +158m~+130m | 28m | 类土质填方边坡 |  | 2 |  |

图3-3 最终边坡平面示意图

1）定性分析：根据《地质灾害危险性评估规程》中的表D.10对终了边坡进行分析。如下表：

根据上表中“新近系软质岩体，碎裂或散体结构岩体”“层状次硬—坚硬的碎屑岩和碳酸盐岩类”不稳定斜坡发生崩塌地质灾害的可能性分级指标，矿山开采终了形成的3#边坡（填方边坡）边坡高度为28m，发生崩塌地质灾害的可能性大。1#和2#边坡坡高均≤30m，发生崩塌地质灾害的可能性中等。

2）半定量分析：采用赤平投影分析终了采场边坡稳定性，分析如下：

①1#最终边坡产状：226°∠60°

图3-4:1#最终边坡赤平投影分析图

②2#最终边坡产状：46°∠58°

图3-5:2#最终边坡赤平投影分析图

由以上赤平投影分析可知，矿山开采终了时，1#边坡不稳定；2#边坡稳定。

3）综合分析：根据以上定性评估结果和赤平投影分析结果，预测矿山建成后采场引发或加剧不稳定边坡发生崩塌地质灾害的中等～大，采场不稳定边坡发生崩塌威胁对象主要为过往村民和车辆，预估受威胁人数<10人，可能直接经济损失小于100万元，其危害程度小，危险性中等。如下表3-18:

表3－18    采场边坡发生崩塌地质灾害预测评估结果汇总表

| 边坡 编号 | 定性分析 |  |  |  |  | 赤平投影分析结果 |  |  | 最终评估结论 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坡高 | 坡向（°） | 地层产状 | 夹角（°） | 定性 评估 可能性 | J1 产状 | J2 产状 | 稳定性 | 可能性 | 危害 程度 | 危险性 |
| 1# | 30m | 226 | 252°∠12° | 26 | 中等 | 225°∠70° | 160°∠60° | 不稳定 | 大 | 小 | 中等 |
| 2# | 30m | 46 | 252°∠12° | 154 | 中等 | 225°∠70° | 160°∠60° | 稳定 | 中等 | 小 | 中等 |
| 3# | 28m |  |  |  | 大 |  |  |  | 大 | 小 | 中等 |

结论：预测矿山建成后引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌地质灾害的可能性中等～大，危害程度小，危险性中等。

2、矿山建成后引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害危险性预测评估

由前述可知，矿体爆破振动干扰是影响矿内道路边坡稳定的主要因素。矿山建成后，矿内道路不再受到开采震动干扰，其不稳定边坡发生岩质崩塌、滑坡的可能性较采矿活动中的可能性相比小一级。

预测矿山建成后矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，其威胁对象主要为下方过往村民和车辆，预估受威胁人数<10人，可能直接经济损失小于100万元，危害程度小，危险性小。

结论：预测矿山建成后引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。

3、矿山建成后引发或加剧岩溶塌陷地质灾害危险性预测评估

由前述可知，发生岩溶塌陷的地段主要位于表土覆盖的山脚平缓洼地。采矿过程中，矿山供水采取在采场附近高处配置移动水灌，矿山建成后无地下水大量抽取情况。矿山建成后，采矿活动基本结束，和矿山开采配套的机械设备与采矿人员陆续撤离作业场地。在此情况下，表土覆盖的山脚平缓洼地没有了矿山开采爆破振动以及汽车运输等所产生的振动和荷载作用，对地下岩溶通道和溶洞的支撑平衡影响减小，但岩溶塌陷的形成是一个相对缓慢的过程，地下水的变幅也受季节各方面影响。预测矿山建成后岩溶塌陷地质灾害发生可能性中等。

一旦发生岩溶塌陷，承灾对象为矿山工作人员和过往的人员车辆（受威胁人数＜10人），可能直接经济损失小于100万元。

结论：表土覆盖的矿山山脚洼地和附近村屯在矿山建成中引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。

3.3.1.3矿山建设遭受已存在地质灾害的危险性预测评估

由前述可知，矿山现状CK1和CK2采坑两旁和北侧沟谷堆积有大量的矿山剥离弃土石渣，粗略估计约为10.8万m3，无拦渣坝拦挡。矿渣堆积加上无序开采导致采坑两边存在高陡边坡隐患，开采形成较大的凹陷采坑，私挖滥采较严重。

现状矿山潜在的不稳定斜坡发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等，其他地质灾害及其隐患弱发育，危险性小，地质灾害对矿山地质环境的影响程度较严重。因此，矿山建设有可能遭受潜在的不稳定斜坡地质灾害。

（1）矿山建设遭受潜在不稳定斜坡地质灾害的危险性预测评估

根据矿产资源开发利用方案（修编），本项目临时办公生活区位于井口的工业场地，与不稳定斜坡的最小距离为560m，在岩质崩塌地质灾害的影响范围外，建设工程本身遭受已存在地质灾害的可能性小。一旦发生险情，承灾对象为采场工作人员和附近过往的人员车辆，预估受威胁人数<10人，可能直接经济损失大于等于100万元，小于500万元，其危害程度小，危险性中等。

结论：预测矿山建设遭受潜在不稳定斜坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。

3.3.1.4地质灾害预测评估小结

（1）预测矿山建设中：引发或加剧不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采场危岩（岩质崩塌）、自然斜坡、矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。（2）预测矿山建成后：引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌地质灾害的可能性中等～大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧表土覆盖的洼地和附近村屯岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。（3）矿山建设遭受：潜在不稳定斜坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。

3.3.2 地形地貌景观影响和破坏程度预测评估

根据矿产资源开发利用方案，未来本期采矿活动对地形地貌景观破坏主要表现在：Ⅳ号矿体的安全整改和露天采矿；以及原地下开采活动各个矿体可能存在的地面沉陷破坏原有的地形地貌景观造成损毁土地资源。具体表现为：

1、区块2～区块7：根据采掘计划，Ⅳ号矿体为露天开采。未来安全整改和采矿在现状基础上持续推进，加上原地下开采各个矿体可能存在的地面沉陷破坏区，预计新增损毁面积8.5359hm2，总损毁面积45.9228hm2。矿山开采造成植被破坏、视觉污染，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重。

2、区块2、区块4～7：主要为外来加工矿岩堆放和采坑两侧及废石场的弃碴堆放区，包括洗矿场、堆料场、临时办公生活区等，该场地经开挖平整场地形成，对土地资源的损毁方式主要为挖损和压占，占地总面积为7.3167hm2，该区破坏了原有的地形地貌、原生植被，岩石表土裸露，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重。

3、表土场：表土场拟设置在矿区16号拐点西北侧的缓平采空区，该场地经开挖平整后场地面积0.6570hm2。该场地为现状已平整场地，不属于新增土地资源。表土场破坏了原有的地形地貌、原生植被，岩石表土裸露，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重。

4、矿山道路：矿山运输大部分利用原有的农村道路运输，局部进行扩建和修整，矿山道路损毁面积已计入各区块用地单元。

综上，现状采矿活动对地形地貌景观的影响和破坏程度严重。

3.3.3 含水层的影响和破坏预测评估

如前所述，本次评估依据为《开发利用方案（Ⅳ号矿体修编）》，根据其安全整改对象内容和设计开采范围，结合原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，在此基础上进行预测评估。本期采矿证有效期内，未来采矿活动主要为Ⅳ号矿体的安全整改和露天开采，本方案的适用年限组成为：安全整改及生产期（1年）+治理复垦和管护期（4年）。

加上矿山自2017年3月核实以来停产至今，已施工的地下井巷是否已全部布满积水需要查明。同时，部分位于地下水水位以下的采空区积水有可能通过岩溶裂隙和导水构造向矿井充水，存在不明老窿的采空区积水情况，需待进一步核实查明。矿山在采矿证延续时需对矿山排水重新设计。

因此，Ⅳ号矿体安全整改和露天开采是未来含水层影响和破坏的主要预测点。评估区水文地质条件简单，属柳江支流罗秀河的水文地质单元补给区。矿区地下水主要为松散岩类孔隙水和碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水，充水含水层和构造破碎带富水性中等，补给条件较好，大气降水和采空区积水对矿坑充水影响较大，地下水与地表水联系较密切，属水文地质条件复杂程度中等的矿床。

矿区为开采多年的老矿山，现状IV号矿体为露天开采，最低开采标高为+97m，由于凹陷开采而形成4个蓄水坑塘，

矿山早期的露采和地采，在地表和地下开挖形成大量的采空区破坏了含水层结构，改变了当地地下水的入渗条件，对地下水补迳排条件有一定的影响。

由于井下采矿和低于地下水位的露天凹坑抽排地下水而形成降落漏斗。经调查，原采矿活动进行的坑道抽排水对周边村屯民井造成不同程度的疏干影响，水位一般下降 0～1.0m。本期采矿证有效期内采矿主要为露天开采，但矿坑的排水活动和露天凹坑抽排地下水有可能会造成周边村屯饮用民井水位和附近蓄水坑塘等地表水体下降、水量减小，但对矿区周边地表水、地下水水质影响较小。

综上，未来采矿活动对含水层的影响或破坏程度较严重。

3.3.4采矿活动对水土环境污染预测评估

3.2.4.1地下水污染预测评估

矿山地下水的污染源主要有矿坑水、尾矿水（作为单独的项目另行设置）、临时矿堆和采场淋滤水、采矿设备用水、防尘用水和生活废水，其中淋滤水主要经过第四系渗透含水层，或汇合大气降水排放于附近沟谷；采矿设备用水、防尘用水和生活废水较少，一般就近淋洒排放。

据同类矿山情况，该类矿床重晶石矿浸出液的各项污染物浓度均在《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）一级标准的最高允许排放浓度范围之内。根据对矿区附近地表水及排渣场淋滤液作了腐蚀性及毒性检测，结果显示废渣浸出液未含铜、锌、镉、六价铬、汞、砷，铅检出浓度为0.02mg/L，远小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准1.0 mg/L的限值，废渣浸出液排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，不具腐蚀性及浸出毒性。因此采矿废渣不属于危险废物，属一般工业固体废弃物。

本期采矿证有效期内，主要在Ⅳ号矿体进行安全整改和露天采矿。采用地下开采的66#、77#、78#和79#矿体均设有沉淀过滤水仓，采用絮凝沉淀法，经处理悬浮物和钡等离子后，抽排出地表的地下水较清澈，达到排放标准（GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准），水质较好。处理后的矿坑水一部分供矿井地面用水、井下消防、防尘用水，其他用于农灌。

本矿山产品方案为重晶石矿是重要的含钡矿物原料，分子式为BaSO4， 结构稳定，不溶于酸和水，无有毒有害物质和放射性元素，污水除含有矿石成分外，无其他有毒成分。淋滤水入渗补给地下水和汇入地表径流的水量小，矿区水体自净能力较强，污染影响范围较小，对矿区及周围的地下水、地表水和生产生活用水水质影响小。

因此，未来矿山开采对矿区及周边地表水和地下水不会造成污染，对区域环境造成危害程度小。

3.3.4.2土壤污染预测评估

矿山开采矿种为重晶石矿。未来采矿活动可能造成土壤环境污染的污染源为矿坑废水和废石场、堆矿场等淋滤水，污染环节为矿坑排水口和废石场、堆矿场淋滤水渗入地表污染就近土壤造成土壤污染。但由于污水除含有矿石成分外，无其他有毒成分，参考附近同类矿山，本项目主要污染因子为浑浊度。主要污染途径为：废石场和堆矿场淋滤水渗入地下造成淋滤水迁移影响范围内土壤的污染；矿坑水则根据其排放路线以线状污染为主。

综上，预测矿山未来采矿活动导致土壤污染的可能性小，对土壤环境的影响程度较轻。

3.3.5 土地损毁预测评估

3.3.5.1土地损毁环节与时序

依据采矿生产工艺流程，矿山采矿活动对土地的损毁为生产期矿山采矿对土地的损毁。未来采矿活动的土地损毁主要为Ⅱ号、Ⅲ号和Ⅳ号矿体的露天采矿；以及原地下开采活动各个矿体可能存在的地面沉陷破坏。

3.3.5.2土地损毁预测

根据象州县自然资源局提供的土地利用现状图，结合开发利用方案的终了境界图。未来采矿，矿山将新增破坏土地资源面积8.5359hm2，矿山终了总损毁土地资源面积53.2395hm2。（见表3-19、表3-20）。

表3-19                            项目未来采矿新增损毁土地地类面积统计表              计量单位：hm2

| 场地名称 | 合计 | 一、二级地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地（01） |  | 园地（02） | 林地（03） |  |  | 草地（04） | 工矿用地（06） |  | 住宅用地（07） | 交通运输用地（10） | 水域（11） |  | 其他土地（12） |  |
|  |  | 水田（0101） | 旱地（0103） | 果园（0201） | 乔木林地（0301） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 其他草地（0404） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 农村宅基地（0702） | 农村道路（1006） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 田坎（1203） |  |
| 区块2 | 3.2744 |  | 0.2018 | 0.8391 | 0.3230 | 0.0643 | 0.7898 | 0.3996 |  | 0.5755 | 0.0117 | 0.0639 | 0.0057 |  |  | 潘村村委 |
| 区块3 | 3.8343 | 0.2047 | 0.4997 | 0.2198 | 1.1393 |  | 0.8952 | 0.6005 |  | 0.2189 |  | 0.0356 |  |  | 0.0206 | 潘村村委 |
| 区块4 | 0.7977 | 0.0037 |  | 0.1666 |  |  | 0.2187 | 0.3018 |  |  |  |  | 0.1066 |  | 0.0003 | 罗秀社区 |
|  | 0.0359 |  |  | 0.0358 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潘村村委 |
| 区块5 | 0.5936 |  | 0.0147 |  | 0.4270 |  |  | 0.0641 |  | 0.0681 |  | 0.0197 |  |  |  | 潘村村委 |
| 合计 | 8.5359 | 0.2084 | 0.7162 | 1.2613 | 1.8894 | 0.0643 | 1.9037 | 1.3660 | 0.0000 | 0.8625 | 0.0117 | 0.1192 | 0.1123 | 0.0000 | 0.0209 |  |
| 注：1、本方案参照《第三次全国土地调查土地分类》进行地类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-20                          项目未来采矿损毁土地地类面积统计总表               计量单位：hm2

| 场地名称 | 合计 | 一、二级地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地（01） |  | 园地（02） | 林地（03） |  |  | 草地（04） | 工矿用地（06） |  | 住宅用地（07） | 交通运输用地（10） | 水域（11） |  | 其他土地（12） |  |
|  |  | 水田（0101） | 旱地（0103） | 果园（0201） | 乔木林地（0301） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 其他草地（0404） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 农村宅基地（0702） | 农村道路（1006） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 田坎（1203） |  |
| 区块1 | 1.4164 |  | 0.0356 | 0.0351 |  |  |  | 0.0653 |  | 1.2614 |  | 0.0170 | 0.0020 |  |  | 潘村村委 |
| 区块2 | 9.9735 |  | 0.2035 | 0.8641 | 0.7830 | 0.2073 | 0.8562 | 0.5893 |  | 5.5889 | 0.0117 | 0.2683 | 0.6012 |  |  | 潘村村委 |
| 区块3 | 6.5960 | 0.2803 | 0.7692 | 0.4009 | 1.7800 |  | 0.9705 | 2.0722 |  | 0.2189 |  | 0.0834 |  |  | 0.0206 | 潘村村委 |
| 区块4 | 26.2315 | 0.0957 | 1.1291 | 1.1956 | 2.4002 | 3.4676 | 1.3530 | 6.8402 |  | 6.2132 | 0.0002 | 0.5781 | 2.9252 | 0.0223 | 0.0111 | 罗秀社区 |
|  | 0.3251 |  |  | 0.3096 | 0.0138 |  |  |  |  |  |  | 0.0017 |  |  |  | 潘村村委 |
| 区块5 | 5.2497 |  | 0.3329 |  | 1.4459 | 0.0986 | 0.0384 | 0.8942 |  | 2.1861 | 0.0055 | 0.1898 | 0.0583 |  |  | 潘村村委 |
| 区块6 | 0.0064 |  |  | 0.0001 | 0.0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潘村村委 |
|  | 2.5243 |  | 0.0018 |  | 0.3589 |  | 0.4363 |  | 0.0879 | 1.4109 | 0.0697 | 0.0535 | 0.1053 |  |  | 永利村会 |
| 区块7 | 0.9166 |  |  | 0.0373 | 0.0027 |  |  |  |  | 0.4050 |  |  | 0.4716 |  |  | 永利村会 |
| 合计 | 53.2395 | 0.3760 | 2.4721 | 2.8427 | 6.7908 | 3.7735 | 3.6544 | 10.4612 | 0.0879 | 17.2844 | 0.0871 | 1.1918 | 4.1636 | 0.0223 | 0.0317 |  |
| 注：1、本方案参照《第三次全国土地调查土地分类》进行地类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，现状采矿活动总损毁面积：53.2395hm2，其中：水田0.3760hm2（9级）；旱地2.4721hm2（10级）；果园2.8427hm2，乔木林地6.7908hm2，灌木林地3.7735hm2，其他林地3.6544hm2，其他草地10.4612hm2，工业用地0.0879hm2，采矿用地17.2844hm2，农村宅基地0.0871hm2，农村道路1.1918hm2，坑塘水面4.1636hm2，沟渠0.0223hm2，田坎0.0317hm2。因此，未来采矿活动对土地资源的影响和破坏程度严重。

3.3.6 预测评估小结

综上所述，（1）预测矿山建设中：引发或加剧不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采场危岩（岩质崩塌）、自然斜坡、矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。（2）预测矿山建成后：引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌地质灾害的可能性中等～大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧表土覆盖的洼地和附近村屯岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。（3）矿山建设遭受：潜在不稳定斜坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。

3.3.6.1矿山地质环境影响程度分级和范围

矿山地质环境影响预测评估，是根据采矿活动对矿山地质灾害的发育程度、含水层的影响破坏程度、地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏程度、土地资源的影响和破坏程度的现状评估，对矿山地质环境影响作出的现状评估结果，矿山地质环境影响预测评估结果见表5-11。根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附录E.1的矿山地质环境影响程度分级表，分严重、较严重、较轻三级，分级确定采取上一级优先原则，指标中只要有一项符合某一级别，就定为该级别。

表3-21                 矿山地质环境影响预测评估结果表

| 矿山地质环境问题预测 |  | 分布位置 | 影响与危害对象 | 损失情况 | 影响程度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水层 | 结构破坏 | 含水层疏干影响范围的地下含水层 | 含水层厚度、结构 | 矿山最低开采标高部分位于当地基准面和地下水位之下。矿业活动局部改变地下水补给条件，但总体地下水补迳排条件未发生改变，含水层结构破坏程度较严重。 | 较严重 |
|  | 地表水漏失 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 疏干影响 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 水质污染 | 评估区内的地下水 | 评估区地下水的水质 | 矿山矿坑水经沉淀滤清后达到排放标准，水质较好。矿岩本身不含有毒有害元素，矿堆和采场淋滤水汇入自然排泄系统导致地下水污染地质灾害的危险性小。矿山生产生活产生的废水很少，影响范围小，对环境造成危害小。 | 较轻 |
| 土地资源 | 矿山建设压占 | 区块2和区块4 | 压占损毁地表植被及改变地形 | 压占：旱地0.5810hm2，乔木林地0.5973hm2，灌木林地3.1484hm2，其他草地2.9900hm2 | 严重 |
|  | 矿山建设挖损 | 区块1至区块7 | 挖损损毁地表植被及改变地形 | 挖损：水田0.3760hm2，旱地1.8911hm2，果园2.8427hm2，乔木林地6.1935hm2，灌木林地0.625hm2，其他林地3.6544hm2，其他草地7.4712hm2，工业用地0.0879hm2，采矿用地17.2844 hm2，农村宅基地0.0871hm2，农村道路1.1918hm2，坑塘水面4.1636hm2，沟渠0.0223hm2，田坎0.0317hm2。 |  |
|  | 地面变形损毁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 地质灾害损毁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 土壤污染损毁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地质灾害 | 滑坡 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 崩塌 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 采空区地面塌陷 | 地表移动范围 | 地表移动范围内 | 建设中引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。 | 较严重 |
|  | 泥石流 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 岩溶塌陷 | 加工场地和岩石移动范围 | 场地设备及现场作业工作人员 | 未来采矿活动引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小 | 较严重 |
|  | 不稳定斜坡 | 采坑边坡 | 场地设备及现场作业人员 | 矿山建成后不稳定边坡加剧成为崩塌地质灾害的可能性中等～大，危害程度小，危险性中等 | 较严重 |
| 地形地貌景观 | 原生地形地貌 | 区块1至区块7 | 挖损、压占损毁地表植被及改变地形 | 矿山采矿活动一定程度改变了原有地形，破坏了原有的植被，对微地貌改变大，对原生地形地貌景观影响和破坏程度严重 | 严重 |
|  | 自然保护区、人文、风景旅游区 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 主要交通干线 | 无 | 无 | 无 | 无 |

3.3.6.2各影响程度分级

矿山地质环境影响程度预测评估分区分为严重区和较轻区两个级别：

严重区：包括露天采坑、各井口及其工业场地、堆矿场、洗矿场和矿山道路等地段，面积53.2395hm2。（1）预测矿山建设中：引发或加剧不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采场危岩（岩质崩塌）、自然斜坡、矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。（2）预测矿山建成后：引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌地质灾害的可能性中等～大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧表土覆盖的洼地和附近村屯岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。（3）矿山建设遭受：潜在不稳定斜坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；导致或加重水土环境污染的可能性小；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度严重。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

较轻区：评估区内除严重区以外的其他地区，面积425.9767hm2。预测评估该区地质灾害弱发育，危险性小，地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较轻；采矿活动对含水层影响和破坏程度较轻，不会造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观和土地资源的影响和破坏程度较轻。

- 4矿山地质环境保护治理分区和土地复垦区、复垦责任范围划分

- 4.1矿山地质环境保护治理分区

4.1.1 分区原则及方法

根据开发利用方案，矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，矿山地质环境影响现状与预测评估结果，进行矿山地质环境保护与治理恢复分区。当同一区内存在不同的矿山地质环境问题时，根据问题的类型及治理方法的需要，进一步细分为亚区，以便于防治工程部署。当现状评估与预测评估结果不一致时，分区等级采取就高不就低的原则。

地质环境保护治理分区具体原则为：根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附表E，划分出地质环境影响程度分级；再根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附录F表F划出地质环境保护治理分区。

表4-1  矿山地质环境保护治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

4.1.2 分区评述

1、地质环境保护治理重点防治区（Ⅰ）

包括露天采坑、各井口及其工业场地、堆矿场、洗矿场和矿山道路等地段，面积53.2395hm2。现状矿山不稳定斜坡地质灾害的发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等；其他地质灾害及其隐患弱发育，危险性小。现状矿山地质灾害对矿山地质环境的影响程度较严重。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重，未造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观影响和破坏严重，对土地资源的影响和破坏程度严重。因此，现状采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。预测（1）矿山建设中：引发或加剧不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采场危岩（岩质崩塌）、自然斜坡、矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。（2）预测矿山建成后：引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌地质灾害的可能性中等～大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧表土覆盖的洼地和附近村屯岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。（3）矿山建设遭受：潜在不稳定斜坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；导致或加重水土环境污染的可能性小；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度严重。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

主要采取防治措施：

（1）生产期：种植土收集拦挡工程、场地截排水工程、露天采场、井口各工业场地和表土场等区域监测工程；（2）闭坑期：拆除建筑物、硐口和回风井封堵工程，植被恢复工程及监测工程。

2、地质环境保护治理一般防治区（Ⅲ）

评估区内除重点防治区以外的其他区域，面积425.9767hm2。现状评估地质灾害弱发育，危险性小，地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较轻。采矿活动对含水层影响和破坏程度较轻，未造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观和土地资源的影响和破坏程度较轻。采矿活动对矿山地质环境影响程度较轻。预测评估地质灾害弱发育，危险性小，地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较轻。采矿活动对含水层影响和破坏程度较轻，不会造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观和土地资源的影响和破坏程度较轻。采矿活动对矿山地质环境影响程度较轻。主要采取防治措施：监测工程。

- 4.2土地复垦区与复垦责任范围确定

复垦区是指生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域，复垦责任范围是指复垦区中损毁土地及不再继续使用的永久性建设用地构成的区域。本矿山损毁土地单元中，无永久性建设用地，项目用地性质为生产临时用地。因此，项目复垦区为矿山生产建设损毁土地区域，等于项目复垦责任范围53.2395hm2。各场地损毁的面积拐点坐标已提交当地自然资源局核准，矿山复垦责任范围拐点坐标如下表4-2：

表4-2	                       矿山复垦责任范围拐点坐标表

| 位置 | 拐点 | 2000X(m) | 2000Y(m) | 拐点 | 2000X(m) | 2000Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1 |  |  |  |  |  |  |
| 区块1面积：1.4164hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块2面积：9.9735hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3 |  |  |  |  |  |  |
| 区块3面积：6.5960hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4 |  |  |  |  |  |  |
| 区块4面积：26.5566hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5 |  |  |  |  |  |  |
| 区块5面积：5.2497hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块6 |  |  |  |  |  |  |
| 区块6 |  |  |  |  |  |  |
| 区块6 |  |  |  |  |  |  |
| 区块6 |  |  |  |  |  |  |
| 区块6 |  |  |  |  |  |  |
| 区块6 |  |  |  |  |  |  |
| 区块6面积：2.5307hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7 |  |  |  |  |  |  |
| 区块7面积：0.9166hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 复垦责任范围总面积：53.2395hm2 |  |  |  |  |  |  |

注：表中2000国家大地坐标系拐点坐标为《复垦规划图》测点测值。

- 5矿山地质环境保护治理与土地复垦可行性分析

- 5.1矿山地质环境治理可行性分析

5.1.1技术可行性分析

由前述可知，预测（1）矿山建设中：引发或加剧不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采场危岩（岩质崩塌）、自然斜坡、矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。（2）预测矿山建成后：引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌地质灾害的可能性中等～大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧表土覆盖的洼地和附近村屯岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。（3）矿山建设遭受：潜在不稳定斜坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；导致或加重水土环境污染的可能性小；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度严重。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

针对危岩（岩质崩塌）和不稳定斜坡等地质灾害：矿山开采时，需严格执行有关矿山工作条例和国家有关技术规范要求，按照设计部门设计的矿山开采方案，科学施工，有计划、有条件合理开采，严禁在坡脚从下到上进行掏采，预留最终边坡，确保矿山开采安全，做好预防工作。并通过对高陡边坡进行削坡治理，形成自上而下形成台阶。同时布置地质灾害的宏观变形监测。

针对岩溶塌陷地质灾害：未来采矿，矿山开挖产生的沆洼地带，第一时间进行回填平整。

针对地形地貌景观破坏：拟对采坑的台阶外侧砌小挡墙形成种植槽覆土植草，通过在边坡脚种植藤蔓植物对采场边坡掩盖覆绿；对采场底平台覆土植林种草；对临时表土场和办公生活区进行砌体拆除、土地培肥改良和种植绿肥。同时布置土地损毁和植被复垦监测。

针对含水层破坏：本方案在矿山生产期间对含水层采取水质分析、水位监测和流量监测方法，疏导和截排洼地的工业场地汇水；对于含水层疏干可能造成降落漏斗农业灌溉用水量减少影响，由于矿山污水除含有矿石成分外，无其他有毒成分，主要污染因子为浑浊度。本方案拟就开采坑复垦为坑塘蓄水。预防和治理措施基本可行，预防和治理难度不大。

总体上，拟采取的治理工程措施简单可行，操作方便，矿山地质环境治理较容易。

5.1.2经济可行性分析

本项目总投资602.25万元，全部由采矿权人承担。矿山生产服务年限8.0年，未来开采矿山需要新增建设总投资1230.7万元，年销售产值1279.2万元，露天开采年生产总成本646.26万元，地下开采年生产总成本492.0万元，年上缴税费255.84万元，年毛利润295.85万元，矿山开采结束毛利润总额为1531.04万元，投资利润率24.0%，投资回收期约4.2年。矿山恢复治理和土地复垦实施后按年摊销约占矿山年利润的3.99%，矿山的恢复治理与土地复垦费用有保障，本方案在经济上的可承受性上分析是可行的。

5.1.3生态环境协调性分析

按本方案实施后，矿山可复垦土地面积47.1186hm2，恢复土地类别为旱地、果园、乔木林地、其他草地、坑塘水面、保留住宅基地和农村道路。使矿山生态结构、生态环境和生态平衡得以恢复，并向良性方向发展，这样的环境基本维持原来的生态平衡，最大程度减少了水土流失破坏程度，适宜人、动物的活动及植物的生长，使环境得到和谐、持续的发展。

- 5.2矿区土地复垦可行性分析

5.2.1土地复垦区土地利用现状及权属情况

项目土地权属人为象州县罗秀镇罗秀社区、潘村和永利村村民委员会。根据项目用地的已损毁土地现状调查和拟损毁土地预测分析，项目用地面积53.2395hm2，用地范围土地权属明确，权界清楚，没有土地权属纠纷。项目用地未占用基本农田，用地方式为生产临时用地。项目用地类、面积情况详见表5-1。

表5-1	       矿山复垦区土地利用现状表        单位：hm2

| 场地名称 | 合计 | 一、二级地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地（01） |  | 园地（02） | 林地（03） |  |  | 草地（04） | 工矿用地（06） |  | 住宅用地（07） | 交通运输用地（10） | 水域（11） |  | 其他土地（12） |  |
|  |  | 水田（0101） | 旱地（0103） | 果园（0201） | 乔木林地（0301） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 其他草地（0404） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 农村宅基地（0702） | 农村道路（1006） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 田坎（1203） |  |
| 区块4 | 26.2315 | 0.0957 | 1.1291 | 1.1956 | 2.4002 | 3.4676 | 1.3530 | 6.8402 |  | 6.2132 | 0.0002 | 0.5781 | 2.9252 | 0.0223 | 0.0111 | 罗秀社区 |
| 小计 | 26.2315 | 0.0957 | 1.1291 | 1.1956 | 2.4002 | 3.4676 | 1.3530 | 6.8402 | 0.0000 | 6.2132 | 0.0002 | 0.5781 | 2.9252 | 0.0223 | 0.0111 |  |
| 区块1 | 1.4164 |  | 0.0356 | 0.0351 |  |  |  | 0.0653 |  | 1.2614 |  | 0.0170 | 0.0020 |  |  | 潘村村委 |
| 区块2 | 9.9735 |  | 0.2035 | 0.8641 | 0.7830 | 0.2073 | 0.8562 | 0.5893 |  | 5.5889 | 0.0117 | 0.2683 | 0.6012 |  |  | 潘村村委 |
| 区块3 | 6.5960 | 0.2803 | 0.7692 | 0.4009 | 1.7800 |  | 0.9705 | 2.0722 |  | 0.2189 |  | 0.0834 |  |  | 0.0206 | 潘村村委 |
| 区块4 | 0.3251 |  |  | 0.3096 | 0.0138 |  |  |  |  |  |  | 0.0017 |  |  |  | 潘村村委 |
| 区块5 | 5.2497 |  | 0.3329 |  | 1.4459 | 0.0986 | 0.0384 | 0.8942 |  | 2.1861 | 0.0055 | 0.1898 | 0.0583 |  |  | 潘村村委 |
| 区块6 | 0.0064 |  |  | 0.0001 | 0.0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潘村村委 |
| 小计 | 23.5671 | 0.2803 | 1.3412 | 1.6098 | 4.0290 | 0.3059 | 1.8651 | 3.6210 | 0.0000 | 9.2553 | 0.0172 | 0.5602 | 0.6615 | 0.0000 | 0.0206 |  |
| 区块6 | 2.5243 |  | 0.0018 |  | 0.3589 |  | 0.4363 |  | 0.0879 | 1.4109 | 0.0697 | 0.0535 | 0.1053 |  |  | 永利村会 |
| 区块7 | 0.9166 |  |  | 0.0373 | 0.0027 |  |  |  | 0.0000 | 0.4050 |  |  | 0.4716 |  |  | 永利村会 |
| 小计 | 3.4409 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0373 | 0.3616 | 0.0000 | 0.4363 | 0.0000 | 0.0879 | 1.8159 | 0.0697 | 0.0535 | 0.5769 | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 合计 | 53.2395 | 0.3760 | 2.4721 | 2.8427 | 6.7908 | 3.7735 | 3.6544 | 10.4612 | 0.0879 | 17.2844 | 0.0871 | 1.1918 | 4.1636 | 0.0223 | 0.0317 |  |
| 注：1、本方案参照《第三次全国土地调查土地分类》进行地类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2土地复垦适宜性评价

5.2.2.1适宜性评价原则和依据

1、评价原则

土地复垦适宜性评价应包括以下原则：

（1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调。

（2）因地制宜原则。

（3）土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则。

（4）主导性限制因素与综合平衡原则。

（5）复垦后土地可持续利用原则。

（6）经济可行、技术合理性原则。

（7）社会因素和经济因素相结合原则。

（8）符合土地权益人意愿的原则。

2、评价依据

土地复垦适宜性评价在详细分析项目区自然条件、社会经济以及土地利用状况的基础上，结合当地土地利用总体规划，依据国家和地方的法律及相关规划，综合考虑土地损毁分析结果、公众参与意见以及周边类似项目的复垦经验等，采取切实可行的办法，确定复垦利用方向。

5.2.2.2土地复垦适宜性评价技术路线

本项目与普通的土地适宜性评价相比，具有时间上的未来性与空间上的预测性。因此，必须考虑采矿引起的损毁状况对土地利用的影响，并选取其中的主导因素作为土地利用受损毁状况影响的评价因素。同时，不同的复垦适宜利用方向，其影响因素不尽相同，因素间的重要性也存在或大或小的差异。该矿山开采结束后，被损毁的土地，大部分都可以进行复垦。

根据本项目的特点，因地制宜制定如下的适宜性评价技术路线，以期望得到最佳合理的土地复垦方案。

5.2.2.3 评价单元划分

评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农林牧业利用类型的适宜性和适宜程度及其地域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。评价单元的划分与确定应在遵循评价原则的前提下，根据评价区的具体情况来决定。

根据本项目已损毁土地现状和拟损毁土地预测结果。在土地复垦适宜性评价单元划分上，根据各破坏土地特征进行评价单元划分。评价单元应按以下原则进行划分：（1）单元内部性质相对均一或相近；（2）单元之间具有差异性，能客观反映出土地在一定时期和空间上的差异性；（3）具有一定的可比性。（4）单元内部的土地特征、复垦所采取的工程措施相似。

根据以上划分原则，本方案对复垦土地的划分按各个区块为评价单元，即区块1～区块7，矿山道路损毁的土地资源按位置所属计入各区块单元。

5.2.2.3不同评价单元土地复垦适宜方向分析

根据土地损毁分析，本方案需复垦的土地为损毁的全部土地，即复垦责任范围。根据当地土地规划，本项目区内土地利用方向主要为：水田、旱地、果园、乔木林地、其他草地、坑塘水面和保留原住宅用地和部分农村道路。本项目的复垦方向按因地制宜性确定土地用途，并充分征求了土地权属人的意见，结合当地的气候、农业种植条件和习惯，按照复垦原则，损毁土地复垦应当优先用于农业，复垦他用为辅。需要说明的是：采矿用地原图斑含采矿终了各边坡和平台，而平台与边坡和复绿复垦方式不同，本方案不再保留采矿用地，而是根据矿山实际情况按其他地类进行恢复。

（1）区块1

原地类为旱地、果园、其他草地和采矿用地等。该区主要为井口工业场地开挖平整占用土地资源，地势平缓且土地资源受损程度较轻，考虑到周边为连片旱地。拟通过土壤培肥复垦为旱地。

（2）区块2

原地类为旱地、果园、林地、其他草地和采矿用地等。该区主要为外来矿石洗矿加工，井口工业场地的开挖平整和地下开采岩石移动范围沉陷区占用土地资源，地势平缓且土地资源受损程度较轻，考虑到耕地损毁的置换，拟通过土壤培肥部分复垦为旱地。由于地下开采已停工几年，早年探矿的岩石移动范围沉陷区目前部分自然复绿，该区块拟复垦为乔木林地和其他草地。

（3）区块3

原地类为水田、旱地、果园、林地、其他草地和采矿用地等。该区主要为井口工业场地的开挖平整和地下开采岩石移动范围沉陷区占用土地资源，由于地下开采已停工几年，早年探矿的岩石移动范围沉陷区目前部分自然复绿，该区块拟复垦为乔木林地。

（4）区块4

原地类为旱地、果园、林地、其他草地和采矿用地等。该区主要为露天采矿采坑占用以及生产废弃碴堆放占用土地资源，土地资源受损中度。考虑到该区为部分凹陷露天开采，开采终了时形成露天开采台阶，开采台阶边坡坡度为70°，不适宜覆土植林草。1）拟将上述地区回填弃碴后复垦为灌草结合的乔木林地。对于场地边坡，机械不好攀爬，拟通过爬山虎遮掩复绿恢复。2）将采坑两旁和废石场的生产废弃碴回填后，恢复原地形，该地段复垦为其他草地。3）由于当地村民耕作缺少蓄水灌溉，根据土地权属人意见，矿山闭坑后拟将该区中部复垦为坑塘。4）矿区16号拐点一带原为坑塘，经回填后，该地段接近水源，且场地平整，本着土地复垦应当优先用于农业原则，拟将该地段复垦为水田。

（5）区块5

原地类为旱地、林地、其他草地和采矿用地等。该区主要为井口工业场地的开挖平整和地下开采岩石移动范围沉陷区占用土地资源，由于地下开采已停工几年，早年探矿的岩石移动范围沉陷区目前部分自然复绿，该区块拟复垦为其他草地。

（6）区块6

原地类为旱地、果园、林地和采矿用地等。该区主要为来料加工占用土地资源，本期矿证有效期内，暂不设计开采Ⅱ号矿体，现状土地资源受损程度轻，考虑到周边为连片果园。拟通过坑栽果树将平缓洼地复垦为果园。

（7）区块7

原地类为果园、林地和采矿用地等。该区主要为来料加工占用土地资源，本期矿证有效期内，暂不设计开采Ⅲ号矿体，现状土地资源受损程度轻，考虑到周边为连片果园。拟通过坑栽果树将平缓洼地复垦为果园。

（8）矿山道路：矿山道路损毁的土地资源按位置所属计入各区块单元。

5.2.2.4参评因子的选择与量化

不同的土地利用方向，其影响因素也不同，各因素之间的重要性也存在差异性。各地类的参评因子赋值如下表所示。

表5-2                  水田适宜性评价参评因子赋值表

| 参评因子 | 高度适宜 | 中度适宜 | 勉强适宜 | 不适宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | <1 | 1--2 | 2--3 | >3 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土层厚度（cm） | >80 | 60--80 | 60--50 | <50 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土壤质地 | 壤土 | 壤质粘土 | 砂质粘土 | 砾质 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 砾石含量（%） | <3 | 3~6 | 6~7 | >7 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 灌溉设计保证率 | >90% | 80~90 | >70% | ≤70% |
| 排水条件 | 有保证 | 基本保证 | 基本保证 | 无水源 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 有机质含量（g/kg） | >20 | 18~20 | 15~18 | <15 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |

表5-3                  旱地适宜性评价参评因子赋值表

| 参评因子 | 高度适宜 | 中度适宜 | 勉强适宜 | 不适宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | <2 | 2--3 | 3-5 | >5 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土层厚度（cm） | >80 | 60--80 | 60--50 | <50 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土壤质地 | 壤土 | 壤质粘土 | 砂质粘土 | 砾质 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 砾石含量（%） | <5 | 5~8 | 8~10 | >10 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 排水条件 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无水源 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 有机质含量（g/kg） | >20 | 18~20 | 15~18 | <15 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |

表5-4                  果园适宜性评价参评因子赋值表

| 参评因子 | 高度适宜 | 中度适宜 | 勉强适宜 | 不适宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | <5 | 5--8 | 8--10 | >10 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土层厚度（cm） | >80 | 60--80 | 60--50 | <50 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土壤质地 | 壤土 | 壤质粘土 | 砂质粘土 | 砾质 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 砾石含量（%） | <10 | 10~12 | 12~15 | >15 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 排水条件 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无水源 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 有机质含量（g/kg） | >15 | 13~15 | 10~13 | <10 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |

表5-5             乔木林地适宜性评价参评因子赋值表

| 参评因子 | 高度适宜 | 中度适宜 | 勉强适宜 | 不适宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | <10 | 10--25 | 25--35 | >35 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土层厚度（cm） | >50 | 30--50 | 10--30 | <10 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土壤质地 | 壤土 | 壤质粘土 | 砂质粘土 | 砾质 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 砾石含量（%） | <5 | 5~10 | 10~15 | >15 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 排水条件 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无水源 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 有机质含量（g/kg） | >15 | 10~15 | 5~10 | <5 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |

表5-6      其他草地复垦适宜性评价参评因子赋值表

| 参评因子 | 高度适宜 | 中度适宜 | 勉强适宜 | 不适宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | <15 | 15—25 | 25—35 | >35 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土层厚度（cm） | >40 | 30—40 | 20—30 | <20 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 土壤质地 | 壤土 | 壤质粘土 | 砂质粘土 | 砾质 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 砾石含量（%） | <10 | 10~15 | 15~20 | >20 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 排水条件 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无水源 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 有机质含量（g/kg） | >10 | 5~10 | 5 | <5 |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |

5.2.2.5适宜性评价等级划分

根据项目区土壤采样和对项目区各评价单元实地考察，参考《土地复垦技术标准》《第二次全国土壤普查技术规范》《农用地定级规程》（TD/T1005～2003）和《农用地分等规程》（TD/T1004～2003）中关于农用地的评价标准，将土地适宜性的评价等级分为非常适宜，适宜，临界适宜，不适宜4个等级：

1）非常适宜（90～100分）：土地各种条件因素均处于最佳状态，对农作物的生长发育无限制因素。

2）适宜（80～90分）：土地的各种条件因素适于农作物生长，但略逊于非常适宜级。

3）临界适宜（70～80分）：土地的各项条件因素或其中的几个因素对农作物的生长发育有中等限制。

4）不适宜（70分以下）：各种条件中有严重限制因素，只能勉强栽种某种农作物或者不适宜栽种某种农作物。

以上各个评价等级的分数即为评价因子及其权重计算出来的适宜性评价分值。

5.2.2.6适宜性评价等级评定

适宜性评价结果的关键是评价因子的取值，本项目评价因子的取值途径主要有：

根据损毁土地预测：通过对场地的预测损毁情况，确认场地的排水条件、砾石含量、有机质含量以及土层厚度等评价因子值。矿山开采结束后，露天采场主要形成边坡和底部平台2种挖损地貌，其中底部平台地形较平坦，但土壤养分低；露天采场台阶边坡角度70°；辅助场地在开采期间，场地长期被压占，土壤被压实，养分流失较严重。

复垦方案设计：通过对复垦场地的复垦设计，人为地改变了原场地评价因子中的坡度、土层厚度等因素。对采坑平台回填弃碴和种植土并加以种植林草进行恢复，对工业场地进行砌体拆除、废渣清理、土壤培肥和种植绿肥等进行恢复。采场边坡则通过爬山虎掩盖覆绿恢复。

通过结合项目实际情况和预采取的复垦措施，得到各评价单元各项评价因子值。提取评价单元的参评因子值，结合各因子的权重，采取以下评价模型计算评价分值：

公式：S=∑PiW

S—评价单元适宜性得分值，W—该评价因子权重，Pi —评价单元因子得分值。

根据上述公式进行计算，可得到各评价单元对不同的复垦方向地类的复垦适宜性评价结果。各评价单元参评因子值、评价结果见表5-7。

表5-7                各评价单元参评因子值及评价结果统计表

| 场地名称 | 坡度 | 土层厚度 | 土壤质地 | 砾石含量% | 排水条件 | 有机质含量（g/kg） | 复垦地类的评价分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水田 | 旱地 | 果园 | 乔木林地 | 其他 草地 |
| 区块1 | ≤5° | 旱地回填30cm | 壤质粘土 | ≤8 | 有保证 | 回填后 18~20 | 53.4 | 86.0 | 91.0 | 92.5 | 96.8 |
| 区块2 | 5-10° | 旱地回填30cm | 壤质粘土 | ≤8 | 有保证 | 回填后 18~20 | 49.8 | 84.3 | 90.1 | 91.2 | 93.5 |
| 区块3 | <30° | 单树坑回填0.729m3 | 壤质粘土 | ≤8 | 有保证 | 回填后 10~15 | 55.0 | 65.7 | 78.7 | 83.5 | 87.8 |
| 区块4 |  | 单树坑回填0.729m3 | 壤质粘土 | ≤10 | 基本保证 | 回填后 10~15 | 79.6 | 85.1 | 71.4 | 81.2 | 85.3 |
| 区块5 | <30° |  | 壤质粘土 | ≤8 | 有保证 | 回填后 5~10 | 54.1 | 64.2 | 72.3 | 73.5 | 83.6 |
| 区块6 |  | 单树坑回填0.729m3 | 壤质粘土 | ≤8 | 有保证 | 回填后 10~15 | 60.1 | 73.2 | 85.7 | 88.0 | 90.2 |
| 区块7 |  | 单树坑回填0.729m3 | 壤质粘土 | ≤8 | 有保证 | 回填后 10~15 | 58.9 | 70.9 | 84.2 | 85.7 | 91.1 |

注：表中有效土层厚度为回填土厚度。

5.2.2.7最终确定复垦方向

根据土地复垦适宜性评价结果，按照优先复垦耕地原则，并保证复垦区内的建设用地平衡，结合土地权属人意见（详见附件）进行综合分析，各复垦单元评价结果及最终复垦方向详见表5-8。

表5-8                各复垦单元评价结果及最终复垦方向

| 场地名称 | 原地类 | 评价结果 | 最终复垦方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区块1 | 旱地、果园、其他草地和采矿用地 | 宜复垦为旱地、果园、乔木林地和其他草地 | 旱地 | 与周边旱地连片 |
| 区块2 | 旱地、果园、林地、其他草地和采矿用地 | 宜复垦为旱地、果园、乔木林地和其他草地 | 旱地、乔木林地（乔草）、其他草地 | 耕地置换 |
| 区块3 | 水田、旱地、果园、林地、其他草地和采矿用地 | 宜复垦为旱地、果园、乔木林地和其他草地 | 乔木林地（乔草） |  |
| 区块4 | 水田、旱地、果园、林地、其他草地和采矿用地 | 宜复垦为水田、旱地、果园、乔木林地和其他草地、坑塘 | 水田、乔木林地（乔草）、其他草地、坑塘水面 | 采坑部分的边坡为岩质边坡，用爬山虎掩盖 |
| 区块5 | 旱地、林地、其他草地和采矿用地 | 宜复垦为旱地、果园、乔木林地和其他草地 | 其他草地 | 地形坡度限制林地 |
| 区块6 | 旱地、果园、林地和采矿用地 | 宜复垦为旱地、果园、乔木林地和其他草地 | 果园、乔木林地（乔草） | 与周边果园连片 |
| 区块7 | 果园、林地和采矿用地 | 宜复垦为旱地、果园、乔木林地和其他草地 | 果园、乔木林地（乔草） | 与周边果园连片 |

5.2.3水土资源平衡分析

5.2.3.1水资源平衡分析

由以上土地复垦可行性分析可知，本项目拟复垦地类有水田。根据复垦规划，拟在矿山闭坑后将区块4的中部复垦为坑塘，坑塘面积2.4624hm2。经计算，坑塘与水田距离约250m，拟复垦为坑塘水域面积约11230m2，最大蓄水高度15m，最大蓄水量约9万m3，加上项目地处雨量充沛区，坑塘蓄水完全可以满足水田的灌溉水需求。

5.2.3.2土方供求平衡分析

1、表层土需求量计算

区块1：本方案拟将区块1中除井口位置及农村道路外的区域复垦为旱地。由于区块1复垦为旱地单元原土层较厚（＞0.9m），该场地主要为平整压占，耕作层表土受损程度较轻，拟在砌体拆除和清渣后，通过回复一定厚度耕作表土层，并进行土壤改良达到复垦效果。经统计：区块1旱地可复垦面积为1.1010hm2，拟回覆表层厚度0.3m，需覆表层土3303.0m3。

区块2：本方案拟将区块2洗矿场位置复垦为旱地。区块2复垦为旱地单元原位置为洗矿场，其本身含有大量洗矿泥土壤作垫层，该场地在回填弃碴和夯实后，通过回覆一定厚度耕作表土层，并进行土壤改良达到复垦效果。经统计：区块2旱地可复垦面积为2.2867hm2，拟回覆表层厚度0.3m，需覆表层土6860.1m3。

区块4：本方案拟将区块4靠近矿区16号拐点一带复垦为水田。该地段原为水塘，拟回填弃碴后，拟先回覆0.2m的表土层作为犁底层，经夯实后，再回覆0.5m厚度的耕作表土层，同时进行土壤改良达到复垦效果。经统计：区块4水田可复垦面积为0.4610hm2，拟回覆表层厚度0.7m，需覆表层土3227.0m3。

2、种植土壤需求量计算

除旱地外，本项目的复垦方向中乔木林地、果园和其他草地，所需复垦土均为混合种植土壤，为矿山生产过程中收集的腐殖物、石缝藏土和离析土。混合种植土壤需求量如下：

区块2：拟复垦为乔木林地单元面积0.6205hm2，位于78号矿体岩石移动范围沉陷区，该区为早期探矿和预测地面沉陷范围，部分地段自然复绿，生长小灌木和杂草。拟按2m×3m密度种植马尾松，共种植1034株，单树坑规格（长×宽×深）：0.9m×0.9m×0.9m，单树坑需回填种植土方量0.729m3，本项共需回填种植土753.8m3。

区块3：拟复垦为乔木林地单元面积5.2270hm2，位于77号矿体岩石移动范围沉陷区，该区为早期探矿和预测地面沉陷范围，部分地段自然复绿，生长小灌木和杂草。拟按2m×3m密度种植马尾松，共种植8712株，单树坑规格（长×宽×深）：0.9m×0.9m×0.9m，单树坑需回填种植土方量0.729m3，本项共需回填种植土6351.0m3。

区块4：

A本区块拟复垦为乔木林地单元面积8.4536hm2，位于露天采坑两头的回填区和2#洗矿场一带，本方案设计的回填区在弃碴回填后的基础上进行复垦。由前述和矿山照片可知，本矿山的第四系覆盖层较厚，生产过程中产生的弃碴含有大量的腐殖物和石缝藏土，拟在弃碴回填后的基础上进行坑栽乔木和撒播草籽。拟按2m×3m密度种植马尾松，共种植14098株，单树坑规格（长×宽×深）：0.9m×0.9m×0.9m，单树坑需回填种植土方量0.729m3，本项共需回填种植土10270.9m3。

B本区块拟复垦为其他草地单元面积为11.2970hm2，其他草地分为两个部分：一部分为原山坡沟谷和采坑两侧堆积废弃碴占用的土地单元，这部分土地单元在清理完弃碴后直接撒播草籽复垦为其他草地；另一部分需覆土的单元是露天开采形成的台阶平台复垦。经统计，区块4中，台阶平台可复垦面积为0.39hm2，拟覆土厚度0.3m，需覆种植土方量1170.0m3。

区块5：除保留农村宅基地和部分农村道路外，本区块拟复垦为其他草地，位于79号矿体岩石移动范围沉陷区，该区为早期探矿和预测地面沉陷范围，部分地段已自然复绿，生长小灌木和杂草。本次方案主要为补种，拟土地翻松后撒播草籽复垦为其他草地，无需另外覆土。

区块6：本区块拟复垦为果园。该地段原土层较厚（＞0.9m），且洗矿场含有大量洗矿泥土壤作垫层，经夯实平整后可直接开挖种树。经计算，可复垦果园单元面积2.3805hm2，拟按2m×2m密度种植砂糖橘，共种植5951株，单树坑规格（长×宽×深）：0.5m×0.5m×0.5m，单树坑需回填种植土方量0.125m3，本项共需回填种植土743.9m3。

区块7：本区块拟复垦为果园。该地段原土层较厚（＞0.9m），可直接开挖种树。经计算，可复垦果园单元面积0.9166hm2，拟按2m×2m密度种植砂糖橘，共种植2292株，单树坑规格（长×宽×深）：0.5m×0.5m×0.5m，单树坑需回填种植土方量0.125m3，本项共需回填种植土286.5m3。

坚井和回风井地段复垦：拟复垦为其他草地面积0.0402hm2，拟覆土厚度0.3m，需覆种植土方量120.5m3。

本项目表土需求详见表5-8。

表5-9                     复垦工程种植土需求量表

| 复垦单元 | 复垦地类 | 覆土面积（hm2） | 覆土厚度（m） | 覆土量（m3） | 损失量（m3）（5%） | 种植土类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区块1 | 旱地 | 1.1010 | 0.30 | 3303.0 | 165.2 | 表层土 |  |
| 区块2 | 旱地 | 2.2867 | 0.30 | 6860.1 | 343.0 | 表层土 |  |
|  | 乔木林地 | 0.6205 | 单坑0.729m3 | 753.8 | 37.7 | 混合种植土壤 | 种植马尾松1034株 |
| 区块3 | 乔木林地 | 5.2270 | 单坑0.729m3 | 6351.0 | 317.6 | 混合种植土壤 | 种植马尾松8712株 |
| 区块4 | 水田 | 0.4610 | 0.20 | 922.0 | 46.1 | 犁底层表层土 |  |
|  |  | 0.4610 | 0.50 | 2305.0 | 115.3 | 表层土 |  |
|  | 乔木林地 | 8.4536 | 单坑0.729m3 | 10270.9 | 513.5 | 混合种植土壤 | 种植马尾松14089株 |
|  | 其他草地 | 0.3900 | 0.30 | 1170.0 | 58.5 | 混合种植土壤 | 台阶平台覆土 |
| 区块6 | 果园 | 2.3805 | 单坑0.125m3 | 743.9 | 37.2 | 混合种植土壤 | 种植砂糖橘5951株 |
| 区块7 | 果园 | 0.9166 | 单坑0.125m3 | 286.5 | 14.3 | 混合种植土壤 | 种植砂糖橘2292株 |
| 竖井和回风井 | 其他草地 | 0.0402 | 0.30 | 120.5 | 6.0 |  |  |
| 表层土合计 |  |  |  | 13390.1 | 554.3 |  | 13944.4 |
| 混合种植土壤合计 |  |  |  | 19696.6 | 1146.2 |  | 20842.8 |
| 复垦需土量合计 |  |  |  | 33086.7 | 1648.3 |  | 34735.0 |

3、 复垦土可供量计算

（1）表层土：矿山调查发现，由于矿山未剥离场地的土层较厚（0.9m以上），特别平缓洼地，第四系腐殖泥土更厚，局部可达1.5m。经估算，可收集耕作表层土的土地面积为8.5359hm2，按平均收集厚度0.2m计算，矿山可收集的表层土为17071.8m3，详见下表5-10：

表5-10             矿山复垦耕作表层土可供量汇总表

| 收集地段 | 种植土类别 | 收集面积（hm2） | 收集厚度（m） | 可收集松方量（m3） | 运输损失量（m3）（5%） | 可利用量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各区块未剥采地段 | 表层土 | 8.5359 | 0.2 | 17071.8 | 853.6 | 16218.2 |
| 合 计 |  |  |  | 17071.8 | 853.6 | 16218.2 |

（2）混合种植土壤：

由前述及矿山照片可知，本矿山的第四系覆盖层较厚。矿山历年在区块4的CK1和CK2采坑两旁和北侧沟谷堆积有大量的剥离弃土石渣，粗略估计约为10.8万m3。根据附近矿山的生产经验，这些弃土石渣经筛选后（石砾量≤20%，其石砾量筛选计入采矿主体工程），可满足果园、林地和其他草地的复垦土需求，复垦土适合当地耐贫的小型灌木金樱子、百喜草、狗牙根和大叶油草等混合冷暖季草种生长。初步估计，矿山现状可筛选出混合种植土壤超过2.5万m3，矿山复垦所需的混合种植土壤来源有保障。

4、 复垦土供求平衡分析

由以上可知，本项目所需的复垦土中：耕作表层土可收集量17071.8m3，大于复垦需土量13390.1m3；混合种植土壤可收集量超过25000m3，大于复垦需土量19696.6m3。综上，项目复垦所需的种植土来源有保障。生产过程中收集到的多余的种植土用于铺垫采场底平台，增加含土垫层。

5、废渣需求量分析

（1）废渣需求量

由前所述，本方案的开发利用设计：矿山开采结束后，将矿山生产过程中产生的废土石碴回填于采场底平台和洗矿场，用作矿山林地复垦的垫层。各单元弃碴回填量详见下表5-11：

表5-11              矿山各地段弃碴回填方量统计表

| 位置 | 面积（m2） | 平均回填高（厚）度（m） | 回填方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 区块4采坑北西段 | 4450 | 20.0 | 89000.0 |
| 洗矿场1# | 23300 | 1.0 | 23300.0 |
| 洗矿场2# | 5500 | 1.0 | 5500.0 |
| 洗矿场3# | 3960 | 1.0 | 3960.0 |
| 合计 |  |  | 121760.0 |

综上，矿山废渣回填总量为121760.0m3。

（2）废渣平衡分析

根据矿山开发利用方案，矿山剥采比为18.90，矿山年产***万吨重晶石（折合14354m3），则本期采矿证年限内，未来1年矿山剥离围岩方量为：14354×18.9=271291m3。加上矿山现有废弃渣，矿山复垦所需的废渣来源有保障。复垦结束后剩余废渣应尽可能回填井下采空区或其他综合利用，以免占用更多矿山土地资源。

6、矿山复垦种植土存放场地

（1）废石场

本方案沿用现有在Ⅳ号矿体北面的沟谷处的废石场。为了使废石场不产生人为的地质灾害，排弃岩土时，从废石场山体侧向挡土墙方向排放，由下而上逐层排放、压实，压实度不小于80%，坡面比为1:2。排土工作面向坡顶线方向有2％～5％的反坡，排土卸载平台边缘，有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的1/2，车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4。

废石场面积的位置及场地堆放量如下表5-12：

表5-12                   废石场堆放量汇总表

| 场地名称 | 场地位置 | 面积m2 | 堆填高度m | 储存量m3 | 拦挡设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石场 | Ⅳ号矿体北侧 | 46450 | 5~15 | 108000 | 无 | 该场地主要堆放Ⅳ号矿体剥离产生的废弃碴 |

由于所设置的废石场场地有限，未来采矿，矿山需加强综合利用废土石碴：1）根据绿色矿山复垦要求，矿山应第一时间将废土石碴回填于采坑底平台用作复垦用土底垫层，或回填采空区防止采空塌陷；2）用于平整场地的坑洼填方，或者拉至附近村屯应用于铺路；3）生产过程中暂时堆放于采空区的废土石碴，需做好防护崩塌滑坡、泥石流等地质灾害的相应措施和预案。

按照矿山“边生产边复垦”原则，矿山自上而下开采，每结束一个台阶开采至终了境界时，即可着手复垦和复绿，因此，矿山废石场堆放为临时堆放，废石场起轮转腾挪作用，可满足矿山临时堆渣需求。

（2）表土场

表土场拟设置在矿区16号拐点西北侧地缓平采空区，该场地经开挖平整后场地面积0.6570hm2。考虑到本方案的适用年限，拟在表土场下方修建编织袋挡土墙。估算表土场挡墙长约186m，按平均堆高1.8m计算，可容纳表土11826.0m3。表土场主要堆放矿山建设收集的种植土方量。根据绿色矿山要求，按照矿山“边生产边复垦”原则，矿山自上而下开采，每结束一个台阶开采至终了境界时，即可着手复垦和复绿，因此，矿山表土场堆放的种植土为临时堆放，表土场起轮转腾挪种植土作用，可满足矿山临时堆土需求。

5.2.4土地复垦质量要求

根据矿山实际情况并结合象州县罗秀镇土地利用总体规划，本复垦标准以《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036—2013）为基础，结合广西地方标准《土地复垦技术要求与验收规范》（DB45/T 892—2012）执行。

5.2.4.1用于水田的土地复垦质量要求

1、坡度：≤3°；2、地面平整度：±3cm；3、耕层厚度：15-20 cm；4、耕层质地：砂粘适中、壤土（轻、中、重质）；5、耕层砾石量：≤7%；6、土层厚度：≥50cm；7、障碍层：40cm内无障碍层；8、灌溉设计保证率：＞70%；9、土壤pH：5.0～8.0；10、排水设施：排水设施满足排水要求，防洪标准为10年一遇；11、有控制水土流失的措施；12、土壤有机质：15—2g/kg；13、产量：农作物生长量达到周边同类土地同等水平，农作物符合国家标准；14、土壤质量应该符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB158-2018）要求；15、水田质量等级不低于9等。

5.2.4.2用于旱地的土地复垦质量要求

1、坡度：≤5°；2、地面平整度：±10cm；3、耕层厚度：25-30 cm；4、耕层质地：砂粘适中、壤土（轻、中、重质）；5、耕层砾石量：≤10%；6、土层厚度：≥50cm；7、障碍层：40cm内无障碍层；8、灌溉设计保证率：关键水灌溉；9、土壤pH：5.0～8.0；10、排水设施：排水设施满足排水要求，防洪标准为10年一遇；11、有控制水土流失的措施；12、土壤有机质：15—20g/kg；13、产量：农作物生长量达到周边同类土地同等水平，农作物符合国家标准；14、土壤质量应该符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB158-2018）要求；15、旱地质量等级不低于10等。

5.2.4.3用于果园的土地复垦质量要求

1、经过场地平整，耕作地块坡度≤10°；2、耕（表）层石砾量≤15%；3、有效土层厚度≥50cm；4、土壤pH值5.0—8.0；5、能自然排水，不产生沟蚀或冲蚀；6、土壤有机质10～15g/kg。7、一年后植树成活率85%以上。

5.2.4.4乔木林地质量要求

1、经过场地平整，耕作地块坡度≤25°；2、耕（表）层石砾量≤20%；3、有效土层厚度30—50cm；4、土壤pH值5.0—8.0；5、能自然排水，不产生沟蚀或冲蚀；6、土壤有机质10～15g/kg；7、一年后植树成活率85%以上；8、桃金娘树苗：苗高＞50cm，径粗＞1cm，分枝：3条，根系：完整、生长良好，土团大小（直径/高度）：10/20cm。

5.2.4.5草地质量要求

1、经过场地平整，耕作地块坡度≤35°；2、耕（表）层石砾量≤20%；3、有效土层厚度＞20cm；4、土壤pH值5.0—8.0；5、能自然排水，不产生沟蚀或冲蚀；6、土壤有机质5～10g/kg。7、三年后覆盖率85%以上。

5.2.4.6边坡复绿质量标准如下：

（1）排水设施：排水设施满足排水要求，防洪标准为10年一遇；（2）有控制水土流失的措施；（3）植被恢复效果：三年后覆盖率80%以上。

- 6矿山地质环境保护治理与土地复垦工程设计

- 6.1矿山地质环境保护与土地复垦预防工程

6.1.1目标任务

主要目标：坚持科学发展，最大限度地避免或减轻因采矿活动引发的矿山地质环境问题和地质灾害危害，减少对地质环境的影响和破坏，减轻对地形地貌景观及含水层的影响和破坏，最大限度保护和修复矿山地质环境，依据土地复垦适宜性评价结果和土地权属人意愿，确定拟复垦土地类型、面积和复垦率，落实复垦后土地利用结构调整，使其达到可利用状态，努力追寻绿色矿山，使矿业经济科学、和谐、持续发展。

主要任务：对矿山采矿活动造成的对地质环境影响和破坏的区域和损毁的土地资源实施恢复治理和土地复垦。

6.1.2主要预防工程

6.1.2.1  矿山地质灾害的预防措施

由前述可知，预测（1）矿山建设中：引发或加剧不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采场危岩（岩质崩塌）、自然斜坡、矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。（2）预测矿山建成后：引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌地质灾害的可能性中等～大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧表土覆盖的洼地和附近村屯岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。（3）矿山建设遭受：潜在不稳定斜坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。拟采取以下预防措施：

1、危岩（岩质崩塌）和不稳定斜坡预防措施

（1）在存在危岩（岩质崩塌）和不稳定斜坡隐患的区域采矿，要消除隐患或采取避让措施，对矿区的高陡边坡进行削坡治理，形成自上而下形成台阶。

（2）采场底回填废弃碴和种植土时，注意靠近采场边坡脚处略高，采场出口处略低，以防止采场积水形成复垦区内涝。

（3）采矿时需严格按照设计部门设计的矿山开采方案，科学施工，严禁在坡脚从下到上进行掏采，预留最终边坡角，确保矿山开采安全。

2、岩溶塌陷地质灾害的预防措施

（1）开采过程中要严格按照《开发利用方案》设计的开采工艺和预留保安矿柱、回采要求进行开采。

（2）生产过程中严格按照规范实施，处理好地表水水文网和各种排水沟渠与地下水的关系，尽量不给地表水集中下渗补给地下水而发生潜蚀，进而发生地面塌陷。

（3）对可能发生的塌陷区进行观测，发现地面开裂或地面塌陷、沉陷要及时进行填、堵、封，防止地表水和大气降水通过地面裂缝或地面塌陷、地面沉陷倒灌入地下，导致地面裂缝、地面塌陷、地面沉陷灾害扩大，造成更大的危害和损失；对已发生的塌陷点、开裂点、沉陷点要及时回填，防止塌陷坑规模扩大，减少因塌陷造成的损失。回填的方法：先回填块石，后回填砾石、粗砂，可使洞口处形成反滤层，最上部回填粘土。

（4）井下疏排地下水是引发岩溶塌陷的主要人为因素之一。因此，开采过程中要规范井下疏排地水活动，避免地下疏排地下水造成地下水位大起大落现象。

（5）爆破振动也是引发岩溶塌陷和采空区地面塌陷的因素之一。矿山开采需爆破应严格控制装药量，禁止临近地表进行强力爆破工程。同时禁止临地区进行强力爆破工程。

3、采空区地面塌陷、地表开裂、地面沉降地质灾害的预防措施

本项目地下开采的采、掘作业过程中，爆破振动、机械碾压、运输加载等频繁的工程活动，可能导致采空区地面塌陷，形成地表低洼的沉陷地。采空区地面塌陷的防治方法以预防为主：

（1）生产过程中严格按照开发利用方案的设计要求实施，预留保安矿柱、矿墙等。井巷开拓掘进、采准、切割、回采等遇不稳固地段要用锚杆加金属网混凝土支护等措施进行支护，尽量避免采空区地面塌陷地质灾害的发生，后期将废石充填采空区；

（2）同时建立顶板管理制度，对顶板不稳定的采场，指定专人检查，设立专门机构负责地压管理，及时进行现场监测，做好预测预报工作。

（3）如发生采空区地面塌陷情况，需根据实际情况因地制宜地进行封堵处理和土地复垦措施，有效防治采空区地面塌陷对周边环境的影响。

（4）在可能发生采空区地面塌陷、地面开裂、地面沉降的区域周边，设置围栏、警示牌等警示措施，避免人畜进入造成危害。

6.1.2.2  含水层破坏的预防措施

1、含有地表采空区的矿体，为预防地表采空区积水对井下安全生产的影响，在矿山正式建设之前必须查明地表采空区、断层破碎带裂隙及溶洞水、地下河与井下工程之间的水力联系。在矿山正式投产之前及在矿山正常生产过程中，把矿区内露天采坑的积水排干并回填；遇到暴雨天气时，除了注意天气和雨量的变化以外，还要在井口、露天采坑和井下设置可靠的水文观察点，并定时观察预报，一旦出现可能威胁井下生产的水害时，立即撤出井下所有人员，确保作业人员的安全。

2、对新掘进的开拓、采准巷道必须注意防水，应视情况采用超前钻孔探水，沿巷道的掘进方向和采准及回采方向超前钻进不少于20m，孔径50mm的探水孔，探明井下是否存在大的含水破碎带和溶洞地下水，以防井下突水事故的发生。当发现有渗水、涌水异常时，要立即撤出井下所有人员，同时组织相关技术人员查找异常渗水、异常涌水的地点和原因，然后采取措施消除隐患后方能作业。

3、对矿区各矿体疏干降落漏斗影响范围内的地下水开采行为实施适度控制及采取监控措施，以控制地下水位下降对环境的影响。

4、对疏排地下水的影响范围进行监测，及时掌握疏排地下水的影响范围，当发现疏排地下水的影响范围有向基本农田分布范围扩展时，及时采取相应的措施，避免影响范围进入到基本农田分布区。

5、开采结束必须进行采坑空区回填，以达到修复含水层的效果，从而降低含水层破坏对周边环境的影响。

6.1.2.3  水土环境污染的预防措施

从前述可知，未来采矿活动对地下水和土壤污染可能性小。水土环境污染的防治工程主要部署有防渗工程和沉淀净化处理工程。

1、由于坡面汇水、废石场和堆土场外围截水、矿坑抽排的废水等含有少量泥质颗粒物，水质浑浊，容易形成携带过多泥沙从而堵塞排水口。因此，在各截排水沟出口设置沉淀收集池，将水中携带的泥沙经沉淀净化后外排。矿坑废水按《环境影响评估报告》提出的具体处理措施，将矿坑废水集中至废水处理系统进行处理达标后排放。

2、项目区内的工业垃圾、生活垃圾要进行集中堆放，及时拉走处理，防止造成二次污染。

6.1.2.4  矿区地形地貌景观破坏的预防措施

1、开采过程中根据矿山实际情况，调整和优化开采方案，不随意扩大场地平整范围和压占土地资源，尽量避免或少破坏耕地。

2、废弃物安置尽可能堆放于已损毁区，减少对地形地貌的破坏。

3、根据掘进计划，尽可能边开采边治理，及时恢复植被。

4、生产过程中产生的废石要尽量回填至采空区内，一来可以减少废石出笼量，二来起到减少采空区顶板坍塌的机会，减少采空区地面塌陷的可能性和塌陷规模。

6.1.2.5  非基本农田土地损毁的预防措施

按照本项目的生产特点，统一规划，合理安排复垦工作计划。本项目在确定复垦方向时，参照当地土地利用总体规划，做好与当地土地利用总体规划的衔接。

6.1.3工程量

预防工程主要有削坡、清除危岩、清理坡面浮石等工程，该工程始终贯穿采矿全过程，属于采矿主体工程，不计入本方案工程量。

- 6.2地质环境治理工程设计

6.2.1目标任务

通过矿山地质环境治理，最大限度保护和修复矿山地质环境，努力创建绿色矿山，使矿业经济科学、和谐、可持续发展。

6.2.2地质灾害治理工程

1、危岩（岩质崩塌）和不稳定斜坡治理工程

（1）基本情况

由前述可知，Ⅳ号矿体的矿山现状CK1和CK2采坑两旁和北侧沟谷堆积有大量的矿山剥离弃土石渣，粗略估计约为10.8万m3，无拦渣坝拦挡。矿渣堆积加上无序开采导致采坑两边存在高陡边坡隐患，开采形成较大的凹陷采坑，私挖滥采较严重，需进行安全整改消除隐患。现状矿山不稳定斜坡地质灾害的发育程度中等～强，危害程度小，危险性中等。

（2）治理措施

A削降坡：参考开发利用方案设计参数，对陡边坡进行削降，设置安全和清扫平台，对采场顶、边坡的凸起和不规则部分进行整形削降，削坡分层高度≤15m（视地形标高而定）。

1）在存在危岩和不稳定斜坡隐患的区域采矿，要消除隐患或采取避让措施，对矿区的高陡边坡进行削坡治理，形成自上而下台阶。矿山现状有采坑边坡和弃碴堆积形成填方边坡两种类型，均存在边坡过陡情况。其中：①填方边坡：弃碴堆积形成的填方边坡除了表土场西北侧16号剖面线一带已经初步复垦的6#边坡外，其他的填方边坡如1#、2#、5#和9#填方边坡均第一时间回填于采空区（见下图6-1：治理前后对比示意图），堆积的填方边坡回填于采空区后，应尽可能地恢复矿山原地形，同时要求保留的6#填方边坡角度≤35°。②采坑边坡：要求削坡后的岩土类边坡台阶边坡角≤45°；岩质边坡台阶边坡角≤70°。

治理前矿山边坡现状示意图

治理后矿山边坡终了示意图

图6-1：治理前后对比示意图

2）矿山开采过程中，要严格执行有关矿山工作条例和国家有关技术规范要求进行开采，杜绝不合理、不规范的开采。按照设计部门设计的矿山开采方案，科学施工，有计划、有条件合理开采，严禁在坡脚从下到上进行掏采，确保矿山开采安全。

3）边坡开挖时，按开采设计留有安全稳定的边坡角。采矿过程中每开采一个工作面，确定上方无松石和危岩后，才进行下一步开采工作；开采终了后进一步排查崩塌隐患并进行清除，确保边坡稳定。

4）对采场边坡顶部的小型危岩进行清除，采用手动或机械方式进行清理矿区内已发现的危岩，或采取相应加固措施。定期对评估区内自然山坡和其余人工边坡进行巡视监测。监测工程量详见“监测工程”章节。

5）委托有资质单位，对可能发生采空区地面塌陷、地裂缝和地表移动区域开展专项勘查工作，查明区域内发育的浮石、不稳定岩体和不稳定斜坡，并对查明的地质灾害隐患按勘查报告指出的处理措施进行处理，消除地质灾害隐患。

6）定期对矿山边坡进行宏观变形和位移监测（见“矿山地质环境监测”）。

7）矿山的削降坡工程为本矿山安全生产的一部分，未得有效治理前不得采矿，因此，该工程计入采矿主体工程。采矿过程中清除危岩、清理坡面浮石为矿山主体工程的一部分，工作量计入主体工程，不计入恢复治理和土地复垦工作量。

B监测工程

治理过程中做好采场边坡崩塌、滑坡的巡视监测工程。

（3）修整后边坡稳定性

经削坡修整后，矿山露天采坑最终边坡≤60°，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）和2011年国家安监局39号令《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》的有关规定对最终边坡角的要求，总体上矿山边坡稳定。

2、岩溶塌陷治理工程

（1）对可能发生的塌陷区进行监测（见地质灾害监测章节），发现裂口或塌洞及时进行填、堵、封，防止地表水和大气降水大量通过裂口或塌洞倒灌于地下而发生地面塌陷。

（2）对已发生的塌陷点要及时回填，防止塌陷坑规模扩大，减少因塌陷造成的损失。回填的方法：先回填块石，后回填砾石、粗砂，可使洞口处形成反滤层，最上部回填粘土。

3、采空区地面塌陷、沉陷、地裂缝地质灾害治理工程

由前述可知，矿山地下开采的66号、77号、78号和79号矿体采空区地面不会产生采空区塌陷和裂缝，但对地表影响主要表现为变形量相对较小的地面沉陷和地裂缝。预测矿山建设中引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。

针对采空区地面沉陷情况，拟采取以下治理措施：

（1）严格按照矿山开发利用方案的设计进行采矿，保留足够的矿柱支撑，开采完毕后废方回填采空区，预防采空区地面塌陷的发生（其属于采矿主体工程，本方案不统计工作量）。采矿过程中加强地表巡查，对采空区地表变形进行监测，如发现有地裂缝、地面塌陷异常时，应立即划定危险区范围（监测工程量见以下章节）。

（2）设置警示标志，防范人畜误入。在圈定的陷落区周边按每隔10m立一块警示牌，并用铁丝网围成警示范围，警示范围为圈定的矿体地表可能陷落范围。经计算，地下开采各矿体地表可能陷落范围线状长度为820m，共需设置警示牌82块。

6.2.3含水层破坏治理工程

未来采矿活动中，对含水层的影响和破坏程度较严重。本方案对含水层的治理措施为：

1、耕作表层土收集统一堆放于表土场内，并在其上方设置截水沟，截排水沟出口衔接沉淀池。

2、开采工作面及采矿平台不能形成积水洼坑；堆矿场及矿山设备设施、建筑物等不能设置在冲槽沟口处，且其周围修建排水沟，避免暴雨时山洪冲击。

（3）矿山生产期间对含水层采取水质分析、水位监测和流量监测方法。

6.2.4水土环境污染治理工程

根据矿山地质环境影响预测评估结果 ，矿山开采导致地下水污染的可能性小，本方案不专门布置水土环境污染治理工程。

6.2.5地形地貌景观破坏治理工程

矿山采矿活动改变地形形态和破坏地表植被，对地形地貌景观的影响和破坏程度严重。针对上述问题，拟采取如下措施进行防治。

1、露天采坑台阶平台：在台阶平台外侧砌小挡墙，利用小挡墙与内侧边坡之间修建种植槽，详见附图6、附图8。台阶小挡墙采用M7.5砂浆片石砌筑，挡墙规格0.3m×0.3m。

经计算，区块4采坑的采场边坡小挡墙长1054m，台阶可复垦面积0.39hm2，按0.3m厚度在台阶上覆土并撒播混合草籽（百喜草1/3、狗牙根1/3和大叶油草1/3)，需要覆土量1170.0m3，撒播混合草面积0.39hm2，撒播标准为30kg/hm2。

工程量：边坡小挡墙长1054m，覆土量1170.0m3，撒播混合草面积0.39hm2。

2、采坑边坡：拟在采场台阶平台与边坡接触线的种植槽内种植爬山虎，利用其上爬下挂特点将边坡掩盖复绿。为保证成活率，爬山虎选用营养杯苗，将营养杯苗直接挖坑种植在已覆土的平台上。经计算，采场边坡台阶长1054m，采场底平台的边坡接触线长1176m，种植爬山虎路线总长2230m，按2株/m进行栽种，需栽种爬山虎4460株。

3、采场底部平台：拟在弃碴回填基础上坑栽乔木，然后撒播混合草籽恢复，其工程量计入土地复垦工程。

6.2.5截排水工程

1、截排水沟：

①拟在采场底平台与边坡接触线修建排水沟，将边坡汇水导排至采场外。采场底排水沟底部为采石场的基岩，通过砌两边小挡墙形成排水沟。水沟墙要求采用M7.5砂浆砌筑，并对沟壁和沟底进行2cm的砂浆抹面。设计为矩形断面，沟深0.50m，顶部宽0.40m，底部宽0.40m，见附图8大样图。经测算，采场底边坡排水沟总长为1088m。

②拟在区块4的采坑上方和表土场外围修建截水沟，将四周汇水导排至场地外。排水沟出口汇入沉淀池，经滤清后排水出口衔接自然排水通道或农村道路排水通道。截排水沟底部设计为混凝土C15垫层，通过砌两边小挡墙形成排水沟，水沟墙要求采用M7.5砂浆砌筑，并对沟壁和沟底进行2cm的砂浆抹面。设计矩形断面，沟深0.50m，顶部宽0.40m，底部宽0.40m，底衬为8cm的C15砼混凝土垫层，见附图8大样图。经测算，采坑上方和表土场外围截水沟长1610m。

截排水沟设计如下：排水设计流量也就是排水沟所控制的采坡集雨汇流面积形成的地表径流量，采用中华人民共和国地质矿产行业标准《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）中的山坡坡面洪峰流量计算公式计算，即

Qp=0.278φSpF

式中Qp—设计频率地表水汇流量，m3/s；

0.278—单位换算系数

φ—当地径流系数，本项目区取0.5；

Sp—十年一遇24h降雨强度平均值，本项目区取3.092mm/h；

F—截排水沟控制的山坡集雨汇流面积，km2。

排水沟的过流量按下列公式计算，考虑到生产过程中可能存在废渣堵塞排水沟，故考虑了1.2的堵塞系数：

Q=WC(Ri)1/2/1.2; C=R1/6/n;R=W/X;X=b+s;

式中：Q—过流量，m3/s；

W—过水断面面积，m2；

C—谢才系数，m/s；

R—水力半径，m；

i—水力坡降；

n—糙率，取0.025；

X—水沟湿周，m；

b—沟底宽，m；

S—斜坡长，m。

此外，排水沟的弯曲段弯曲半径不应小于最小容许半径及沟底宽的5倍，其计算公式：Rmin=1.1ν2A1/2+12

式中：Rmin—排水沟最小容许半径，m；

ν—沟道水流流速，m/s；

A—沟道过流断面面积，m2；

根据表6-1、表6-2、表6-3计算结果，基本确定水沟的设计参数。排水沟工程量见表6-4。

表6-1                 排水沟水力计算成果表

| 单元名称 | 集雨面积F | 十年一遇24h降雨强度 | 设计排 水流量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | mm | m3/s | 设计排水流量公式Q=0.278KiF |
| 采场底边坡排水沟 | 0.042 | 74.20 | 0.0180 |  |
| 区块4采坑上方和场地外围截水沟 | 0.033 | 74.20 | 0.0142 |  |
| 附：设计排水流量公式Q=0.278KiF。式中 Q——排水设计流量，m3/s；0.278——单位换算系数；K——当地径流系数，本项目区取0.5； i——十年一遇24h降雨强度平均值，取值3.092mm/h； F——截排水沟控制的山坡集雨汇流面积，m2。 |  |  |  |  |

表6-2                       排水沟参数计算表

| 单元名称 | 集雨面积F | 十年一遇24h降雨强度 | 设计排 水流量 | 渠床糙率 | 纵向坡降 | 边坡系数 | 安全超高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | mm | m3/s |  |  |  | m |
| 采场底边坡排水沟 | 0.042 | 74.20 | 0.0180 | 0.025 | 0.01-0.00 | 0.0 | 0.10 |
| 区块4采坑上方和场地外围截水沟 | 0.033 | 74.20 | 0.0142 | 0.025 | 0.01-0.01 | 0.0 | 0.10 |

表6-3                 排水沟断面选取表

| 单元名称 | 最佳断面计算值 |  |  | 实际选取值 |  |  | 长度m | 实际排水流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沟底宽 (m) | 沟深 (m) | 边坡系数 | 沟底宽 (m) | 沟深 (m) | 边坡系数 |  | m3/s |
| 采场底边坡排水沟 | 0.36 | 0.42 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 1088 | 0.0300 |
| 区块4采坑上方和场地外围截水沟 | 0.36 | 0.38 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 1610 | 0.0262 |

表6-4                       排水沟工程量汇总表

| 单元名称 | 设计参数（m） |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度 | 顶部宽 | 底部宽 | 水深 | 沟深 | 砌筑方（m3） | 砂浆抹平面（m2） | 砂浆抹立面（m2） | 混凝土垫层（m3） |
| 采场底边坡排水沟 | 1088 | 0.40 | 0.40 | 0.4 | 0.5 | 326.4 | 435.2 | 1088.0 |  |
| 区块4采坑上方和场地外围截水沟 | 1610 | 0.40 | 0.40 | 0.4 | 0.5 | 483.0 | 644.0 | 1610.0 | 128.8 |
| 合计 | 2698 |  |  |  |  | 809.4 | 1079.2 | 2698.0 | 128.8 |

截排水沟断面如下：

图6-2    采场底排水沟断面图

图6-3    表土场外围截水沟断面图

2、沉淀池：为了防止截排水沟水流带出的流沙淤泥堵塞下方溪沟，拟在各排水沟汇总处设置一个沉淀池，共设置2个，分别位于区块4北西段采场底汇水入坑塘处和表土场外围采场汇水处。各沉淀池出口衔接自然排水或农村道路排水通道。见附图4。

设计浑浊水体从沉淀池入水口入池后，经沉淀作用去除大部分水体里的流沙淤泥后，再由沉淀池的出水口排放。沉淀池入水口、出水口的断面尺寸与截排水沟的断面尺寸一致，采用方形断面结构，与截排水沟的衔接处采用M7.5水泥砂浆浇筑，并设置铁框栅栏以抵挡排水沟排水携带的落叶树枝，同时在沉淀池周边修建防护栏，并竖一个警示标志。

沉淀池采用矩形断面结构，水池容量3.0mx3.0mx2.0m=18.0m³。详见附图8

矿山在修建沉淀池时，先对沉淀池底部进行平基夯实，铺一层厚8cmC15砼混凝土底板，并在其下部铺设0.24m（即两块标准砖的宽度及一道灰缝）厚水泥砂浆砌砖垫层，四壁采用浆砌砖厚度0.24m，预留墙体工作面0.15m，开挖土方放坡1:0.5。则单个沉淀池需挖土方：（1）开挖截面为：(（3.48+0.15*2）+（3.48+1.27*2）)×2.24÷2+(3.48+0.15*2) ×0.08=11.28 m2；（2）开挖长度3.48m；（3）开挖体积为11.28×3.48=39.25m3。沉淀池开挖后坡面漏土方修整夯实：(3.48+0.3)*(3.48+0.3)+(3.48+0.3)*2.504*4=52.15m2，混凝土垫层浇筑方：3.48×3.48×0.08=0.97m3，预留墙土方回填：38.20-3.48×3.48×2.24=11.07m3，垫层及四壁浆砌砖：27.1-18.0=9.1m3，采用水泥砂浆M7.5抹面厚度为0.02m，水泥砂浆抹面（立面）3.0×3.0×8=48.0m2，水泥砂浆抹面（底面）3.0×3.0=9.0m2，挖方量、工程量见表6-5

表6-5                   沉淀池工程量汇总表

| 编号 | 名称 | 位置 | 内壁规格（m） | 单位（m3） |  |  | 单位（m2） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 挖土方 | 土方回填 | 浆砌标准砖 | 坡面夯实 | 水泥砂浆抹面（平面） | 水泥砂浆抹面（立面） |  |
| 1 | 沉淀池CS1 | 区块4 | 3×3×2 | 39.25 | 11.07 | 9.10 | 52.15 | 9.00 | 48.00 | 闭坑阶段 |
| 2 | 沉淀池CS2 | 区块4 | 3×3×2 | 39.25 | 11.07 | 9.10 | 52.15 | 9.00 | 48.00 |  |
| 合计 |  |  |  | 78.50 | 22.14 | 18.20 | 104.30 | 18.00 | 96.00 |  |

6.2.6竖井回风井治理工程

本矿山地下开采中，竖井数量为：66号矿体1个，77号矿体2个，79号矿体3个，竖井共6个；回风井：78号矿体1个。竖井的断面为圆形，直径d=3.5m（见附图9），回风井断面为正方形：3.5m×3.5m，拟在井口深0.5m处浇筑1个墙体镶入巷道支护内部基础0.5m的钢筋混凝土板，钢筋混凝土板厚0.4m，然后充填废渣土至井口，最后在井口上封盖一个和壤体同形状，厚度为0.4m的钢筋混凝土盖板，并在盖板上覆土立警示桩，同时回填混合种植土壤和撒播草籽。

经计算，单个竖井盖板（上下）体积为2×3.14×（4.5/2）^2×0.4＝12.72m3，井窿硐壁开掘方量：3.14×((4.5/2)^2-(3.5/2)^2)×0.4=2.51m3，充填废渣土方量：0.5×3.14×（3.5/2）^2=4.81m3。

单个回风井盖板（上下）体积为2×4.5×4.5×0.4＝16.2m3，井窿硐壁开掘方量：(4.5^2-3.5^2)×0.4=3.2m3，充填废渣土方量：0.5×3.5×3.5=6.13m3。

为能更好地复绿，拟在混凝土盖板上回填0.3m厚碎石土并撒播草籽复垦为其他草地，竖井和回风井面积0.0402hm2，共回覆土120.5m3，撒播混合草籽面积0.0402hm2，撒播标准为30kg/hm2。

表6-6                   竖井回风井工程量汇总表

| 类型 | 数量（个） | 窿硐壁开掘方量（m3） | 钢筋混凝土顶底板（m3） | 充填废渣量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竖井 | 6 | 15.06 | 76.32 | 28.86 |
| 回风井 | 1 | 3.2 | 16.2 | 6.13 |
| 合计 | 7 | 18.26 | 92.52 | 34.99 |

6.2.7斜井治理工程

本矿山地下开采中，斜井数量为：77号矿体2个；78号矿体1个，79号矿体1个，共4个。斜井断面为拱形，井口规格为2.2m×2.5m，从平硐掘进长10m后开拓斜井（见附图10）。项目闭坑结束后，需对矿坑平硐井口进行封堵。本方案拟采取砌筑石墙和充填废渣对硐口进行封堵，硐口封堵施工如大样图（附图9）所示。设计先在斜井内10m处沿垂线方向，采用M7.5浆砌块石砌筑一座上底为1.2m、下底为2.5m、高度与井筒一致的梯形封墙，墙体镶入巷道下部基础1.6m，然后从里往外首先充填长度20m的废石碴土，直至平硐口，再在井口处再砌一座封闭挡墙（挡墙厚1.0m），墙体嵌入两侧窿硐壁0.5m厚，水泥勾缝封死。经计算，窿硐壁开掘方量为4个×（2.476m2×2.2m＋(10.24m2-5.07m2)×1m）=42.47m3，浆砌石墙砌筑方量为4个×（7.652 m2×2.2m＋10.24m2×1m）=108.3m3；填充废石量为：4个×6.68m2×20m=405.6m3。

6.2.8坑塘水面防护治理工程

由矿山土地损毁统计表中可知，本项目占用的水域类坑塘水面达到4.1636hm2，矿山开采过程中，这些水域将被破坏或受损。根据土地权属人意见，矿山闭坑后需保留至少1座坑塘蓄水供附近田地灌溉使用。本方案根据采矿终了境界，结合矿山实际，拟将区块4的中部，矿山现状的2#坑塘处在削降高陡边坡后复垦为坑塘。

拟在圈定的坑塘周边按每隔10m立一块警示牌，并用铁丝网围成警示范围，防范人畜误入。经计算，坑塘警示圈范围线状长度为1240m，共需设置警示牌124块。

6.2.9堆料场、洗矿场、临时办公生活区、表土场和井口工业场等辅助场地

拟通过清砌体拆除和清渣后进行种植土回填、坑栽果树乔木、撒播草籽等方式复垦为相关地类，其工程量计入土地复垦工程。

6.2.10矿山地质环境治理工程量汇总

综上，矿山地质环境治理工程量汇总如下表6-7：

表6-7                 地质环境保护治理工程量汇总表

| 序号 | 治理工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段防治工程（2024年8月至2025年7月，共1.0年） |  |  |  |
|  | 第1年防治工程（2024年8月至2025年7月） |  |  |  |
| （一） | 治理工程 |  |  |  |
| 1 | 区块4表土场外围截排水工程 |  |  |  |
| (1) | 水沟块石砌筑方 | 100m3 | 4.830 | 排水沟截面积×水沟长度 |
| (2) | 砂浆抹平面 | 100m2 | 6.440 | 截水沟截平面长度×水沟长度 |
| (3) | 砂浆抹立面 | 100m2 | 16.100 | 截水沟截立面长度×水沟长度 |
| (4) | 水沟垫层 | 100m3 | 1.2880 | 排水沟C15垫层截面积×排水沟长度 |
| 2 | 沉沙池工程 |  |  |  |
| (1) | 挖土方（机械开挖） | 100m3 | 0.7850 | 等于沉沙池开挖方量 |
| (2) | 混凝土垫层浇筑方 | 100m3 | 0.0194 | 等于沉沙池底部混凝土垫层方量 |
| (3) | 人工土方回填 | 100m3 | 0.2214 | 等于沉沙池预留墙的土方回填量 |
| (4) | 普通砖砌筑方 | 100m3 | 0.1820 | 等于沉沙池开挖方量－溶水量 |
| (5) | 开挖后坡面修整、夯实 | 100m2 | 1.0430 | 等于沉沙池各截面长度×宽度（高度） |
| (6) | 砂浆抹面（平面） | 100m2 | 0.1800 | 等于沉沙池平面砂浆抹面面积 |
| (7) | 砂浆抹面（立面） | 100m2 | 0.9600 | 等于沉沙池立面砂浆抹面面积 |
| （二） | 监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 42 | 42次/年，监测1.0年 |
| 2 | 水量水质监测 | 组 | 200 | 200组/年，监测1.0年 |
|  | 第二阶段防治工程（2025年8月至2026年7月，共1.0年） |  |  |  |
| （一） | 采场底平台截排水工程 |  |  |  |
| 1 | 排水沟块石砌筑方 | 100m3 | 3.264 | 排水沟截面积×水沟长度 |
| 2 | 砂浆抹平面 | 100m2 | 4.352 | 截水沟截平面长度×水沟长度 |
| 3 | 砂浆抹立面 | 100m2 | 10.880 | 截水沟截立面长度×水沟长度 |
| （二） | 自上而下采场边坡地形地貌治理工程 |  |  |  |
| 1 | 台阶外侧小挡墙砌筑方 | 100m3 | 0.9486 | 等于小挡墙长度×挡墙截面积（0.09m3） |
| 2 | 台阶平台种植土回填 | 100m3 | 11.700 | 等于台阶平台种植槽截面积×台阶长度 |
| 3 | 采坑边坡种植爬山虎 | 100株 | 44.60 | 等于采坑底和台阶平台与坡面接触线按2株/m |
| 4 | 采坑台阶平台撒播草籽 | hm2 | 0.3900 | 等于采坑台阶平台面积 |
| （三） | 竖井和回风井井筒治理工程 |  |  |  |
| 1 | 窿硐壁开掘方量 | 100m3 | 0.1826 | 等于竖井窿硐壁开掘方量 |
| 2 | 钢筋混凝土顶底板 | 100m3 | 0.9252 | 等于竖井混凝土方量 |
| 3 | 充填废渣量 | 100m3 | 0.3499 | 等于竖井充填废渣量 |
| 4 | 人工回填复垦土 | 100m3 | 1.205 | 等于竖井绿化所需回填土方量 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 0.0402 | 等于竖井范围面积 |
| （四） | 斜井硐口治理工程 |  |  |  |
| 1 | 窿硐壁开掘方量 | 100m3 | 0.4247 | 等于硐口窿硐壁开掘方量 |
| 2 | 浆砌石墙砌筑方量 | 100m3 | 1.0830 | 等于硐口石墙砌筑方量 |
| 3 | 充填废渣量 | 100m3 | 4.0560 | 等于硐口废渣充填长度×截面积 |
| （五） | 地面沉陷治理工程 |  |  |  |
| 1 | 铁丝护栏网 | m | 820 | 等于岩石移动带周长 |
| 2 | 警示牌 | 块 | 82 | 每隔10m立一块警示牌 |
| （六） | 坑塘水面防护治理工程 |  |  |  |
| 1 | 铁丝护栏网 | m | 1240 | 等于岩石移动带周长 |
| 2 | 警示牌 | 块 | 124 | 每隔10m立一块警示牌 |
| （七） | 监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 42 | 42次/年，监测1.0年 |
| 2 | 水量水质监测 | 组 | 200 | 200组/年，监测1.0年 |
|  | 第三阶段防治工程（2026年8月至2029年7月，共3.0年） |  |  |  |
| （一） | 监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 126 | 42次/年，监测3.0年 |
| （二） | 管护工程 |  |  |  |
| 1 | 补种爬山虎 | 100株 | 13.38 | 连续管护三年，每年按爬山虎种植总量的10% |
| 2 | 补撒播草籽 | hm2 | 0.1291 | 连续管护三年，每年按撒播草籽总量的10% |

注：监测工程工程量见以下章节

- 6.3矿区土地复垦工程

6.3.1目标任务

1、总体目标

依据土地复垦适宜性评价结果，确定拟复垦土地的地类、面积和复垦率，落实复垦后土地利用结构调整，使其达到可利用状态，努力创建绿色矿山，使矿业经济科学、和谐、可持续发展，预期达到一个安全、卫生舒适的工作生活环境并造福于后人。

2、具体目标及任务

1、生产期目标及任务

（1）生产期完成种植土收集堆放和拦挡工程。

2、矿山闭坑后的目标及任务：

（1）完成各区块的损毁土地单元的植被恢复、土地复垦工程。本项目共损毁土地资源53.2395hm2，方案实施后，可复垦土地面积47.1186hm2。其中：复垦为水田0.4610hm2，旱地3.3877hm2，果园3.2971hm2，乔木林地14.3011hm2，其他草地22.5102hm2，农村宅基地0.0871hm2，农村道路0.6120hm2，坑塘水面2.4624hm2，土地复垦率88.50%。复垦率未达到100%原因：根据规定，露天采坑和加工场地的护坡（面积6.1209hm2）坡度大于35度，不计入复垦面积。详见表6-8。

（2）土地复垦单元的监测管护工程。

表6-8	                              矿区土地复垦前后地类面积对比表                 面积单位：hm2

| 地类 |  |  |  | 区块1 |  | 区块2 |  | 区块3 |  | 区块4 |  | 区块5 |  | 区块6 |  | 区块7 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 |
| 01 | 耕地 | 0101 | 水田 |  |  |  |  | 0.2803 |  | 0.0957 | 0.4610 |  |  |  |  |  |  | 0.3760 | 0.4610 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 0.0356 | 1.1010 | 0.2035 | 2.2867 | 0.7692 |  | 1.1291 |  | 0.3329 |  | 0.0018 |  |  |  | 2.4721 | 3.3877 |
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | 0.0351 |  | 0.8641 |  | 0.4009 |  | 1.5052 |  |  |  | 0.0001 | 2.3805 | 0.0373 | 0.9166 | 2.8427 | 3.2971 |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 |  |  | 0.7830 | 0.6205 | 1.7800 | 5.2270 | 2.4140 | 8.4536 | 1.4459 |  | 0.3652 |  | 0.0027 |  | 6.7908 | 14.3011 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 |  |  | 0.2073 |  |  |  | 3.4676 |  | 0.0986 |  |  |  |  |  | 3.7735 | 0.0000 |
|  |  | 0307 | 其他林地 |  |  | 0.8562 |  | 0.9705 |  | 1.3530 |  | 0.0384 |  | 0.4363 |  |  |  | 3.6544 | 0.0000 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.0653 | 0.2767 | 0.5893 | 6.2600 | 2.0722 |  | 6.8402 | 11.2970 | 0.8942 | 4.6765 |  |  |  |  | 10.4612 | 22.5102 |
| 06 | 工矿用地 | 0601 | 工业用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0879 |  |  |  | 0.0879 | 0.0000 |
|  |  | 0602 | 采矿用地 | 1.2614 |  | 5.5889 |  | 0.2189 |  | 6.2132 |  | 2.1861 |  | 1.4109 |  | 0.4050 |  | 17.2844 | 0.0000 |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 |  |  | 0.0117 | 0.0117 |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0697 | 0.0697 |  |  | 0.0871 | 0.0871 |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0170 | 0.0170 | 0.2683 | 0.2683 | 0.0834 | 0.0834 | 0.5798 |  | 0.1898 | 0.1898 | 0.0535 | 0.0535 |  |  | 1.1918 | 0.6120 |
| 11 | 水域 | 1104 | 坑塘水面 | 0.0020 |  | 0.6012 |  |  |  | 2.9252 | 2.4624 | 0.0583 |  | 0.1053 |  | 0.4716 |  | 4.1636 | 2.4624 |
|  |  | 1107 | 沟渠 |  |  |  |  |  |  | 0.0223 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0223 | 0.0000 |
| 12 | 其他土地 | 1203 | 田坎 |  |  |  |  | 0.0206 |  | 0.0111 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0317 | 0.0000 |
| 损毁合计 |  |  |  | 1.4164 |  | 9.9735 |  | 6.5960 |  | 26.5566 |  | 5.2497 |  | 2.5307 |  | 0.9166 |  | 53.2395 |  |
| 复垦合计 |  |  |  |  | 1.3947 |  | 9.4472 |  | 5.3104 |  | 22.6742 |  | 4.8718 |  | 2.5037 |  | 0.9166 |  | 47.1186 |
| 复垦率% |  |  |  | 88.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、矿山道路已计入各区块复垦单元，不另统计。2、复垦率未达到100%原因：根据规定，露天采坑和工业场地的护坡（面积6.1209hm2）坡度大于35度，不计入复垦面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.2土地复垦工程设计

1、种植土收集拦挡工程

（1）种植土收集：由前述可知，矿山可收集的耕作表层土方量为17071.8m3。说明：所收集的种植土土壤质量需符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB158-2018）要求。生产过程中收集到的多余种植土用于铺垫采场底平台，增加含土垫层。收集的表土堆放时应略夯压整形，顶部应保持斜面以利于排水。

由于表土的存放时间较长，为防止水土流失，并保护有益的土壤微生物活跃群，在表土堆表面撒播草籽。草籽选用百喜草、狗牙根和大叶油草等混合冷暖季草种，按百喜草1/3、狗牙根1/3和大叶油草1/3混合，表土场撒播草籽面积为0.6570hm2，按照每hm2需要混合草籽30kg计算，共需混合草籽19.7kg。

（2）种植土拦挡

为防止上方汇水对表土场的冲刷，考虑到本方案的适用年限，拟在表土场下方用编织袋砌挡墙进行拦挡，挡土墙采用长方形断面，上下宽2.0m，墙高1.6m，砌方截面积3.2m2（见附图8）。经计算，表土场挡墙长186m，砌筑方量为595.2m3。

2、砌体拆除及回填工程

（1）场地拆除工程

1）砌体拆除

矿山生产结束后，需对辅助场地内的砌体进行拆除。经估算，①本项目配套设施砌体拆除工程量（含临时办公建筑工程量）为500.0m3，②表土挡墙的工程量595.2m3，③对场地内所有硬化地面进行拆除，采用挖掘机装配破碎锤方式拆除，硬化面积为办公生活区等地面积约850.0m2，平均厚度10cm，共拆除硬化地面方量为850.0×0.1=85.0m3。④综上，本项目辅助场地共拆除砌体方量为1180.2m3。

2）废渣清理

辅助场地进行砌体拆除后，需对其进行清理，清理方量等砌体拆除量1180.2m3。清理时采用挖掘机破碎成小块后铲装至采场洼地回填作复垦垫层之用，运距＜0.5km。

3）弃渣回填工程：

为减少土地资源的损毁破坏，本方案设计采场底平台在弃碴回填后的基础上进行复垦，由于生产过程中产生的弃碴含有大量的腐殖物和石缝藏土，在弃碴回填后的基础上进行坑栽乔木和撒播草籽。矿山开采过程中产生的废泥废渣可根据生产掘进进度表，适时回填采场底平台，尽量不占用更多土地资源。

如前述“水土平衡分析”章节中的废渣需求量表5-11，矿山需回填弃碴方量为121760m3。

4）洗矿场地夯实

矿山开采矿种为重晶石矿，矿岩无有毒有害物质和放射性元素，污水除含有矿石成分外，无其他有毒成分。矿山机械化开采出的块状矿石基本不用选矿，颗粒较细小且含有泥质、杂质的一般只需简单的水洗、人工手选、跳汰机选即可达到要求。

矿山共设3个洗矿场。复垦之前，先按环保部门要求，将洗矿场的尾矿水排干处理，并将淤泥翻松晒干，晒干后的种植土可运至其他场地作为复垦垫层增加养分。在场地翻松晒干后，为保证基础稳固，拟回填1.0厚的矿山弃碴碎石土并夯实和精细平整，然后再根据地类规划进行回填种植土或开挖树坑进行复垦。

经统计，矿山1#洗矿场的面积为2.29hm2，2#洗矿场的面积为0.55hm2，3#洗矿场的面积为0.396hm2，本项目洗矿场夯实面积共为32360m2。

3、区块1土地复垦工程

本区块场地平台拟复垦为旱地。复垦工程如下：

（1）旱地区块复垦工程

1）表层土回填

本区可复垦旱地单元面积为1.1010hm2。该区拟回覆表土层厚度0.3m，需回填表层土方量3303.0m3。

2）土地平整

对复垦为旱地区块进行土地平整，以满足旱地复垦的坡度要求。可复垦旱地面积为1.1010hm2，需平整1.1010hm2。

3）土壤培肥

为提高土壤有机质含量，提高土壤肥力，提升农用地地力等级与农业综合生产能力。复垦为旱地时，在回填的表土内加入沤熟后的糖厂滤泥和钙镁磷肥混合基肥。混合基肥按每公顷使用糖厂滤泥50吨和2.5吨的钙镁磷肥充分混合调节pH值至6.0-7.0之间（如pH值未达指标可用石灰来补充调节），然后堆沤7—10天，直至沤熟。土地培肥面积为旱地区块面积1.1010hm2。说明：滤泥土壤质量需符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB158-2018）相关要求。

4）旱地区块种植绿肥

为保证旱地的培肥效果，拟增加压青并加种一季豆科作物，豆科作物选择适合当地气候生长的黄豆，种植面积1.1010hm2。按亩均5kg的黄豆种子（折合75kg/公顷）计算，本项目需黄豆种子用量82.6kg。

4、区块2土地复垦工程

本区块场地平台拟复垦为旱地和乔草结合的乔木林地。复垦工程如下：

（1）旱地区块复垦工程

1）表层土回填

本区可复垦旱地单元面积为2.2867hm2。该区拟回覆表土层厚度0.3m，需回填表层土方量6860.1m3。

2）土地平整

对复垦为旱地区块进行土地平整，以满足旱地复垦的坡度要求。可复垦旱地面积为2.2867hm2，需平整2.2867hm2。

3）土壤培肥

为提高土壤有机质含量，提高土壤肥力，提升农用地地力等级与农业综合生产能力。复垦为旱地时，在回填的表土内加入沤熟后的糖厂滤泥和钙镁磷肥混合基肥。混合基肥按每公顷使用糖厂滤泥50吨和2.5吨的钙镁磷肥充分混合调节pH值至6.0-7.0之间（如pH值未达指标可用石灰来补充调节），然后堆沤7—10天，直至沤熟。土地培肥面积为旱地区块面积2.2867hm2。说明：滤泥土壤质量需符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB158-2018）相关要求。

4）旱地区块种植绿肥

为保证旱地的培肥效果，拟增加压青并加种一季豆科作物，豆科作物选择适合当地气候生长的黄豆，种植面积2.2867hm2。按亩均5kg的黄豆种子（折合75kg/公顷）计算，本项目需黄豆种子用量171.5kg。

（2）乔木林地单元复垦工程

1）土地翻耕

复垦之前，先对占用的土地进行翻耕，采用拖拉机牵引铧犁耕翻地平整，翻耕深度按林地复垦要求进行。土地翻耕面积为0.6205hm2。

2）坑栽乔木（马尾松）

经计算，本区可复垦乔木林面积为0.6205hm2，种植密度为2m×3m，树坑规格为（长×宽×深）0.9m×0.9m×0.9m，共植树1034株。为提高土壤肥力，对林木进行施肥，基肥选用有机---无机复合肥料（N、P、K总含量24%，含有机质20%，B500ppm，Zn50ppm，Cu500ppm），按0.1kg/株标准实施。

3）种植土回填

木区共种植马尾松1034株，树坑规格为0.9m×0.9m×0.9m，单坑回填种植土0.729m3，需回填土方量753.8m3。

4）撒播混合草籽

可复垦乔木林地面积0.6205hm2，拟对该区撒播草籽，按照每1hm2需要混合草籽30kg计算，共需混合草籽18.6kg。

（2）其他草地单元（位于66号矿体早期探矿及周边平台）

1）土地翻耕

复垦之前，先对占用的土地进行翻耕，采用拖拉机牵引铧犁耕翻地平整，翻耕深度按草地复垦要求进行。土地翻耕面积为6.26hm2。

2）撒播混合草籽

可复垦其他草地面积6.26hm2，拟对该区撒播草籽，按照每1hm2需要混合草籽30kg计算，共需混合草籽187.8kg。

3）场地边坡种植爬山虎

本区块采坑有部分较陡的场地边坡拟通过种植爬山虎来掩盖覆绿。经统计，种植爬山虎的路线长817m，按2株/m进行栽种，需栽种爬山虎1634株。

5、区块3土地复垦工程

本区块场地平台拟复垦为乔草结合的乔木林地。复垦工程如下：

（1）乔木林地单元复垦工程

1）土地翻耕

复垦之前，先对占用的土地进行翻耕，采用拖拉机牵引铧犁耕翻地平整，翻耕深度按林地复垦要求进行。土地翻耕面积为5.2270 hm2。

2）坑栽乔木（马尾松）

经计算，本区可复垦乔木林面积为5.2270hm2，种植密度为2m×3m，树坑规格为（长×宽×深）0.9m×0.9m×0.9m，共植树8712株。为提高土壤肥力，对灌木林进行施肥，基肥选用有机---无机复合肥料（N、P、K总含量24%，含有机质20%，B500ppm，Zn50ppm，Cu500ppm），按0.1kg/株标准实施。

3）种植土回填

木区共种植马尾松8712株，树坑规格为0.9m×0.9m×0.9m，单坑回填种植土0.729m3，需回填土方量6351.0m3。

4）撒播混合草籽

可复垦乔木林地面积5.2270hm2，拟对该区撒播草籽，按照每1hm2需要混合草籽30kg计算，共需混合草籽156.8kg。

5）场地边坡种植爬山虎

本区块为早期探矿形成采坑，部分较陡的场地边坡拟通过种植爬山虎来掩盖覆绿。经统计，种植爬山虎的路线长940m，按2株/m进行栽种，需栽种爬山虎1880株。

6、区块4土地复垦工程

本区块的16号拐点原坑塘4一带，拟在回填弃碴的基础上复垦为水田；露天采坑底平台为可复垦面积，拟复垦为乔草结合的乔木林地和其他草地。复垦工程如下：

（1）水田单元复垦工程（位于原坑塘4地段）

由前述可知，坑塘4地段将回填废弃碴后进行复垦为水田。其工程如下：

1）土地平整

对复垦为水田单元进行土地平整，以满足水田复垦的坡度（≤3°）要求。可复垦水田面积为0.4610hm2，需平整0.4610hm2。

2）犁底层夯实

本项目土地平整后改造为水田，为保障经过平整后的土壤恢复防渗保水能力，在认真贯彻执行《广西壮族自治区国土资源厅关于切实加强补充耕地质量建设的通知》（桂国土资发〔2015〕13号）与广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅《关于印发广西壮族自治区耕地提质改造项目立项与验收规范（试行）的通知》（桂自然资发〔2018〕17号）要求及借鉴当地土地整治改造水田建设经验，并结合项目区实际情况，对平整区的水田做犁底层构造防渗夯实处理，直至达到防渗指标要求。

犁底层防渗评价指标：犁底层土壤密度在1.45～1.55g/cm3，土壤硬度在15～18g/cm2，厚度≥12cm，一次性灌满水深3cm，田面保持田面水不落干（即蓄水能力）≥72小时。

本项目犁底层的构筑方法主要为田块平整后进行犁底层构造与夯实，夯实的面积为0.4610hm2。项目在实际踏勘过程中，发现地块犁底层砂质土壤含量较多影响土壤保水能力，为保障犁底层的保水性，需要先回填0.2m厚的表层粘土增加犁地保水层的土壤的黏性。首先对待碾压的土层以喷水、淋水或灌水方式调整碾压层土壤水分，再以滚碾（3吨）或履带式推土机（11～15吨以上，履带幅在40～50cm）以2.0～3.5公里/时的速度往复碾压2～3次，若土壤松软无法支持中大型的履带式推土机操作，可使用轻型的滚碾压机先行碾压后再投入中大型履带型推土机进行碾压操作，碾压完成后，使用环刀采集犁底层土壤样品测定犁底层土壤密度，并使用土壤硬度计测定犁底层土壤硬度，待犁底层防渗能力达到评价指标后，再将表层土均匀回覆整平。

3）田埂修筑

经计算，水田单元的田埂长度为315m，田埂设计为梯形，顶宽0.3m，高度0.3m，按1:1放坡，为土质田埂。则需修筑田埂方量为56.70m3。

4）表层土回填

本区可复垦水田单元面积为0.4610hm2。该区拟先回覆犁底层厚度0.2m，再回覆表土层厚度0.5m，共需回填种植土方量3227.0m3。

（2）乔木林地单元复垦工程（位于采坑北西段和东南段）

1）土地翻耕

复垦之前，先对占用的土地进行翻耕，采用拖拉机牵引铧犁耕翻地平整，翻耕深度按林地复垦要求进行。土地翻耕面积为8.4536hm2。

2）坑栽乔木（马尾松）

经计算，本区可复垦乔木林面积为8.4536hm2，种植密度为2m×3m，树坑规格为（长×宽×深）0.9m×0.9m×0.9m，共植树14089株。为提高土壤肥力，对灌木林进行施肥，基肥选用有机---无机复合肥料（N、P、K总含量24%，含有机质20%，B500ppm，Zn50ppm，Cu500ppm），按0.1kg/株标准实施。

3）种植土回填

木区共种植马尾松14089株，树坑规格为0.9m×0.9m×0.9m，单坑回填种植土0.729m3，需回填土方量10270.9m3。

4）撒播混合草籽

可复垦乔木林地面积8.4536hm2，拟对该区撒播草籽，按照每1hm2需要混合草籽30kg计算，共需混合草籽253.61kg。

（3）其他草地单元（位于原山上堆积场地）

1）土地翻耕

复垦之前，先对占用的土地进行翻耕，采用拖拉机牵引铧犁耕翻地平整，翻耕深度按草地复垦要求进行。土地翻耕面积为11.2970hm2。

2）撒播混合草籽

可复垦其他草地面积11.2970hm2，拟对该区撒播草籽，按照每1hm2需要混合草籽30kg计算，共需混合草籽338.9kg。

3）场地边坡种植爬山虎

本区块采坑周边表土场一带有部分较陡的场地边坡拟通过种植爬山虎来掩盖覆绿。经统计，种植爬山虎的路线长2274m，按2株/m进行栽种，需栽种爬山虎4548株。

7、区块5土地复垦工程

本区块为早期探矿形成采坑和井口工业场地，平台拟复垦为其他草地。复垦工程如下：

（1）其他草地单元

1）土地翻耕

复垦之前，先对占用的土地进行翻耕，采用拖拉机牵引铧犁耕翻地平整，翻耕深度按草地复垦要求进行。土地翻耕面积为4.6765hm2。

2）撒播混合草籽

可复垦其他草地面积4.6765hm2，拟对该区撒播草籽，按照每1hm2需要混合草籽30kg计算，共需混合草籽140.3kg。

3）场地边坡种植爬山虎

本区块采坑有部分较陡的场地边坡拟通过种植爬山虎来掩盖覆绿。经统计，种植爬山虎的路线长1130m，按2株/m进行栽种，需栽种爬山虎2260株。

8、区块6土地复垦工程

本区块为外来加工场地，本期采矿证有效期内暂不设计Ⅱ号矿体开采，拟复垦为果园。复垦工程如下：

（1）果园单元复垦工程

1）土地翻耕

复垦之前，先对占用的土地进行翻耕，采用拖拉机牵引铧犁耕翻地平整，翻耕深度按果园复垦要求进行。土地翻耕面积为2.3805hm2。

2）坑栽果树（砂糖橘）

经计算，本区可复垦乔木林面积为2.3805hm2，种植密度为2m×2m，树坑规格为（长×宽×深）0.5m×0.5m×0.5m，共植树5951株。为提高土壤肥力，对林木进行施肥，基肥选用有机---无机复合肥料（N、P、K总含量24%，含有机质20%，B500ppm，Zn50ppm，Cu500ppm），按0.1kg/株标准实施。

3）种植土回填

木区共种植砂糖橘5951株，树坑规格为0.5m×0.5m×0.5m，单坑回填种植土0.125m3，需回填土方量743.9m3。

4）场地边坡种植爬山虎

本区块有较陡的场地边坡拟通过种植爬山虎来掩盖覆绿。经统计，种植爬山虎的路线长586m，按2株/m进行栽种，需栽种爬山虎1172株。

9、区块7土地复垦工程

本区块为外来堆料场地，本期采矿证有效期内暂不设计Ⅲ号矿体开采，拟复垦为果园。复垦工程如下：

（1）果园单元复垦工程

1）土地翻耕

复垦之前，先对占用的土地进行翻耕，采用拖拉机牵引铧犁耕翻地平整，翻耕深度按果园复垦要求进行。土地翻耕面积为0.9166hm2。

2）坑栽果树（砂糖橘）

经计算，本区可复垦乔木林面积为0.9166hm2，种植密度为2m×2m，树坑规格为（长×宽×深）0.5m×0.5m×0.5m，共植树2292株。为提高土壤肥力，对林木进行施肥，基肥选用有机---无机复合肥料（N、P、K总含量24%，含有机质20%，B500ppm，Zn50ppm，Cu500ppm），按0.1kg/株标准实施。

3）种植土回填

木区共种植砂糖橘2292株，树坑规格为0.5m×0.5m×0.5m，单坑回填种植土0.125m3，需回填土方量286.5m3。

6.3.3矿区土地复垦工程量汇总

综上，矿区土地复垦工程量汇总如下表6-9：

表6-9                 矿区土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段复垦工程（2024年8月至2025年7月，共1.0年） |  |  |  |
|  | 第1年复垦工程（2024年8月至2025年7月） |  |  |  |
| （一） | 种植土收集工程 |  |  |  |
| 1 | 种植土收集 | 100m3 | 170.718 | 等于矿山未剥离区可收集的种植土 |
| 2 | 表土场撒播草籽 | hm2 | 0.6570 | 等于表土场面积 |
| （二） | 表土场挡土墙工程 |  |  |  |
| 1 | 编织袋挡墙砌筑方量 | 100m3 | 5.952 | 挡土墙砌筑截面积×挡墙长度 |
| （三） | 土地损毁监测工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁地形测量 | km2 | 0.5324 | 复垦责任区面积（1次/年） |
|  | 第二阶段土地复垦工程（2025年8月至2026年7月，共1.0年） |  |  |  |
| （一） | 砌体拆除及回填工程 |  |  |  |
| 1 | 砌体拆除 | 100m3 | 11.802 | 配套建筑方量 |
| 2 | 废渣清理 | 100m3 | 11.802 | 等于砌体拆除量 |
| 3 | 土石方弃碴回填 | 100m3 | 1217.60 | 等于矿山闭坑治理需要的回填工程量 |
| 4 | 洗矿场地夯实 | 100m2 | 323.60 | 等于洗矿场地夯实范围 |
| （二） | 区块1土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 旱地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 旱地区块种植土回填 | 100m3 | 33.030 | 等于区块1旱地单元复垦需土量 |
| (2) | 旱地区块平整 | hm2 | 1.1010 | 等于区块1旱地单元面积 |
| (3) | 旱地区块土壤培肥 | hm2 | 1.1010 | 等于区块1旱地单元面积 |
| (4) | 旱地区块种植绿肥 | hm2 | 1.1010 | 等于区块1旱地单元面积 |
| （三） | 区块2土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 旱地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 旱地区块种植土回填 | 100m3 | 68.601 | 等于区块2旱地单元复垦需土量 |
| (2) | 旱地区块平整 | hm2 | 2.2867 | 等于区块2旱地单元面积 |
| (3) | 旱地区块土壤培肥 | hm2 | 2.2867 | 等于区块2旱地单元面积 |
| (4) | 旱地区块种植绿肥 | hm2 | 2.2867 | 等于区块2旱地单元面积 |
| 2 | 乔木林地区块复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 0.6205 | 等于乔木林地区块面积 |
| (2) | 坑栽马尾松 | 100株 | 10.34 | 等于乔木林地区块种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 7.538 | 等于乔木林地区块覆土量 |
| (4) | 乔木林地区块撒播草籽 | hm2 | 0.6205 | 等于乔木林地区块面积 |
| 3 | 其他草地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 6.2600 | 等于区块2其他草地单元回填方量 |
| (2) | 其他草地单元撒播草籽 | hm2 | 6.2600 | 等于区块2其他草地可复垦面积 |
| (3) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 16.34 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （四） | 区块3土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 乔木林地区块复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 5.2270 | 等于乔木林地区块面积 |
| (2) | 坑栽马尾松 | 100株 | 87.12 | 等于乔木林地区块种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 63.510 | 等于乔木林地区块覆土量 |
| (4) | 乔木林地区块撒播草籽 | hm2 | 5.2270 | 等于乔木林地区块面积 |
| (5) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 18.80 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （五） | 区块4土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 水田单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地平整 | hm2 | 0.4610 | 等于区块4水田单元面积 |
| (2) | 犁底层夯实 | 100m2 | 0.4610 | 等于区块4水田单元面积 |
| (3) | 田埂修筑 | 100m3 | 0.5670 | 等于田埂长度×田埂截面积 |
| (4) | 表土回填 | 100m3 | 32.270 | 等于水田单元覆土量 |
| 2 | 乔木林地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 8.4536 | 等于乔木林地区块面积 |
| (2) | 坑栽马尾松 | 100株 | 140.89 | 等于乔木林地区块种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 102.709 | 等于乔木林地区块覆土量 |
| (4) | 乔木林地区块撒播草籽 | hm2 | 8.4536 | 等于乔木林地区块面积 |
| 3 | 其他草地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 11.2970 | 等于区块4其他草地单元回填方量 |
| (2) | 其他草地单元撒播草籽 | hm2 | 11.2970 | 等于区块4其他草地可复垦面积 |
| (3) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 45.48 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （六） | 区块5土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 其他草地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 4.6765 | 等于区块5其他草地单元回填方量 |
| (2) | 其他草地单元撒播草籽 | hm2 | 4.6765 | 等于区块5其他草地可复垦面积 |
| (3) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 22.60 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （七） | 区块6土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 果园单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 2.3805 | 等于果园地块面积 |
| (2) | 坑栽砂糖橘（含施肥） | 100株 | 59.51 | 等于果园种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 7.439 | 等于果园区块覆土量 |
| (4) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 11.72 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （八） | 区块7土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 果园单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 0.9166 | 等于果园地块面积 |
| (2) | 坑栽砂糖橘（含施肥） | 100株 | 22.92 | 等于果园种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 2.865 | 等于果园区块覆土量 |
| （九） | 土地损毁监测工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁地形测量 | km2 | 0.5324 | 复垦责任区面积（1次/年） |
|  | 第三阶段土地复垦工程（2026年8月至2029年7月，共3.0年） |  |  |  |
| （一） | 土地复垦监测工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁地形测量 | km2 | 1.5972 | 复垦责任区面积×3次（1次/年） |
| 2 | 复垦效果监测 | 工日 | 6 | 每年2次，监测3年 |
| （二） | 管护工程 |  |  |  |
| 1 | 设施管护 | 工日 | 6 | 每年2次，连续管护3年 |
| 2 | 补种砂糖橘（含培肥） | 100株 | 24.73 | 连续管护三年，每年砂糖橘种植总量的10% |
| 3 | 补种马尾松（含培肥） | 100株 | 71.51 | 连续管护三年，每年马尾松种植总量的10% |
| 4 | 补种爬山虎 | 100株 | 30.97 | 连续管护三年，每年爬山虎种植总量的10% |
| 5 | 补撒播草籽 | hm2 | 10.9604 | 连续管护三年，每年撒播草籽总量的10% |

注：监测和管护工程的工程量见以下章节

- 6.4矿山地质环境监测

6.4.1目标任务

（一）总体目标

为加强矿山地质环境有效监管，准确掌握矿山地质环境动态变化情况，建立矿山地质环境监测体系，为矿山地质灾害防治、避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命财产安全，促进矿山的可持续发展提供依据。

（二）主要任务

1、建立矿山企业地质环境监测网络；

2、定期开展监测工作，监控矿山地质环境、地下水动态变化趋势。

6.4.2地质灾害监测

本矿山为露天/地下开采的矿山，存在危岩（岩质崩塌）、岩溶塌陷、采空塌陷和不稳定斜坡等地质灾害问题，地质灾害监测的对象主要为采场边坡、表土场、洗矿场、表土覆盖的山脚洼地和地表可能陷落范围，监测内容为危岩崩塌、滑坡、不稳定斜坡、岩溶塌塌和采空塌陷等地质灾害的宏观变形和位移。

1、监测点的布设

采场边坡设6个，挡土墙设1个，洗矿场设3个、陷落范围设4个，共14个。

2、监测内容

位移和宏观变形监测：通过定期目视和人工巡视监测，记录地质灾害监测点有无异常变化，了解地质灾害演变特征，及时发现斜坡地面开裂、地面沉陷、塌陷、鼓胀、树木歪斜、墙体开裂、渗漏等微观变化，及时捕捉地质灾害前兆信息。

岩溶塌陷监测：（1）适度控制和监控矿区及附近约1000m 范围内的地下水开采行为，禁止在供水井大降深大流量抽取地下水。（2）矿山开采过程中，严格控制一次爆破的装药量，同时禁止临地区和临地表进行强力爆破工程。

3、监测方法

分为位移监测和宏观变形监测。1）位移监测：照相观测、采用钢卷尺、皮尺、罗盘、GPS或全站仪等监测方法。2）宏观变形监测：采用地质路线调查方法对宏观变形迹象和与其有关的各种异常现象进行定期的观测、记录。其中地面变形巡视，分为日常生产巡视和定期巡视。

4、监测频率

位移和宏观变形监测频率：矿山每次爆破后对危岩崩塌、不稳定斜坡巡视。每次1人，观测1天，平均4次/月；雨季（4月～9月）监测频率为：强降雨前后加密观测各1次，平均6次/月；旱季（10月～翌年3月）监测频率1次/月。平均42次/年。

5、监测时限

监测时限同本方案的服务年限，自2024年8月至2029年7月。

6.4.3含水层监测

1、监测点的布设

根据预测评估采矿活动对地下含水层的影响和破坏程度较严重，结合矿区水文地质条件和地下水流场特征，在开采期共设置4个水质监测点，1#沉淀池、2#沉淀池、矿区南西侧界排溪沟和地下水疏排影响范围内基本农田边缘处的新建监测井。闭坑后设置2个水质监测点，矿区南西侧界排溪沟和地下水疏排影响范围内基本农田边缘处的新建监测井。水位和流量监测点设置1个为地下水疏排影响范围内基本农田边缘处的监测井。

2、监测项目

水位和流量，其中水质监测项目为：pH值、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐、氟化物、铁、锰、铜、铅、锌、镉、六价铬、汞、砷、溶解性固体、氯化物、铊。

3、监测方法

1）水质分析方法：《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）。

2）水位监测：电测法。

3）流量监测：按水泵的流量监测。

4、监测频率

地下水水质监测频率按每年的枯、平、丰三次，平均3组/年。水位和流量监测频率为：开采过程中每天1次，机井抽水前和结束前各测量井中水位1次，同时监测流水量1次，平均200组/年。

5、监测技术要求

1）参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

2）地下水监测的方法和精度满足《地下水动态监测规程》（DZ/T0133-1994）和《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287）要求。

6、监测时限

地下水水质监测时限同本方案的服务年限，自2024年8月至2029年7月。

6.4.4地形地貌景观监测

矿山采矿活动范围较小，地形地貌景观监测并入土地损毁监测中，记录各场地损毁范围和面积等，不再单独分项划入治理工程。

6.4.5主要工程量

综上，矿山地质环境监测工程量汇总如下表6-10：

表6-10                 矿山地质环境工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 | 计算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 210 | 42次/年，监测5.0年 | 治理工程 |
| 2 | 水量水质监测 | 组 | 400 | 200组/年，监测2.0年 | 治理工程 |

- 6.5矿区土地复垦监测和管护

6.5.1目标任务

通过开展矿山地质环境监测，进一步认识矿山地质环境问题及其危害，掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山环境发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山环境综合整治、矿山生态环境恢复与重建、实施矿山地质环境监督管理提供基础资料和依据。

具体工作任务包括以下几个方面：（1）开展矿山的地质环境监测和区域集中开采区或群采点矿山地质环境监测；（2）矿山地质环境质量评价与预测；（3）提出矿山地质环境管理控制措施以及矿山地质环境综合治理对策建议。

6.5.2措施和内容

6.5.2.1矿区土地复垦监测

土地复垦主要监测内容有地形地貌景观、复垦区土地损毁监测和复垦效果监测，由于本矿山采矿活动范围较小，地形地貌景观监测并入土地损毁监测中，记录各场地损毁范围和面积等，不再单独分项。

1、地形地貌景观和土地损毁监测

监测内容：以土地复垦规划图为底图，标注地形要素、地类线、地类编码，适当划定监测区，并标明监测区范围。监测人员根据项目建设生产进度，将监测区每年新增的土地损毁范围标注在底图上，统计损毁地类、面积、权属等，与预测结果进行对比分析，并将监测数据填表。

监测点布设范围：主要布置在各项目破坏场地范围进行监测，露天采场设5个、可能陷落范围设4个，辅助场地设4个，共13个。

监测方法：采用全站仪人工实地测量，对照预测图、土地利用现状图记录损毁地类、面积和权属等情况，测量范围为土地复垦责任范围，测量精度1:500。

监测频率：野外现场踏勘进行一次已损毁土地监测，监测频率为每年1次，每次2个人，观测1天。

监测时间：监测时限同本方案服务年限，2024年8月至2029年7月。

2、土地复垦效果监测

监测内容：包括土壤质量监测、复垦配套设施监测。1、土壤质量监测：对复垦为旱地场地地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、容重、pH、有机质含量进行监测；对复垦为林地场地地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、容重、pH、有机质含量进行监测；2、复垦植被监测：复垦为林地的监测内容主要是树木长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度等，复垦为其他草地的监测内容是草长势、高度、覆盖度等。3、复垦配套设施监测：对挡土墙、截排水沟进行巡视监测，必要时进行清理和修复。

监测点布设范围：主要布置在各个复垦场地范围进行监测，露天采场设5个、可能陷落范围设4个，辅助场地设4个，共13个。

监测方法：土壤监测主要采用取样分析和人工地测法进行监测；植被监测主要采用人工实测样方、计算法；复垦配套设施监测主要采用人工巡视，对损毁地段进行清理和修复。

监测频率：土壤监测每年进行一次，每次2个人工日，包括每次取样进行分析和人工地测；复垦植被监测每年进行2次，每次1个人，观测1天；复垦配套设施监测每年进行2次，每次1个人，观测1天。

监测时间：为项目复垦工程结束后的监测时间3年，在矿山闭坑后复垦再进行监测，即自2026年8月至2029年7月。

6.5.2.2管护措施工程设计

主要管护内容为设施维护、保养和清理。

6.5.2.2.1设施管护工程设计

（1）管护内容：对表土场和弃碴场挡土墙、截排水沟进行维护和保养，在雨季前对各场地截排水沟进行疏通清理。

（2）管护频率：每年两次，每次1个人，工作1天。

（3）管护时间：为项目复垦工程结束后的管护时间3年，即自2026年8月至2029年7月。

6.5.2.2.2管护工程量

根据上述管护工程设计，并结合复垦种植情况，设施管护工程量4个人工。对复垦工程中种植的金樱子、爬山虎和草籽进行补种，补种率按复垦工程植入量的10%计算，连续管护三年。则管护期需补种：

（1）防治工程：补种爬山虎：4460株×10%×3年=1338株，

撒播草籽补种：0.4302hm2×10%×3年=0.1291hm2。

（2）土地复垦工程：补种砂糖橘（含培肥）：8243株×10%×3年=2473株，

补种马尾松（含培肥）：23835株×10%×3年=7151株，

补种爬山虎：10322株×10%×3年=3097株，

撒播草籽补种：36.5346hm2×10%×3年=10.9604hm2。

6.5.3主要工程量

综上，矿区土地复垦监测和管护工程量汇总如下表6-11：

表6-11                 矿区土地复垦监测和管护工程量汇总表

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段复垦工程（2024年8月至2025年7月，共1.0年） |  |  |  |
|  | 第1年复垦工程（2024年8月至2025年7月） |  |  |  |
| （一） | 土地损毁监测工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁地形测量 | km2 | 0.5629 | 复垦责任区面积（1次/年） |
|  | 第二阶段土地复垦工程（2025年8月至2026年7月，共1.0年） |  |  |  |
| （一） | 土地损毁监测工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁地形测量 | km2 | 0.5629 | 复垦责任区面积（1次/年） |
|  | 第三阶段土地复垦工程（2026年8月至2029年7月，共3.0年） |  |  |  |
| （一） | 土地复垦监测工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁地形测量 | km2 | 1.6887 | 复垦责任区面积×3次（1次/年） |
| 2 | 复垦效果监测 | 工日 | 6 | 每年2次，监测3年 |
| （二） | 管护工程 |  |  |  |
| 1 | 设施管护 | 工日 | 6 | 每年2次，连续管护3年 |
| 2 | 补种砂糖橘（含培肥） | 100株 | 24.73 | 连续管护三年，每年砂糖橘种植总量的10% |
| 3 | 补种马尾松（含培肥） | 100株 | 71.51 | 连续管护三年，每年马尾松种植总量的10% |
| 4 | 补种爬山虎 | 100株 | 30.97 | 连续管护三年，每年爬山虎种植总量的10% |
| 5 | 补撒播草籽 | hm2 | 10.9604 | 连续管护三年，每年撒播草籽总量的10% |

- 7 经费估算

- 7.1 估算说明

7.1.1投资估算的依据

本方案投资估算费用暂时参考的有关依据如下：

（1）《广西壮族自治区水利水电建筑工程概算定额》（2007）

（2）《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水基〔2007〕38号）。

（3）《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号文）；

（4）《广西壮族自治区财政厅、国土资源厅〈转发财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（桂财建〔2012〕21号）；

（5）《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部、国土资源部，2012年1月）；

（6）设计图纸、工程量、施工组织设计和方法、施工进度等；

（7）《广西壮族自治区国土资源厅关于印发〈广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求〉的通知》（桂国土资规〔2017〕4号）；

（8）《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》（2017年7月）；

（9）《关于发布〈广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额〉的通知》（桂水基〔2014〕41 号文）；

（10）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号文）；

（11）《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

（12）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）；

（13）《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）

（14）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）。

（15）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设〔2019〕4号）

（16）信息价来源：参考《来宾市2024年第4期造价信息》中象州县材料价格，并加上材料到项目地的运费价格；植被、有机等次要材料参考象州县当地市场价格。建材供应地距离矿山约3km。

施工用电价格参照象州县信息价，电价为1.03元/kW.h；水价为3.85元/m3，风价为0.12元/m3。材料信息如下表7-1：

表7-1                 主要材料单价表           单位：元

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 价格取 值依据 | 限价单价（元） | 概算单 价（元） | 价差（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油0# | kg | 来宾市2024年第4期造价信息 | 3.00 | 8.68 | 5.68 |  |
| 2 | 汽油92# | kg |  | 3.00 | 10.48 | 7.48 |  |
| 3 | 水 | m3 |  |  | 3.85 |  |  |
| 4 | 电 | kW·h(kWh) |  |  | 1.03 |  |  |
| 5 | 钢筋HRB400 C10以上 | kg |  | 3.00 | 3.68 | 0.68 | 到工地价 |
| 6 | 标准砖 | 千块 |  | 240.00 | 510.00 | 270.00 | 到工地价 |
| 7 | 水泥42.5MPa | kg |  | 0.25 | 0.457 | 0.21 | 到工地价 |
| 8 | 机制砂 | m3 |  | 30.00 | 199.65 | 169.65 | 到工地价 |
| 9 | 矿山废石（毛石） | m3 |  | 30.00 | 20.00 | -10.00 | 到工地价 |
| 10 | 混合草草籽 | kg | 市场价 |  | 25.00 |  | 到工地价 |
| 11 | 爬山虎苗 | 株 |  |  | 0.50 |  | 到工地价 |
| 12 | 有机－无机复合肥 | kg |  |  | 2.80 |  | 到工地价 |
| 13 | 马尾松树苗 | 株 |  |  | 3.60 |  | 到工地价 |
| 14 | 砂糖橘树苗 | 株 |  |  | 1.50 |  | 到工地价 |
| 15 | 钙镁磷肥 | t |  |  | 850.00 |  | 到工地价 |
| 16 | 糖厂滤泥 | t |  |  | 220.00 |  | 到工地价 |
| 17 | 农家土杂肥 | m3 |  |  | 25.00 |  | 到工地价 |
| 18 | 绿肥（黄豆）种子 | kg |  |  | 15.00 |  | 到工地价 |
| 20 | 合金钻头 | 个 |  |  | 35.00 |  | 到工地价 |
| 21 | 空心钢 | kg |  |  | 5.65 |  | 到工地价 |
| 22 | 钢钎 | kg |  |  | 3.00 |  | 到工地价 |
| 23 | 雷管 | 个 |  |  | 3.00 |  | 到工地价 |
| 24 | 导线 | m |  |  | 0.90 |  | 到工地价 |
| 25 | 火线 | m |  |  | 0.90 |  | 到工地价 |
| 26 | 2号岩石乳化炸药 | kg |  |  | 12.50 |  | 到工地价 |
| 27 | 混凝土C15 | m3 |  |  | 390.00 |  | 到工地价 |
| 28 | 铁丝网 | m |  |  | 20 |  | 到工地价 |
| 29 | 定制警示牌 | 块 |  |  | 25 |  | 到工地价 |
| 30 | 编织袋子 | 个 |  |  | 0.8 |  | 到工地价 |

7.1.2费用计算说明

本项目投资估算为动态投资估算，投资总额包括静态投资和预备费。

本项目静态投资估算由建筑及安装工程费、设备费、临时工程费、独立费四部分组成。

（1）建筑及安装工程费

建筑及安装工程费由直接工程费、间接费、企业利润、材料价差和税金组成。

1）直接工程费

直接工程费由直接费、其他直接费、现场经费组成。

①. 直接费

直接费包括人工费、材料费和机械费组成。

a.人工费=定额劳动量工时×人工预算单价（元/工时）。根据（桂水基〔2016〕1号文）计算，预算单价为：人工7.46元/工时，其中3.46元/工时计入直接费，超过部分（4.00元/工时）的人工预算单价在工程单价计算表的价差项内计列；

b.材料费=定额材料用量×材料预算单价（或材料基价）。

c.施工机械使用费定额的计算：施工机械使用费＝定额机械使用量（台时）×施工机械台班费（元/台时）。

②其他直接费

其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施安全文明施工措施费和其他。

a.冬雨季施工增加费：按直接费的0.5%～1.5%。其中：不在冬雨季施工的项目取小值，部分工程在冬雨季施工的项目取中值，全部工程在冬雨季施工的项目取大值，本项目此项取值按直接费的1.0%。

b.夜间施工增加费：按直接费的百分率计算，其中安装工程为0.70%，建筑工程、植物措施为0.50%。

c.安全文明施工措施费：按直接费的百分率计算，安装工程为0.7%，建筑工程、植物措施为0.5%。

d.其他：按直接费的百分率计算，其中建筑工程、植物措施取1.0%，安装工程取1.5%。

其他直接费=直接费×其他直接费率之和（本方案其他直接费率之和取3.5%）

③现场经费

由临时设施费与现场管理费组成，详见表7-2。

现场经费＝直接费×现场经费费率之和。

表7-2        现场经费费率

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 现场经费费率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 临时设施费 | 现场管理费 |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 土方填筑工程 | 直接费 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 模板工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | 植物措施 | 直接费 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | 其他工程 | 直接费 | 5 | 2 | 3 |
| 二 | 机电、金属结构设备安装工程 | 人工费 | 45 | 20 | 25 |

2）间接费：间接费=管理费+社会保障及企业计提费。

管理费=直接工程费×管理费率（根据桂水基〔2016〕16号文件相关要求，在管理费的企业管理费组成内容中增加城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和广西水利建设基金。相应类别工程间接费的管理费费率在现行规定的基础上，增加了百分率，调整后的管理费率如表7-3所示。

表7-3                             管理费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 3.7 |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 5.7 |
| 3 | 土方填筑工程 | 直接工程费 | 3.8 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接工程费 | 5.7 |
| 5 | 模板工程 | 直接工程费 | 6.7 |
| 6 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接工程费 | 7.6 |
| 7 | 植物工程 | 直接工程费 | 3.8 |
| 8 | 其他工程 | 直接工程费 | 4.8 |
| 二 | 机电、金属结构设备安装工程 | 人工费 | 47.0 |

社会保障及企业计提费包括基本养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、工会经费、职工教育经费、住房公积金。根据《广西人社厅广西财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》（桂人社规〔2019〕9号文件精神，从2019年5月1日起，职工养老保险比例调整为16%。故本项目社会保障及企业计提费费率计取32.8%。

社会保障及企业计提费=人工费（含机械工和人工）×费率。

3）利润

依据2007年《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》，本项目费率取7%，计算基础为直接工程费和间接费之和。

4）价差

本项目主要有人工价差和材料价差。

人工价差=人工用量×（4.00元/工时）

材料价差=材料用量×（材料预算价-材料基价）

5）税金

根据“财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告”及“桂水建设〔2019〕4号自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知”精神，一般计税方法的增值税税率调整为9%，本方案税金费率取调整后的费率9%。

（2）设备费

本项目不涉及设备的购置。

（3）临时工程费

临时工程费包含道路工程费、施工交通工程费、施工场外供电工程费、缆机平台工程费、施工房屋建筑工程费和其他临时工程费。本项目为矿山地质环境保护治理与复垦项目，不考虑此项费用。

（4）独立费

1）建设管理费

①项目建设管理费

a建设项目单位开办费：本项目建设周期较短，不考虑项目建设管理费的设置。

b建设单位管理费：按建筑及安装工程费和建设项目单位开办费之和的百分率计算，本项目建设单位管理费费率为1.5%。

c工程管理经常费：按建筑及安装工程费的百分率计算，本项目工程管理经常费费率为2.0%。

②工程建设监理费

根据《关于进一步开发建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件精神，结合市场调节矿山实际情况。本项目建安工程费+设备费+联合试运转费之和大于100万元，小于300万元，工程建设监理费按11.25万计取。

表7-4                 施工监理服务收费基价表      单位：万元

| 序号 | 计费额 | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤100 | 4.63 |
| 2 | 300 | 11.25 |
| 3 | 500 | 16.5 |
| 4 | 1000 | 30.1 |
| 5 | 3000 | 78.1 |

③联合试运转费

本项目为非水利水电工程，不存在联合试运转费。

④前期工作咨询服务费

本项目为矿山保护治理和土地复垦项目，不存在前期工作咨询服务费。

⑤项目技术经济评审费

以建筑及安装工程费、永久设备费、建设征地和移民安置补偿费之和为计费基础，计费额小于300万的按0.5%计算，计费额在300万～2000万的按表7-5中费率内插计算。

表7-5                  项目技术经济评审费费率表

| 序号 | 计费额（万元） | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 建筑及安装工程费、永久设备费、建设征地和移民安置补偿费之和 | 0.5 |
| 2 | 500 |  | 0.42 |
| 3 | 1000 |  | 0.35 |
| 4 | 3000 |  | 0.3 |
| 5 | 5000 |  | 0.2 |
| 6 | 10000 |  | 0.15 |
| 7 | 20000 |  | 0.1 |

按建筑及安装工程费和设备费之和小于300万，技术经济评审费费率为0.5%。

2）生产准备费

指水利水电建设项目的生产、管理单位为准备正常的生产运行或管理发生的费用。包括生产及管理单位提前进厂费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费和工器具及生产家具购置费。

①生产及管理单位提前进场费

枢纽工程按一至四部分建安工程量的0.2%～0.4%计算，本项目不涉及该项费用。

②生产职工培训费

枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.3%～0.5%计算，本项目不涉及该项费用。

③管理用具购置费

枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.02%～0.08%计算，本项目不涉及该项费用。

④备品备件购置费

按占设备费的0.4%～0.6%计算。本项目不涉及该项费用。

⑤工器具及生产家具购置费

按占设备费的0.08%～0.2%计算。本项目不涉及该项费用。

3）科研勘察设计费

①工程科学研究试验费

按建筑及安装工程费的0.2%计算。

②工程勘察设计费

本项目按照实际发生额计取，按合同价1.5万元整。

4）建设及施工场地征用费

本项目不存在建设及施工场地征用费。

5）其他

由工程平行检测费、工程保险费、招标业务费、工程验收抽检费、其他税费等组成。

①工程平行检测费：按建筑及安装工程费的0.2%～0.4%计算，本项目取0.4%。

②工程保险费：按建筑及安装工程费的4.5‰～5‰计算，本项目取5‰。

③招标业务费

根据《关于进一步开发建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299 号文件精神，并结合市场调节，本项目根据矿山实际情况，按建筑及安装工程费的1.0%计算。

④工程验收抽检费：按建筑及安装工程费的0.3%～0.6%计算，本项目取0.4%。

⑤土壤质量取样检测费：按项目取样检测元素的实际情况价格计取，本项为6000元。

⑥其他税费

根据国家、广西壮族自治区人民政府和有关部门的法规规定计列。包括建筑工程意外伤害保险费、水资源报告评价费、地质灾害及地震安全性评价费、工程安全鉴定费、水利工程确权划界费等。 结合项目本身特点，本方案只计取建筑工程意外伤害保险费，按建筑及安装工程费的0.3%计算。

（5）预备费

1）基本预备费

按建筑及安装工程费、设备费、临时工程费和独立费之和的5%计算。

2）差价预备费

差价预备费是指项目在建设期内由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用。费用内容包括：人工、设备、材料、施工机械的价差费。

差价预备费的测算方法，根据国家规定的投资综合价格制数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。计算公式为：

差价预备费P=∑It[(1+f)n-1]

式中：P—差价预备费估算额；

It—建设期中第t年的投资计划额（按建设期前一年价格水平估算）；

n—建设期年分数； f—年平均价格预计上涨率。

近数十年来，我国国民经济每年以7%～10%的速度健康、平稳的发展，同时，居民消费指数（CPI）也有一定的抬升。一般来说，居民消费物价指数＞3%的增幅时，称为进入通货膨胀，而当居民消费物价指数＞5%的增幅时，称为严重通货膨胀。对此，国家已采取九大宏观调控措施，明确指出要将居民消费价格总体水平涨幅控制在4.5%左右。为使项目工程顺利实施，对该矿服务年限内按照当前居民消费物价指数增幅2%来预测差价预备费金额。

3）耕地质量等别调查评价与工程复核费

耕地质量等别调查评价主要有：

‌①土地利用‌：评估复垦后的土地是否适合特定的作物种植，以及土地的生产潜力；检查土地利用是否合理，包括耕地面积、绿化率、道路和建筑物布局等。

‌②土壤改良‌：综合考虑土地的地理位置、交通条件等因素，评估耕作的便利程度；评估土壤调整、施肥、改良剂使用等。

‌③恢复成本‌：分析复垦过程中所发生的成本，包括人力、物力、财力的投入，以及这些投入与预期收益的比较。

‌④水资源管理‌：评价复垦土地的水源供应情况，包括水源的可靠性、水质等，以确保农业生产的水资源需求。检查水资源的合理利用和管理情况，包括水源保护、排水系统和供水设施等。

‌⑤群众意愿‌：考虑当地居民对复垦土地使用的意愿和期望，确保复垦后的土地使用符合当地社区的需求和期望。

其中：工程复核费包括重金属含量检测等费用，按市场行规，本项目的耕地质量等别调查评价为3万元，工程复核费为2万元。本项费用为5万元。

综上：矿山地质环境防治与土地复垦工程投资估算为602.25万元，由静态投资和涨价预备费组成，其中静态投资584.97万元，占投入总资金的97.1%；涨价预备费12.28万元，占投入总资金的2.0%；耕地质量等别调查评价与工程复核费5.0万元，占投入总资金的0.8%。其中：治理工程费为134.81万元，土地复垦工程费为467.44万元。单位动态投资8521.04元/亩。

- 7.2矿山地质环境防治工程经费估算

7.2.1矿山地质环境防治总工程量

表7-6  矿山地质环境保护工程主要工程量汇总表

| 序号 | 治理工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段防治工程（2024年8月至2025年7月，共1.0年） |  |  |  |
|  | 第1年防治工程(2024年8月至2025年7月） |  |  |  |
| （一） | 治理工程 |  |  |  |
| 1 | 区块4表土场外围截排水(程) |  |  |  |
| （1） | 水沟块石砌筑方 | 100m3 | 4.830 | 排水沟(面)×水沟长度 |
| （2） | 砂浆抹平面 | 100m2 | 6.440 | 截水沟截平(长)×水沟长度 |
| （3） | 砂浆抹立面 | 100m2 | 16.100 | 截水沟截立(长)×水沟长度 |
| （4） | 水沟垫层 | 100m3 | 1.2880 | 排水沟C15垫层截面积×排水沟长度 |
| 2 | 沉沙池(程) |  |  |  |
| （1） | 挖土方（机械开挖） | 100m3 | 0.7850 | 等(沉)池开挖方量 |
| （2） | 混凝土垫层浇筑方 | 100m3 | 0.0194 | 等于沉沙池底(混)土垫层方量 |
| （3） | 人工土方回填 | 100m3 | 0.2214 | 等于沉沙池预(墙)土方回填量 |
| （4） | 普通砖砌筑方 | 100m3 | 0.1820 － | 等于沉沙池(挖)量-溶水量 |
| （5） | 开挖后坡面修整、夯实 | 100m2 | 1.0430 | 等于沉沙池各截面长(×)度（高度） |
| （6） | 砂浆抹面（平面） | 100m2 | 0.1800 | 等于沉沙池(面)浆抹面面积 |
| （7） | 砂浆抹面（立面） | 100m2 | 0.9600 | 等于沉沙池立面砂浆抹面面积 |
| （二） | 监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 42 | 42次/年，监测1.0年 |
| 2 | 水量水质监测 | 组 | 200 | 200组/年，监测1.0年 |
|  | 第二阶段防治工程（2025年8月至2026年7月，共1.0年） |  |  |  |
| （一） | 采场底平台截排水工程 |  |  |  |
| 1 | 排水沟块石砌筑方 | 100m3 | 3.264 | 排水沟截面积×水沟长度 |
| 2 | 砂浆抹平面 | 100m2 | 4.352 | 截水沟截平面长度×水沟长度 |
| 3 | 砂浆抹立面 | 100m2 | 10.880 | 截水沟截立面长度×水沟长度 |
| （二） | 自上而下采场边坡地形地貌治理工程 |  |  |  |
| 1 | 台阶外侧小挡墙砌筑方 | 100m3 | 0.9486 | 等于小挡墙长度×挡墙截面积（0.09m3） |
| 2 | 台阶平台种植土回填 | 100m3 | 11.700 | 等于台阶平台种植槽截面积×台阶长度 |
| 3 | 采坑边坡种植爬山虎 | 100株 | 44.60 | 等于采坑底和台阶平台与坡面接触线按2株/m |
| 4 | 采坑台阶平台撒播草籽 | hm2 | 0.3900 | 等于采坑台阶平台面积 |
| （三） | 竖井和回风井井筒治理工程 |  |  |  |
| 1 | 窿硐壁开掘方量 | 100m3 | 0.1826 | 等于竖井窿硐壁开掘方量 |
| 2 | 钢筋混凝土顶底板 | 100m3 | 0.9252 | 等于竖井混凝土方量 |
| 3 | 充填废渣量 | 100m3 | 0.3499 | 等于竖井充填废渣量 |
| 4 | 人工回填复垦土 | 100m3 | 1.205 | 等于竖井绿化所需回填土方量 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 0.0402 | 等于竖井范围面积 |
| （四） | 斜井硐口治理工程 |  |  |  |
| 1 | 窿硐壁开掘方量 | 100m3 | 0.4247 | 等于硐口窿硐壁开掘方量 |
| 2 | 浆砌石墙砌筑方量 | 100m3 | 1.0830 | 等于硐口石墙砌筑方量 |
| 3 | 充填废渣量 | 100m3 | 4.0560 | 等于硐口废渣充填长度×截面积 |
| （五） | 地面沉陷治理工程 |  |  |  |
| 1 | 铁丝护栏网 | m | 820 | 等于岩石移动带周长 |
| 2 | 警示牌 | 块 | 82 | 每隔10m立一块警示牌 |
| （六） | 坑塘水面防护治理工程 |  |  |  |
| 1 | 铁丝护栏网 | m | 1240 | 等于岩石移动带周长 |
| 2 | 警示牌 | 块 | 124 | 每隔10m立一块警示牌 |
| （七） | 监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 42 | 42次/年，监测1.0年 |
| 2 | 水量水质监测 | 组 | 200 | 200组/年，监测1.0年 |
|  | 第三阶段防治工程（2026年8月至2029年7月，共3.0年） |  |  |  |
| （一） | 监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 126 | 42次/年，监测3.0年 |
| （二） | 管护工程 |  |  |  |
| 1 | 补种爬山虎 | 100株 | 13.38 | 连续管护三年，每年按爬山虎种植总量的10% |
| 2 | 补撒播草籽 | hm2 | 0.1291 | 连续管护三年，每年按撒播草籽总量的10% |

7.2.2投资估算及单项工程费用构成

表7-7-1          矿山地质环境保护治理工程投资估算结果表       单位：万元

| 治理阶段 |  | 静态投资 |  |  |  | 价差预备费 | 耕地质量等别调查评价与工程复核费 | 动态投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 独立费用 | 基本预备费 | 小计 |  |  |  |
| 第一阶段 （2024.8-2025.7） | 第1年 | 48.37 | 9.53 | 2.89 | 60.79 | 1.22 |  | 62.01 |
|  | 小计 | 48.37 | 9.53 | 2.89 | 60.79 | 1.22 |  | 62.01 |
| 第二阶段 （2025.8-2026.7） | 1年 | 53.25 | 10.49 | 3.19 | 66.92 | 1.34 |  | 68.26 |
| 第三阶段 （2026.8-2029.7） | 3年 | 1.90 | 0.38 | 0.11 | 2.39 | 0.15 | 2.00 | 4.54 |
| 合 计 |  | 103.53 | 20.39 | 6.20 | 130.11 | 2.70 | 2.00 | 134.81 |
| 占总投资比例（%） |  | 76.79% | 15.12% | 4.60% | 96.51% | 2.00% | 1.48% | 100.00% |

表7-7-2          矿山地质环境保护治理工程静态投资预算表           单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 | 103.53 |  |  | 103.53 |
| （一） | 第一阶段生产期（2024年8月至2025年7月） | 48.37 |  |  | 48.37 |
| （二） | 第二阶段治理期（2025年8月至2026年7月） | 53.25 |  |  | 53.25 |
| （三） | 第三阶段管护期（2026年8月至2029年7月） | 1.90 |  |  | 1.90 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 |  |  |  |  |
| 五 | 独立费用 |  |  |  | 20.39 |
| （一） | 建设管理费 |  |  | 15.39 | 15.39 |
| （二） | 生产准备费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （三） | 科研勘察设计费 |  |  | 1.71 | 1.71 |
| （四） | 建设及施工场地征用费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （五） | 其他 |  |  | 3.29 | 3.29 |
| 一至五部分投资合计 |  | 103.53 | 0.00 | 20.39 | 123.92 |
| 基本预备费（5%） |  |  |  |  | 6.20 |
| 静态总投资 |  |  |  |  | 130.11 |

表7-7-3          矿山地质环境保护治理工程建筑工程预算表         单位：元

| 序号 | 定额编号 | 治理工程项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段防治工程（2024年8月至2025年7月，共1.0年） |  |  |  |  | 483720.15 |
|  | 第1年防治工程（2024年8月至2025年7月） |  |  |  |  | 483720.15 |
| （一） |  | 治理工程 |  |  |  |  |
| 1 |  | 区块4表土场外围截排水工程 |  |  |  |  |
| (1) | 03094 | 水沟块石砌筑方 | 100m3 | 4.8300 | 27505.05 | 132849.41 |
| (2) | 03158 | 砂浆抹平面 | 100m2 | 6.4400 | 1600.26 | 10305.66 |
| (3) | 03159 | 砂浆抹立面 | 100m2 | 16.1000 | 1964.31 | 31625.37 |
| (4) | 04028换 | 水沟垫层 | 100m3 | 1.2880 | 43099.69 | 55512.40 |
| 2 |  | 沉沙池工程 |  |  |  |  |
| (1) | 01215 | 挖土方（机械开挖） | 100m3 | 0.7850 | 889.59 | 698.33 |
| (2) | 04028换 | 混凝土垫层浇筑方 | 100m3 | 0.0194 | 43099.69 | 835.13 |
| (3) | 03001 | 人工土方回填 | 100m3 | 0.2214 | 535.48 | 118.56 |
| (4) | 03148 | 普通砖砌筑方 | 100m3 | 0.1820 | 46964.05 | 8547.46 |
| (5) | 03023 | 开挖后坡面修整、夯实 | 100m2 | 1.0430 | 2533.11 | 2642.04 |
| (6) | 03158 | 砂浆抹面（平面） | 100m2 | 0.1800 | 1600.26 | 288.05 |
| (7) | 03159 | 砂浆抹面（立面） | 100m2 | 0.9600 | 1964.31 | 1885.74 |
| （二） |  | 监测工程 |  |  |  |  |
| 1 | 补充1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 42.0 | 135.22 | 5679.43 |
| 2 | 补充4 | 水量水质监测 | 组 | 200.0 | 1163.66 | 232732.59 |
|  | 第二阶段防治工程（2025年8月至2026年7月，共1.0年） |  |  |  |  | 532503.35 |
| （一） |  | 采场底平台截排水工程 |  |  |  |  |
| (1) | 03094 | 排水沟块石砌筑方 | 100m3 | 3.2640 | 27505.05 | 89776.49 |
| (2) | 03158 | 砂浆抹平面 | 100m2 | 4.3520 | 1600.26 | 6964.32 |
| (3) | 03159 | 砂浆抹立面 | 100m2 | 10.8800 | 1964.31 | 21371.68 |
| （二） |  | 自上而下采场边坡地形地貌治理工程 |  |  |  |  |
| (1) | 03090 | 台阶外侧小挡墙砌筑方 | 100m3 | 0.9486 | 23424.50 | 22220.48 |
| (2) | 03001 | 台阶平台种植土回填 | 100m3 | 11.7000 | 535.48 | 6265.12 |
| (3) | 09121 | 采坑边坡种植爬山虎 | 100株 | 44.6000 | 144.92 | 6463.30 |
| (4) | 09051 | 采坑台阶平台撒播草籽 | hm2 | 0.3900 | 1148.16 | 447.78 |
| （三） |  | 竖井和回风井井筒治理工程 |  |  |  |  |
| (1) | 02125 | 窿硐壁开掘方量 | 100m3 | 0.1826 | 13852.32 | 2529.43 |
| (2) | 04029 | 钢筋混凝土顶底板 | 100m3 | 0.9252 | 61317.01 | 56730.50 |
| (3) | 03001 | 充填废渣量 | 100m3 | 0.3499 | 535.48 | 187.36 |
| (4) | 03001 | 人工回填复垦土 | 100m3 | 1.2053 | 535.48 | 645.40 |
| (5) | 09051 | 撒播草籽 | hm2 | 0.0402 | 535.48 | 21.51 |
| （四） |  | 斜井硐口治理工程 |  |  |  |  |
| (1) | 02125 | 窿硐壁开掘方量 | 100m3 | 0.4247 | 13852.32 | 5882.92 |
| (2) | 03091 | 浆砌石墙砌筑方量 | 100m3 | 1.0830 | 25255.89 | 27351.52 |
| (3) | 03010 | 充填废渣量 | 100m3 | 4.0560 | 217.83 | 883.51 |
| （五） |  | 地面沉陷治理工程 |  |  |  |  |
| (1) |  | 铁丝护栏网 | m | 820 | 20.00 | 16400.00 |
| (2) |  | 警示牌 | 块 | 82 | 25.00 | 2050.00 |
| （六） |  | 坑塘水面防护治理工程 |  |  |  |  |
| (1) |  | 铁丝护栏网 | m | 1240 | 20.00 | 24800.00 |
| (2) |  | 警示牌 | 块 | 124 | 25.00 | 3100.00 |
| （七） |  | 监测工程 |  |  |  |  |
| 1 | 补充1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 42.0 | 135.22 | 5679.43 |
| 2 | 补充4 | 水量水质监测 | 组 | 200.0 | 1163.66 | 232732.59 |
|  | 第三阶段防治工程（2026年8月至2029年7月，共3.0年） |  |  |  |  | 19046.38 |
| （一） |  | 监测工程 |  |  |  |  |
| (1) | 补充1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 126.0 | 135.22 | 17038.29 |
| （二） |  | 管护工程 |  |  |  |  |
| (1) | 09121 | 补种爬山虎 | 100株 | 13.38 | 144.92 | 1938.99 |
| (2) | 09051 | 补撒播草籽 | hm2 | 0.1291 | 535.48 | 69.11 |
| 治理工程合计 |  |  |  |  |  | 1035269.88 |

表7-7-4        矿山地质环境保护治理工程独立费用预算表          金额单位：元

| 编号 | 工程或费用名称 | 金额 | 计算式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五部分 独立费用 |  | 203898.35 |  |
| 一 | 建设管理费 | 153910.80 |  |
| （一） | 项目建设管理费 | 36234.45 |  |
| 1 | 建设单位开办费 |  | 开办费=0人 |
| 2 | 建设单位管理费 | 15529.05 | 建管费=按四部分投资加开办费×1.5% |
| 3 | 工程管理经常费 | 20705.40 | 经常费=建安工程费×2% |
| （二） | 工程建设监理费 | 112500.00 |  |
| （三） | 联合试运转费 |  | 试运转费=0*0 |
| （四） | 前期工作咨询服务费 |  | 前期咨询费=0万元 |
| （五） | 项目技术经济评审费 | 5176.35 | 一至四部分投资×0.5% |
| 二 | 生产准备费 |  |  |
| （一） | 生产及管理单位提前进场费 |  |  |
| （二） | 生产职工培训费 |  |  |
| （三） | 管理用具购置费 |  |  |
| （四） | 备品备件购置费 |  |  |
| （五） | 工器具及生产家具购置费 |  |  |
| 三 | 科研勘察设计费 | 17070.54 |  |
| （一） | 工程科学研究试验费 | 2070.54 | 建安工程费×0.2% |
| （二） | 工程勘察设计费 | 15000.00 | 按项目合同价格计取 |
| 四 | 建设及施工场地征用费 |  |  |
| 五 | 其他 | 32917.02 |  |
| （一） | 工程平行检测费 | 4141.08 | 建安工程费×0.4% |
| （二） | 工程保险费 | 5176.35 | 建安工程费×0.5% |
| （三） | 招标业务费 | 10352.70 | 建安工程费×1.0% |
| （四） | 工程竣工验收抽检费 | 4141.08 | 建安工程费×0.4% |
| （五） | 土壤质量取样检测费 | 6000.00 | 按项目实际价格计取 |
| （六） | 其他税费 | 3105.81 | 建安工程费×0.3% |

- 7.3土地复垦工程经费估算

7.3.1土地复垦工程量汇总

表7-8    土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段复垦工程（2024年8月至2025年7月，共1.0年） |  |  |  |
|  | 第1年复垦工程（2024年8月至2025年7月） |  |  |  |
| （一） | 种植土收集工程 |  |  |  |
| 1 | 种植土收集 | 100m3 | 170.718 | 等于矿山未剥离区可收集的种植土 |
| 2 | 表土场撒播草籽 | hm2 | 0.6570 | 等于表土场面积 |
| （二） | 表土场挡土墙工程 |  |  |  |
| 1 | 编织袋挡墙砌筑方量 | 100m3 | 5.952 | 挡土墙砌筑截面积×挡墙长度 |
| （三） | 土地损毁监测工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁地形测量 | km2 | 0.5324 | 复垦责任区面积（1次/年） |
|  | 第二阶段土地复垦工程（2025年8月至2026年7月，共1.0年） |  |  |  |
| （一） | 砌体拆除及回填工程 |  |  |  |
| 1 | 砌体拆除 | 100m3 | 11.802 | 配套建筑方量 |
| 2 | 废渣清理 | 100m3 | 11.802 | 等于砌体拆除量 |
| 3 | 土石方弃碴回填 | 100m3 | 1217.60 | 等于矿山闭坑治理需要的回填工程量 |
| 4 | 洗矿场地夯实 | 100m2 | 323.60 | 等于洗矿场地夯实范围 |
| （二） | 区块1土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 旱地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 旱地区块种植土回填 | 100m3 | 33.030 | 等于区块1旱地单元复垦需土量 |
| (2) | 旱地区块平整 | hm2 | 1.1010 | 等于区块1旱地单元面积 |
| (3) | 旱地区块土壤培肥 | hm2 | 1.1010 | 等于区块1旱地单元面积 |
| (4) | 旱地区块种植绿肥 | hm2 | 1.1010 | 等于区块1旱地单元面积 |
| （三） | 区块2土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 旱地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 旱地区块种植土回填 | 100m3 | 68.601 | 等于区块2旱地单元复垦需土量 |
| (2) | 旱地区块平整 | hm2 | 2.2867 | 等于区块2旱地单元面积 |
| (3) | 旱地区块土壤培肥 | hm2 | 2.2867 | 等于区块2旱地单元面积 |
| (4) | 旱地区块种植绿肥 | hm2 | 2.2867 | 等于区块2旱地单元面积 |
| 2 | 乔木林地区块复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 0.6205 | 等于乔木林地区块面积 |
| (2) | 坑栽马尾松 | 100株 | 10.34 | 等于乔木林地区块种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 7.538 | 等于乔木林地区块覆土量 |
| (4) | 乔木林地区块撒播草籽 | hm2 | 0.6205 | 等于乔木林地区块面积 |
| 3 | 其他草地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 6.2600 | 等于区块2其他草地单元回填方量 |
| (2) | 其他草地单元撒播草籽 | hm2 | 6.2600 | 等于区块2其他草地可复垦面积 |
| (3) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 16.34 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （四） | 区块3土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 乔木林地区块复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 5.2270 | 等于乔木林地区块面积 |
| (2) | 坑栽马尾松 | 100株 | 87.12 | 等于乔木林地区块种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 63.510 | 等于乔木林地区块覆土量 |
| (4) | 乔木林地区块撒播草籽 | hm2 | 5.2270 | 等于乔木林地区块面积 |
| (5) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 18.80 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （五） | 区块4土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 水田单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地平整 | hm2 | 0.4610 | 等于区块4水田单元面积 |
| (2) | 犁底层夯实 | 100m2 | 0.4610 | 等于区块4水田单元面积 |
| (3) | 田埂修筑 | 100m3 | 0.5670 | 等于田埂长度×田埂截面积 |
| (4) | 表土回填 | 100m3 | 32.270 | 等于水田单元覆土量 |
| 2 | 乔木林地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 8.4536 | 等于乔木林地区块面积 |
| (2) | 坑栽马尾松 | 100株 | 140.89 | 等于乔木林地区块种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 102.709 | 等于乔木林地区块覆土量 |
| (4) | 乔木林地区块撒播草籽 | hm2 | 8.4536 | 等于乔木林地区块面积 |
| 3 | 其他草地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 11.2970 | 等于区块4其他草地单元回填方量 |
| (2) | 其他草地单元撒播草籽 | hm2 | 11.2970 | 等于区块4其他草地可复垦面积 |
| (3) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 45.48 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （六） | 区块5土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 其他草地单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 4.6765 | 等于区块5其他草地单元回填方量 |
| (2) | 其他草地单元撒播草籽 | hm2 | 4.6765 | 等于区块5其他草地可复垦面积 |
| (3) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 22.60 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （七） | 区块6土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 果园单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 2.3805 | 等于果园地块面积 |
| (2) | 坑栽砂糖橘（含施肥） | 100株 | 59.51 | 等于果园种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 7.439 | 等于果园区块覆土量 |
| (4) | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 11.72 | 等于场地坡面接触线按2株/m |
| （八） | 区块7土地复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 果园单元复垦工程 |  |  |  |
| (1) | 土地翻耕 | hm2 | 0.9166 | 等于果园地块面积 |
| (2) | 坑栽砂糖橘（含施肥） | 100株 | 22.92 | 等于果园种植面积÷种植密度 |
| (3) | 树坑种植土回填 | 100m3 | 2.865 | 等于果园区块覆土量 |
| （九） | 土地损毁监测工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁地形测量 | km2 | 0.5324 | 复垦责任区面积（1次/年） |
|  | 第三阶段土地复垦工程（2026年8月至2029年7月，共3.0年） |  |  |  |
| （一） | 土地复垦监测工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁地形测量 | km2 | 1.5972 | 复垦责任区面积×3次（1次/年） |
| 2 | 复垦效果监测 | 工日 | 6 | 每年2次，监测3年 |
| （二） | 管护工程 |  |  |  |
| 1 | 设施管护 | 工日 | 6 | 每年2次，连续管护3年 |
| 2 | 补种砂糖橘（含培肥） | 100株 | 24.73 | 连续管护三年，每年砂糖橘种植总量的10% |
| 3 | 补种马尾松（含培肥） | 100株 | 71.51 | 连续管护三年，每年马尾松种植总量的10% |
| 4 | 补种爬山虎 | 100株 | 30.97 | 连续管护三年，每年爬山虎种植总量的10% |
| 5 | 补撒播草籽 | hm2 | 10.9604 | 连续管护三年，每年撒播草籽总量的10% |

7.3.2投资估算及单项工程费用构成

表7-9-1          矿山土地复垦工程投资估算结果表         单位：万元

| 复垦阶段 |  | 静态投资 |  |  |  | 价差预备费 | 耕地质量等别调查评价与工程复核费 | 动态投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 独立费用 | 基本预备费 | 小计 |  |  |  |
| 第一阶段 （2024.8-2025.7） | 第1年 | 26.93 | 2.75 | 1.48 | 31.16 | 0.62 |  | 31.78 |
|  | 小计 | 26.93 | 2.75 | 1.48 | 31.16 | 0.62 |  | 31.78 |
| 第二阶段 （2025.8-2026.7） | 1年 | 356.12 | 36.31 | 19.62 | 412.05 | 8.24 |  | 420.29 |
| 第三阶段 （2026.8-2029.7） | 3年 | 10.07 | 1.03 | 0.55 | 11.65 | 0.71 | 3.00 | 15.36 |
| 合 计 |  | 393.12 | 40.08 | 21.66 | 454.86 | 9.58 | 3.00 | 467.44 |
| 占总投资比例（%） |  | 84.10% | 8.57% | 4.63% | 97.31% | 2.05% | 0.64% | 100.00% |

表7-9-2          矿山土地复垦工程静态投资预算表        单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 | 393.12 |  |  | 393.12 |
| （一） | 第一阶段生产期（2024年8月至2025年7月） | 26.93 |  |  | 26.93 |
| （二） | 第二阶段复垦期（2025年8月至2026年7月） | 356.12 |  |  | 356.12 |
| （三） | 第三阶段管护期（2026年8月至2029年7月） | 10.07 |  |  | 10.07 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 |  |  |  |  |
| 五 | 独立费用 |  |  |  | 40.08 |
| （一） | 建设管理费 |  |  | 26.97 | 26.97 |
| （二） | 生产准备费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （三） | 科研勘察设计费 |  |  | 2.29 | 2.29 |
| （四） | 建设及施工场地征用费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （五） | 其他 |  |  | 10.82 | 10.82 |
| 一至五部分投资合计 |  | 393.12 | 0.00 | 40.08 | 433.20 |
| 基本预备费（5%） |  |  |  |  | 21.66 |
| 静态总投资 |  |  |  |  | 454.86 |

表7-9-3          矿山土地复垦工程建筑工程预算表         单位：元

| 序号 | 定额编号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段复垦工程（2024年8月至2025年7月，共1.0年） |  |  |  |  | 269269.60 |
|  | 第1年复垦工程（2024年8月至2025年7月） |  |  |  |  | 269269.60 |
| （一） |  | 种植土收集工程 |  |  |  |  |
| 1 | 01225 | 种植土收集 | 100m3 | 170.7180 | 1294.46 | 220987.60 |
| 2 | 09051 | 表土场撒播草籽 | hm2 | 0.6570 | 1148.16 | 754.34 |
| （二） |  | 表土场挡土墙工程 |  |  |  |  |
| 1 | 03091 | 编织袋挡墙砌筑方量 | 100m3 | 5.9520 | 5880.22 | 34999.05 |
| （三） |  | 土地损毁监测工程 |  |  |  |  |
| 1 | 补充7 | 土地损毁地形测量 | km2 | 0.5324 | 23532.55 | 12528.61 |
|  | 第二阶段土地复垦工程（2025年8月至2026年7月，共1.0年） |  |  |  |  | 3561198.67 |
| （一） |  | 砌体拆除及回填工程 |  |  |  |  |
| (1) | 03239 | 砌体拆除 | 100m3 | 11.8020 | 8316.92 | 98156.29 |
| (2) | 02534 | 废渣清理 | 100m3 | 11.8020 | 4347.29 | 51306.68 |
| (3) | 03003 | 土石方弃碴回填 | 100m3 | 1217.6000 | 1678.09 | 2043237.30 |
| (4) | 03023 | 洗矿场地夯实 | 100m2 | 323.6000 | 2533.11 | 819715.43 |
| （二） |  | 区块1土地复垦工程 |  |  |  |  |
| 1 |  | 旱地单元复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 03010 | 旱地区块种植土回填 | 100m3 | 33.0300 | 217.83 | 7194.82 |
| (2) | 09041 | 旱地区块平整 | hm2 | 1.1010 | 887.39 | 977.02 |
| (3) | 补充2 | 旱地区块土壤培肥 | hm2 | 1.1010 | 17575.47 | 19350.59 |
| (4) | 09046 | 旱地区块种植绿肥 | hm2 | 1.1010 | 2159.22 | 2377.30 |
| （三） |  | 区块2土地复垦工程 |  |  |  |  |
| 1 |  | 旱地单元复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 03010 | 旱地区块种植土回填 | 100m3 | 68.6010 | 217.83 | 14943.14 |
| (2) | 09041 | 旱地区块平整 | hm2 | 2.2867 | 887.39 | 2029.20 |
| (3) | 补充2 | 旱地区块土壤培肥 | hm2 | 2.2867 | 17575.47 | 40189.82 |
| (4) | 09046 | 旱地区块种植绿肥 | hm2 | 2.2867 | 2159.22 | 4937.49 |
| 2 |  | 乔木林地区块复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 09041 | 土地翻耕 | hm2 | 0.6205 | 887.39 | 550.63 |
| (2) | 09085 | 坑栽马尾松 | 100株 | 10.3400 | 623.46 | 6446.55 |
| (3) | 03001 | 树坑种植土回填 | 100m3 | 7.5379 | 535.48 | 4036.38 |
| (4) | 09051 | 乔木林地区块撒播草籽 | hm2 | 0.6205 | 1148.16 | 712.43 |
| 3 |  | 其他草地单元复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 09041 | 土地翻耕 | hm2 | 6.2600 | 887.39 | 5555.09 |
| (2) | 09051 | 其他草地单元撒播草籽 | hm2 | 6.2600 | 1148.16 | 7187.49 |
| (3) | 09121 | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 16.34 | 144.92 | 2367.94 |
| （四） |  | 区块3土地复垦工程 |  |  |  |  |
| 1 |  | 乔木林地区块复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 09041 | 土地翻耕 | hm2 | 5.2270 | 887.39 | 4638.41 |
| (2) | 09085 | 坑栽马尾松 | 100株 | 87.1200 | 623.46 | 54315.65 |
| (3) | 03001 | 树坑种植土回填 | 100m3 | 63.5105 | 535.48 | 34008.62 |
| (4) | 09051 | 乔木林地区块撒播草籽 | hm2 | 5.2270 | 1148.16 | 6001.44 |
| (5) | 09121 | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 18.8000 | 144.92 | 2724.44 |
| （五） |  | 区块4土地复垦工程 |  |  |  | 0.00 |
| 1 |  | 水田单元复垦工程 |  |  |  | 0.00 |
| (1) | 09041 | 土地平整 | hm2 | 0.4610 | 887.39 | 409.09 |
| (2) | 03035 | 犁底层夯实 | 100m2 | 0.4610 | 687.55 | 316.96 |
| (3) | 补充9 | 田埂修筑 | 100m3 | 0.5670 | 1674.83 | 949.63 |
| (4) | 03010 | 表土回填 | 100m3 | 32.2700 | 217.83 | 7029.27 |
| 2 |  | 乔木林地单元复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 09041 | 土地翻耕 | hm2 | 8.4536 | 887.39 | 7501.68 |
| (2) | 09085 | 坑栽马尾松 | 100株 | 140.8900 | 623.46 | 87838.98 |
| (3) | 03001 | 树坑种植土回填 | 100m3 | 102.7088 | 535.48 | 54998.57 |
| (4) | 09051 | 乔木林地区块撒播草籽 | hm2 | 8.4536 | 1148.16 | 9706.09 |
| 3 |  | 其他草地单元复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 09041 | 土地翻耕 | hm2 | 11.2970 | 887.39 | 10024.89 |
| (2) | 09051 | 其他草地单元撒播草籽 | hm2 | 11.2970 | 1148.16 | 12970.78 |
| (3) | 09121 | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 45.4800 | 144.92 | 6590.83 |
| （六） |  | 区块5土地复垦工程 |  |  |  |  |
| 1 |  | 其他草地单元复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 09041 | 土地翻耕 | hm2 | 4.6765 | 887.39 | 4149.90 |
| (2) | 09051 | 其他草地单元撒播草籽 | hm2 | 4.6765 | 1148.16 | 5369.38 |
| (3) | 09121 | 场地边坡种植爬山虎 | 100株 | 22.6000 | 144.92 | 3275.13 |
| （七） |  | 区块6土地复垦工程 |  |  |  |  |
| 1 |  | 果园单元复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 09041 | 土地翻耕 | hm2 | 2.3805 | 887.39 | 2112.44 |
| (2) | 09108 | 坑栽砂糖橘（含施肥） | 100株 | 59.5100 | 1166.27 | 69404.60 |
| (3) | 03001 | 树坑种植土回填 | 100m3 | 7.4388 | 535.48 | 3983.31 |
| （八） |  | 区块7土地复垦工程 |  |  |  |  |
| 1 |  | 果园单元复垦工程 |  |  |  |  |
| (1) | 09041 | 土地翻耕 | hm2 | 0.9166 | 887.39 | 813.39 |
| (2) | 09108 | 坑栽砂糖橘（含施肥） | 100株 | 22.9200 | 1166.27 | 26730.86 |
| (3) | 03001 | 树坑种植土回填 | 100m3 | 2.8650 | 535.48 | 1534.15 |
| （九） |  | 土地损毁监测工程 |  |  |  |  |
| 1 | 补充7 | 土地损毁地形测量 | km2 | 0.5324 | 23532.55 | 12528.61 |
|  | 第三阶段土地复垦工程（2026年8月至2029年7月，共3.0年） |  |  |  |  | 100696.66 |
| （一） |  | 土地复垦监测工程 |  |  |  |  |
| 1 | 补充7 | 土地损毁地形测量 | km2 | 1.5972 | 23532.55 | 37585.83 |
| 2 | 补充6 | 复垦效果监测 | 工日 | 6.0 | 148.49 | 890.92 |
| （二） |  | 管护工程 |  |  |  |  |
| 1 | 补充8 | 设施管护 | 工日 | 6.0 | 121.96 | 731.78 |
| 2 | 09108 | 补种砂糖橘（含培肥） | 100株 | 24.73 | 1166.27 | 28840.64 |
| 3 | 09108 | 补种马尾松（含培肥） | 100株 | 71.51 | 217.83 | 15575.71 |
| 4 | 09121 | 补种爬山虎 | 100株 | 30.97 | 144.92 | 4487.50 |
| 5 | 09051 | 补撒播草籽 | hm2 | 10.9604 | 1148.16 | 12584.28 |
| 土地复垦工程合计 |  |  |  |  |  | 3931164.93 |

表7-9-4           矿山土地复垦工程独立费用预算表          单位：元

| 编号 | 工程或费用名称 | 金额 | 计算式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五部分 独立费用 |  | 400819.22 |  |
| 一 | 建设管理费 | 269746.60 |  |
| （一） | 项目建设管理费 | 137590.77 |  |
| 1 | 建设单位开办费 |  | 开办费=0人 |
| 2 | 建设单位管理费 | 58967.47 | 建管费=按四部分投资加开办费×1.5% |
| 3 | 工程管理经常费 | 78623.30 | 经常费=建安工程费×2% |
| （二） | 工程建设监理费 | 112500.00 |  |
| （三） | 联合试运转费 |  | 试运转费=0*0 |
| （四） | 前期工作咨询服务费 |  | 前期咨询费=0万元 |
| （五） | 项目技术经济评审费 | 19655.82 | 一至四部分投资×0.5% |
| 二 | 生产准备费 |  |  |
| （一） | 生产及管理单位提前进场费 |  |  |
| （二） | 生产职工培训费 |  |  |
| （三） | 管理用具购置费 |  |  |
| （四） | 备品备件购置费 |  |  |
| （五） | 工器具及生产家具购置费 |  |  |
| 三 | 科研勘察设计费 | 22862.33 |  |
| （一） | 工程科学研究试验费 | 7862.33 | 建安工程费×0.2% |
| （二） | 工程勘察设计费 | 15000.00 | 按项目合同价格计取 |
| 四 | 建设及施工场地征用费 |  |  |
| 五 | 其他 | 108210.29 |  |
| （一） | 工程平行检测费 | 15724.66 | 建安工程费×0.4% |
| （二） | 工程保险费 | 19655.82 | 建安工程费×0.5% |
| （三） | 招标业务费 | 39311.65 | 建安工程费×1.0% |
| （四） | 工程竣工验收抽检费 | 15724.66 | 建安工程费×0.4% |
| （五） | 土壤质量取样检测费 | 6000.00 | 按项目实际价格计取 |
| （六） | 其他税费 | 11793.49 | 建安工程费×0.3% |

- 7.4 估算结果

矿山地质环境防治工程和矿区土地复垦工程投资估算结果汇总如下表7-10:

表7-10           矿山地质环境保护与土地复垦工程投资估算总表                   金额单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 预算金额 |  | 费用合计 | 占总费用的比率（%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理工程 | 土地复垦工程 |  |  |
| 一 | 静态投资 | 130.11 | 454.86 | 584.97 | 97.1% |
| 1 | 建安工程费 | 103.53 | 393.12 | 496.64 | 82.5% |
| 2 | 机电设备及安装工程 |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 金属结构设备及安装工程 |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 临时工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 5 | 独立费用 | 20.39 | 40.08 | 60.47 | 10.0% |
| 6 | 基本预备费（5%) | 6.20 | 21.66 | 27.86 | 4.6% |
| 二 | 涨价预备费 | 2.70 | 9.58 | 12.28 | 2.0% |
| 三 | 耕地质量等别调查评价与工程复核费 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.8% |
| 四 | 动态总投资 | 134.81 | 467.44 | 602.25 | 100.0% |

附表7-11          机械台班费汇总表

| 编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 费用 | 人工费 | 动力 燃料费 | 三类 费用 |
| J1008 | 单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ | 87.07 | 49.23 | 9.34 | 28.50 |  |
| J1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ | 111.26 | 57.22 | 9.34 | 44.70 |  |
| J1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1.6m³ | 144.53 | 79.39 | 9.34 | 55.80 |  |
| J1041 | 推土机 功率55kW | 49.91 | 17.91 | 8.30 | 23.70 |  |
| J1042 | 推土机 功率59kW | 55.11 | 21.61 | 8.30 | 25.20 |  |
| J1043 | 推土机 功率74kW | 82.77 | 42.67 | 8.30 | 31.80 |  |
| J1044 | 推土机 功率88kW | 96.58 | 50.48 | 8.30 | 37.80 |  |
| J1059 | 拖拉机 履带式 功率37kW | 25.59 | 6.09 | 4.50 | 15.00 |  |
| J1061 | 拖拉机 履带式 功率59kW | 43.49 | 11.49 | 8.30 | 23.70 |  |
| J1097 | 全液压15t以内压路机 | 121.93 | 85.43 | 8.30 | 28.20 |  |
| J1099 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | 7.98 | 1.06 | 6.92 |  |  |
| J1101 | 风钻 手持式 | 31.57 | 2.17 | 3.46 | 25.94 |  |
| J1102 | 风钻 气腿式 | 42.51 | 3.28 | 3.46 | 35.77 |  |
| J1103 | 风镐（铲） 手持式 | 5.39 | 1.93 | 3.46 |  |  |
| J1113 | 液压履带钻机 孔径64～102mm | 175.49 | 128.95 | 8.30 | 38.24 |  |
| J1143 | 犁 三铧 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 11.37 | 4.10 | 4.50 | 2.77 |  |
| J2004 | 混凝土搅拌机 出料0.4m³ | 13.24 | 8.74 | 4.50 |  |  |
| J2052 | 振动器 插入式 功率2.2kW | 2.15 | 2.15 |  |  |  |
| J2088 | 风砂枪 耗风量6m3/min | 39.18 | 0.66 |  | 38.52 |  |
| J3004 | 载重汽车 载重量5t | 42.64 | 16.54 | 4.50 | 21.60 |  |
| J3014 | 自卸汽车 载重量5t | 45.97 | 14.17 | 4.50 | 27.30 |  |
| J3016 | 自卸汽车 载重量8t | 66.95 | 31.85 | 4.50 | 30.60 |  |
| J3018 | 自卸汽车 载重量10t | 79.90 | 43.00 | 4.50 | 32.40 |  |
| J3056 | 洒水车4.0m3 | 48.67 | 23.77 | 4.50 | 20.40 |  |
| J3077 | 双胶轮车 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| J3078 | 机动翻斗车 载重量1t | 11.16 | 2.16 | 4.50 | 4.50 |  |
| J4077 | 履带起重机 油动 起重量15t | 98.43 | 54.43 | 8.30 | 35.70 |  |
| J4149 | 电动卷扬机 单筒慢速 起重量5t | 8.18 | 3.68 | 4.50 |  |  |
| J6032 | 灰浆搅拌机 | 18.99 | 6.62 | 4.50 | 7.88 |  |
| J6036 | 灌浆泵 中低压砂浆 | 28.45 | 11.16 | 8.30 | 8.99 |  |
| J9127 | 电焊机 直流30kW | 1.70 | 1.70 |  |  |  |

附表7-12        建筑工程单价汇总表         金额单位：元

| 定额编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 直接工程费 |  |  |  |  | 间接费 | 企业 利润 | 材料 价差 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直接费 |  |  | 其他 直接费 | 现场 经费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 |  |  |  |  |  |  |
| 01215 | 挖掘机挖沟槽 | 100m3 | 889.59 | 204.14 | 46.63 | 106.73 | 12.51 | 14.30 | 81.18 | 32.58 | 318.07 | 73.45 |
| 01225 | 种植土收集 | 100m3 | 1294.46 | 20.76 | 22.24 | 535.12 | 20.23 | 23.12 | 41.55 | 46.41 | 478.15 | 106.88 |
| 02125 | 沟槽石方开挖 | 100m3 | 13852.32 | 1861.48 | 4986.84 | 1024.10 | 275.53 | 472.35 | 1135.39 | 682.90 | 2269.96 | 1143.77 |
| 02534 | 废渣清理工程 | 100m3 | 4347.29 | 55.36 | 32.71 | 1579.98 | 58.38 | 100.08 | 171.07 | 139.83 | 1850.92 | 358.95 |
| 03001 | 台阶平台表土回填 | 100m3 | 535.48 | 176.46 | 8.82 | 0.00 | 6.48 | 11.12 | 65.59 | 18.79 | 204.00 | 44.21 |
| 03003 | 机械回填土石方 | 100m3 | 1678.09 | 446.34 | 28.06 | 114.91 | 20.63 | 35.36 | 203.61 | 59.42 | 631.20 | 138.56 |
| 03010 | 平台及平地土方回填 | 100m3 | 217.83 | 4.15 | 15.20 | 71.87 | 3.19 | 5.47 | 9.08 | 7.63 | 83.24 | 17.99 |
| 03023 | 坡面修整夯实 | 100m2 | 2533.11 | 647.02 | 27.17 | 258.71 | 32.65 | 55.97 | 256.53 | 89.46 | 956.44 | 209.16 |
| 03035 | 犁底层夯实 | 100m3 | 687.55 | 12.80 | 32.39 | 311.05 | 12.47 | 21.37 | 26.17 | 29.14 | 185.39 | 56.77 |
| 03050换 | 编织袋挡土墙 | 100m3 | 5880.22 | 1785.71 | 282.80 | 72.55 | 74.94 | 128.46 | 738.23 | 215.79 | 2096.22 | 485.52 |
| 03090 | 浆砌块石，基础 | 100m3 | 23424.50 | 2173.23 | 6677.36 | 209.55 | 317.10 | 543.61 | 1098.84 | 771.38 | 9699.30 | 1934.13 |
| 03091 | 浆砌块石，挡土墙 | 100m3 | 25255.89 | 2735.82 | 6717.42 | 211.22 | 338.26 | 579.87 | 1308.62 | 832.38 | 10446.94 | 2085.35 |
| 03094 | 浆砌块石，排水沟 | 100m3 | 27505.05 | 3275.93 | 6877.66 | 218.02 | 363.01 | 622.30 | 1515.63 | 901.08 | 11460.38 | 2271.06 |
| 03148 | 浆砌标准砖 | 100m3 | 46964.05 | 1438.67 | 15143.08 | 423.68 | 595.19 | 680.22 | 1712.08 | 1399.50 | 21693.85 | 3877.77 |
| 03158 | 砌体砂浆抹平面 | 100m2 | 1600.26 | 226.63 | 257.69 | 8.91 | 17.26 | 29.59 | 95.42 | 44.49 | 788.13 | 132.13 |
| 03159 | 砌体砂浆抹立面 | 100m2 | 1964.31 | 319.36 | 282.69 | 9.69 | 21.41 | 36.70 | 130.81 | 56.05 | 945.41 | 162.19 |
| 03239 | 砌体拆除 | 100m3 | 8316.92 | 2795.68 | 13.98 | 0.00 | 98.34 | 168.58 | 1033.89 | 287.73 | 3232.00 | 686.72 |
| 04028换 | C15混凝土垫层 | 100m3 | 43099.69 | 1975.66 | 14838.08 | 95.95 | 591.84 | 1014.58 | 1703.43 | 1415.37 | 17906.09 | 3558.69 |
| 04029 | 混凝土盖板 | 100m3 | 61317.01 | 1653.88 | 41232.75 | 68.59 | 1503.43 | 2577.31 | 3273.14 | 3521.64 | 1912.00 | 5574.27 |
| 09026 | 块状整地 | 100个 | 155.68 | 50.86 | 5.09 | 0.00 | 1.40 | 2.24 | 18.95 | 5.50 | 58.80 | 12.85 |
| 09041 | 全面翻松平整地 | hm2 | 887.39 | 65.74 | 28.25 | 272.60 | 9.16 | 14.66 | 48.20 | 30.70 | 344.80 | 73.27 |
| 09046 | 种植绿肥 | hm2 | 2159.22 | 397.90 | 1158.75 | 0.00 | 38.92 | 62.27 | 193.51 | 129.59 | 0.00 | 178.28 |
| 09051 | 撒播草籽 | hm2 | 1148.16 | 51.90 | 772.50 | 0.00 | 20.61 | 32.98 | 50.39 | 64.99 | 60.00 | 94.80 |
| 09085 | 种植马尾松 | 100株 | 623.46 | 20.76 | 436.35 | 0.00 | 11.43 | 18.28 | 25.31 | 35.85 | 24.00 | 51.48 |
| 09108 | 种植砂糖橘 | 100株 | 1166.27 | 262.96 | 306.58 | 0.00 | 14.24 | 22.78 | 109.30 | 50.11 | 304.00 | 96.30 |
| 09121 | 种植爬山虎 | 100株 | 144.92 | 25.95 | 53.39 | 0.00 | 1.98 | 3.17 | 11.72 | 6.74 | 30.00 | 11.97 |
| 补充1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 135.22 | 27.68 | 40.00 | 0.00 | 2.37 | 3.38 | 12.60 | 6.02 | 32.00 | 11.17 |
| 补充2 | 土壤培肥 | hm2 | 17575.47 | 51.90 | 13136.55 | 0.00 | 461.60 | 659.42 | 703.88 | 1050.93 | 60.00 | 1451.19 |
| 补充4 | 水量监测、水质分析 | 组 | 1163.66 | 34.60 | 800.00 | 0.00 | 29.21 | 41.73 | 54.81 | 67.22 | 40.00 | 96.08 |
| 补充6 | 复垦效果监测 | 工日 | 148.49 | 27.68 | 50.00 | 0.00 | 2.72 | 3.88 | 13.12 | 6.82 | 32.00 | 12.26 |
| 补充7 | 土地损毁监测 | km2 | 23532.55 | 6574.00 | 1131.48 | 0.00 | 269.69 | 385.27 | 4713.85 | 915.20 | 7600.00 | 1943.05 |
| 补充8 | 设施管护 | 工日 | 121.96 | 27.68 | 30.00 | 0.00 | 2.02 | 2.88 | 12.08 | 5.23 | 32.00 | 10.07 |
| 补充9 | 田埂修筑 | 100m3 | 1674.83 | 176.46 | 0.00 | 12.24 | 6.60 | 9.44 | 1040.63 | 87.18 | 204.00 | 138.29 |

附表7-13                    工程施工费单价分析表

沟槽土方开挖工程单价计算表

| 挖掘机挖一般土方，开挖断面小于15m2，上口宽小于8m，深度小于3m的土渠 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：01215 |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法：挖松、堆放、人工配合修边底。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 382.94 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 356.23 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 204.14 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 59 | 3.46 | 204.14 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 46.46 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 15 | 309.76 | 46.46 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 105.62 |
| J1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ | 台时 | 0.86 | 111.26 | 95.68 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 12.27 | 0.81 | 9.94 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 356.23 | 12.47 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 356.23 | 14.25 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 81.13 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.70% | 382.94 | 14.17 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 204.14 | 66.96 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 464.07 | 32.48 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 318.07 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 59 | 4.00 | 236.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 2.322 | 4.00 | 9.29 |
| C051001 | 柴油 | kg | 12.814 | 5.68 | 72.78 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 814.63 | 73.32 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 887.94 |

种植土收集工程单价计算表

| 1m3挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距2.0km内工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：01225 |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法：挖装、运输、卸除、空回。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 621.47 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 578.11 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 20.76 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 6 | 3.46 | 20.76 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 22.24 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 4 | 555.88 | 22.24 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 535.12 |
| J1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台时 | 1 | 111.26 | 111.26 |
| J1042 | 推土机 功率59kW | 台时 | 0.5 | 55.11 | 27.56 |
| J3018 | 自卸汽车 载重量10t | 台时 | 4.96 | 79.90 | 396.30 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 578.11 | 20.23 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 578.11 | 23.12 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 41.55 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.70% | 621.47 | 22.99 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 56.56 | 18.55 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 663.02 | 46.41 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 478.15 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 6 | 4.00 | 24.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 10.348 | 4.00 | 41.39 |
| C051001 | 柴油 | kg | 72.668 | 5.68 | 412.75 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 1187.58 | 106.88 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1294.46 |

沟槽石方开挖工程单价计算表

| 沟槽石方开挖，风钻钻孔，底宽≤1m，Ⅴ～Ⅵ级岩石工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：02125 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面、修整断面。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 8620.30 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 7872.42 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 1861.48 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 538 | 3.46 | 1861.48 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 4986.84 |
| C061003 | 炸药 | kg | 147.99 | 12.50 | 1849.88 |
| C100011 | 合金钻头 | 个 | 7.99 | 35.00 | 279.65 |
| C155014 | 火线 | m | 920.52 | 0.90 | 828.47 |
| C159015 | 火雷管 | 个 | 643.69 | 3.00 | 1931.07 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 2 | 4889.06 | 97.78 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 1024.10 |
| J1101 | 风钻 手持式 | 台时 | 29.49 | 31.57 | 931.00 |
| J9999 | 其他机械费 | % | 10 | 931.00 | 93.10 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 7872.42 | 275.53 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 7872.42 | 472.35 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1135.39 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 5.70% | 8620.30 | 491.36 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 1963.52 | 644.03 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 9755.69 | 682.90 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 2269.96 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 538 | 4.00 | 2152.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 29.49 | 4.00 | 117.96 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 12708.55 | 1143.77 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 13852.32 |

废渣清理工程单价计算表

| 定额编号：02534 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法：挖装、运输、卸除、空回 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1826.51 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 1668.05 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 55.36 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 16 | 3.46 | 55.36 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 32.71 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 2 | 1635.34 | 32.71 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 1579.98 |
| J1009 | 挖掘机1m3 | 台时 | 2.74 | 111.26 | 304.85 |
| J1044 | 推土机 功率88kW | 台时 | 1.37 | 96.58 | 132.31 |
| J3014 | 自卸汽车5t | 台时 | 24.86 | 45.97 | 1142.81 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 1668.05 | 58.38 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 1668.05 | 100.08 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 171.07 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 5.70% | 1826.51 | 104.11 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 204.15 | 66.96 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 1997.59 | 139.83 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 1850.92 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 16 | 4.00 | 64.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 43.004 | 4.00 | 172.02 |
| C051001 | 柴油 | kg | 284.314 | 5.68 | 1614.90 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 3988.34 | 358.95 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 4347.29 |

台阶平台种植土回填工程单价计算表

| 回填土石方，松填土方工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03001 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：包括取土（石渣）回填、平土、简单压实。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 202.88 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 185.28 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 176.46 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 51 | 3.46 | 176.46 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 8.82 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 5 | 176.46 | 8.82 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 185.28 | 6.48 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 185.28 | 11.12 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 65.59 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 202.88 | 7.71 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 176.46 | 57.88 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 268.47 | 18.79 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 204.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 51 | 4.00 | 204.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 491.27 | 44.21 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 535.48 |

机械夯填土石方工程单价计算表

| 回填土石方，机械夯填土石工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03003 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 645.30 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 589.31 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 446.34 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 129 | 3.46 | 446.34 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 28.06 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 5 | 561.25 | 28.06 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 114.91 |
| J1099 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | 台时 | 14.4 | 7.98 | 114.91 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 589.31 | 20.63 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 589.31 | 35.36 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 203.61 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 645.30 | 24.52 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 545.99 | 179.08 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 848.90 | 59.42 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 631.20 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 129 | 4.00 | 516.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 28.8 | 4.00 | 115.20 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 1539.53 | 138.56 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1678.09 |

采场底及平地种植土回填工程单价计算表

| 机械平土工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03010 |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法：一般回填土平土，机械推平土料。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 99.89 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 91.23 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 4.15 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 1.2 | 3.46 | 4.15 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 15.20 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 20 | 76.02 | 15.20 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 71.87 |
| J1041 | 推土机 功率55kW | 台时 | 1.44 | 49.91 | 71.87 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 91.23 | 3.19 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 91.23 | 5.47 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 9.08 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 99.89 | 3.80 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 16.11 | 5.28 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 108.97 | 7.63 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 83.24 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 1.2 | 4.00 | 4.80 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 3.456 | 4.00 | 13.82 |
| C051001 | 柴油 | kg | 11.376 | 5.68 | 64.62 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 199.84 | 17.99 |
|  | 综合单价 | 100m3 |  |  | 217.83 |

回填夯实工程单价计算表

| 液压反铲挖掘机修整边坡工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03023 |  |  |  | 定额单位：100m2 |  |
| 施工方法：液压挖掘机修整边坡，按设计边坡挂线、机械修整、人工配合修边、修坡。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1021.53 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 932.90 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 647.02 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 187 | 3.46 | 647.02 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 27.17 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 3 | 905.73 | 27.17 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 258.71 |
| J1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1.6m³ | 台时 | 1.79 | 144.53 | 258.71 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 932.90 | 32.65 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 932.90 | 55.97 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 256.53 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 1021.53 | 38.82 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 663.74 | 217.71 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 1278.05 | 89.46 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 956.44 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 187 | 4.00 | 748.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 4.833 | 4.00 | 19.33 |
| C051001 | 柴油 | kg | 33.294 | 5.68 | 189.11 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 2323.96 | 209.16 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 2533.11 |

| 犁底层夯实工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 犁底层夯实工程 |  |  |  |  |  |
| 定额编号：03035 |  |  |  | 定额单位：100m2 |  |
| 施工方法：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 390.08 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 356.24 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 12.80 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 3.7 | 3.46 | 12.80 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 32.39 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 10 | 323.85 | 32.39 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 311.05 |
| J1097 | 振动压路机 | 台时 | 2.20 | 121.93 | 268.25 |
| J1043 | 推土机74kw | 台时 | 0.22 | 82.77 | 18.21 |
| J3056 | 洒水汽车4.0m3 | 台时 | 0.38 | 48.67 | 18.49 |
|  | 其他机械费 | % | 2.00 | 304.95 | 6.10 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 356.24 | 12.47 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 356.24 | 21.37 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 26.17 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 390.08 | 14.82 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 34.61 | 11.35 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 416.25 | 29.14 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 185.39 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 3.7 | 4.00 | 14.80 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 6.30 | 4.00 | 25.21 |
| C051001 | 柴油 | kg | 25.596 | 5.68 | 145.39 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 630.78 | 56.77 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 687.55 |

编织袋挡土墙工程单价计算表

| 编织袋挡土墙工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03050换 |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法：废石土装袋、砌筑、填缝。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 2336.51 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 2133.80 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 1785.71 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 516.1 | 3.46 | 1785.71 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 282.80 |
|  | 编织袋子 | 个 | 350 | 0.80 | 280.00 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 280.00 | 2.80 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 65.29 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 80.61 | 0.81 | 65.29 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 2133.80 | 74.68 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 2133.80 | 128.03 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 737.93 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 2336.51 | 88.79 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 35.80% | 1813.23 | 649.14 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 3074.44 | 215.21 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 2096.22 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 516.1 | 4.00 | 2064.40 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 7.956 | 4.00 | 31.82 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 5385.87 | 484.73 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 5870.60 |

浆砌块石（基础）工程单价计算表

| 浆砌块石，基础工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03090 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 9905.53 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 9046.15 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 2173.23 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 628.1 | 3.46 | 2173.23 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 6677.36 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 30.00 | 3240.00 |
| C8146 | M7.5水泥砂浆 | m³ | 34 | 99.15 | 3371.25 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 6611.25 | 66.11 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 195.56 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 6.12 | 11.37 | 69.58 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 155.52 | 0.81 | 125.97 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 9046.15 | 316.62 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 9046.15 | 542.77 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1098.26 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 9905.53 | 376.41 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 2200.75 | 721.85 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 11003.79 | 770.27 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 9699.30 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 628.1 | 4.00 | 2512.40 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 7.956 | 4.00 | 31.82 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | kg | 8874 | 0.21 | 1832.48 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | -10.00 | -1080.00 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 37.74 | 169.65 | 6402.59 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 21473.35 | 1932.60 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 23405.95 |

浆砌块石（挡土墙）工程单价计算表

| 浆砌块石，挡土墙工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03091 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 10567.17 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 9650.38 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 2735.82 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 790.7 | 3.46 | 2735.82 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 6717.42 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 30.00 | 3240.00 |
| C8146 | M7.5水泥砂浆 | m³ | 34.4 | 99.15 | 3410.91 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 6650.91 | 66.51 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 197.14 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 6.19 | 11.37 | 70.38 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 156.49 | 0.81 | 126.76 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 9650.38 | 337.76 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 9650.38 | 579.02 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1308.03 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 10567.17 | 401.55 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 2763.66 | 906.48 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 11875.20 | 831.26 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 10446.94 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 790.7 | 4.00 | 3162.80 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 8.047 | 4.00 | 32.19 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | kg | 8978.4 | 0.21 | 1854.04 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | -10.00 | -1080.00 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 38.184 | 169.65 | 6477.92 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 23153.41 | 2083.81 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 25237.22 |

浆砌块石（排水沟）工程单价计算表

| 浆砌块石，排水沟工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03094 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 11341.10 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 10357.17 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 3275.93 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 946.8 | 3.46 | 3275.93 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 6877.66 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 30.00 | 3240.00 |
| C8146 | M7.5水泥砂浆 | m³ | 36 | 99.15 | 3569.56 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 6809.56 | 68.10 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 203.59 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 6.48 | 11.37 | 73.68 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 160.38 | 0.81 | 129.91 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 10357.17 | 362.50 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 10357.17 | 621.43 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1515.03 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 11341.10 | 430.96 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 3305.08 | 1084.06 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 12856.13 | 899.93 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 11460.38 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 946.8 | 4.00 | 3787.20 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 8.424 | 4.00 | 33.70 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | kg | 9396 | 0.21 | 1940.27 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | -10.00 | -1080.00 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 39.96 | 169.65 | 6779.21 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 25216.44 | 2269.48 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 27485.92 |

浆砌砖，基础标准砖工程单价计算表

| 定额编号：03148 |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法：砌砖 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 18265.92 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 16991.55 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 1438.67 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 415.8 | 3.46 | 1438.67 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 15143.08 |
| C0002 | 水 | m3 | 20.7 | 3.85 | 79.70 |
| C120001 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 52.1 | 240.00 | 12504.00 |
| C8146 | M7.5水泥砂浆 | m3 | 24.3 | 99.15 | 2409.45 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 14993.15 | 149.93 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 409.81 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 154.21 | 0.81 | 124.91 |
| J6032 | 灰浆搅拌机 | 台时 | 15 | 18.99 | 284.90 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 16991.55 | 594.70 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 16991.55 | 679.66 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1711.52 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.8% | 18265.92 | 694.10 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 3101.87 | 1017.41 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7.0% | 19977.44 | 1398.42 |
| 四 | 材料价差 | 元 |  |  | 21693.85 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 415.8 | 4.00 | 1663.20 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 19.5 | 4.00 | 78.00 |
| C030004 | 水泥 | kg | 6342.3 | 0.21 | 1309.68 |
| C142198 | 中砂 | m3 | 26.973 | 169.65 | 4575.97 |
| C120001 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 52.1 | 270.00 | 14067.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 43069.71 | 3876.27 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 46945.99 |

砌体砂浆抹平面工程单价计算表

| 砌体砂浆抹面，平均厚2cm，平面工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03158 |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：冲洗、抹灰、罩面、压光等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 539.59 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 492.77 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 226.63 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 65.5 | 3.46 | 226.63 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 257.69 |
| C0002 | 水 | m³ | 2 | 3.85 | 7.70 |
| C8147 | M10水泥砂浆 | m³ | 2.1 | 109.95 | 230.90 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 8 | 238.60 | 19.09 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 8.45 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 0.38 | 11.37 | 4.32 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 5.1 | 0.81 | 4.13 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 492.77 | 17.25 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 492.77 | 29.57 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 95.40 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 539.59 | 20.50 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 228.34 | 74.90 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 634.99 | 44.45 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 788.13 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 65.5 | 4.00 | 262.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 0.494 | 4.00 | 1.98 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | kg | 640.5 | 0.21 | 132.26 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 2.31 | 169.65 | 391.89 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 1467.57 | 132.08 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1599.65 |

砌体砂浆抹立面工程单价计算表

| 砌体砂浆抹面，平均厚2cm，立面工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03159 |  |  |  | 定额单位：100m2 |  |
| 施工方法：冲洗、抹灰、罩面、压光等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 669.31 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 611.24 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 319.36 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 92.3 | 3.46 | 319.36 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 282.69 |
| C0002 | 水 | m³ | 2.3 | 3.85 | 8.86 |
| C8147 | M10水泥砂浆 | m³ | 2.3 | 109.95 | 252.90 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 8 | 261.75 | 20.94 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 9.19 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 0.41 | 11.37 | 4.66 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 5.59 | 0.81 | 4.53 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 611.24 | 21.39 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 611.24 | 36.67 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 130.79 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 669.31 | 25.43 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 321.20 | 105.35 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 800.09 | 56.01 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 945.41 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 92.3 | 4.00 | 369.20 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 0.533 | 4.00 | 2.13 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | kg | 701.5 | 0.21 | 144.86 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 2.53 | 169.65 | 429.21 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 1801.51 | 162.14 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1963.64 |

砌体拆除工程单价计算表

| 砌体拆除，浆砌石水泥浆工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03239 |  |  |  | 定额单位：100m2 |  |
| 施工方法：人工拆除、清理、堆放、基本运距30m。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 3076.58 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 2809.66 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 2795.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 808 | 3.46 | 2795.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 13.98 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 0.5 | 2795.68 | 13.98 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 2809.66 | 98.34 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 2809.66 | 168.58 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1033.89 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 3076.58 | 116.91 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 2795.68 | 916.98 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 4110.47 | 287.73 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 3232.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 808 | 4.00 | 3232.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 7630.20 | 686.72 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 8316.92 |

砂浆混凝土垫层砼C15工程单价计算表

| 定额编号：04028换 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法：施工准备、清仓（验收）、浇筑、抹面、清理、养护等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 18516.11 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 16909.69 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 1975.66 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 571 | 3.46 | 1975.66 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 14838.08 |
| C0002 | 水 | m³ | 180 | 3.85 | 693.00 |
|  | C15砼 | m³ | 103 | 135.90 | 13998.16 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 14691.16 | 146.91 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 95.95 |
| J2052 | 振动器 插入式 功率2.2kW | 台时 | 37.19 | 2.15 | 79.96 |
| J9999 | 其他机械费 | % | 20 | 79.96 | 15.99 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 16909.69 | 591.84 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 16909.69 | 1014.58 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1703.43 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 5.70% | 18516.11 | 1055.42 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 1975.66 | 648.02 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 20219.54 | 1415.37 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 17906.09 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 571 | 4.00 | 2284.00 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | kg | 27418.6 | 0.21 | 5661.94 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 58.71 | 169.65 | 9960.15 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 39541.00 | 3558.69 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 43099.69 |

混凝土盖板工程单价计算表

| 面板混凝土，板厚≤50cm工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：04029 |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法：施工准备、清仓（验收）、浇筑、抹面、清理、养护等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 47035.96 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 42955.21 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 1653.88 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 478 | 3.46 | 1653.88 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 41232.75 |
| C120006 | 混凝土 | m3 | 103 | 390.00 | 40170.00 |
| C0002 | 水 | m3 | 170 | 3.85 | 654.50 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 40824.50 | 408.25 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 68.59 |
| J2052 | 振动器 插入式 功率2.2kW | 台时 | 24.54 | 2.15 | 52.76 |
| J9999 | 其他机械费 | % | 30 | 52.76 | 15.83 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 42955.21 | 1503.43 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 42955.21 | 2577.31 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 3273.14 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 5.70% | 47035.96 | 2681.05 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 35.80% | 1653.88 | 592.09 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 50309.10 | 3521.64 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 1912.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 478 | 4.00 | 1912.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 10% | 55742.74 | 5574.27 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 61317.01 |

全面翻松平整地工程单价计算表

| 全面整地，机械施工，Ⅲ类土工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：09041 |  |  |  | 定额单位：hm² |  |
| 施工方法：人工施肥、拖拉机牵引铧犁耕翻地。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 390.42 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 366.59 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 65.74 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 19 | 3.46 | 65.74 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 28.25 |
| C120048 | 农家土杂肥 | m3 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 13 | 25.00 | 3.25 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 272.60 |
| J1059 | 拖拉机 履带式 功率37kW | 台时 | 10 | 25.59 | 255.90 |
| J1143 | 犁 三铧 | 台时 | 10 | 1.67 | 16.70 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 2.5% | 366.59 | 9.16 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 366.59 | 14.66 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 48.20 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 390.42 | 14.84 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 101.72 | 33.37 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 438.62 | 30.70 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 344.80 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 19 | 4.00 | 76.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 10.4 | 4.00 | 41.60 |
| C051001 | 柴油 | kg | 40 | 5.68 | 227.20 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 814.12 | 73.27 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 887.39 |

种植绿肥工程单价计算表

| 条播黄豆：条播，人工开沟、镇压 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：09046 |  |  |  | 定额单位：hm2 |  |
| 施工方法：种子处理、人工开沟、播种子、镇压。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1657.83 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 1556.65 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 397.90 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 115 | 3.46 | 397.90 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 1158.75 |
| C130012 | 黄豆种子 | kg | 75 | 15.00 | 1125.00 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 3 | 1125.00 | 33.75 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 2.50% | 1556.65 | 38.92 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 1556.65 | 62.27 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 193.51 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 1657.83 | 63.00 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 397.90 | 130.51 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 1851.34 | 129.59 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 0.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 115 | 0.00 | 0.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 1980.93 | 178.28 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 2159.22 |

撒播草籽工程单价计算表

| 直播种草，撒播，不覆土工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：09051 |  |  |  | 定额单位：hm² |  |
| 施工方法：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、磙子碾等方法覆土。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 877.99 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 824.40 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 51.90 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 15 | 3.46 | 51.90 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 772.50 |
| C130012 | 草籽 | kg | 30 | 25.00 | 750.00 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 3 | 750.00 | 22.50 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 2.50% | 824.40 | 20.61 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 824.40 | 32.98 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 50.39 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 877.99 | 33.36 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 51.90 | 17.02 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 928.37 | 64.99 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 60.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 15 | 4.00 | 60.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 1053.36 | 94.80 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1148.16 |

种植乔木（马尾松）工程单价计算表

| 定额编号：09085 |  |  |  | 定额单位：100株 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 486.82 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 457.11 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 20.76 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 6 | 3.46 | 20.76 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 436.35 |
| C0002 | 水 | m³ | 0.84 | 3.85 | 3.23 |
| C062030 | 肥料 | kg | 10.2 | 2.80 | 28.56 |
| C130014 | 马尾松树苗 | 株 | 110 | 3.60 | 396.00 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 2 | 427.79 | 8.56 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 2.50% | 457.11 | 11.43 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 457.11 | 18.28 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 25.31 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 486.82 | 18.50 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 20.76 | 6.81 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 512.13 | 35.85 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 24.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 6 | 4.00 | 24.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 571.98 | 51.48 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 623.46 |

种植果树（砂糖橘）工程单价计算表

| 栽植带土球果树 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：09108 |  |  |  | 定额单位：100株 |  |
| 施工方法：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 606.56 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 569.54 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 262.96 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 76 | 3.46 | 262.96 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 306.58 |
| C0002 | 水 | m³ | 2.8 | 3.85 | 10.78 |
| C062030 | 肥料 | kg | 51 | 2.80 | 142.80 |
| C130033 | 果树（砂糖橘，带土球） | 株 | 102 | 1.50 | 153.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 2.50% | 569.54 | 14.24 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 569.54 | 22.78 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 109.30 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 606.56 | 23.05 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 262.96 | 86.25 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 715.86 | 50.11 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 304.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 76 | 4.00 | 304.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 1069.97 | 96.30 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1166.27 |

种植爬山虎工程单价计算表

| 栽植攀缘植物（爬山虎），3年生工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：09121 |  |  |  | 定额单位：100株 |  |
| 施工方法：挖坑、栽植、回土、捣实、浇水、覆土地、整理、施肥。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 84.49 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 79.34 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 25.95 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 7.5 | 3.46 | 25.95 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 53.39 |
| C0002 | 水 | m³ | 0.62 | 3.85 | 2.39 |
| C053008 | 爬山虎 | 株 | 102 | 0.50 | 51.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 2.50% | 79.34 | 1.98 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 79.34 | 3.17 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 11.72 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.80% | 84.49 | 3.21 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 25.95 | 8.51 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 96.22 | 6.74 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 30.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 7.5 | 4.00 | 30.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 132.95 | 11.97 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 144.92 |

地质灾害巡视监测工程单价计算表

| 巡视监测工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：补充1 |  |  |  | 定额单位：工日 |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 73.43 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 67.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 40.00 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 67.68 | 2.37 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 67.68 | 3.38 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 12.60 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.80% | 73.43 | 3.52 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 86.04 | 6.02 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 124.06 | 11.17 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 135.22 |

土壤培肥工程单价计算表

| 定额编号：补充2 |  |  |  | 定额单位：hm² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法：人工施肥、不覆土 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 14309.47 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 13188.45 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 51.90 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 15 | 3.46 | 51.90 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 13136.55 |
| C0002 | 水 | m3 | 3 | 3.85 | 11.55 |
|  | 糖厂滤泥 | t | 50 | 220.00 | 11000.00 |
| C062035 | 钙镁磷肥 | t | 2.5 | 850.00 | 2125.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 13188.45 | 461.60 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 13188.45 | 659.42 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 703.88 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.80% | 14309.47 | 686.85 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 51.90 | 17.02 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 15013.35 | 1050.93 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 60.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 15 | 4.00 | 60.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 16124.28 | 1451.19 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 17575.47 |

水质分析、水量监测工程单价计算表

| 定额编号：补充4 |  |  |  | 定额单位：组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 905.54 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 834.60 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 34.60 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 10 | 3.46 | 34.60 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 800.00 |
|  | 监测费用 | 元 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.5% | 834.60 | 29.21 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 834.60 | 41.73 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 54.81 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.80% | 905.54 | 43.47 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 34.60 | 11.35 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 960.36 | 67.22 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 40.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 10 | 4.00 | 40.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 1067.58 | 96.08 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1163.66 |

复垦效果监测工程单价计算表

| 复垦植被监测工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：补充6 |  |  |  | 定额单位：工日 |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 84.28 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 77.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 50.00 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 77.68 | 2.72 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 77.68 | 3.88 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 13.12 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.80% | 84.28 | 4.05 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 97.41 | 6.82 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 136.23 | 12.26 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 148.49 |

土地损毁监测工程单价计算表

| 土地损毁监测工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：补充7 |  |  |  | 定额单位：km² |  |
| 施工方法：1:500全站仪地形测量 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 8360.45 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 7705.48 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 6574.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 1900 | 3.46 | 6574.00 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 1131.48 |
| C0006 | 修理及替换设备费 | 元 | 1 | 1000 | 1000.00 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 2 | 6574.00 | 131.48 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 7705.48 | 269.69 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 7705.48 | 385.27 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 4713.85 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.80% | 8360.45 | 401.30 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 13148.00 | 4312.54 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 13074.29 | 915.20 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 7600.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 1900 | 4.00 | 7600.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 21589.49 | 1943.05 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 23532.55 |

设施管护工程单价计算表

| 设施管护工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：补充8 |  |  |  | 定额单位：工日 |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 62.58 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 57.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 30.00 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.50% | 57.68 | 2.02 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 57.68 | 2.88 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 12.08 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.80% | 62.58 | 3.00 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 74.67 | 5.23 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 111.89 | 10.07 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 121.96 |

| 田埂修筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：补充9 |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 工作内容： | 筑土、整修、夯实，田埂适用于埂顶宽为40cm以下田埂 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 204.74 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 188.70 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 176.46 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 51 | 3.46 | 176.46 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 12.24 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台班 | 13.6 | 0.90 | 12.24 |
|  | 其他机械费 | % | 5 | 12.24 | 0.61 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 3.5% | 188.70 | 6.60 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 188.70 | 9.44 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1040.63 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.80% | 204.74 | 982.75 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.80% | 176.46 | 57.88 |
| 三 | 企业利润=（一+二）*费率 | 元 | 7% | 1245.37 | 87.18 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 204.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 51 | 4.00 | 204.00 |
| 五 | 税金=（一+二+三+四）*税率 | 元 | 9% | 1536.54 | 138.29 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1674.83 |

- 8矿山地质环境保护治理与土地复垦工作部署及进度安排

- 8.1总体工作部署

根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》，本矿山为生产矿山。方案服务年限应根据采矿许可证有效年限的剩余年限，加上保护治理和土地复垦年限，再加上监测管护年限确定。本矿山采矿许可证有效年限截止日期为2024年7月4日，考虑到矿山闭坑后需要实施恢复治理和土地复垦工程1年、监测管护3年，确定本方案适用服务年限为5.0年（预期自2024年8月至2029年7月）。

根据工程进度安排，本方案主要分为三个恢复治理与土地复垦阶段。

第一阶段为生产阶段（2024年8月至2025年7月，共1年），主要的恢复治理与土地复垦工程为：种植土收集拦挡工程、场地截排水沟工程、沉沙池工程、矿山地质灾害和土地损毁监测工程。

第二阶段为项目闭坑的治理和复垦施工阶段（2025年8月至2026年7月，共1年），主要的恢复治理与土地复垦工程为：对矿井井口、露天采场和辅助场地进行地质环境恢复治理和土地复垦，对评估区的地质灾害监测和对土地损毁监测。

第三阶段为项目闭坑的管护阶段（2026年8月至2029年7月，共3年），主要是对复垦区的林草进行管护补种和监测。

- 8.2年度实施计划

根据矿山地质环境保护与土地复垦工程总体部署情况，制定本方案年度实施计划，具体的工作规划安排如表8-1。

表8-1                                      矿山地质环境保护治理年度实施计划表

| 工程位置 | 保护治理项目 | 第一阶段 （2024.8-2025.7） | 第二阶段 （2025.8～2026.7） | 第三阶段 （2026.8～2029.7） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 场地截排水、沉沙池工程 |  |  |  |
|  | 采场边坡清理浮石 |  |  |  |
|  | 采场边坡自上而下治理 |  |  |  |
|  | 采场底治理工程 |  |  |  |
|  | 井硐井筒封堵治理工程 |  |  |  |
|  | 地面沉陷、坑塘水面防护治理工程 |  |  |  |
|  | 地质灾害监测 |  |  |  |
| 动态投资（万元） |  | 62.01 | 68.26 | 4.54 |
| 动态投资合计（万元） |  | 134.81 |  |  |

表8-2                                     矿区土地复垦年度实施计划表

| 工程位置 | 保护治理项目 | 第一阶段 （2024.8-2025.7） | 第二阶段 （2025.8～2026.7） | 第三阶段 （2026.8～2029.7） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 种植土收集及拦挡工程 |  |  |  |
|  | 采场底排水工程 |  |  |  |
|  | 全区平台复垦工程 |  |  |  |
| 土地损毁监测 |  |  |  |  |
| 复垦植被和配套设施监测 |  |  |  |  |
| 管护工程 |  |  |  |  |
| 动态投资（万元） |  | 31.78 | 420.29 | 15.36 |
| 动态投资合计（万元） |  | 467.44 |  |  |

- 8.3 工程费用安排

根据地质环境保护治理与土地复垦工作计划安排，明确地质环境保护治理与土地复垦任务所需费用安排的具体方案。矿山地质环境保护治理工程项目资金进度安排情况详见表8-3，土地复垦项目资金进度安排情况详见表8-4。

表8-3                              矿山地质环境保护治理项目资金进度安排表                金额单位：万元

| 治理阶段 |  | 静态投资 |  |  |  | 价差预备费 | 耕地质量等别调查评价与工程复核费 | 动态投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 独立费用 | 基本预备费 | 小计 |  |  |  |
| 第一阶段 （2024.8-2025.7） | 第1年 | 48.37 | 9.53 | 2.89 | 60.79 | 1.22 |  | 62.01 |
|  | 小计 | 48.37 | 9.53 | 2.89 | 60.79 | 1.22 |  | 62.01 |
| 第二阶段 （2025.8-2026.7） | 1年 | 53.25 | 10.49 | 3.19 | 66.92 | 1.34 |  | 68.26 |
| 第三阶段 （2026.8-2029.7） | 3年 | 1.90 | 0.38 | 0.11 | 2.39 | 0.15 | 2.00 | 4.54 |
| 合 计 |  | 103.53 | 20.39 | 6.20 | 130.11 | 2.70 | 2.00 | 134.81 |
| 占总投资比例（%） |  | 76.79% | 15.12% | 4.60% | 96.51% | 2.00% | 1.48% | 100.00% |

表8-4                                   土地复垦项目资金进度安排表                    金额单位：万元

| 复垦阶段 |  | 静态投资 |  |  |  | 价差预备费 | 耕地质量等别调查评价与工程复核费 | 动态投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 独立费用 | 基本预备费 | 小计 |  |  |  |
| 第一阶段 （2024.8-2025.7） | 第1年 | 26.93 | 2.75 | 1.48 | 31.16 | 0.62 |  | 31.78 |
|  | 小计 | 26.93 | 2.75 | 1.48 | 31.16 | 0.62 |  | 31.78 |
| 第二阶段 （2025.8-2026.7） | 1年 | 356.12 | 36.31 | 19.62 | 412.05 | 8.24 |  | 420.29 |
| 第三阶段 （2026.8-2029.7） | 3年 | 10.07 | 1.03 | 0.55 | 11.65 | 0.71 | 3.00 | 15.36 |
| 合 计 |  | 393.12 | 40.08 | 21.66 | 454.86 | 9.58 | 3.00 | 467.44 |
| 占总投资比例（%） |  | 84.10% | 8.57% | 4.63% | 97.31% | 2.05% | 0.64% | 100.00% |

- 9保障措施与效益分析

- 9.1保障措施

一、组织保障措施

1、为了防止该方案的实施流于形式，矿山成立专职机构，加强对本方案实施的组织管理，设置专人负责矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作，监督施工队伍严格按本方案施工恢复治理复垦工程，使矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案设计真正落到实处，保证该方案的顺利实施并发挥积极作用。

2、矿山业主要积极主动与自然资源管理部门配合，定期向当地自然资源行政主管部门汇报本矿山恢复治理与土地复垦的实施情况。

二、技术保障措施

1、方案编制阶段中，业主与方案编制人员密切合作，了解方案中的技术要点。

2、方案实施过程中，根据方案内容按方案实施计划和年度计划，并及时总结阶段性治理与复垦实施经验，及时修订更符合实际治理与复垦方案。

3、矿山应定期培训矿山技术人员，咨询相关专家、开展科学实验，以及对土地损毁情况进行动态观测和评价。

三、资金保障措施

1、治理恢复基金

根据《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发〔2017〕29 号）、《财政部 国土资源部 环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638 号）及广西壮族自治区财政厅、自然资源厅、生态环境厅联合出台的《广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》规定：广西壮族自治区行政区域内的新建矿山、生产矿山及采矿许可证有效期届满关闭或政策性关闭的矿山，应设立矿山地质环境治理恢复基金。本期采矿证矿山开采服务年限1年，加上治理复垦期及管护期4年，本方案服务年限为5年。符合《广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》第二章第九条第一款规定：采矿许可证有效期在3年以内（含3年），或者治理恢复资金总额在30万元以下（含30万元）的，采矿权人必须一次性将恢复治理资金足额计提存入基金账户。

基金由企业自主使用，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，专项用于因矿产资源勘查开采活动造成的矿区岩溶塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏，地下含水层破坏、地表植被损毁预防和修复治理等方面。

本项目矿山地质环境治理费用134.81万元，本项目矿山地质环境治理恢复基金缴存应按相关规定执行。

1）矿山建设和开采引发、加剧的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等地质灾害的预防和治理。

2）矿山建设和开采活动引发的地下水、地表水、植被、土壤、地质遗迹、地形地貌景观破坏等矿山地质环境破坏的治理和恢复（不含土地复垦）。

3）矿山企业开展和加强矿山地质环境监测。

（2）基金的使用请结合本方案的“工程总体部署及进度安排”进行。

（3）基金提取后及时用于矿山地质环境治理恢复工程，不得挤占和挪用。按本方案要求完成年度或阶段的矿山地质环境治理恢复工程经验收合格后，结余的基金可以结转为下年度或下一阶段使用。当基金不能够满足矿山地质环境治理恢复工作需要或因矿山地质环境变化、治理恢复方案变更资金加大时，矿山企业要按实际需要补充计提基金或者自筹资金实施矿山地质环境治理。

2、土地复垦费

土地复垦费按《广西壮族自治区国土资源厅关于加强土地复垦管理工作的通知》桂国土资发〔2013〕91 号的相关要求进行资金的缴纳工作。矿山土地复垦费由当地自然资源管理部门进行核定缴纳数额，由采矿权人缴纳，按照土地复垦方案确定的资金数额，一次性全额或分期缴纳土地复垦费用，同时签订土地复垦费用使用监管协议。

矿山恢复治理和土地复垦的各项投资要列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，将按年度进行治理及土地复垦工程，可申请提取土地复垦费用，在当地自然资源部门监督使用；并且把矿山地质环境恢复治理工作完成，经有关部门验收通过后，可申请退回土地复垦费。

本项目土地复垦费用467.44万元，矿山土地复垦费应按相关规定执行。

四、监管保障措施

本方案经批准后，若矿山开采方式、开采范围、生产规模有变更时，业主应向自然资源主管部门报告，征得同意后，委托具有相应资质单位对方案修编，修编后的方案经当地自然资源主管局同意的组织评审单位评审通过再经备案后，方可施行。业主应强化施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与自然资源主管部门取得联系，自觉接受自然资源主管部门的监督管理。

业主应当根据方案、编制并实施阶段治理与土地复垦计划和年度实施计划，定期向自然资源主管部门报告治理与当年进度情况，接受自然资源主管部门对实施情况监督检查，接受社会对实施情况监督。

五、公众参与

在编制项目方案阶段，项目编制单位、自然资源管理部门、矿山和土地权属人组成编制工作组，到项目现场进行土地利用现状调查，共同参与项目矿山地质环境保护和土地复垦方案讨论，充分征求有关土地权属人的意见，本矿山保护治理和土地复垦方案得到了土地权属人的认可。

六、土地权属调整方案

本方案复垦的土地经自然资源管理部门组织验收合格后将全部归还原土地权属人，因此本方案不涉及土地权属的调整。

- 9.2效益分析

一、社会效益

通过对本项目的矿山地质环境保护与土地复垦方案的实施，一是在矿区采取适当工程措施改善地质环境，不仅防治了区域水土流失，而且将提高当地群众的生产、生活质量；二是改善了土地利用结构、发挥了生态系统的功能、合理利用了土地、提高了环境容量、促进了生态良性循环、维持了生态平衡。所以，矿山地质环境保护与土地复垦是关系国计民生的大事，不仅对生态环境有重大意义，而且对全社会的安定团结和稳定发展也起着重要作用。

二、环境效益

矿山地质环境保护与土地复垦措施是对开矿过程中坚持预防为主、防治结合，谁开发谁保护、谁破坏谁治理的原则。将被破坏的地质环境按照“合理布局、因地制宜”的原则进行治理，采取工程、生物措施，把矿山开采对环境的影响降低到最低，遏制生态环境的恶化，改善矿区及其周边地区的生产和生活环境，增强对自然灾害的抵抗力，使地质环境向良性循环。待开采结束后在矿区内恢复植被，有利于空气、土地质量的提高，这样的环境基本维持原来的生态平衡或优于原来的生态环境，最大程度地减少了地质环境的恶化，使生态环境得到较好的改善。

三、经济效益

本期矿山终了，按本方案实施后，可复垦土地资源47.1186hm2。其中：复垦为水田0.4610hm2，旱地3.3877hm2，果园3.2971hm2，乔木林地14.3011hm2，其他草地22.5102hm2，农村宅基地0.0871hm2，农村道路0.6120hm2，坑塘水面2.4624hm2，合计706.8亩。预测整个项目恢复治理后年效益达27.29万元。使矿山生态结构、生态环境和生态平衡得以恢复，并向良性方向发展。

- 10 结论与建议

- 10.1结论

1、象州广鑫矿业有限公司马担干谷岭重晶石矿为露天/地下开采，生产建设规模为***万吨/年，属于中型矿山。矿山开采破坏的土地类型为耕地、果园、林地、草地和工矿用地，矿区重要程度为重要区。矿山地质环境条件复杂程度为复杂。根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附录A的表A.1，确定本矿山地质环境影响评估级别为一级。地质灾害危险性评估确定为一级。

2、现状矿山不稳定斜坡地质灾害的发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等；其他地质灾害及其隐患弱发育，危险性小。现状矿山地质灾害对矿山地质环境的影响程度较严重。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重，未造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观影响和破坏严重，对土地资源的影响和破坏程度严重。因此，现状采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

3、预测（1）矿山建设中：引发或加剧不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采场危岩（岩质崩塌）、自然斜坡、矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发或加剧采空区地面塌陷、地面开裂地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧采空区地面沉陷的可能性大，危害程度小，危险性中等。（2）预测矿山建成后：引发或加剧采场不稳定边坡发生崩塌地质灾害的可能性中等～大，危害程度小，危险性中等；引发或加剧矿内道路不稳定边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；引发或加剧表土覆盖的洼地和附近村屯岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。（3）矿山建设遭受：潜在不稳定斜坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；导致或加重水土环境污染的可能性小；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度严重。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

4、矿山治理分区：根据现状及预测评估结果，将评估范围划分为 “重点” 和 “一般”两个矿山地质环境保护治理分区，土地复垦责任区为项目损毁土地范围，面积53.2395hm2。

5、本方案实施后，危岩（岩质崩塌）、岩溶塌陷、采空塌陷和不稳定斜坡等地质灾害、地形地貌景观及土地资源损毁等矿山地质环境问题得到有效防治。本项目共损毁土地资源53.2395hm2，方案实施后，可复垦土地面积47.1186hm2。其中：复垦为水田0.4610hm2，旱地3.3877hm2，果园3.2971hm2，乔木林地14.3011hm2，其他草地22.5102hm2，农村宅基地0.0871hm2，农村道路0.6120hm2，坑塘水面2.4624hm2，土地复垦率88.50%。复垦率未达到100%原因：根据规定，露天采坑和加工场地的护坡（面积6.1209hm2）坡度大于35度，不计入复垦面积。

6、矿山地质环境防治与土地复垦工程投资估算为602.25万元，由静态投资和涨价预备费组成，其中静态投资584.97万元，占投入总资金的97.1%；涨价预备费12.28万元，占投入总资金的2.0%；耕地质量等别调查评价与工程复核费5.0万元，占投入总资金的0.8%。其中：治理工程费为134.81万元，土地复垦工程费为467.44万元。单位动态投资8521.04元/亩。

7、项目实施后按年摊销约占矿山年利润的3.99%，经济技术投入较合理。本方案实施后，边坡危岩崩塌、岩溶塌陷和不稳定斜坡等地质灾害及地貌景观破坏等矿山地质环境问题得到有效的防治，使矿山地质环境得到良性、和谐、持续的发展。社会效益、环境效益均可取得良好的效果。

- 10.2 建议

1、建议矿山委托有资质单位，对可能发生采空区地面塌陷、地裂缝和地表移动区域开展专项勘查工作，查明区域内发育的浮石、不稳定岩体和不稳定斜坡，并对查明的地质灾害隐患按勘查报告指出的处理措施进行处理，消除地质灾害隐患。

2、建议矿山委托有资质单位，对废石场和堆土场内的防渗工程、淋滤水收集和净化工程作专项设计，其工程量和概算计入采矿主体工程。

3、建议矿山委托有资质单位，对地下水疏排影响范围内基本农田边缘处的地下水监测井进行专项设计和施工，其工程量和概算计入采矿主体工程。

4、矿山在后续的开采过程中和闭矿后应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，坚持边开发、边复垦的原则，真正做到“在开发中保护”和“在保护中开发”，最大限度地减少矿业活动对地质环境的影响，促进矿业活动健康发展。

5、本矿山方案不替代本矿山其他阶段的有关勘察和设计。

6、本方案的适用年限=开采年限+治理复垦监测管护年限。若保有储量及开发利用方案发生重大变化，或者未来开采过程中最终开采境界及地质环境因素变化影响到本方案的正常实施，矿山业主需修编或重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。

7、本方案中所涉及的工程设计图、预测的工程量及投入资金预算均为理论数据，如矿山实施本项目时，建议矿山业主先按矿山的实际现状对设计图纸、预测工程量及资金预算重新复核一次后再进行具体实施。

- 照片

照片1   矿山现状（航拍正射投影）

照片2：现状采坑及洗矿场分布图

照片3   Ⅳ号矿体采坑1

照片4  Ⅳ号矿体采坑2

照片5   Ⅳ号矿体采坑3

照片6   Ⅳ号矿体采坑4

照片7   矿部

照片8  洗矿场1

照片9   洗矿场2

照片10 矿山废弃碴

附表1 矿山地质环境调查表

矿山地质环境现状调查表

| 矿山基本情况 | 企业名称 |  | 象州广鑫矿业有限公司 |  |  | 通讯地址 | 象州县罗秀镇潘村 |  |  |  | 邮编 |  | 545705 |  | 法人代表 |  | 江代峰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话 |  |  |  |  | 2000坐标 |  |  |  |  | 矿类 |  | 非金属 |  | 矿种 |  | 重晶石矿 |
|  | 企业规模 |  | 中型 |  |  | 设计生产能力（万t/a） | 6.0 |  |  |  | 设计服务年限 |  | 7.0年 |  |  |  |  |
|  | 经济类型 |  | 有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山面积（km2） |  | 1.8578 |  |  | 现状生产能力（万t/a） | 6.0 |  |  |  | 已服务 年限 |  | 17年 | 开采深度（m） |  | 自+255.15m至+50.15m |  |
|  | 建矿时间 |  | 2020年10月 |  |  | 生产现状 | 开采中 |  |  |  | 采场面积（m2） |  |  |  |  | 447036 |  |
|  |  |  |  |  |  | 采矿方式 | 露天/地下开采 |  |  |  | 开采层位 |  |  |  |  | +50.15m以上矿体 |  |
| 采矿破坏土地 | 露天采场 |  |  |  | 工业场地 |  |  | 固体废弃物堆 |  |  | 地面塌陷 |  |  |  |  | 总计 | 已治理面积（m2） |
|  | 数量（个） | 面积（m2） |  |  | 数量（个） | 面积（m2） |  | 数量（个） | 面积（m2） |  | 数量（个） |  | 面积（m2） |  |  | 面积（m2） |  |
|  | 1 | 447036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 破坏土地情况（m2） |  |  |  | 破坏土地情况（m2） |  |  | 破坏土地情况（m2） |  |  | 破坏土地情况（m2） |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地 | 基本农田 |  |  | 耕地 | 基本农田 |  | 耕地 | 基本农田 | 0 | 耕地 | 基本农田 |  | 无 |  |  | 0 |
|  |  | 其他耕地 |  | 19235 |  | 其他耕地 |  |  | 其他耕地 | 0 |  | 其他耕地 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 小计 |  | 19235 |  | 小计 |  |  | 小计 | 0 |  | 小计 |  | 0 |  | 19235 |  |
|  | 林地 |  |  | 103613 | 林地 |  |  | 林地 |  | 0 | 林地 |  |  | 0 |  | 103613 | 0 |
|  | 其他土地 |  |  | 324188 | 其他土地 |  |  | 其他土地 |  | 0 | 其他土地 |  |  | 0 |  | 324188 | 0 |
|  | 合计 |  |  | 447036 | 合计 |  |  | 合计 |  | 0 | 合计 |  |  | 0 |  | 447036 | 0 |
| 采矿固体废弃物排放 | 类型 |  |  |  | 年排放量（万m3/a） |  |  | 年综合利用量（万m3/a） |  |  | 累计积存量（万m3/a） |  |  |  |  | 主要利用方式 |  |
|  | 废石（土） |  |  |  | 27.13 |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 外运、回填采坑和平整道路 |  |
|  | 煤矸石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿山地质环境现状调查表（续）

| 含水层破坏情况 | 影响含水层的类型 |  |  | 区域含水层遭受影响 或破坏的面积（km2） |  |  | 地下水位最大下降幅度（m） |  |  | 含水层被疏干的面积（km2） |  |  | 受影响的对象 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构破坏 |  |  | 4.79 |  |  | 1-3 |  |  |  |  |  | 矿山采场和周边村屯 |  |  |
| 地形地貌景观破坏 | 破坏的地形地貌景观类型 |  |  | 被破坏的面积（km2） |  |  | 破坏程度 |  |  |  |  |  | 修复的难易程度 |  |  |
|  | 挖损和压占 |  |  | 0.56 |  |  | 轻度至重度 |  |  |  |  |  | 较容易 |  |  |
| 采矿引起的岩质崩塌、滑坡、泥石流等情况 | 种类 | 发生时间 | 发生地点 | 规模 | 影响范围（m2） | 体积（m3） | 危害 |  |  |  |  |  | 发生原因 | 防治情况 | 治理面积（m2） |
|  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数（个） | 受伤人数（个） | 破坏房屋（间） | 毁坏土地（m2） | 直接经济损失（万元） |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的地面塌陷情况 | 发生时间 | 发生地点 | 规模 | 塌陷坑（个） | 影响范围（m2） | 最大长度（m） | 最大深度（m） | 危害 |  |  |  |  | 发生原因 | 防治情况 | 治理面积（m2） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数（个） | 受伤人数（个） | 破坏房屋（间） | 毁坏土地（m2） | 直接经济损失（万元） |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的地裂缝情况 | 发生时间 | 发生地点 | 数量（个） | 最大长度（m） | 最大宽度（m） | 最大深度（m） | 走向 | 危害 |  |  |  |  | 发生原因 | 防治情况 | 治理面积（m2） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数（个） | 受伤人数（个） | 破坏房屋（间） | 毁坏土地（m2） | 直接经济损失（万元） |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山企业（盖章）：象州广鑫矿业有限公司 |  |  |  | 填表单位（盖章）： |  |  |  | 填表人：李康朋 |  |  |  | 填表日期：2024年6月24日 |  |  |  |