公 示 稿

广西来宾市鲁秉富矿产有限公司

兴宾区三五乡黄岭方解石矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位名称：广西来宾市鲁秉富矿产有限公司

2024年9月

广西来宾市鲁秉富矿产有限公司

兴宾区三五乡黄岭方解石矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位：广西来宾市鲁秉富矿产有限公司

法定代表人：

编写单位：广西地信工程技术有限公司

法定代表人：

项目负责人：

技术负责人：

编写人员：

报告审核：

报告审定：

提交时间：2024年月9日

矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿山企业 | 矿山企业名称 | 广西来宾市鲁秉富矿产有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 |  | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 | 来宾市兴宾区三五乡黄岭村 |  |  |
|  | 矿山名称 | 广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿 |  |  |
|  | 采矿许可证 | □新申请 □持有 ☑变更 ☑延续 |  |  |
|  |  | 以上情况请选择一种并打“√” |  |  |
| 编制单位 | 单位名称 | 广西地信工程技术有限公司 |  |  |
|  | 法人代表 |  | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职责 |  | 签名 |
|  |  | 项目负责、报告编写、制图 |  |  |
|  |  | 报告编写、制图 |  |  |
|  |  | 制 图 |  |  |
|  |  | 审 核 |  |  |
|  |  | 审 定 |  |  |
| 审查申请 | 我公司已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。 申请单位（矿山企业）盖章 联系人： 联系电话： |  |  |  |

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表

| 矿山企业概况 | 矿山名称 | 广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 来宾市兴宾区三五乡黄岭村 |  | 邮编 |  | 546109 |
|  | 法人代表 |  |  | 联系人 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 传真 |  | -- |
|  | 经济类型 | 有限责任公司 |  | 开采矿种 |  | 方解石矿 |
|  | 矿区范围 | 详见表2-1 |  | 矿山面积 |  | 0.8361km2 |
|  | 建矿时间 | 2009年 |  | 生产现状 |  | 生产 |
|  | 可采资源储量 | 65.01万吨 |  | 企业规模 |  | 小型 |
|  | 服务年限 | 7.5年 |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 10万吨/年 |  | 实际生产能力 |  | 10万吨/年 |
| 方案编制单位 | 单位名称 | 广西地信工程技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  | 联系人 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 传真 |  | - |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职责 |  | 签名 |  |
|  |  |  | 项目负责、报告编写、制图 |  |  |  |
|  |  |  | 报告编写、制图 |  |  |  |
|  |  |  | 制 图 |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |
|  |  |  | 审 定 |  |  |  |

续表：矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表

| 复垦区土地利用现状 | 土地类型 |  |  |  |  | 面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 |  | 二级 |  |  | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 |
|  | 林地（03） |  | 乔木林地（0301） |  |  | 0.046 | 0 | 0.046 |
|  |  |  | 灌木林地（0305） |  |  | 1.0669 | 0.2961 | 0.7708 |
|  | 草地（04) |  | 其他草地（0404) |  |  | 0.5111 | 0.4700 | 0.0411 |
|  | 工矿用地（06) |  | 采矿用地（0602) |  |  | 3.7263 | 3.6435 | 0.0828 |
|  | 交通运输用地（10） |  | 农村道路（1006） |  |  | 0.0024 | 0 | 0.0024 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 5.3527 | 4.4096 | 0.9431 |
| 复垦责任范围内土地损毁面积 | 损毁类型 |  |  |  |  | 面积（hm2） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 |
|  | 挖 损 |  |  |  |  | 4.9154 | 3.9723 | 0.9431 |
|  | 塌 陷 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 压 占 |  |  |  |  | 0.4373 | 0.4373 | 0 |
|  | 污 染 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 5.3527 | 4.4096 | 0.9431 |
| 复垦土地面积 | 一级地类 |  |  | 二级地类 |  | 小计 | 已复垦 | 拟复垦 |
|  | 林地（03） |  |  | 乔木林地（0301） |  | 1.2985 | 0 | 1.2985 |
|  | 工矿用地（06) |  |  | 采矿用地（0602) |  | 1.6099 | 0 | 1.6099 |
|  | 交通运输用地（10） |  |  | 农村道路（1006） |  | 1.3964 | 0 | 1.3964 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 4.3048 | 0 | 4.3048 |
|  | 土地复垦率（%） |  |  |  |  |  | 80.42% |  |
| 投资估算 | 土地复垦 | 静态投资（元） |  |  | 371234.80 |  | 动态投资（元） | 418985.07 |
|  |  | 单位面积静态投资（元/亩） |  |  | 5749.34 |  | 单位面积动态投资（元/亩） | 6488.85 |
|  | 治理 | 静态投资（元） |  |  | 274673.73 |  | 动态投资（元） | 330941.46 |
|  | 静态总投资（元） |  |  |  | 645908.53 |  | 动态总投资（元） | 749926.53 |
|  | 单位面积静态总投资（元/亩） |  |  |  | 10003.23 |  | 单位面积动态总投资（元/亩） | 11614.16 |

目  录

1 前 言	1

1.1任务由来及编制目的	1

1.2方案编制工作概况	1

1.3 方案编制依据	3

1.4 方案的服务年限	7

2 矿山基本情况	9

2.1矿山概况	9

2.2矿山自然概况	18

2.3社会经济概况	21

2.4矿区地质环境背景	22

2.5矿区土地利用现状	44

2.6矿山及周边人类工程活动情况	44

2.7矿山地质环境和土地条件小结	47

3 矿山地质环境影响评估和土地损毁评估	49

3.1矿山地质环境影响评估范围与级别	49

3.2现状评估	51

3.3预测评估	65

4 矿山地质环境保护治理分区和土地复垦区、复垦责任范围划分	86

4.1地质环境保护与恢复治理分区	86

4.2土地复垦区与复垦责任范围确定	88

5 矿山地质环境保护治理与土地复垦可行性分析	89

5.1矿山地质环境治理可行性分析	89

5.2矿区土地复垦可行性分析	90

6 矿山地质环境保护治理与土地复垦工程	99

6.1矿山地质环境保护与土地复垦预防工程	99

6.2地质环境治理工程设计	101

6.3矿区土地复垦工程	108

6.4矿山地质环境监测工程	116

6.5矿区土地复垦监测和管护	119

7 经费估算	122

7.1估算说明	122

7.2矿山地质环境防治工程经费估算	129

7.3土地复垦工程经费估算	142

7.4估算结果	158

8矿山地质环境保护治理与土地复垦工作部署及进度安排	159

8.1总体工程部署	159

8.2年度实施计划	159

9 保障措施及效益分析	162

9.1保障措施	162

9.2效益分析	163

10 结论与建议	165

10.1结论	165

10.2编制人员建议	166

矿区照片	168

矿山地质环境现状调查表	170

附照片

附  图

1、广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境与土地损毁现状评估图（1:5000）

2、广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境与土地损毁预测评估图（1:5000）

3、广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山土地利用现状图（1:5000）

4、广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山土地复垦规划图（1:5000）

5、广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境保护治理工程部署图（1:5000）

6、广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿平硐、竖井治理示意图（1:100）

7、广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿a线矿山治理与土地复垦剖面及施工大样图（1:1000）

8、广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿b线矿山治理与土地复垦剖面及施工大样图（1:1000）

附  件

附件1、原采矿许可证

附件2、矿山企业法人营业执照

附件3、委托书

附件4、编制单位承诺书

附件5：编制单位对方案的初审意见

附件6、矿山企业承诺书

附件7、矿山企业对方案的意见

附件8、土地权属人意见表

附件9：当地自然资源局对方案的初审意见

附件10、《开发利用方案》评审意见书

1 前 言

1.1任务由来及编制目的

任务由来：因矿山采矿许可证（采矿许可证号：C4513002014096110135393，有效期限自2020年1月21日至2024年9月1日）有效期已满，按照广西壮族自治区自然资源厅矿业权管理相关规定，须及时办理采矿许可证申请等相关手续。根据广西壮族自治区国土资源厅《关于印发广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求的通知》（桂国土资发〔2017〕4号）要求，各级国土资源主管部门发证的矿山全部实行矿山企业矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编报制度。为了申请采矿许可证及办理相关手续，依据上述的有关规定，广西来宾市鲁秉富矿产有限公司委托广西地信工程技术有限公司完成《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制工作。

方案编制的目的是：落实矿山地质环境保护、土地复垦有关法律法规和政策要求；保证矿山地质环境保护和土地复垦义务的落实；保证矿山地质环境保护与土地复垦的任务、措施、计划和资金落到实处；为自然资源主管部门实施监管、矿山业主申请办理采矿许可证和建设用地手续提供依据。

1.2方案编制工作概况

2021年10月来宾市鼎越地质勘查有限公司编制提交了《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿产资源开发利用与保护总体方案》（以下简称《总体方案》）。

（1）《总体方案》矿山现状破坏土地资源面积1.8264hm2，新增破坏土地资源面积19.4380hm2，矿山终了总破坏土地资源面积21.2644hm2，其中：水田0.7067hm2，果园1.1562hm2，其他草地0.5046hm2，农村道路0.4hm2，裸地18.4969hm2。矿山治理分区：根据现状及预测评估结果，将评估范围划分为 “重点” 和 “一般”两个矿山地质环境保护治理分区，土地复垦责任区为项目损毁土地范围，面积21.2644hm2。

（2）《总体方案》设计的土地复垦情况：共损毁土地资源21.2644hm2，方案实施后，可复垦土地面积15.5617hm2，其中：复垦为旱地0.8518hm2，果园1.1562hm2，其他草地13.1537hm2，保留农村道路0.4hm2，土地复垦率73.18%。矿山地质环境防治与土地复垦工程投资估算为299.89万元，由静态投资和涨价预备费组成，其中静态投资240.72万元，占投入总资金的80.3%；涨价预备费59.17万元，占投入总资金的19.7%。其中：治理工程费为111.90万元，土地复垦工程费为187.99万元。单位动态投资12847.38元/亩。

### 1.2.1与土地复垦的衔接

矿山自取得采矿证后尚未进行基建，仅进行了小规模的开采，未进行土地复垦工作。

### 1.2.2与环境恢复治理的衔接

矿山自取得采矿证后尚未进行基建，仅进行了小规模的开采，未进行地质环境恢复治理工作。

### 1.2.3工作方法及完成工作量

本次工作于2024年9月11日～13日进行准备、搜集资料、编制评估工作大纲，2024年9月14日～17日进行野外调查，2024年9月18日至2024年9月25日进行室内资料整理、编制图表、编写报告。矿山地质环境及土地现状调查以收集资料和现场调查为主，调查范围包括采矿权范围和采矿活动可能影响的范围。收集资料共12套，野外调查面积约4.5km2，野外工作包括在收集矿山相关资料的基础上，采用罗盘仪、RTK、照相机及1:10000比例尺地形图等设备、资料，对评估区范围内进行了实地调查。重点调查矿区范围及周边地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件等，以及未来采矿活动可能影响的范围内现状地质灾害发育情况、土地利用类型和采矿活动损毁情况，并拍摄了相关照片及录像。工作程序见图1-2-1所示，完成工作量见表1-2-1所示。

资料收集及现场踏勘

矿山地质环境和土地资源调查

确定矿山地质环境评估范围及复垦区

矿山地质环境影响和土地损毁评估

矿山地质环境保护与土地复垦的分区、复垦责任范围划分

矿山地质环境保护与土地复垦可行性分析、土地复垦适宜性评价

矿山地质环境保护与土地复垦的分区、复垦责任范围划分

矿山地质环境保护与土地复垦工程方案设计

矿山地质环境保护与土地复垦方案编制和图件绘制

图1-2-1   工作程序框图

表1-2-1   完成工作量表

| 项目 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集 资料 | 《1:20万来宾幅区域地质测量报告书》（1972年） | 份 | 1 |
|  | 《1:20万来宾幅区域水文地质普查报告》（1972年） | 份 | 1 |
|  | 《广西壮族自治区区域地质志》（1985年） | 份 | 1 |
|  | 《1:50万广西数字地质图及说明书》（2016年） | 份 | 1 |
|  | 《广西壮族自治区水文地质工程地质志》（1994年） | 份 | 1 |
|  | 《广西来宾市兴宾区地质灾害防治规划（2009年—2020年）》（2012年9月） | 份 | 1 |
|  | 《来宾市地质灾害防治“十四五”规划》（2022年4月） | 份 | 1 |
|  | 《矿区土地利用现状图》 | 份 | 1 |
|  | 《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿产资源开发利用与保护总体方案》（2021年10月） | 份 | 1 |
|  | 《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿详查报告》（2013年6月） | 份 | 1 |
|  | 《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿资源储量核实报告》（2024年9月） | 份 | 1 |
|  | 《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿产资源开发利用方案》（2024年9月） | 份 | 1 |
| 野外 工作 | 调查面积 | km2 | 4.5 |
|  | 调查线路 | km | 4 |
|  | 水文地质调查点 | 个 | 2 |
|  | 矿山开发占用损毁土地与破坏植被资源 | 点 | 4 |
|  | 拍摄照片 | 张 | 30 |
|  | 拍摄录像 | 分钟 | 10 |

方案编制过程中，走访了矿区附近的村屯的当地群众，了解矿山过去开采对周边地质环境和土地的影响或损毁情况，同时就方案编制内容与土地权属人及当地自然资源部门相互交流，并得到相关的代表或部门的认可。详见附件8（矿山企业对方案的意见）、附件9（土地权属人意见表）、附件10（兴宾区自然资源局初审意见）等证明文件。

1.3 方案编制依据

1.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修正）；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第三次修正）；

（3）《中华人民共和国基本农田保护条例》(2011年1月8日修正）；

（4）《地质灾害防治条例》（国务院第394号令，2004年3月1日起施行）；

（5）《广西壮族自治区农业环境保护条例》（2019年7月25日第三次修正）；

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第三次修正）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第二次修订）；

（8）《广西壮族自治区地质环境保护条例》（2019年7月25日修正）；

（9）《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年3月5日起施行）；

（10）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年1月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号，2011年3月1日起施行）；

（12）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）。

1.3.2部门规章

（1）《矿山地质环境保护规定》（2019年7月24日，自然资源部令第5号）；

（2）《土地复垦条例实施办法》（自然资源部令第56号，2019年7月16日修正）。

1.3.3政策性文件

（1）《自治区人民政府关于加强我区耕地保护和建设用地管理工作的通知》（桂政发〔2002〕5号）；

（2）《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水基〔2007〕38号）；

（3）《关于转发国土资源部<关于加强地质灾害危险性评估工作的通知〉的通知》（桂国土资办〔2009〕343号）；

（4）《财政部、国土资源部关于土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；

（5）《广西壮族自治区国土资源厅、财政厅关于调整我区土地整治项目预算人工费预算定额标准的通知》（桂国土资发〔2011〕19号）；

（6）《关于印发广西壮族自治区地质灾害防治专项资金管理办法的通知》（桂财建〔2011〕373号）；

（7）《区财政厅、国土资源厅关于转发〈财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准通知〉的通知》（桂财建〔2012〕21号）；

（8）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于进一步明确矿山地质环境保护与恢复治理方案编制有关事项加强审查管理的通知》（桂国土资办〔2012〕63号）；

（9）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于取消编制矿山地质环境恢复治理水文地质详查报告的通知》（桂国土资办〔2014〕468号）；

（10）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于贯彻落实〈国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定〉的通知》（桂国土资发〔2016〕1号）；

（11）《自治区国土资源厅财政厅农业厅关于非农建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见》（桂国土资发〔2016〕2号）；

（12）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）；

（13）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）；

（14）《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

（15）《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》（水办基〔2016〕31号）；

（16）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发〈广西建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规程（试行）〉的通知》（桂国土资办〔2016〕445号）；

（17）《国土资源部工业和信息化部财政部环境保护部国家能源局关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）；

（18）《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于实行广西矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案公示制度的通知》（桂国土资办〔2016〕439号）；

（19）《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求的通知》（桂国土资规〔2017〕4号）；

（20）《广西壮族自治区国土资源厅关于停止收缴矿山地质环境治理恢复保证金的通知》（桂国土发〔2017〕56号）；

（21） 广西壮族自治区自然资源厅办公室关于执行广西地方标准《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T 1625-2024）的通知（桂自然资办〔2024〕157号）；

（22）《广西壮族自治区自然资源厅广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》（桂自然资规〔2019〕4号）；

（23）《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于进一步规范矿山地质环境保护与土地复垦方案编制和审查要求的通知》（桂自然资办〔2019〕232号）。

1.3.4技术标准与规范

（1）《矿山地质环境恢复治理要求及验收规范》(DB45/T701-2010)；

（2）《土地复垦技术要求及验收规范》(DB45/T892-2012)；

（3）《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719-91)；

（4）《区域地质图图例》(GB/T958-2015)；

（5）《综合工程地质图图例及色标》(GB/T12328-90)；

（6）《综合水文地质图图例及色标》(GB/T14538-93)；

（7）《地下水水质标准》(DZ/T0290-2015)；

（8）《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

（9）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（10）《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版）；

（11）《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T0218-2006)；

（12）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006)；

（13）《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T0220-2006)；

（14）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006	)；

（15）《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T 1625-2024）；

（16）《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T0286-2015)；

（17）《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）；

（18）《活动断层与区域地壳稳定性调查评价规范》（DD2015-02）；

（19）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（20）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

（21）《造林技术规程》（GB/T15776-2016）；

（22）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（23）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（24）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（25）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（26）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）

（27）《土地开发整理项目预算定额标准》（2012版）；

（28）《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（2007版）；

（29）《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（2015版）；

（30）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

（31） 《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》（广西壮族自治区国土资源厅，2017年7月），（以下简称《技术要求》）；

（32） 《矿山地质环境监测技术规程》(DZ/T 0287-2015)；

（33） 《非金属矿绿色矿山建设规范》(DB45/T 1956-2019)。

### 1.3.5其他相关资料

1、参考资料

（1）《1:20万来宾幅区域地质测量报告》（广西壮族自治区区域地质测量队第三分队 1972年）；

（2）《1:20万来宾幅区域水文地质普查报告》（广西壮族自治区水文工程地质队1980年）；

（3）《广西壮族自治区区域地质志》（广西地质矿产局，1985年）；

（4）《1:50万广西数字地质图及说明书》（广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，2016年）；

（5）《广西壮族自治区水文地质工程地质志》（广西水文地质工程地质队，1994年）；

（6） 《广西来宾市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）》（来宾市人民政府，2022.4）；

（7）《广西来宾市兴宾区地质灾害防治规划（2009年—2020年）》（来宾市兴宾区人民政府， 2012年9月）；

（8）《广西来宾市地质灾害总体规划（2010-2020）》（来宾市人民政府，2012年9月）；

（9）《来宾市矿产资源总体规划（2021—2025年）》（来宾市人民政府，2022年11月）；

（10）《矿区土地利用现状图》（来宾市兴宾区自然资源局）；

（11）现场收集的基础资料。

2、编制依据

（1）《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿产资源开发利用与保护总体方案》（2021年10月）；

（2）《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿资源储量核实报告》（2024年9月）；

（3）《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿产资源开发利用方案》（2024年9月）；

（4）《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿详查报告》（2013年6月）。

1.4 方案的服务年限

该矿山为生产矿山，目前正在办理采矿许可证延续的相关手续。根据《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿产资源开发利用方案》，矿山设计生产总服务年限7.5年（含基建期），矿山地质环境保护治理与土地复垦工程期及监测管护期需要3.0年，因此，本方案的服务年限为10.5年，（预计自2024年10月至2035年4月）（具体时间根据获得采矿许可证发证日期进行调整）。

依照地质环境恢复治理与土地复垦原则，本方案适用年限为10.5年。因服务年限较长，建议方案5年一修编，以解决方案服务过程中发现的新情况及新问题。若采矿证有效期服务年限内变更采矿许可证生产要素的（包括：生产规模、矿区范围、开采标高），需重新进行矿山地质环境保护与恢复治理方案编制工作并根据矿山实际情况进行修编上报。由于矿山生产服务年限较长，未来矿山采矿许可证到期而无法顺延的，应将本方案的闭坑工作量提前完成。

2 矿山基本情况

2.1矿山概况

### 2.1.1矿山简介

- 2.1.1.1 采矿权基本情况

矿山于2009年12月17日首次设立探矿权，于2014年9月1日首次设立采矿权，采矿权人为广西来宾市广源矿产有限公司。2020年1月21日，采矿权人依法转让变更为广西来宾市鲁秉富矿产有限公司。

现持采矿许可证副本内容如下：

采矿许可证号：C4513002014096110135393；采矿权人：广西来宾市鲁秉富矿产有限公司；矿山名称：广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿；经济类型：私营有限责任公司；开采矿种：方解石；开采方式：露天开采；生产规模：6.00万吨/年；有效期限：肆年零捌月，自2020年1月21日至2024年9月1日；发证机关：来宾市自然资源局。

现持采矿权矿区范围拐点坐标如表2-1-1：

表2-1-1    现持采矿权矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 1980西安坐标 |  | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| Y1 |  |  |  |  |
| Y2 |  |  |  |  |
| Y3 |  |  |  |  |
| Y4 |  |  |  |  |
| Y5 |  |  |  |  |
| Y6 |  |  |  |  |
| Y7 |  |  |  |  |
| 矿区面积：1.2162平方公里，开采深度：+392米至+60米标高 |  |  |  |  |

因原矿区压占基本农田，核实对矿区范围进行调整（缩小范围），调整后拟申请矿区范围拐点坐标见下表2-1-2。

表2-1-2   拟申请矿区范围拐点坐标表

| 矿段名称 | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | X | Y |
| 下坎矿段 |  |  |  |  |  |  |
| 上坎矿段 |  |  |  |  |  |  |
| 全矿区 |  |  |  |  |  |  |

### 2.1.2矿山开采历史与现状

- 2.1.2.1 开采历史

受露天开采条件（半边山）限制，且剥离的围岩无法处置，矿山自取得采矿证后尚未进行基建，民采活动在上坎矿段修建了一条挖机上山道路至半山腰切割围岩（灰岩）板材，自2013年详查至今，矿区内未开采过方解石矿。

- 2.1.2.2 开采现状

目前矿区内存在的CK1、CK2为2013年以前民采形成。其中下坎矿段开采采坑CK1长度约300m，宽20～30m，边坡高度15～20m，边坡角度20°～40°，采动面积0.9316hm2；上坎矿段修路开挖形成采坑CK2长度约330m，宽35～140m，自上而下可划分为+215m、+196m、+170m、+130m等4个开采平台，台阶平台宽度5～10m，边坡高度15～38m，角度40°～70°，采动面积3.4780hm2。民采开挖揭露的临空面显示，灰岩表面局部呈微风化，结构较完整，石缝藏土较厚。据现场走访调查，矿山采矿活动至今未发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，现状开采无地下水揭露，开采边坡处于相对稳定状态。

本矿区范围内地形地貌基本保持原貌，现状发育5处不稳定斜坡地质灾害，其中下坎矿段4处，上坎矿段1处。

### 2.1.3矿山开发利用方案概述

本矿山《矿产资源开发利用方案》（审定稿）于2024年9月编制完成，其主要内容如下：

- 2.1.3.1矿产资源概况

2024年9月广西地信工程技术有限公司提交的《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿资源储量核实报告》经来宾市地质勘察院组织评审并出具《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿资源储量核实报告评审意见书》（桂储评字〔2019〕84号）。截至2024年7月，矿区内累计查明方解石矿控制+推断资源量116.05万吨（控制资源量86.00万吨、推断资源量30.05万吨），拟变更后的采矿权范围内保有方解石矿控制+推断的资源量101.24万吨，其中控制资源量80.26万吨，推断资源量20.98万吨，控制资源量占比79%；基本农田（剔除范围）压占方解石矿控制+推断的资源量14.81万吨，其中控制资源量5.74万吨，推断资源量9.07万吨。

- 2.1.3.2设计可利用资源储量

设计可采资源量为矿区界内保有资源量减去矿区范围界内保安矿柱压占资源量，经计算，设计可采资源储量矿石量65.01万t。

根据地质可靠程度分析，控制资源量和推断资源量均按1.0的地质影响系数计算设计利用资源储量，本次设计确定设计利用的资源储量矿石量65.01万t。

- 2.1.3.3开采范围及开采方式

设计开采范围为拟申请采矿权矿区范围内已发现的Ⅰ号方解石矿体，开采标高自+390.45m至+60.00m。根据矿区地形地貌特点、矿体赋存特征、矿床开采技术条件、水文地质条件、拟申请矿区范围设置情况等因素，设计确定矿山采用地下开采方式。

- 2.1.3.4开采总顺序

根据矿山生产规划，上坎矿段开采储量虽较少，但是矿体品位好，考虑矿山现状建设、征地情况，矿山同时开采Ⅰ-1、Ⅰ-2两个矿段。

各矿体地下开采顺序为自上而下分中段开采，在同一中段采用从一端向中段提升出口方向后退式回采。两个中段同时工作时，上中段应超前下中段50m。

- 2.1.3.5矿山开拓运输方案

设计采用地下开采方式，根据矿区地形特征、井口及矿体的分布情况，设计矿山在附近地势平缓处设置井口工业场地，主要包括空压机房、材料仓库、机修车间及中央变电所、配电室等设施。本矿山产品方案为原矿石，不设选矿厂和尾矿库。矿山井下掘进和开采产生的用于回填井下采空区，本矿山不设置炸药库。

设计采用平硐+斜井开拓方案，由各平硐、斜井、中段运输平巷、中段回风平巷、人行通风天井、总回风平硐等井巷工程构成矿床开拓运输通风系统。

- 2.1.3.6矿山生产规模、服务年限和产品方案

根据矿山目前已查明的矿产资源储量，结合市场需求情况，该矿山设计生产建设规模定为10万吨/年。矿山总服务年限约为7.5年（包括基建期）。

产品方案：方解石原矿石。

- 2.1.3.7选矿工艺、综合回收及综合利用方案

本矿山直接销售原矿，不设选矿厂。

- 2.1.3.8采矿方法选择和分类

根据广西来宾市鲁秉富矿产有限公司2024年9月提交的《广西来宾市兴宾区黄岭矿区方解石矿资源储量核实报告》，矿区核实的工业矿体为急倾斜中厚矿体，矿体及顶底板围岩稳固性好，根据拟定的采矿方法选择原则、矿床赋存特征及开采技术条件，参考类似矿山，本方案确定采用浅孔留矿采矿方法，具体参数如下：

2.1.3.8.1矿块构成要素

矿块沿矿脉走向布置，矿块长度50m，矿房宽度为矿体水平厚度，中段高度原则上按50m选取，部分生产中段高度取40m，间柱宽度6m，顶柱高度3m，底柱高度5m，漏斗间距5m。

2.1.3.8.2采准切割

采准切割工程有：人行通风天井、采场联络巷。切割工程有：拉底平巷、采场漏斗等。主要切割步骤为：从采场联络巷掘拉底平巷，再从中段运输平巷往上掘进采场漏斗联通拉底平巷。

采切巷道布置如下：

（1）采准天井布置在间柱脉内，规格2.0m×2.0m，每隔4m～5m开凿断面为2.0m×2.0m的人行联络巷道通往采场。

（2）底部结构为有底柱，布置有切割拉底平巷、采场漏斗。切割拉底巷道高度一般为3.0m，宽度为矿体厚度，极薄矿脉时拉底宽度不小于2.5m，以利于形成补偿空间和矿石下放。

2.1.3.8.3矿房回采工作

采场回采工艺是由打眼、装填、爆破、通风、处理浮石、平场、装矿等环节组成。采场用YSP-45型凿岩机穿孔，采用2#岩石炸药、数码雷管起爆方法落矿，爆破下来的矿石经采场漏斗装入矿车。

（1）凿岩工作

当矿体稳定时，采用YSP-45型凿岩机打上向炮孔，孔深1.5～2.2m，炮孔前倾75～85°，最小抵抗线0.8～1.0m，可采用梯形工作面或不分梯段的整层一次打完，梯段工作面长度为10～15m，长梯形或不分梯形工作面，可减少撬顶和平场的时间；矿石稳定性较差时，采用YT-28型凿岩机打水平炮孔，炮孔上仰5～8°，梯段长度为2.0m。

（2）爆破工作

井下回采工作面采用浅孔爆破，根据矿岩特征，通常采用2#岩石炸药，在矿体较薄的情况下采用25mm～28mm的小直径药卷；炮孔深度1.5m～2.2m，炮孔排距0.8m～1.0m，孔间距0.8m～1.2m，炮孔封眼长度不低于0.5m，采用数码雷管起爆。

2.1.3.8.4采场通风工作

爆破作业时产生大量的炮烟、粉尘、有害气体，对工人的健康危害比较大，因此工作面的通风应保证满足排烟排尘的要求，采掘工作面中的氧气不得低于20%，风速不得小于0.25m/s，新鲜风流从矿房一侧的通风行人天井输送到采煤工作面中，浑浊的风流经另一侧的通风行人天井到达上一中段的回风巷道中。为保证采场工作面通风条件良好，应根据现场实际情况加以局部通风机辅助通风。采场清理浮石、支护、平场

爆破结束，经过30分钟的通风后，人员方可进入采场，首先排除顶板浮石，洒水降尘，检查不安全的地方，对不稳固的地方进行处理和支护（特别在采场靠近矿柱部位），遇到岩石破碎时在顶板采用锚杆挂网护顶支护，采场内安全隐患排查结束后进行平场，以上工作完成后，方可进行下一循环的工作。

2.1.3.8.5放矿

为了维持采场2.0m高的作业空间，每次爆破后放出30%的矿石，剩余矿石存留在矿房中作为下一循环工作平台，直至整个矿房采完，才进行最后大量放矿。

2.1.3.8.6顶板管理

由于工人直接在未做永久支护的空场顶板下作业，采场工作面顶板管理工作尤为重要，顶板管理主要采取措施有：

（1）每次爆破后均要细心处理浮石，敲帮问顶，配备支柱工检查和处理顶板浮石；

（2）用高压水清洗工作面顶板；

（3）加强工作面临时支护，采用液压支柱配合金属铰接顶梁构成单体支架，液压支柱采用便携式气动加液泵进行支柱支护。支护工作面控顶区内顶板，工人在顶板控顶区内打眼和装药，待放炮前撤回临时支柱。

（4）局部不稳固地段用锚杆支护，必要时加留临时矿柱支撑；

（5）加强采场内照明；

（6）对顶板不稳定的采场，指定专人检查，设立专门机构负责地压、顶板管理，及时进行现场监测，做好预测预报工作。发现有冒顶预兆时，应停止作业及时进行处理，危险区域人员要及时撤离。

2.1.3.8.7矿柱回采

矿房出矿结束后进行矿柱回采，先自天井联络巷打眼回采间柱，间柱回采2/3的宽度，留下1/3宽度的间柱支护空区；留设采场顶、底柱不进行回收。

2.1.3.8.8采空区处理

开采范围内，矿体厚度较薄，矿体顶底板围岩坚硬，稳定性好，且采场空区又有间隔矿柱支撑，因此，回采空区一般不作胶结充填，采用废石嗣后干式充填采空区，以减少废石的出窿量，并起到支护采空区减小地压危害的作用。

矿房回采过程中，要在采空区入口设置警示标志，严禁人员进入采空区，矿房回采完后，及时采用不小于0.5m厚浆砌石封闭进入采空区的通道，并在底部预留泄水孔，以缓冲采空区中部分围岩掉落时所产生的冲击气流，同时阻挡人员进入采空区。在矿房回采过程中及回采完后，要加强采空区日常管理及监测，消除安全隐患，确保矿山开采安全。

矿块回采结束后，封闭所有通往采空区的通道，以确保人员的安全及减少矿井通风的漏风量。随着开采年限的延长，采空区暴露面积也不断增大，为防止采空区突然塌陷，造成井下工作人员的伤亡事故，矿山应建立完善的地压监测监控系统，实现对采空区稳定性、顶板压力、位移变化等的动态监控。在地表陷落区设置地压观测站，观察地表变形情况，发现紧急情况要及时预报。

2.1.3.8.9采矿主要技术经济指标：

矿块生产能力：100t/d ；

采矿回采率：90%；

矿石贫化率：10%；

凿岩台班效率：35m/台班；

千吨采切比：15m/Kt。

主要材料消耗：

炸药：0.45Kg/t；

导爆管：0.50m/t；

钎子钢：0.03Kg/t；

合金片：3g/t；

坑木：0.005m3/t。

- 2.1.3.9矿石加工技术性能

根据隔壁军屯矿山多年来开采加工试验，该区方解石矿主要应用于建材、化工、橡胶和造纸等行业，最终产品为化工用细粉或超细粉，加工过程是极简单的全机械破碎→粉碎过程，来自矿山的方解石（脉）矿原矿块矿→锷式破碎机破碎→雷蒙磨制粉（最终产品可直接按订单要求的目数加工至325至1000目的方解石粉）。

由于方解石（脉）矿石硬度低，破、粉碎机械设备为常用锷式破碎机和雷蒙磨即可，最终产品除极少量从通气口以粉尘形式排除和装袋不慎泄漏外，回收率达到98%以上。本区方解石矿具有良好的加工技术性能。

本矿区矿石加工工艺较为简单，无需进行选矿工艺流程，原矿产品可直接对外销售，矿石加工技术性能简单。

- 2.1.3.10矿山总平面布置

1、采矿工业场地

本矿山为新建矿山，由于矿区主要采用地下开采方式，矿山所在山体陡峭，设计确定在矿体下盘、岩体移动范围外选址布置各井口及其工业场地。

矿山主要采矿工业场地包括各平硐井口工业区，工业区内主要布置有空压机站、机修车间（含矿车修理间）、仓库、沉淀池、井口主变电所等。

2、选矿厂

本项目销售原矿，不设置选矿厂。

3、尾矿库

矿山销售原矿，不设置选矿厂，因此不需要建设尾矿库设施。

4、主通风工业场地

设计确定布置2个总回风井井口及其主通风设施，分别为上坎矿段+130m总回风天井井口工业场地主通风机站、下坎矿段+270m总回风平硐井口工业场地主通风机站。各主通风工业场地内设有主扇风机通风机房、排风道、配电室、值班室等。

5、堆矿场

矿山采用矿用自卸汽车运输矿石，为确保矿山运输顺畅，设计各个平硐井口工业场地作为堆矿场用于矿石外运临时堆放。

6、废石场

确定基建废石优先用于地表运输道路、井口工业场地及构筑物建设，生产期矿山开拓掘进和开采产生的废石用于回填井下采空区，废石场设置于旧采坑CK1北侧坑内，采坑深2～10m，采坑四面边坡，不另设挡土墙。

7、矿部、生活区

本次设计矿部办公生活区设置于矿区上坎矿段进矿公路附近，交通、供水、供电方便，矿部办公生活区主要应包括办公楼、宿舍、食堂、浴室等办公生活设施，具体选址确定后另行进行民用建筑设计。

8、炸药库

本方案不建设炸药库，必要时需经当地公安部门审查批准爆破器材库选址后另行进行专项设计。

- 2.1.3.11矿山固体废弃物和废水的排放

1、废石、废渣的排放

矿山井下掘进和开采产生的废石用于回填井下采空区，运出地表的废石堆放在各个井口临时废石堆场。

2、废水的排放

(1) 矿井涌水：坑内水采用排水泵房经斜井、平硐抽排至地面沉淀池，经沉淀处理后，部分清水供生产循环使用，其余部分废水经处理并符合国家相关排放标准后，方可外排。

(2)  生活污水：项目生活污水包括洗手间用水等，办公室产生的生活污水经管道排至化粪池，并定期由附近的村民及时清运处理，用于附近农地施肥。

(3)  水洗污水：加强对施工设备的维护管理，防止漏油对地面和水体的污染，因机器养护而换下的废油要集中处理，严禁随意排放。在施工场地低洼处设置一个容积为10m3的隔油沉淀池，用于收集施工废水和施工车辆冲洗水，废水收集后用于洒水降尘。

(4)  雨淋污水：根据矿区地形地势条件，在矿区工业场地设截排水沟满足雨、污分离，在地势低洼处设置沉淀池、集水池，收集的雨天污水经该沉淀处理后进入集水池，回用于矿区、道路的喷淋洒水等。

2.1.3.12防治水方案

2.1.3.12.1地表防治水

矿区内所有的土建工程及相关的生产、生活设施、各井口及工业场地均位于较高地势，且高于当地历年最高洪水水位1m以上。影响矿山生产的主要水源是大气降水，同时也避开山溪沟谷处，避免山洪等危害。此外，在矿区各种地表设施周边开挖截排水沟，以防地表水和暴雨形成的山洪冲入或沿崩落区和断裂带渗透井下，确保矿山生产的安全。

2.1.3.12.2井下开采防排水

矿山开采上坎矿段主排水系统设计采用一级泵房直排方案，在+105m中段斜井车场附近分别设置一级水仓和排水泵房，水仓汇集井下涌水后经泵房直排至+130m主平硐后自流排出地表。

矿山开采下坎矿段地下开采+130m中段及其以上矿体采用自流排水方式，开采+130m以下深部矿体时需要机械排水方案。主排水系统设计采用一级泵房直排方案，在+80m中段斜井车场附近分别设置一级水仓和排水泵房，水仓汇集井下涌水后经泵房直排至+130m主平硐后自流排出地表。

考虑环保需要，在地表+130m标高平硐井口工业区设置沉淀池，抽出地表的井下涌水汇入沉淀池经沉清处理达标后，部分沿主平硐井下供水管网供给井下采矿生产用水，余下外排。

- 2.1.3.13井下排水设备选型配置

1、矿山涌水量预测

表2-1-3      水平廊道法下坎矿段各中段涌水量

| 矿段 | 中段 | Q(m3/d) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 下坎矿段 | 80中段 | 最大 | 6283.78 |
|  |  | 正常 | 6246.73 |
| 上坎矿段 | 105中段 | 最大 | 4443.94 |
|  |  | 正常 | 4427.57 |

2、矿山井下排水系统简述

上坎矿段采用机械排水方案；矿山开采上坎矿段主排水系统设计采用一级泵房直排方案，在+105m中段斜井车场附近分别设置一级水仓和排水泵房，水仓汇集井下涌水后经泵房直排至+130m主平硐后自流排出地表。

下坎矿段地下开采+130m中段及其以上矿体采用自流排水方式，开采+130m以下深部矿体时需要机械排水方案。开采下坎矿段地下开采+130m中段及其以上矿体采用自流排水方式，开采+130m以下深部矿体时需要机械排水方案。主排水系统设计采用一级泵房直排方案，在+80m中段斜井车场附近分别设置一级水仓和排水泵房，水仓汇集井下涌水后经泵房直排至+130m主平硐后自流排出地表。

考虑环保需要，在地表+130m标高平硐井口工业区设置沉淀池，抽出地表的井下涌水汇入沉淀池经沉清处理达标后，部分沿主平硐井下供水管网供给井下采矿生产用水，余下外排。

2.2矿山自然概况

### 2.2.1地理位置

广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿位于来宾市区175°方向直距约31公里的上坎、下坎屯附近，行政区划属兴宾区三五镇管辖， 矿区中心地理坐标：矿区有约6公里乡村公路联通S210省道，至来宾市区约28公里，至小平阳火车站约12公里，交通条件较便利（见交通位置图2-2-1）。

图2-2-1  矿区交通位置图

### 2.2.2地形地貌

矿区一带属峰林谷地地貌，地形起伏变化明显，山体自然坡度20°～50°。海拔高程最高为矿区中部的390.45高地，最低为矿区西面低洼地带+110m，相对高差280.45m，平均高差约70 m～150m。矿区为连体岩溶山峰，走向东南向西北，地貌单元类型单一，微地貌有斜坡、冲沟和洼地，形态较为复杂。

照片 2-2-1  矿区地形地貌

### 2.2.3气象、水文

- 2.2.3.1气象

矿区属亚热带季风气候，受海洋暖湿气流影响较明显，高温多雨，夏长冬短，年平均气温22.7℃，历年极端最高气温为38.0℃，历年极端最低气温为-3.5℃，气温年际变化幅度在1.6℃范围内。 年均降雨量1350毫米，降水量在1240～1420毫米之间，最大月降水量500.0毫米；最小0.0毫米；一日最大降水量为170.3毫米，5～8月为雨季，冬季无冰冻。年平均总蒸发量为1480.0毫米，年蒸发量偏大于降水量，反映出县域降水相对有效性小、旱季较长的特点。年平均日照时数1650小时，相对湿度72%～80%。年平均风速2.5米每秒，月平均风速除8月为2.0米每秒外，各月风速均在2.0～2.8米每秒之间。

- 2.2.3.2水文

区域地表水系不发育，距离矿区最近的水体为西北面直距约5.89km的止马河和西南面直距约5.94km的广西兴宾三利湖（原三利水库），因距离较远，矿山开采对止马河和三利湖无影响。矿山生产及生活用水主要依靠水管接下坎屯饮用水源供应，下坎屯及周边村屯生活水源主要靠打井取地下水。矿区地表水主要来源为大气降雨，降雨形成地表径流流向山脚低洼地带，并经沟渠自然排泄，自然疏干条件良好。当地侵蚀基准面为矿区西南面的止马河正常水位，标高约为+90m。矿区周边环境及水系分布图见下图2-2-2。

图2-2-2   矿区周边环境及水系分布图（引自高德地图影像）

### 2.2.4土壤、植被

（1）土壤

根据土壤普查资料和现场调查，评估区内土壤属红壤土，由于风化作用强烈，原生矿物于高温多雨条件下分解彻底，铁铝氧化物和氢氧化物于土壤中相对积累并呈黑～灰褐色。主要分布于矿区坡体及谷地平坦地段，腐殖土，质地疏松，厚度2.0～8.0m。因盐基淋失，钙、镁、钾含量均低，土壤多呈酸性、微酸性反应，pH值在6.0～6.8之间。有机质合成旺盛，土底常有铁质结核聚积，底土常形成黄、白、红杂色网纹层，磷易被钙、铝固定。养分含量：全磷0.02％～0.05％；速效磷1.52～3.5ppm；全钾0.5％～2％，速效钾一般<80ppm，适合各种作物生长。土层较厚的地段为山脚平缓低洼地段，覆盖层表土和石缝藏土主要为第四系棕黄、黄褐色粘土，局部为大小不等的岩石碎块或颗粒组成，含大量植物根系。

（2）植被

矿区山坡植被发育一般，生物多样性差，主要为小灌木、杂草和速生桉等经济林，分布于矿区内及周边，矿区范围内土地类型为水田、旱地、园地、裸地、其他草地等。

照片 2-2-2 矿区植被

2.3社会经济概况

项目所在地位于来宾市兴宾区三五镇。三五镇位于兴宾区中南部，东连蒙村乡、寺山乡、石牙乡，南接五山乡、小平阳镇，西与陶邓乡接壤，北连良江镇、城厢乡。境内有湘桂铁路自北向南纵贯，南柳高速公路由南向北穿境而过，有公路直通市区、宾阳县和贵港市，交通便利。

三五镇总面积为216平方公里，占兴宾区总面积的4.95%。辖三五、榜山、平塘、群安、太平、方村、分界、军屯、莲塘、寨暖、古灯、上李、陶马、碑口15个村民委员会和114个自然村。全乡耕地面积4560.9公顷，其中水田2748.9公顷，旱地1812.1公顷。境内主种水稻，间种黄豆、玉米、甘蔗等农作物。

三五镇地处丘陵与半石山区地带，地势特点是西、南部高，东、北部低，中部属于丘陵地带。矿产资源较丰富，矿产主要有方解石、石灰石、红粘土、锰矿、铝矿、煤等。煤主要分布在泡水、三五、古炼一带，尤其泡水的发热量高、储量丰富，兴宾区办的泡水煤矿就在境内泡水村。锰矿分布在平塘、群安一带。石灰石分布较广，蕴藏量极大；红粘土主要分布在陶马、莲塘一带，出露于地层表面，极易开采。目前建有红砖厂、石灰厂、采石场等乡镇企业。三五镇的广西来宾东融生态木材产业园，水陆交通便利，紧紧围绕区位、资源优势，大力培育有区域特色的“木材全产业链加工+研发+销售+总部经济”等工业产业集群。目前，广西闽兴投资开发有限公司、广西兴达源木业有限公司、广西星德实业投资有限公司等20多家企业进驻产业园，现全部已建成投产，年产值40亿元以上，提供就业岗位约1万个。总体来说，当地经济状况较好。

本矿区范围内有上坎和下坎村的居民聚集，约110户450人，以壮、汉族为主，生活水平较高，粮食作物以水稻为主，次为玉米、花生、豆类、薯类等，经济作物主要有甘蔗、林木等。矿区范围内无地表水体，无主要交通干线，无县级以上文物保护单位分布。

2.4矿区地质环境背景

### 2.4.1地层岩性

- 2.4.1.1区域地层岩性

区域内主要出露有泥盆系、石炭系、二叠系及三叠系地层，山间平地多为第四系覆盖，未见侵入岩出露，现将各地层岩性特征描述如下：

1、泥盆系

融县组（D3r)：浅灰、灰白色中厚层状灰岩、鲕粒灰岩、生物碎屑灰岩、白云质灰岩及白云岩等。

2、石炭系

（1）尧云岭组（C1y)：灰—深灰色中厚层状灰岩、含泥质灰岩及生物碎屑灰岩等岩石组合。

（2）英塘组（C1yt)：灰—灰黑色泥岩、砂岩、泥质灰岩、灰岩等岩性组合。

（3）都安组（C1-2d)：灰—浅灰色厚层块状灰岩、白云质灰岩、白云岩等岩石。

（4）大埔组（C2d)：深灰色至灰白色厚层块状白云岩。

（5）黄龙组（C2h)：浅灰—灰色中至厚层状生物碎屑灰岩、生物泥晶灰岩、白云质灰岩夹白云岩。

（6）马平组（C2Pm)：灰白色中厚层泥晶灰岩、微晶灰岩及生物碎屑灰岩、白云质灰岩等。

（7）南丹组（C2Pn)：深灰色中至厚层状含燧石条带泥晶灰岩夹厚层生物碎屑灰岩、砾屑灰岩、白云岩。

2、二叠系

（1）栖霞组（P2q)：深灰—灰黑色薄层至厚层状泥晶灰岩组合，局部含泥质条带、硅质条带和结核。

（2）茅口组（P2m)：浅色厚层块状灰岩，有时夹燧石团块灰岩、白云岩、白云质灰岩组合。

（3）合山组（P3h)：以泥质灰岩、泥灰岩为主，夹数层煤层及少量硅质条带等岩性组合，底部多为铁铝岩，含黄铁矿、铝土质泥岩。

- 2.4.1.2矿区地层及岩浆岩

1、地层岩性

矿区一带主要出露石炭系马平组（C2Pm)、二叠系中统栖霞组（P2q)、二叠系中统茅口组（P2m）及第四系（Q）地层，由老至新分述如下：

（1）石炭系马平组（C2Pm)：该地层主要分布于矿区的东南部上、下坎村一带，岩性为灰白至浅灰色泥晶灰岩及生物碎屑灰岩，细—粉晶结构，块状构造，厚层状，局部含燧石结核。单层厚度0.5～1.00m，主要成分为钙质，岩层界线清晰，产状较平缓，产状为225°∠20°，总厚度大于640m。

（2）二叠系中统栖霞组（P2q)：该地层主要分布在矿区的中部大部分地区，岩性为深灰色含泥质燧石灰岩，局部夹泥质条带、硅质条带，岩石呈微晶结构，块状构造，薄至厚层状，岩层产状为250°∠21°左右。总厚度大于340m。该层为本矿区的主要含矿层位。

（3）二叠系中统茅口组（P2m)：主要分布于矿区西北部，岩性为浅灰色厚层状灰岩，有时含燧石团块灰岩、白云质灰岩，岩石呈细晶结构，块状构造。总厚度大于170m。

（4）第四系(Q)：主要分布于矿区的低洼谷地及山脚平地，岩性为棕黄、浅黄色粘土夹少量碎屑岩，厚度0～10m左右。

2、岩浆岩

本区域内未见岩浆岩出露。

### 2.4.2地质构造与地震等级

- 2.4.2.1区域地质构造

（1）地质构造

根据《广西数字地质图2016年版说明书》，评估区在区域大地构造上位于南华板块华南活动带桂中—桂东北褶皱系来宾凹陷构造单元（Ⅱ11）南东面（图2-4-1、表2-4-1）。该构造是晚古生代凹陷最深的地区，基底未露，东部边缘为下泥盆统滨岸相碎屑岩外，广泛分布碳酸盐岩，以平缓开阔褶皱为主，构造线方向为北东和北西向，或南北向和东西向，几乎无岩浆活动。

图2-4-1广西构造单元划分略图（引自《广西数字地质图2016年版说明书》）

表2-4-1 广西构造单元划分简表（引自《广西数字地质图2016年版说明书》）

| 一级地质构造 | 二级地质构造 |  | 三级地质构造 |  | 四级地质构造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南华板块 | 名称 |  | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |
|  | 扬子陆块 | Ⅰ | 桂北地块 | Ⅰ1 | 九万大山隆起 | Ⅰ11 |
|  |  |  |  |  | 龙胜断褶带 | Ⅰ12 |
|  | 华南活动带 | Ⅱ | 桂中—桂东北褶皱系 | Ⅱ1 | 来宾凹陷 | Ⅱ11 |
|  |  |  |  |  | 桂林弧形褶皱带 | Ⅱ12 |
|  |  |  |  |  | 海洋山凸起 | Ⅱ13 |
|  |  |  |  |  | 大瑶山隆起 | Ⅱ14 |
|  |  |  | 右江褶皱系 | Ⅱ2 | 百色凹陷 | Ⅱ21 |
|  |  |  |  |  | 那坡断陷 | Ⅱ22 |
|  |  |  |  |  | 靖西—都阳山凸起 | Ⅱ23 |
|  |  |  |  |  | 灵马凹陷 | Ⅱ24 |
|  |  |  |  |  | 西大明山凸起 | Ⅱ25 |
|  |  |  |  |  | 十万大山断陷 | Ⅱ26 |
|  | 华夏陆块 | Ⅲ | 钦州褶皱系 | Ⅲ1 | 灵山断褶带 | Ⅲ11 |
|  |  |  |  |  | 六万大山隆起 | Ⅲ12 |
|  |  |  |  |  | 博白断褶带 | Ⅲ13 |
|  |  |  | 云开地块 | Ⅲ2 | 天堂山隆起 | Ⅲ2 |
|  |  |  | 桂东褶皱系 | Ⅲ3 | 鹰扬关褶皱带 | Ⅲ3 |

（2）区域断裂构造特征

根据《广西区域地质志》、《广西壮族自治区数字地质图2016年版说明书（1:50万）》等区域地质资料分析，评估区位于凭祥－南宁断裂西南面约17km，永福—武宣断裂带西面约36km处，见图2-4-2。

凭祥－南宁断裂：

北东向，由凭祥往北经扶绥至南宁以北再经上林、巷贤、来宾与桂林至柳州断裂断续相接，控制并破坏盖层及红层沉积，凭祥段具逆冲推覆特征，火山岩发育，属复合断裂。

永福～武宣断裂带：

北始于永福附近，往南经鹿寨四排、象州桐木，至武宣东乡一带，长约160km，宽约3km～10km，由一组走向近南北向的断裂组成。产状为倾向东或西，倾角50°～80°。断裂发育于上古生界，断距一般300m～500m ，最大可达1000m，断裂破碎带宽数米至数百米，带内角砾岩、糜棱岩、硅化、白云岩化等构造现象均有，并可见牵引现象及擦痕。断裂在新生代以来有活动，断裂两侧地貌反差十分强烈，东侧为高程近2000m的大瑶山，西侧为高程350m以下的丘陵及台地，相对高差达1600m以上。沿断裂带仅有一次5级地震发生。1970年有仪器记录以来，未记录到2级以上地震，该断裂带属于微弱全新活动断裂。

图2-4-2 广西构造单元划分示意图

（引自《广西壮族自治区数字地质图2016 年版说明书》）

- 2.4.2.2矿区地质构造

矿区褶皱不发育，岩层总体走向为北西——南东向，呈单斜构造，岩层倾向南西，倾角19°～25°。岩层沿走向、倾向都呈舒缓而开阔的波状起伏，总体褶皱构造不明显。

据地质详查资料，在矿区内发育一条断层，断层呈北西～南东走向，编号F1号，位于军屯至上坎村展布，贯穿整个矿区，并延伸至勘查区外。断层延伸长约3.25km，为一向北东倾斜的断层，断层倾角78°～84°，切割二叠系栖霞组（P1q) 地层，断层性质不明。断层在地表上出露较明显，多为分布较多的方解石脉及风化残留的碎块，在相邻军屯矿段露天采坑中可观察到明显的挤压破碎，破碎带宽度可达10～20m，局部可见光滑的裂面，其间充填方解石脉，多呈脉状、团块状、包状，局部形成的方解石厚度大。断层起着导矿及控矿作用，在钻孔控制深度内未发现有其他金属矿体的存在。破碎带于上坎屯至下坎屯之间的水田一带被表土层覆盖，未见出露，长度约850m。

- 2.4.2.3地震等级

评估区50km范围内，有记录以来发生的地震如下：（1）2018年7月25日，兴宾区石陵发生2级地震。

据查阅《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015 图A1），本区地震动峰值加速度为0.05g（见图2-4-3），根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015 图B1），地震动反应谱特征周期为0.35s，（见图2-4-4）对应地震基本烈度为Ⅵ度区。根据《活动断层与区域地壳稳定性调查评价规范》（DD2015-02）中表5有关规定判定，评估区构造稳定性分级为次稳定级别；根据该规范表6判定，评估区地表稳定性分级为次不稳定级别；再根据该规范中表7，综合判定评估区区域地壳稳定性分级属次不稳定级别。

综上所述，区域地质构造条件复杂，评估区附近有全新世活动断裂，地震基本烈度Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g，区域地质背景复杂。

图2-4-3 地震动峰值加速度区划图

图2-4-4 地震动反应谱特征周期区划图

### 2.4.3岩溶发育特征

区域岩溶发育特征：经查阅1:20万来宾幅区域水文地质普查报告，结合现场勘查情况。评估区基岩主要为石炭系马平组（C2Pm)、二叠系栖霞组（P1q)、二叠系茅口组（P1m）灰至灰黑色灰岩，属于较硬岩，岩溶发育具有明显的垂直分带性，为地表水沿石灰岩内的节理面或裂隙面等发生溶蚀，形成溶沟（或溶槽），以高地为中心，向四周山脚分布。地表发育有较少的洼地、漏斗、落水洞，泉眼和溶洞少见。区内溶蚀形态以局部浅部溶蚀风化为主，岩溶类型为裸露型岩溶。

矿区岩溶发育特征：矿区岩溶发育特征和区域岩溶发育特征基本一致。矿山岩组以次纯碳酸盐岩为主，地表发育有洼地，溶洞少见，矿区范围内发现有4处小溶洞，未见有落水洞、溶井、暗河等溶蚀现象。结合来宾市地质勘察院2013年6月提交的《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿详查报告》数据，矿区地表岩溶发育密度为4个/km2，矿体的线岩溶率10%，遇洞隙率40%，钻孔单位涌水量0.2l/m.s。综上，矿区岩溶发育程度属中等发育。

根据广西壮族自治区地方标准《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T1625-2024）表2评估区岩溶发育等级表综合推测矿区下伏基岩岩溶中等发育（如下表2-4-2）。

表2-4-2   场地岩溶发育等级表

| 岩溶发育等级 | 地表岩溶发育密度（个/km2） | 线岩溶率（%） | 遇洞隙率（%） | 单位涌水率（1/m.s） | 岩溶发育特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩溶强烈发育 | ＞5 | ＞10 | ＞30 | ＞1 | 岩性纯，分布广，地表有较多的岩溶塌陷、洼地、漏斗、落水洞、泉眼、溶洞发育，地下有暗河、伏流 |
| 岩溶中等发育 | 1~5 | 3~10 | 10~30 | 0.1~1 | 以次纯碳酸盐岩为主，地表发育有岩溶塌陷、洼地、漏斗、落水洞，泉眼、溶洞少见 |
| 岩溶弱发育 | <1 | <3 | <10 | <0.1 | 以不纯碳酸盐岩为主，地表岩溶形态稀疏，无岩溶塌陷、漏斗，泉眼、溶洞少见 |
| 注1：按就高原则，同一发育等级中的四个划分指标有1个达标即可定为该等级； 注2：地表岩溶发育密度是指单位面积内岩溶空间形态（塌陷、洼地、漏斗、落水洞等）的个数； 注3：线岩溶率是指单位长度上岩溶空间形态长度的百分比，即：线岩溶率=（钻孔所遇到岩溶洞隙长度）/（钻孔穿过可溶岩的长度）×100%； 注4：遇洞隙率是指钻探中遇岩溶洞隙的钻孔与钻孔总数的百分比。 |  |  |  |  |  |

### 2.4.4水文地质条件

- 2.4.4.1区域水文地质条件

区域水文地质条件比较简单，根据含水层（组）岩性、地下水赋存条件、水力性质、特征，将区域内地下水划分为几个类型，各含隔水层水文地质特征如下：

（1）第四系松散堆积物孔隙含水层（组）

由冲洪积层、残坡积层组成。由砾石、砂及粘土等混合组成。结构较疏松，含孔隙潜水，多分散沿沟谷排泄。地下水主要接受大气降雨直接补给和山区岩溶水、裂隙水的侧向补给。沿孔隙通道径流，残坡积层主要是岩体风化后形成，在矿区低洼谷地及山脚平地分布，以粘土夹碎石为主，结构较松散，属透水层。

（2）碳酸岩盐裂隙溶洞含水组：由石炭系马平组、二叠系栖霞组、茅口组组成，为薄—厚层状泥晶灰岩、生物碎屑灰岩、含泥质燧石灰岩，局部夹泥质条带、硅质条带、白云质灰岩。岩溶发育，一般形成峰丛洼地，溶洞、溶井、落水洞、地下河天窗等岩溶形态常见。在勘查区东部及北东方向，含水性中等，该岩组出露的泉点丰水期流量一般10～50L/s；在勘查区西部、北西及南西方向，含水性强，该岩组出露的泉点丰水期流量一般大于50L/s。

2.4.4.1.1区域地下水补、径、排特征

区域内地下水主要接受大气降水的补给，其次为地表水的入渗补给；地下水主要赋存和运移于岩溶裂隙及地下溶洞暗河中，地下水流向受构造和地形地貌等因素控制，主要自山脊向山谷流动，以分散渗流或小泉的形式在坡脚及沟谷中向地表水或在地下暗河系统排泄，最终汇入止马河后自南向北流出区域外，集中排泄于红水河。

2.4.4.1.2区域地下水与地表水水力联系

区域地表水与地下水之间存在相互转化、相互补给的关系。大气降水在地表以地表径流方式形成地表水。在山脊、山坡中上部地表水通过岩石裂隙或经残坡积层的孔隙入渗补给地下水；而在山体下部及沟谷中，地下水常在沟谷河岸、冲沟、坡脚部位以泉、片状渗流或地下河形式向地表水排泄。地表溪流在向下游流动的过程中，由于地下水在沟谷中补给地表水，使地表水流量逐渐增大；而在强降水时段，地表径流变大，进而转化为地表水对地下水进行补给，特别是在岩溶发育强烈的地区，地表水通过落水洞、溶蚀裂隙等岩溶形态快速补给地下水。

2.4.4.1.3区域地下水动态特征

据本次水文地质调查及1:20万区域水文地质资料，区内地下水具有雨季集中补给，常年排泄的特点，地下水总的流向受地质构造、岩溶发育特征和地貌特征制约。地下水的动态变化具有比较明显的季节性特征，动态变化与降雨有密切的关系。在雨季地下水位变幅较大而且变化比较迅速，地表溪沟流量变化也较大而且变化比较迅速。在枯季，地下水位和流量变化幅度较小而且变化缓慢。地下水动态对降雨补给较敏感，以气象型为主。区域区峰林谷地地貌区的水位变幅一般为0～5m，水位峰值一般滞后1～2天。

- 2.4.4.2 矿区水文地质条件

2.4.4.2.1矿区水文地质单元划分

矿区属岩溶地貌的峰林谷地地形，地形起伏较明显，最高标高为+392m，山脚平地最低标高为+123m，最大相对高差约269m。区域内地下水流向与夷平面地形坡向基本一致，地表沟谷中等发育，根据野外调查及1:20万水文地质图（来宾幅）资料，矿区地下水具有渗透途径较短、就近补给、就近排泄的特征。

矿区所在区域属于红水河南岸大区域水文地质单元，矿区位于红水河南岸大区域水文地质单元的2级止马河水文地质单元补给、径流区。矿山采矿权范围进一步以周边夷平面分布特征、地表地下水发育规律、地表分水岭分布等特征综合考虑，可大致形成一个3级区域水文地质单元，在南侧以地表分水岭为补给边界，在北侧、东侧以地表分水岭、夷平面特征、地下水和地表水发育特征和区域地形走势综合分析推测补给边界，中部流经矿区中部上坎溪为排泄边界，形成一个完整的水文地质单元——上坎溪水文地质单元。矿区位于该水文地质单元的补给、径流区，上坎溪为地下水统一排泄边界。矿区水文单元上游汇水面积约10km2，根据上坎溪流量监测结果水文单元枯水季径流模数约为0.034～0.067m3/s·km2(34～67L/s·km2)。

值得注意的是划分的矿区所处水文单元边界只能粗略的作为现状未进行地下水开采状态下的初步划分，不能简单地将现划分水文单元补给边界作为未来矿体开采时的涌水量补给限边界。

根据岩溶所在来宾地区岩溶研究成果：来宾峰林平原岩溶系统经过长期发育演化，内部结构有序度已达到最佳状态，岩溶发育强烈且相对均匀。岩溶含水层有以下明显特征：具有成熟的三元垂直分带即浅层（表生）岩溶带、中层溶洞带和深层溶洞带，其深度界线大致在地面以下30m和100m处浅层岩溶带：（1）浅层（表生）岩溶带：厚约30m，以溶沟、石芽、漏斗为主，溶隙宽大，多与浅部风化裂隙重叠，特点是总岩溶率高，但充填强烈，有效孔隙率0.025;(2）中层溶洞带：厚约70m，岩溶形态以溶洞为主，充填程度低，管道连通性好，有效孔隙率0.015;(3）深层溶洞带（＞100m 段）：洞穴管道主要沿大型近直立的结构面（岩性或构造）发育，管道的孤立性表现渐趋明显，岩溶发育不均一性加强，地下水开发利用的难度增大。【陈伟海.峰林平原区含水层特征与地下水开发——以广西来宾峰林平原区为例[J].广西科学,2000,(04):289-292.DOI:10.13656/j.cnki.gxkx.2000.04.017】。

综上所述，来宾地区其岩溶规律则矿区所处区域地下水储水空间埋藏深度大，储量丰富，各水文单元间水力联系良好，当某点抽水时周边可形成较均衡的原型降落漏斗，在矿区地下开采时抽水为一个长期且大抽水量的过程，现划分的水文单元边界会随着矿区持续抽水降落漏斗形成逐渐外扩。即矿区涌水量预算应用无限边界模型计算较为合理。

水文地质单元划分概略见下图2-4-5矿区所处水文单元示意图。

图2-4-5  矿区所处水文单元示意图

2.4.4.2.2矿区含（隔）水层特征

根据矿区岩性组合，矿区主要有孔隙水、岩溶水2大类型。而根据岩性结构、贮水空间等，矿区地下水类型划分为：松散岩类孔隙水、碳酸盐类岩溶裂隙溶洞水等2种类型。各含水岩组的分布情况详见矿区综合水文地质图。现分述如下：

（1）松散岩类孔隙含水层

分布赋存于矿区山体表面岩溶凹槽及岩溶裂隙中，分布不均且不连续，分布主要受山体表面岩溶发育特征控制，第四系（Q）残坡积层中，厚度0～0.5m不等。含水岩组为松散岩类孔隙含水层，岩性为粉质粘土、含砾（碎石）粘土和根植土组成，主要接受大气降雨的补给，松散岩类孔隙水富水性较弱，且分布不连续、规模较小，在矿区内一带一般无地下水位，属于弱透水不含水层。其地下水主要由大气降水补给，水力坡度大、流速快，可在较短时间内排泄到溪流、沟谷或下伏潜水中。

（2）碳酸岩盐裂隙溶洞含水层

主要由：①石炭系马平组（C2Pm)：该地层主要分布于矿区的东南部上、下坎村一带，岩性为灰白至浅灰色泥晶灰岩及生物碎屑灰岩；②二叠系栖霞组（P2q)：该地层主要分布在矿区的中部大部分地区，岩性为深灰色含泥质燧石灰岩，局部夹泥质条带、硅质条带。③二叠系茅口组（P2m)：主要分布于矿区西北部，岩性为浅灰色厚层状灰岩，有时含燧石团块灰岩、白云质灰岩；④方解石矿层，为矿区主要开发利用矿种；四个时期的碳酸盐岩组成。据本次调查访问水位监测结果：该含水层丰水期，水位埋深最浅为4.51 m；平水期，水位埋深最浅为5.52m；枯水期，水位埋深最深为7.54m。

2.4.4.2.3地下水动态特征

矿区每年4～9月份为丰水期，12月至翌年3月为枯水期，每年4、10、11月为平水期。本次S1水深与降雨量动态曲线及SWZK01水位见下图2-4-6、2-4-7。

由本次水文动态监测可知，矿区碳酸盐岩裂隙溶洞水水位变幅4.51～7.54m，地下水水位丰、平、枯季节差异较小，钻孔水位受降雨量影响较小，降雨后两天水位迅速上升，雨后或降雨量小时水位逐渐下降，水位变幅随雨、旱季降水量变化而变化。

矿区外围上坎溪水深变幅0.31～0.95m，地下水水位丰、平、枯季节差异较小，水位受降雨量影响明显，降雨当天及大雨后2天内水位快速上升，雨后或降雨量小时水位逐渐下降，水位变幅随雨、旱季降水量变化而变化。

矿区外围涌水溶洞形成的上坎溪水深变幅0.31～0.95m，流量受降雨影响明显，雨季降雨较大时流量迅速增大，雨后2～3天流量开始逐渐减小，若不降雨或降雨量较小该泉水流量减小至最小水深0.3m左右维持流量，属季节性下降泉，雨季与枯季水量相差较大。

| 图2-4-6 S1水深与降雨量动态曲线图 |  |
| --- | --- |
| 图2-4-7 SWZK01水文动态图 |  |

2.4.4.2.4矿山自然排水条件

矿山最低基准侵蚀面标高为+90m，矿山拟申请的最低开采标高为+60m，矿区周边夷平面高程约+120m，+120以下地下采坑不具备自然排水条件，矿区生产阶段需人工抽排水才得以生产。因此今后矿山在开辟新的巷道时，应提前打超前钻探水，较破碎的地段应做好支护，雨季矿坑涌水量剧增，也应及时停产保证安全。

2.4.4.2.5矿床充水因素分析

（1）矿床充水要素

1.主要构造带、岩溶裂隙对矿床充水的影响

本矿床属“脉”型矿床，矿体产于脉带中。这里的“脉”系由方解石充填，胶结断裂破碎带中断裂岩石的总体。方解石填胶结物呈网脉或团块产出，受断层产状控制平行排列。

矿区内断裂构造发育，断裂破碎带内的岩石，可见角砾岩化带，断裂接触带岩体受到不同程度的破坏，岩石节理裂隙发育，这些断裂破碎带的地下水也会渗入矿坑。

本次在上坎矿段SWZK01进行混合抽水试验，以求取综合岩层渗透性能。从试验结果看出，矿区断层破碎带与围岩透水性基本一致。因此矿床充水因素主要为碳酸盐岩裂隙溶洞水，水源比较简单，由于溶蚀裂隙沟通区域地下水，在丰水期和枯水期涌水量变化较小，矿坑涌水量全年随季节呈渐变关系，但变化不大。

由于岩溶区地下水各向异性较大，可能存在工程未揭露的强导水岩溶带和溶洞水，今后开展地下采矿活动时，矿山应遵循“先探后采，有疑必探”的原则，认真记录揭露地采时的井巷的出水位置和出水量，当出水量过大时，可用注浆封堵等方法，减小出水量。

2.地表水对矿坑充水的影响

本矿山采用的是浅孔留矿法采矿，且上坎溪河床位于采矿区外最近处距离矿区范围约10m，不会形成导水裂隙带和垮落带。上坎溪历史最高洪水位125m，矿区采矿平台128m，因此上坎溪不会对矿区直接充水。根据收集的野外调查和钻孔抽水试验资料，河床为黏土层，属弱透水层。因此上坎溪对地下采坑充水的影响小，不构成矿床充水的主要因素。

2.4.4.2.6主要水文地质问题

矿体赋存于碳酸盐岩区，断裂构造发育，地下水分布有极强的非均一性，虽现有工程未揭露矿区深部存在溶洞或岩溶发育带，但是不能排除矿区溶洞水或构造溶蚀裂隙水存在。未来矿山进行地采过程中可能存在：现状未探明的构造溶蚀裂隙水溶洞水的突水涌水风险。

建议矿山在未来开采过程中一定要重视生产勘探，地采巷道推进过程中必须先进行超前水文钻探，提前释放开采前进方向水头。遇到涌水量异常变化或水质（如水温、颜色、浑浊度等）异常变化，必须坚持有变必查，有疑必究的谨慎精神，确保对巷道与前进方向巷段水文地质问题做到详细揭露、详细研究、充分预防，以保障矿区生产安全进行。

2.4.4.2.7水文地质勘查类型

地采下坎+160中段以上矿体位于潜水面之上，地采坑可自然排水，水文地质条件属简单类型。潜水面以上矿体开采结束后转入潜水面以下的矿体开采，矿体埋藏深度大，矿床属于以碳酸盐岩裂隙溶洞水充水的矿床，充水来源较为复杂，充水方式多样，故地下开采的潜水面+123m以下矿体水文地质条件由简单转为中等，综合判定矿区水文地质条件为中等型。

2.4.4.2.8矿坑涌水量预测计算

（1）地下矿坑涌水量预测

矿山拟采用地下开采方式开采，根据前述，地下采坑主要的充水来源的碳酸盐岩裂隙溶洞水充水影响，地表水对采坑系统影响小，因此把碳酸盐岩裂隙溶洞含水岩组概化成一个无限大的含水层，无其他定水头补给，含水层底板推测为最低开采标高+60m往深部20m即+40m计算。根据详查钻孔水文观测记录，丰水期潜水面：下坎矿段潜水面在116m左右，根据本次施工钻孔上坎矿段潜水面在123m左右，地下水位年变幅在3m左右。

预测方法一：大井法，把整个采坑系统概化成一个“大井”。

地下水涌水量采用大井法进行预测，采用《矿坑涌水量预测计算规程》（DZ/T 0342-2020）附录E的表1、E.3、E.7、E.9公式计算：

地下水涌水量：q=1.366K2H−sslgR0−lgr0

引用影响半径：R0=r0+R，其中r0=0.25B，R=2s,

式中：K——渗透系数， SWZK01钻孔抽水试验的结果，渗透系数K1=2.46m/d（2.85×10-3cm/s），K2=2.89 m/d（3.34×10-3cm/s）

H—潜水含水层厚度，以矿区最低开采标高上坎矿段+65m，下坎矿段+60m为充水含水层底边界，同时根据水文观测结果丰水期潜水水位高于平水期约0.92m，上坎矿段丰水期平均水位标高123.93m，平水期平均水位标高123.1m。含水层厚H1最大=78.93m，平水期H1正常=78.01m。下坎矿段引用2013年详查4月施工钻孔水文观测数据，丰水期水位标高117.08m，水文变幅参考SWZK01长期观测数据，平水期平均水位标高116.16m。含水层厚H1最大=77.08m，平水期H1正常=76.16m。整个含水层平均渗透系数：2.66m/d。

H0——含水层的初始水头高度，m；

s——水位降深；

r0——大井引用半径，m；

B——巷道长度，m；

R0——矿井排水地下水引用的影响半径，m；

将参数代入公式，经计算，按地采每五十米一个中段，自最低矿体开采标高（上坎矿段按最低估算标高+84m到地表+128m计算，下坎矿段按+60m到地表+305m计算）至采空预算，算出计算地下水涌水量为：

表2-4-3  大井法下坎矿段各中段涌水量

| 中段 |  |  | K(m/d) |  | H(m) |  | s(m) |  | B(m) |  | R(m) |  | r0(m) |  | R0(m) |  | Q(m3/d) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60中段 | 最大 |  | 2.66 |  | 77.08 |  | 57.08 |  | 780 |  | 1634.65 |  | 195 |  | 1829.65 |  | 19811.50 |  |
|  | 正常 |  | 2.66 |  | 76.16 |  | 56.16 |  | 780 |  | 1598.68 |  | 195 |  | 1793.67 |  | 19456.51 |  |
| 110中段 | 最大 |  | 2.66 |  | 77.08 |  | 7.08 |  | 780 |  | 202.76 |  | 195 |  | 397.75 |  | 7836.36 |  |
|  | 正常 |  | 2.66 |  | 76.16 |  | 6.16 |  | 780 |  | 175.35 |  | 195 |  | 370.35 |  | 7076.71 |  |
| 160中段 | 最大 |  | 2.66 |  | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常 |  | 2.66 |  | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210中段 | 最大 |  | 2.66 |  | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常 |  | 2.66 |  | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260中段 | 最大 |  | 2.66 |  | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常 |  | 2.66 |  | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2-4-4 大井法上坎矿段各中段涌水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中段 |  |  |  | K(m/d) |  | H(m) |  | s(m) |  | B(m) |  | R(m) |  | r0(m) |  | R0(m) |  | Q(m3/d) |
| 84 中段 |  | 最大 |  | 2.66 |  | 83.93 |  | 39.93 |  | 425 |  | 1193.24 |  | 106.25 |  | 1299.49 |  | 16549.12 |
|  |  | 正常 |  | 2.66 |  | 83.1 |  | 39.1 |  | 425 |  | 1162.65 |  | 106.25 |  | 1268.89 |  | 16238.35 |

（2）稳定流水平廊道法

潜水廊道法公式：

q=

式中各值意义同上

算出计算地下水涌水量为：

表2-4-5    水平廊道法下坎矿段各中段涌水量

| 中段 |  | K(m/d) | H(m) | s(m) | B(m) | R(m) | r0(m) | R0(m) | Q(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60中段 | 最大 | 2.66 | 77.08 | 57.08 | 780 | 1634.65 | 195 | 1829.65 | 6283.78 |
|  | 正常 | 2.66 | 76.16 | 56.16 | 780 | 1598.67 | 195 | 1793.67 | 6246.73 |
| 110中段 | 最大 | 2.66 | 77.08 | 7.08 | 780 | 202.75 | 195 | 397.75 | 5431.82 |
|  | 正常 | 2.66 | 76.16 | 6.16 | 780 | 175.353 | 195 | 370.35 | 5043.92 |
| 160中段 | 最大 | 2.66 | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常 | 2.66 | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |
| 210中段 | 最大 | 2.66 | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常 | 2.66 | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |
| 260中段 | 最大 | 2.66 | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常 | 2.66 | 潜水面以上 |  |  |  |  |  |  |

表2-4-6  水平廊道法上坎矿段各中段涌水量

| 中段 |  | K(m/d) | H(m) | s(m) | B(m) | R(m) | r0(m) | R0(m) | Q(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84中段 | 最大 | 2.66 | 83.93 | 39.93 | 425 | 1193.24 | 106.25 | 1299.49 | 4443.94 |
|  | 正常 | 2.66 | 83.1 | 39.1 | 425 | 1162.64 | 106.25 | 1268.89 | 4427.57 |

（3）矿坑涌水量预算结果评述

a.采用“大井法”计算的矿坑涌水量：由于矿山的开采形式以浅井留矿法巷道开采，非完全暴露补给含水层补给侧，含水层厚度低估使计算的水流阻力值偏小，从而导致计算的涌水量偏大，且主要充水含水岩组渗透系数K值是依据SWZK01钻孔混合抽水试验的结果，仅考虑的含水层导水带的本身的水量的释放，未考虑碳酸盐岩含水层参数各向异性，分析据此计算出的矿坑涌水量偏大，结合实际其他同类型矿山涌水量预测和实际涌水量结果其偏大值在1.5倍至4倍之间。

b.采用“水平廊道法”仅考虑巷道双侧进水，含水层厚度的低估可能简化了在补给和排泄方向上的影响宽度，从而导致完整水平廊道法计算的涌水量偏大，结合实际其他同类型矿山涌水量预测和实际涌水量结果其偏大值在1.05倍至1.5倍之间。

c.对比两种涌水量预测模型，大井法涌水量预测模型在含水层出水面上与矿山实际开采方式相差较大，含水层厚度低估对进水影响较大，而水平廊道法更贴近本矿山拟开采方式的涌水暴露面，含水层厚度低估相对影响较小

d.综上所述本报告推荐使用“水平廊道法”预测涌水量进行开采设计。

F.由于计算的矿坑涌水量是取假设矿区含水层是均质的潜水含水层，计算得出的数据为理想模型状态下所得，而实际矿坑地质构造条件、地层岩性较复杂，裂隙发育不均衡，含水层富水性不均一，局部地形构造有利地段富水性可能较强，局部构造有利地段含有承压水，且由于矿体开采后会产生导水裂隙带，因此实际观测涌水量变幅较大，与计算涌水量可能存在较大差异。建议矿区在未来开采过程中加强水文地质工作，以实际涌水量进行排水方案调整。

（4）涌（突）水危险性评价

碳酸盐岩含水层含水量丰富，矿坑进水边界复杂，从钻孔揭露情况看，钻孔未揭露溶洞，矿区地层岩溶带不发育，矿坑一般只有沿岩溶裂隙的充水，但矿区地质构造较复杂，断裂发育，在局部构造有利地段，断层破碎强导水带或存在溶洞水的未探明地下水也可能比较大，对矿坑充水存在较大的威胁。

2.4.4.2.9矿区供水水源评价

矿区附近地表水地下水资源丰富，经过矿区的地表水主要有上坎小溪。现矿部供水水源地为打井取地下水，该水源地水质清澈透明，无色无味，该井供水能力大于5吨每小时，本次采地下水样一个，水质除总硬度为468mg/L略高于《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的限值468mg/L，各项指标均符合生活饮用水标准。因此，从供水水量水质考虑，该井水采集地下水量经过滤消毒后足够矿山生活用水。矿区生产涌水可用巷道涌水。

- 2.4.4.3水文地质条件复杂程度评述

地采下坎+160中段以上矿体位于潜水面之上，地采坑可自然排水，水文地质条件属简单类型。潜水面以上矿体开采结束后转入潜水面以下的矿体开采，矿体埋藏深度大，矿床属于以碳酸盐岩裂隙溶洞水充水的矿床，充水来源较为复杂，充水方式多样，故地下开采的潜水面+123m以下矿体水文地质条件由简单转为中等，综合判定矿区水文地质条件为中等型。

综上所述，评估区水文地质条件属中等类型。

### 2.4.5工程地质特征

- 2.4.5.1岩土体工程地质类型与特征

2.4.5.1.1区域工程地质类型与特征

区域内主要出露有泥盆系、石炭系、二叠系及三叠系地层，山间平地多为第四系覆盖。根据岩土体工程地质分类标准及出露岩土体组合特征及工程地质性质，区域上岩土体可分为薄～厚层状较坚硬的弱岩溶化碳酸盐岩，中～厚层状较坚硬的中等岩溶化碳酸盐岩岩组及第四系粘性土、砂、砾石多层土体三类工程地质岩组。

（1）薄～厚层状较坚硬的弱岩溶化碳酸盐岩组

主要分布于西面陶邓镇、凤凰镇，东面石牙镇至樟木镇，由泥盆、石炭系碳酸盐岩与泥、页岩呈小片相间或互层组成。岩体结构类型以层状为主，局部碎裂状，岩层软硬相间，沿断层破碎带陡坡地段易产生滑坡、崩塌等地质灾害。

（2）中～厚层状坚硬的中等岩溶化碳酸盐岩岩组

分布于三五镇至三利湖一带，主要由二叠系及三叠系碳酸盐岩组成。由于岩溶发育程度不均，其分布范围内表现出峰丛洼地、峰林谷地和峰林溶盆等不同微地貌特征。岩体结构类型以层状、块状为主，局部碎裂状。岩石地层的物理力学性质较好，但由于构造节理、风化裂隙、溶洞、地下河的发育，易产生岩质陡坡崩塌，在岩溶洼地、谷地中时有岩溶塌陷等地质灾害产生。

（3）粘性土、砂、砾石多层土体

在山麓坡脚地带具局部零星分布的松散堆积层，通常为粘土与砂、砾石层间互状或透镜状组合，分布于碎屑岩区的残坡积层及分布于岩溶洼地、谷地中的溶余堆积层，主要为粘性土，厚度薄，一般小于10m。河流冲积层、残坡积层结构松散，易产生土质滑坡、崩塌等地质灾害。岩溶洼地、谷地中的溶余堆积层，若下伏岩溶发育，局部亦会有岩溶塌陷地质灾害产生。

2.4.5.1.2矿区工程地质类型与特征

矿区主要出露第四系残坡积层（Q）、二叠系栖霞组（P1q)。 根据地层岩性组合、工程地质性质划分三个工程地质岩组：

（1）单层结构土体

广泛分布山腰平缓地带、岩石裂隙、谷地及山脚平地。主要为棕黄色、灰色含碎石粘土，硬塑状，碎石呈棱角状，粒径一般0.5～2.0cm，含量约10%～15%。山腰平缓地带中土层厚0～0.5m；矿区外围谷底、山脚平坦地带土层一般为4.0～10.0m。

矿区内山体上该土层分布不均，空间上表现为沿着山体地表岩溶结构不连续星点状或小规模片状分布，结构松散，易崩解，稳固性差。在切坡及降雨诱发下，易发生崩塌、滑坡地质灾害。

（2）厚层状中等岩溶化较坚硬碳酸盐岩岩组

该岩组为二叠系栖霞组（P1q）灰至灰黑色灰岩，岩体较完整，为矿体顶底板围岩。该层矿体顶板区域核实工作已取样9组：天然抗压强度3组63.9～64.0MPa，饱和单轴抗压强度3组43.3～52.9Mpa，抗剪强度3组，黏聚力2.91～3.67Mpa，内摩擦角51.6°～53.7°。矿体底板天然抗压强度3组71.1～78.6 Mpa。矿体顶底板灰岩岩体致密较坚硬，完整性较好，力学强度大，岩体的稳定性较好，岩体基本质量等级为Ⅱ级。近地表部位的岩石呈强风化状态，厚约1m，裂隙发育。代表性的围岩节理裂隙主要发育有2组，产状为J1：276°∠40°和J2:30°∠75°，其中后者为主裂隙，节理间距6mm，长数米，延深一般6～10m，节理裂隙因风化溶蚀的原因，上部多具张性，并为泥质充填。岩体较破碎，物理力学性质较差，稳固性较差，受人类工程活动的影响，人工边坡稳定性较差，在降雨等不利因素作用下，易发生滑坡、崩塌地质灾害。

（3）致密聚片结构较坚硬方解石岩组

该岩组为矿区主矿种。岩石呈乳白色，局部夹浅红色条纹，矿石为致密聚片结构，块状、板状构造，碎裂后平行解理完全，碎块多呈菱面体状。该层核实工作取样6组，分别做饱和抗压和抗剪强度测试。饱和抗压强26.2～33.8Mpa，内摩擦44.1°～45.3°，粘滞力1.35～1.97Mpa。矿体裂隙极发育，主要为闭合裂隙。该层为矿区开采层。

表2-4-7 各岩土层推荐参数表

| 岩土名称 | 重力密度r (KN/m3) | 天然单轴抗压强度Rc（MPa） | 饱和单轴抗压强度Rc（MPa） | 黏聚力C (kpa) | 内摩擦角（°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏土 | 19.5* | - | - | 25* | 21* |
| 灰岩（顶板） | 27.24 | 64.63 | 48.7 | 3.26 | 52.7 |
| 方解石 | 24.80 | 34.23 | 30.17 | 1.59 | 45.1 |
| 灰岩（底板） | 27.72 | 75.53 | 59.60* | 3.60* | 56.9* |
| 注：*为经验值。 |  |  |  |  |  |

- 2.4.5.2不良结构面特征

矿区褶皱不发育，岩层总体走向为北西——南东向，呈单斜构造，岩层倾向南西，倾角19°～25°。岩层沿走向、倾向都呈舒缓而开阔的波状起伏，总体褶皱构造不明显。区内不良结构面有断层，软弱夹层，岩石风化裂隙面、层理劈理面、构造裂隙（节理）面等。

（1）断层：

据地质详查资料，在矿区内发育一条断层，断层呈北西～南东走向，编号F1号，位于军屯至上坎村展布，贯穿整个矿区，并延伸至勘查区外。断层延伸长约3.25km，为一向北东倾斜的断层，断层倾角78°～84°，切割二叠系栖霞组（P1q) 地层，断层性质不明。断层在地表上出露较明显，多为分布较多的方解石脉及风化残留的碎块，在相邻军屯矿段露天采坑中可观察到明显的挤压破碎，破碎带宽度可达10～20m，局部可见光滑的裂面，其间充填方解石脉，多呈脉状、团块状、包状，局部形成的方解石厚度大。断层起着导矿及控矿作用，为矿体主要赋存结构。破碎带于上坎屯至下坎屯之间的水田一带被表土层覆盖，未见出露，长度约850m。

（2）软弱夹层：软弱夹层主要为构造破碎带。

构造破碎带与断层产状一致，钻探岩芯可见角砾岩层，真厚度3～4m，深部破碎带方解石胶结，胶结良好。浅部破碎带岩溶裂隙发育，泥质填充，岩体破碎。

据已有调查资料显示，该软弱夹层对矿段内山体稳定未见明显影响。但由于该软弱夹层多构成矿体及其直接顶底板，对井工开采的围岩稳固性有一定影响，容易引发冒顶、片帮、涌砂等工程地质问题。在未来采矿活动中，务必对该软弱夹层给予特别注意，采取安全可靠的防护措施，防止顶板坍塌。

（3）岩石溶蚀裂隙面、层理劈理面、构造裂隙（节理）面：岩石溶蚀裂隙面发育于与地表溶蚀强发育的基岩中，一般位于地表往下1～10m，呈网格状分布；层理劈理面主要发育于方解石矿体中，层理劈理面光滑平整，岩心易沿层理劈理面断开；构造裂隙（节理）面发育于构造带附近。岩石风化裂隙面、层理劈理面、构造裂隙（节理）面延展有限，延伸长度一般数十厘米至数米，其张开程度随埋深增大而减小，结构面产状因地而异，层理面、裂隙面一般均有水浸蚀浸透和铁质锈蚀。结构面破坏了岩石的完整性，影响局部岩体的稳定性。

2.4.5.3主要工程地质问题

根据矿体分布特征，围岩一般为较破碎的灰岩，根据《核实报告》资料，岩体质量为Ⅳ级，岩石属较坚硬岩，岩体较破碎，一般结构面发育顶板稳定性较差，应作支护。

矿区断层发育，控制矿体的产状、空间分布及形态特征。在井巷开拓揭露到矿体和断层破碎带时，该段岩层的连续性和稳定性会有不同程度的破坏。根据钻孔揭露，破碎带成分多为原岩角砾及钙质、泥质胶结物，胶结松散，强度低，为矿区软弱结构面发育位置，影响井巷围岩的稳定性。破碎带及其附近的岩体质量变化较大，该地段顶板稳定性差。建议在主巷道揭露到断层破碎带处应做加固或者支护，确保采矿生产安全。

矿山今后主要采用地下开采，当遇断层破碎带围岩的稳定性较差。矿床开采面积较大，人为破坏矿层顶、底板的完整性和稳定性，可能发生冒顶或片帮等工程地质问题。

2.4.5.4工程地质条件复杂程度评述

矿区内岩性可溶岩类碳酸岩类为主，矿区地形地貌起伏变化较大，地层岩性变化中等，地质构造复杂，断裂发育，岩溶作用中等，矿体中构造裂隙溶蚀裂隙发育，矿石较破碎，矿体附近为角砾岩、断层泥等，岩石较完整，劈理、裂隙、弱发育，构造破碎带岩石相对危岩及矿石较破碎，构造破碎带影响岩体稳定，局部地段易发生冒顶、片邦等工程地质问题。矿床工程地质勘查类型属第五类特殊岩类，工程地质条件属中等类型。

综上所述，矿区工程地质条件属中等类型。

### 2.4.6矿体地质特征

（1）矿体特征

本区方解石矿赋存于二叠系中统栖霞组（P2q）层位中，沿F1号断层破碎带分布，矿体厚度及产状却比较稳定，多与断层产状一致。方解石矿挤压破碎不明显，属张性构造，表现为多数矿体与围岩界线以矿体错动移位不明显。据钻孔资料，矿体倾向厚度有变小趋势。本次工作圈定了1个方解石矿体，编号Ⅰ号，因矿体分布的中间地带为水田，覆盖层较厚，无法施工探矿工程，按矿体的出露分布地段将Ⅰ号矿体分为两个矿段，即下坎矿段（编号Ⅰ-1）、上坎矿段（编号Ⅰ-2）。现将矿体的特征简述如下：

下坎矿段：编号Ⅰ-1，分布在下坎村北西面的半山腰上，地表露头较明显，多见呈块状方解石碎块分布，其他岩石中多见呈网格状的方解石脉，有的可见呈团块状。主要由1～4号勘探线的BT1、BT2、BT3、BT4、ZK101、ZK201、ZK202、ZK301、ZK302、ZK401等探矿工程控制，呈脉状，走向北西—南东，西北方向与军屯采矿权的方解石矿体相连接，南东方向为水田所覆盖，倾向50°，倾角80°左右。矿区内矿体延展长度810m，倾向最大延深81m，沿倾向已尖灭。矿体最小厚度5.49m，最大厚度8.96m，平均厚度7.18m，埋藏深度0～65m。矿石各组分含量为：CaO 54.42%～55.03%，平均54.70%; MgO 0.23%～0.61%，平均0.42%;SiO2 0.050%～0.34%，平均0.137%; Fe2O3 0.011%～0.128%，平均0.036%；酸不溶物0.059%～0.29%，平均0.132%；白度86.24%～92.44%，平均89.25%。经统计，矿体厚度变化系数2.16%，CaO变化系数0.46%，白度变化系数3.91%。

上坎矿段：编号Ⅰ-2，见于上坎村北西边山船山的山脚地带，矿体出露地表，与围岩界线明显，局部含较多的灰岩角砾及红色条带。主要由13、15号勘探线BT5、BT6、BT7、ZK301、ZK501、ZK502等探矿工程控制，呈脉状，走向北西—南东，西北面有水田覆盖层与Ⅰ-1号矿体相断隔，南东方向呈尖灭趋势，倾向45°，倾角60°。矿体延展长度400m，倾向延深78m，在15号勘探线上矿体沿倾向已尖灭。矿体最小厚度3.87m，最大厚度8.59m，平均厚度5.95m，埋藏深度0～50m。矿石各组分含量为：CaO 54.46%～54.92%，平均54.61%; MgO 0.16%～0.65%，平均0.45%;SiO2 0.062%～0.15%，平均0.107%; Fe2O3 0.016%～0.052%，平均0.029%；酸不溶物0.065%～0.20%，平均0.119%；白度86.26%～90.39%，平均88.87%。经统计，矿体厚度变化系数2.82%，CaO变化系数0.21%，白度变化系数2.02%。

矿体特征见照片2-4-1、照片2-4-2：

照片2-4-1  Ⅰ-1矿体                        照片2-4-2  Ⅰ-2矿体

（2）矿石特征

1. 矿石矿物成分

矿石的矿物成分主要为方解石。方解石多呈他形粒状，粒间紧密镶嵌，粒度大小在0.15—2.5mm，其中0.25—2.0mm间居多。矿石中水云母呈显微鳞片状，高岭石呈尘状，它们不甚均匀地分布于方解石粒间。不透明矿物、褐铁矿呈细微他形粒状零星可见于矿石中。

2.矿石的结构构造

矿石的结构为自形～半自形中细粒变晶结构，少量粗粒变晶结构。矿石的构造为块状构造，碎裂后平行解理完全，碎块多呈菱面体状。裂隙面往往有铁质渲染呈暗红色。

自形～半自形中细粒变晶结构——矿石中粒度大小1.0～3.0mm和0.1～1mm间的方解石重结晶作用的结晶形态。

自形～半自形粗粒变晶结构——矿石中粒度大于3.0mm的方解石重结晶作用的结晶形态。

块状构造——指矿石中的方解石杂乱无序的嵌布在一起组成的构造。

3.矿石的化学成分

根据《核实报告》基本分析结果，Ⅰ号方解石矿体矿石平均组分含量为：CaO 54.42%～55.03%，平均54.68%; MgO 0.16%～0.65%，平均0.41%；SiO2 0.050%～0.34%，平均0.132%； Fe2O3 0.011%～0.128%，平均0.035%; 酸不溶物 0.059%～0.29%，平均0.129%; 矿石白度86.24%～92.44%，平均89.16%。

（3）矿体（层）围岩

本区方解石矿体顶底板围岩为深灰色生物碎屑灰岩，主要由粒屑（生物碎屑和藻类砂屑，多数为显微粒状、纤维状方解石，少量为粒度较大的方解石）和微晶状、很少量亮晶的方解石胶结组成。微晶结构，块状构造，中至厚层状，单层厚0.5～1.0m。围岩与矿体的接触界线较为明显，接触带附近的围岩中局部常有小脉状或团包状方解石充填。

方解石矿体仅在局部尖灭部位可见少量灰岩角砾，一般呈团包状和不规则状角砾，分布无规律。本区矿体中含夹石较少。

2.5矿区土地利用现状

根据全国第三次土地调查的土地利用现状图和矿山设计情况分析统计，矿山土地权属为来宾市三五镇军屯、方村、太平村委会的集体土地，用地方式为矿山生产临时用地。根据现场实测，结合矿山土地利用现状图（F49G013021和F49G014021图幅），下坎矿区面积55.8404hm2，主要分布地类有：旱地、乔木林地、灌木林地、采矿用地、其他草地；上坎矿区面积27.7669hm2，主要分布地类有：乔木林地、灌木林地、采矿用地、其他草地、设施农用地、农村宅基地、农村道路。

本矿山为生产矿山，矿山建设用地为临时用地，目前已与当地村委达成用地协议。据当地自然资源主管部门资料，该区旱地的耕地质量等别为10级，本项目占用土地中无基本农田。

表2-4-8                 矿区范围内土地利用现状表单位：hm2

| 矿段 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2) | 占总面积比例% | 土地权属人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下坎矿段 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 12.2042 | 14.60 | 军屯村委会、方村村委会、太平村委会 |
|  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 36.0631 | 43.13 |  |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 7.2338 | 8.65 |  |
|  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.3101 | 0.37 |  |
|  | 12 | 其他土地 | 1202 | 设施农用地 | 0.0292 | 0.03 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 55.8404 | 66.79 |  |
| 上坎矿段 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.5506 | 0.66 |  |
|  | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.0137 | 0.02 |  |
|  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 21.6171 | 25.86 |  |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.2410 | 0.29 |  |
|  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 4.8989 | 5.86 |  |
|  | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.0001 | 0.00 |  |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.4215 | 0.50 |  |
|  | 12 | 其他土地 | 1202 | 设施农用地 | 0.0240 | 0.03 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 27.7669 | 33.21 |  |
| 全矿区合计 |  |  |  |  | 83.6073 | 100 |  |

2.6矿山及周边人类工程活动情况

### 2.6.1 矿业活动影响特征

矿山自取得采矿证后尚未进行基建， 目前矿区内存在的CK1、CK2为2013年以前民采形成。其中下坎矿段采坑CK1长度约300m，宽20～30m，边坡高度15～20m，边坡角度20°～40°，采动面积0.9316hm2；上坎矿段修路开挖形成采坑CK2长度约330m，宽35～140m，自上而下可划分为+215m、+196m、+170m、+130m等4个开采平台，台阶平台宽度5～10m，边坡高度15～38m，角度40°～70°，采动面积3.4780hm2。矿山民采活动对土地资源的损毁方式是挖损，对矿山的地质环境影响和破坏为较严重，人类工程活动强度较强烈。

### 2.6.2 农业、林业及居民房屋建设

（1）农业、林业

矿区土地权属为来宾市三五镇军屯、方村、太平村委会集体所有，土地类型为旱地、乔木林地、灌木林地、采矿用地、其他草地、设施农用地、农村宅基地、农村道路，未占用基本农田及公益林，土地没有其他建设用地发展规划。农业、林业活动对地质环境的影响小，人类工程活动一般。

（2）可能受采矿影响的城镇、集中与分散居民点、房屋结构、供水水源和居民饮用水源

矿山周边范围内的人类工程活动主要表现为附近居民居住和耕作活动，矿区周围居住有下坎村、上坎村、岜苗村、黄岭村等4个村屯共计约90人，饮用水水源为打井取地下水。矿山北西面相邻设置有另外一家采矿权“来宾市兴宾区三五乡军屯方解石场”，矿区范围界线清楚，不存在矿界重叠纠纷问题。矿山周边村屯敏感点情况详见表2-6-1及图2-6-1。

表2-6-1  矿山周边敏感点情况统计表

| 敏感点名称 | 与矿区位置关系 | 人口 | 采矿影响情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下坎村 | 下坎矿段东南侧 | 约250 | 生产生活用水来源打井取地下水，矿山开采不需要抽排地下水，采矿活动对村屯人畜饮用水影响小。 |
| 上坎村 | 上坎矿段东侧 | 约200 |  |
| 岜苗村 | 下坎矿段西侧 | 约300 |  |
| 黄岭村 | 下坎矿段西侧 | 约150 |  |

图2-6-1 矿区周边敏感点分布图

### 2.6.3 工程设施

采矿活动影响范围内无重要电力工程设施，无重要交通干线通过，无文化古迹、地质公园、自然保护区。

综上，现状人类工程活动对评估区地质环境的影响程度较强烈。

2.7矿山地质环境和土地条件小结

根据《技术要求》，结合《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T 1625-2024），矿山地质环境条件复杂程度根据对矿山开采影响较大的7个要素，即区域地质背景、矿区水文地质条件、岩土体工程地质特征、地质构造的复杂程度、地质灾害的发育情况、矿山开采复采情况及采动影响、矿区地形地貌形态及复杂程度等，划分为复杂、中等、简单三个级别。采取就上原则，6个要素条件中只要有一个满足某一级别，应定为该级别。广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿设计为地下开采矿山，地下开采矿山地质环境条件复杂程度根据《技术要求》中附录C.1确定（表2-7-1）。

（1）设计开采的下坎矿段、上坎矿段均位于当地侵蚀基准面以下，开采时需人工排水，经计算正常涌水量为19456.51m3/d和16238.35m3/d，该要素综合评定为中等级别。

（2）岩体以整块状结构为主，岩石强度高，稳定性好；岩石风化作用中等；地表松散结构土体稳定性差，风化层及断裂破碎带岩石质量中等局部较差，开采时局部井巷易发生掉块、冒顶及渐进性片帮等不良工程地质现象，该要素综合评定为中等级别。

（3）矿床围岩岩体以薄－厚层状灰岩为主，蚀变带、岩溶裂隙带发育中等，岩体质量为Ⅳ级，岩石属较坚硬岩，岩体较破碎，一般结构面发育顶板稳定性较差。该要素综合评定为复杂级别。

（4）现状矿山潜在不稳定斜坡地质灾害的发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等；其他地质灾害及其隐患弱发育，危险性小。现状条件下矿山地质环境问题中等。

（5）本矿山尚未进行基建，仅在上坎和下坎矿段各进行了小规模的开采，采空区面积和空间小，无重复开采，采动影响较轻。

（6）地貌类型属峰林谷地地貌，地势西部高东面低，山脉总体走向为近南北向，相对高差大，地形条件有利于自然排水，能使30%～70%以上开采矿体自然排水，主要垌口斜坡与矿体倾向斜交。该要素综合评定为中等级别。

综上，矿山地质环境条件复杂程度确定为复杂。

表2-7-1  地下开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复杂 | 中等 | 简单 |
| --- | --- | --- |
| 70%以上矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿（窑）水威胁大，矿坑正常涌水量大于10000m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏 | 70%以上矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿（窑）水威胁中等，矿坑正常涌水量3000～10000m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏 | 70%以上矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常涌水量小于3000m3/d，地下采矿和疏干排水导致矿区周围主要充水含水层破坏可能性小 |
| 矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙带发育，岩石风化强烈，采空区距地表残坡积层、基岩风化破碎带大于10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差 | 矿床围岩岩体以薄－厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙带发育中等，局部有软弱岩层，岩石风化中等，采空区距地表残坡积层、基岩风化破碎带5～10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等 | 矿床围岩岩体以巨厚层状－块状整体结构为主，蚀变作用弱，岩溶裂隙带不发育，岩石风化弱，采空区距地表残坡积层、基岩风化破碎带小于5m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好 |
| 地质构造复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层倾角大于55°，岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对井下采矿安全影响巨大 | 地质构造较复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层倾角36°～55°，岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水断裂带的导水性较差，对井下采矿安全影响较大 | 地质构造简单，矿层（体）和矿床围岩岩层倾角小于36°，岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）和围岩覆岩，断裂带对采矿活动影响小 |
| 现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大 | 现状条件下矿山地质环境问题的类型较多，危害较大 | 现状条件下矿山地质环境问题的类型少，危害小 |
| 采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈 | 采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈 | 采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到有效处理，采动影响较轻 |
| 地貌单元类型多于3个，地形条件可使30%以下矿体开采时能自然排水，主要硐口斜坡与岩层倾向同向。 | 地貌单元类型2～3个，地形条件可使30%～70%开采矿体能自然排水，主要硐口斜坡与岩层倾向斜交。 | 地貌单元类型单一，地形条件可使70%以上开采矿体能自然排水，主要硐口斜坡与岩层倾向反向。 |

注：采取就上原则，只要有一条满足某一级别，应定为该级别。

3 矿山地质环境影响评估和土地损毁评估

3.1矿山地质环境影响评估范围与级别

### 3.1.1矿山地质环境影响评估范围

根据《技术要求》有关规定，矿山环境影响评估的范围除矿山用地范围外，还应包括采矿活动影响范围及其受影响因素存在的范围。通过调查、分析矿山开采的影响范围、地下水疏干影响范围，结合矿区所在区域地形地貌、地层岩性、水文地质和工程地质等环境地质条件、潜在的不稳定斜坡等地质灾害问题，并着重考虑项目的地质环境因素、工程活动因素和地质灾害隐患潜在的区域，确定了本次评估范围：以核定的矿区范围线为准，向外延伸130～550m，北面包含军屯方解石矿段至+287.2m高地，北西面至山脚，南西面山船+352.8m高地山顶，东南面至+277.0m和+281.0m高地山顶，北东面至+345.0m，以此连线圈定的总评估面积为322.31hm2（3.2231km2）。评估范围见附表3-1-1及附图。

表3-1-1                  矿山地质环境影响评估范围拐点坐标表

| 拐点 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |
| G |  |  |
| H |  |  |
| 评估区范围面积：322.31hm2 |  |  |

### 3.1.2矿山地质环境影响评估级别

根据《技术要求》，矿山环境影响评估级别根据评估区重要程度、矿山生产建设规模及矿山地质环境复杂程度等综合确定。

（1）评估区重要程度

1）评估区内有上坎和下坎村的居民居住，约110户450人； 2）无重要交通要道或建筑设施； 3）远离各级自然保护区及旅游景区（点）； 4）无较重要水源地； 5）破坏土地类型含耕地。依据《技术要求 》中的附录B“评估区重要程度分级表”，评估区破坏林地，重要程度属较重要区。

（2）矿山生产建设规模

矿山设计开采方解石矿规模为10万吨/年，依据桂国土资规〔2017〕13号文中的“砂石土矿山储量规模与生产建设规模分类一览表”，判定生产建设规模属大型。

（3）矿山地质环境影响评估级别确定

综上所述，评估区重要程度属较重要区，矿山生产规模属大型，矿山地质环境条件复杂程度属复杂，按“矿山地质环境影响评估分级表”（表3-1-2），矿山地质环境影响评估级别确定为一级。

表3-1-2  矿山地质环境影响评估分级表

| 评估区重要程度 | 矿山建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 3.1.3生产工艺流程分析

矿山设计开采方式为地下开采，开采矿种为方解石矿，矿区方解石矿采出后堆放至临时堆矿场，由人工对矿石进行筛选，不设选厂。矿山硐口与工业场地之间修建有矿山公路相接，地面运输采用汽车运输，坑内采用有轨运输。矿石先期堆放至临时堆矿场内，达到一定数量后，采用装载机装载外运销售。

矿山井下开拓掘进产生的废石堆放至临时弃渣场，全部用于平整场地和矿山公路日常的修整。综上，整个项目生产建设中，生活生产辅助设施、工业场地、临时堆放场、矿山道路对土地资源产生损毁，地下开采可能引发采空区地面沉陷、地下水污染等环境问题，堆矿场可能引发崩塌、滑坡等。项目生产工艺流程及矿山可能引发环境问题环节详见图3-1-1。

图3-1-1  生产工艺流程图

3.2现状评估

### 3.2.1地质灾害现状评估

参照《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T1625－2024）（以下简称《评估规程》）地质灾害危险性评估分级表（表1)、地质环境复杂程度分类表（表C.1)以及建设项目重要性分类表（表B.1)，本矿山为生产规模为大型矿山，项目属重要建设项目。矿区附近场地有全新世以来的弱活动性断裂存在，地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g，评估区区域地质背景条件为中等；评估区位于峰林谷地地貌区，地貌单一，最大相对高差280.45m，地形坡度20°～50°，矿山地形复杂程度中等；土体为单层结构土体，岩体以薄～中厚层状为主，岩溶中等发育，地层岩性和岩土工程地质性质条件中等；评估区地质构造简单，地层呈单斜产出，平均岩层产状为225°∠20°；本矿山设计开采的最低标高+165m，位于矿区侵蚀基准面和地下水水位以上，地下水位年际变化较小，地下水对地质灾害或工程建设影响小，评估区水文地质条件简单；现状露天采场不稳定斜坡地质灾害强发育，危害程度小，危险性中等；现状露天采场危岩地质灾害强发育，危害程度小，危险性中等，地质灾害及不良地质条件为中等；人类工程活动强烈，存在岩质边坡最大高度达42m，采空区及其影响带占建设用地面积的大于10%，对地质环境的影响和破坏严重。

参照《评估规程》的建设项目重要性分类表（表B.1）：本矿山生产规模为大型，则开采项目属重要建设项目；参照地质环境复杂程度分类表（表C.1），评定地质环境条件复杂程度为复杂；参照表1 地质灾害危险性评估分级表，综合确定地质灾害危险性评估确定为一级评估。《评估规程》的地质灾害危险性评估分级表如下表3-2-1：

表3-2-1   地质灾害危险性评估分级表

| 类别 |  | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 建设工程 | 重要 | 一级 | 一级 | 二级 |
|  | 较重要 | 一级 | 一级 | 二级 |
|  | 一般 | 一级 | 二级 | 二级 |

依据本采矿活动的特点和地质灾害形成机理分析，选取地质环境条件、人类工程活动、地质灾害发育程度，以及危害对象、损失情况与防治难易程度等，作为地质灾害危险性评估的主要要素。

本次评估主要采用地质成因分析法对场地边坡进行分析评价，以确定边坡的稳定性，人工开挖边坡发生崩塌、滑坡的可能性大小与坡角、坡高、岩体结构类型与风化强度等因素相关。地质灾害危害程度分级、危险性现状评估分级依据《评估规程》中的表3、表4、表5（详见表3-2-2、表3-2-3、表3-2-4）进行划分。

表3-2-2   地质灾害诱发因素分类表

| 地质灾害类型 | 滑坡 | 崩塌（危岩） | 泥石流 | 岩溶塌陷 | 采空塌陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然因素 | 地震、降水、融雪、融冰、地下水位上升、河流侵蚀、新构造运动 | 地震、降水、融雪、融冰、温差变化、河流侵蚀、树木根劈、雷击 | 降水、融雪、融冰、堰塞湖溢流、地震 | 地下水位变化、地震、降水 | 地下水位变化、地震 |
| 人为因素 | 开挖扰动、爆破、振动、加载、抽排水、灌水、灌浆、采矿、沟渠溢流或渗水 | 开挖扰动、爆破、机械振动、加载、抽排水、灌水、灌浆、采矿 | 水库溢流或垮坝、弃渣加载、沟渠溢流、植被破坏 | 开挖扰动、爆破、机械振动、加载、抽排水、灌水、灌浆、采矿、水库浸没 | 开挖扰动、爆破、机械振动、加载、抽排水、采矿 |
| 注：不稳定斜坡的诱发因素根据其变形破坏方式参照滑坡、崩塌地质行分析。 |  |  |  |  |  |

表3-2-3   地质灾害危害程度分级表

| 危害程度 | 灾情 |  | 险情 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡人数（人） | 直接经济损失（万元） | 受威胁人数（人） | 可能直接经济损失（万元） |
| 大 | ≥10 | ≥500 | ≥100 | ≥500 |
| 中等 | 4~9 | 100~<500 | 10~99 | 100~<500 |
| 小 | ≤3 | <100 | <10 | <100 |
| 注1：灾情：指已发生的地质灾害，采用“人员伤亡情况”“直接经济损失”指标评价 注2：险情：指可能发生的地质灾害（地质灾害隐患），采用“受威胁人数”“可能直接经济损失”指标评价 注3：危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价 |  |  |  |  |

表3-2-4  地质灾害危险性现状评估分级表

| 危害程度 | 发育程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 强 | 中等 | 弱 |
| 大 | 危险性大 | 危险性大 | 危险性中等 |
| 中等 | 危险性大 | 危险性中等 | 危险性中等 |
| 小 | 危险性中等 | 危险性小 | 危险性小 |

据本次工作现场调查，现状矿区范围内调查期间未发现有崩塌、滑坡、泥石流和岩溶塌陷等地质灾害，故现状评估区范围内崩塌、滑坡、泥石流和岩溶塌陷等地质灾害弱发育，危害程度小，危险性小；矿区平均岩层产状为225°∠20°，经分析，现状岩层和主要节理倾向多与采场局部边坡斜交，结构面的相互切割未发现有大规模的不稳定棱体，斜坡无拉裂缝，考虑矿区岩体节理裂隙中等发育，且表层岩石风化较为强烈，局部边坡岩体较破碎，存在不稳定斜坡发生崩塌、滑坡地质灾害，具体评估如下：

（1）露天采坑不稳定斜坡地质灾害现状评估

矿区岩层呈单斜构造，产状平缓，岩层产状220°～250°∠20°～21°，矿区内发现一条断层，产状为45°～50°∠60°～80°，代表性的围岩节理裂隙主要发育有2组，产状为J1:276°∠40°和J2:30°∠75°，其中后者为主裂隙，节理间距6mm，长数米，延深一般6～10m，节理裂隙因风化溶蚀的原因，上部多具张性，并为泥质充填。矿山自取得采矿证后尚未进行基建，仅进行了小规模的开采，为民采活动形成。其中下坎矿段采坑CK1长度约300m，宽20～30m，边坡高度15～42m，边坡角度20°～40°；上坎矿段修路开挖形成采坑CK2长度约330m，宽35～140m，自上而下可划分为+215m、+196m、+170m、+130m等4个开采平台，台阶平台宽度5～10m，边坡高度15～38m，角度40°～70°。

由此可见，矿山现状潜在不稳定边坡发生岩质崩塌的地质环境条件。现状边坡如下图3-2-1：

图3-2-1 下坎矿段现状边坡平面示意图

图3-2-2  上坎矿段现状边坡平面示意图

由以上示意图可知，现状采矿形成的边坡，根据边坡位置，大致分为5类边坡。其中：1#边坡：开采标高：+274m～+232m，高差42m，边坡产状39°∠45°；2#边坡：开采标高：+260m～+232m，高差22m，边坡产状219°∠52°；3#边坡：开采标高：+288m～+258m，高差30m，边坡产状38°∠47°；4#边坡：开采标高：+278m～+258m，高差20m，边坡产状218°∠50°； 5#边坡：自上而下可划分为+215m、+196m、+170m、+130m等4个开采平台，台阶平台宽度5～10m，边坡高度15～38m，倾向37°，角度40°～70°。

现状边坡方向多与岩层倾向和主要节理结构面斜交，考虑表层岩石风化较为强烈，局部边坡岩体较破碎，在降雨等不利因素作用下，为可能发生滑坡、崩塌的不稳定斜坡。

1）定性分析：根据《评估规程》中的表D.11（表3-2-5）对不稳定斜坡进行分析。

矿山现状边坡为层状较完整坚硬碳酸盐岩类边坡，岩性最大垂直高度42m，由下表可看出， 2#、3#、4#、5#不稳定斜坡地质灾害中等发育，1#不稳定斜坡地质灾害强发育。

表3-2-5  不稳定斜坡发育程度分级表

| 岩土体类型 |  | 地下水特征 | 坡高（m） | 发育程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土体 | 全新世以来河流、滨海堆积、湖沼沉积土体，膨胀土，软土，人工堆积松散填土。 | 有地下水 | >4 | 强发育 |
|  |  |  | 2~4 | 中等发育 |
|  |  |  | <2 | 弱发育 |
|  |  | 无地下水 | >5 | 强发育 |
|  |  |  | 3~5 | 中等发育 |
|  |  |  | <3 | 弱发育 |
|  | 晚更新世及其以前堆（沉）积、坡积、残积土体，压实填土（压实度90%）。 | 有地下水 | >10 | 强发育 |
|  |  |  | 5~10 | 中等发育 |
|  |  |  | <5 | 弱发育 |
|  |  | 无地下水 | >15 | 强发育 |
|  |  |  | 8~15 | 中等发育 |
|  |  |  | <8 | 弱发育 |
| 岩体 | 膨胀岩、成岩程度较差的粉砂岩、泥岩、页岩、凝灰岩，风化带、构造破碎带、散体或碎裂结构岩体。 | 有地下水 | >10 | 强发育 |
|  |  |  | 5~10 | 中等发育 |
|  |  |  | <5 | 弱发育 |
|  |  | 无地下水 | >15 | 强发育 |
|  |  |  | 10~15 | 中等发育 |
|  |  |  | <10 | 弱发育 |
|  | 有泥页岩软弱夹层，软质碎屑岩 | 有地下水 | >15 | 强发育 |
|  |  |  | 8~15 | 中等发育 |
|  |  |  | <8 | 弱发育 |
|  |  | 无地下水 | >20 | 强发育 |
|  |  |  | 15~20 | 中等发育 |
|  |  |  | <15 | 弱发育 |
|  | 均质较硬的碎屑岩、碳酸盐岩、变质岩 | 有地下水 | >20 | 强发育 |
|  |  |  | 10~20 | 中等发育 |
|  |  |  | <10 | 弱发育 |
|  |  | 无地下水 | >30 | 强发育 |
|  |  |  | 15~30 | 中等发育 |
|  |  |  | <15 | 弱发育 |
|  | 较完整坚硬的石英砂岩、碳酸盐岩、变质岩、岩浆岩 | 有地下水 | >25 | 强发育 |
|  |  |  | 15~25 | 中等发育 |
|  |  |  | <15 | 弱发育 |
|  |  | 无地下水 | >40 | 强发育 |
|  |  |  | 20~40 | 中等发育 |
|  |  |  | <20 | 弱发育 |
| 注1：应先判别是否属不稳定斜坡，判定为不稳定斜坡后，才能参照该表参数进行评估； 注2：岩、土质边坡的划分标准：覆盖土层的厚度占边坡总高的2/3以上为土质边坡；覆盖土层厚度小于边坡总高度的1/6，为岩质边坡；覆盖土层厚度占边坡总高度的1/6～2/3为混合边坡； 注3：地下水特征指边坡有泉水出露或地下水呈面状渗流； 注4：可计算Fs的优先按Fs判定稳定状态； 注5：有设计坡率的按设计坡率进行评估；无设计坡率的，土质边坡按坡率1:1、岩质边坡按坡率1:0.5～1:0.75评估； 注6：有外倾软弱结构面或顺向斜坡应相应提高一个级别评定； 注7：现状有变形特征的不稳定斜坡应根据其破坏模式按滑坡、崩塌进行评估； 注8：经过专项设计或有效治理的斜坡不应判定为不稳定斜坡。 |  |  |  |  |

2）定量分析：现状边坡采用赤平极射投影图法对边坡进行稳定性分析，分析如下

- 1#边坡产状：39°∠45°

图3-2-3     1#边坡赤平投影及剖面分析图

根据赤平投影结果分析，现有1#边坡为斜交坡，结构面切割体稳定，边坡地质结构为裂隙发育岩体边坡，破坏模式为楔型。

- 22#边坡产状：219°∠52°

图3-2-4    2#边坡赤平投影分析图

根据赤平投影结果分析，现有2#边坡为顺向坡，结构面切割体不稳定，边坡地质结构为裂隙发育岩体边坡，破坏模式为楔型。

- 3#边坡产状：38°∠47°

图3-2-5    3#边坡赤平投影分析及剖面分析图

根据赤平投影结果分析，现有3#边坡为斜交坡，结构面切割体不稳定，边坡地质结构为裂隙发育岩体边坡，破坏模式为楔型。

- 4#边坡产状：218°∠50°

图3-2-6      4#边坡赤平投影分析及剖面分析图

根据赤平投影结果分析，现有4#边坡为顺向坡，结构面切割体基本稳定，边坡地质结构为裂隙发育岩体边坡，破坏模式为楔型。

- 5#边坡产状：37°∠65°

图3-2-7    5#边坡赤平投影分析及剖面分析图

根据赤平投影结果分析，现有5#边坡为斜交坡，结构面切割体不稳定，边坡地质结构为裂隙发育岩体边坡，破坏模式为楔型。

由以上赤平投影分析可知，现状1#和3#边坡稳定，2#、4#、5#边坡不稳定。

表3-2-6    现状采场边坡稳定性评估结果汇总表

| 边坡编号 | 最大坡高 (m) | 坡向 （°） | 地层 产状 | 夹角（°） | 赤平投影分析结果 |  |  | 破坏模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | J1 产状 | J2 产状 | 稳定性 |  |
| 1# | 42 | 39 | 227°∠21° | 172 | 276°∠40° | 30∠75° | 稳定 | 楔形 |
| 2# | 22 | 219 | 227°∠21° | 8 | 276°∠40° | 30∠75° | 不稳定 | 楔形 |
| 3# | 30 | 38 | 227°∠21° | 171 | 276°∠40° | 30∠75° | 基本稳定 | 楔形 |
| 4# | 20 | 218 | 227°∠21° | 9 | 276°∠40° | 30∠75° | 不稳定 | 楔形 |
| 5# | 38 | 37 | 240°∠21° | 65 | 276°∠40° | 30∠75° | 不稳定 | 楔形 |

综合以上分析结果可知，1）定性分析为： 2#、3#、4#、5#不稳定斜坡地质灾害中等发育，1#不稳定斜坡地质灾害强发育；2）赤平投影分析为：现状1#和3#边坡稳定，2#、4#、5#边坡不稳定，斜坡不稳定的主要原因是切割体稳定性差。

综合取值评定：根据评估规程，现状矿山不稳定斜坡地质灾害中等～强发育，在周边机械振动以及降水等因素影响下容易引发崩塌、滑坡地质灾害，一旦引发崩塌、滑坡地质灾害，主要威胁过往村民、车辆等，预计受威胁人数小于10人，可能造成直接经济损失小于100万，危害程度小，按表3-2-4，确定评估区内现状不稳定斜坡地质灾害中等～强发育，危害程度小，危险性小～中等。

### 3.2.2地形地貌景观影响和破坏现状评估

评估区及周边无自然保护区、人文景观、地质遗迹、风景旅游区，无重要交通公路。矿山地形地貌景观的破坏主要表现在民采采坑CK1、CK2等区域，破坏原有的地形地貌，构成了视觉上的不协调。现状采矿活动对矿山地形地貌景观的影响及破坏具体表现为：

1、露天采场：经现场测量，目前矿山已形成2个露天采坑CK1、CK2，为民采活动形成。其中下坎矿段采坑CK1长度约300m，宽20～30m，边坡高度15～42m，边坡角度20°～40°，采动面积0.9316hm2；上坎矿段修路开挖形成采坑CK2长度约330m，宽35～140m，自上而下可划分为+215m、+196m、+170m、+130m等4个开采平台，台阶平台宽度5～10m，边坡高度15～38m，角度40°～70°，采动面积3.4780hm2。露天开采主要破坏方式为挖损地表，破坏了原有的地形地貌、原生植被，岩石表土裸露，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重。

综上，现状采矿活动对地形地貌景观的影响和破坏程度严重。

### 3.2.3含水层的影响和破坏现状评估

矿区水文地质条件中等，属矿区西南面止马河的水文地质单元补给区。地下水总体流向为由东北向西南方向径流，最终汇入止马河。矿区地下水主要为松散岩类孔隙水和碳酸盐岩裂隙溶洞水，赋存于第四系残积层和较深层的灰岩中，主要靠大气降水补给，受季节影响较大。

矿山现状最低开采标高+128m，为上坎矿段旧采坑平台，受地下水影响较小，采场在地下水潜水面以上，出口高于周边地形，积水可自然外排。矿山开采不存在地下水大量抽取情况，不会形成含水层疏干。

现状开采最低标高+128m位于当地侵蚀基准面（+90m）之上，矿山开采主要破坏了浅层松散土体孔隙含水层和裂隙溶洞含水层的结构，不会改变地下水的入渗条件，对下游浅循环的地下水补迳排条件基本上没有影响。因此，矿山开采未造成矿区周围含水层明显下降，未对周围生产、生活用水构成影响。

综上，现状采矿活动对含水层的影响或破坏程度较轻。

### 3.2.4矿区水土环境污染现状评估

- 3.2.4.1. 地下水水质污染现状评估

矿山地下水的污染源主要有临时矿堆和采场淋滤水、采矿设备用水、防尘用水和生活废水，其中淋滤水主要经过第四系渗透含水层和开采堆积矿石，两种岩土体未经化学加工，化学性质与原装岩土体一致，大气降雨淋滤作用不会增加水体的有害物质；采矿设备用水、防尘用水和生活废水较少，一般就近淋洒排放。由于矿岩本身不含有毒有害元素，污水除含有矿石成分外，无其他有毒成分，因此，现状矿山开采对矿区及周边地表水和地下水不会造成污染，对区域环境造成危害程度小。

- 3.2.4.2. 土壤污染现状评估

矿山开采矿种主产品为方解石块矿或型材，综合利用产品为各种不同用途的石灰岩块矿和石碴，矿山不设选厂进行洗矿活动，矿山地下水的污染源主要有矿堆和采场的淋滤水、采矿设备用水、防尘用水和生活废水，由于矿岩本身不含有毒有害元素，污水除含有矿石成分外，无其他有毒成分。因此，现状矿山采矿活动未造成土壤污染。

- 3.2.4.2. 现状对基本农田影响

矿山近些年由于各种原因未开采，前期主要采矿生产活动均在矿区范围内进行，未产生较大周边环境影响，矿山现状对基本农田无影响。

综上所述，矿区现状水土环境污染程度较轻。

### 3.2.5土地损毁现状评估

根据来宾市兴宾区自然资源局提供的土地利用现状图，经现场调查测量圈定，目前矿山占用破坏土地资源面积4.4096hm2（详见附图1），现状涉及矿区范围的土地损毁单元主要为民采采坑CK1、CK2。土地损毁程度按表3-2-7确定，已损毁土地地类面积及土地权属详见表3-2-8。

表3-2-7   土地损毁程度评价因子及等级标准表

| 评价因素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度损毁（Ⅰ级） | 中度损毁（Ⅱ级） | 重度损毁（Ⅲ级） |
| 挖损、压占、塌陷、污染 | 塌、挖、填深（高）度 | ＜6米 | 6—10米 | ＞10米 |
|  | 面积 | 林地或草地≤2hm2，荒山或未开发利用土地≤10hm2 | 耕地≤2hm2，林地或草地2～4hm2，荒山或未开发利用土地10～20hm2 | 基本农田，耕地＞2hm2，林地或草地＞4hm2，荒山或未开发利用土地＞20hm2 |

表3-2-8   已损毁土地地类面积统计表（单位：hm2）

| 场地名称 | 主要损毁方式 | 损毁程度 | 损毁时段 | 合计 | 一、二级地类 |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 林地（03) | 草地（04) | 工矿用地（06) |  |
|  |  |  |  |  | 灌木林地（0305) | 其他草地（0404) | 采矿用地（0602) |  |
| 下坎旧采坑CK1 | 挖损 | 重度（Ⅲ） | 2024年9月之前 | 0.9316 | 0.2240 | 0.4623 | 0.2453 | 军屯、方村、太平村委 |
| 上坎旧采坑CK2 | 挖损 | 重度（Ⅲ） |  | 3.4780 | 0.0721 | 0.0077 | 3.3982 |  |
| 总计 |  |  |  | 4.4096 | 0.2961 | 0.4700 | 3.6435 |  |
| 注：1、本方案参照《第三次全国土地调查土地分类》进行地类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，现状矿山损毁土地面积为4.4096hm2，损毁土地类型为灌木林地（0.2961 hm2）、其他草地（0.4700hm2）、采矿用地（3.6435hm2），损毁土地未占用基本农田。根据《技术要求》附录E判定，现状采矿活动对土地资源的影响和破坏程度较轻。

### 3.2.6现状评估小结

综上，现状矿山不稳定斜坡地质灾害中等～强发育，危害程度小，危险性小～中等，现状地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重；采矿活动对地下含水层的影响和破坏程度较轻；对水土环境污染影响和破坏程度较轻；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，现状采矿活动对矿山地质环境影响程度严重。

- 3.2.6.1矿山地质环境影响程度分级和范围

矿山地质环境影响程度分级，是根据采矿活动对矿山地质灾害的发育程度、含水层的影响和破坏程度、地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏程度、土地资源的影响和破坏程度等方面的现状评估而综合确定，矿山地质环境影响现状评估结果见表3-2-7。根据《技术要求》附录E.1的矿山地质环境影响程度分级表，分严重、较严重、较轻三级，分级确定采取上一级优先原则，指标中只要有一项符合某一级别，就定为该级别。

根据上述原则，本矿山地质环境影响程度现状评估分为严重区和较轻区两个级别（详见附图1）。

表3-2-9  矿山地质环境影响现状评估结果表

| 矿山地质环境问题现状 |  | 分布位置 | 影响与危害对象 | 损毁情况 | 影响程度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水层 | 结构破坏 | 含水层疏干影响范围的地下含水层 | 含水层厚度、结构 | 现状矿山最低开采标高位于当地基准面和地下水位之上，采场开挖面积小，采坑出口高于周边地形，采场积水可自然外排。矿业活动局部改变地下水补给条件，但总体地下水补迳排条件未发生改变，含水层结构破坏程度较轻。 | 较轻 |
|  | 地表水漏失 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 疏干影响 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 水质污染 | 评估区内的地下水 | 评估区地下水的水质 | 矿山矿岩本身不含有毒有害元素，矿堆和采场淋滤水汇入自然排泄系统导致地下水污染的可能性小。矿山生产生活产生的废水很少，影响范围小，对环境造成危害极小。 | 较轻 |
| 土地资源 | 矿山建设压占 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 矿山建设挖损 | 露天采场及矿山道路 | 挖损损毁地表植被及改变地形 | 挖损：灌木林地0.2961hm2、其他草地0.4700hm2、采矿用地3.6435hm2 |  |
|  | 地面变形损毁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 地质灾害损毁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 土壤污染损毁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地质灾害 | 滑坡崩塌 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 危岩崩塌 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 采空塌陷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 岩溶塌陷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 不稳定斜坡 | 采坑边坡 | 矿场设备及作业人员 | 现状矿山不稳定斜坡地质灾害的发育程度中等～强，危害程度小，危险性小～中等 | 较严重 |
| 地形地貌景观 | 原生地形地貌 | 露天采场及矿山道路 | 挖损、压占损毁地表植被及改变地形 | 露天采场及矿山道路等场地，一定程度改变了原有地形，破坏了原有的植被，对微地貌改变较大，对原生地形地貌景观影响和破坏程度严重。 | 严重 |
|  | 自然保护区、人文、风景旅游区 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 主要交通干线 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 3.2.6.2各影响程度分级阐述

矿山地质环境影响程度现状评估分区分为严重区和较轻区两个级别：

严重区：包括露天采坑CK1、CK2、矿山道路等地段，面积4.4096hm2。现状矿山潜在不稳定斜坡地质灾害的发育程度中等～强，危害程度中等，危险性小～中等；其他地质灾害及其隐患弱发育，危险性小。现状矿山地质灾害对矿山地质环境的影响程度较严重。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较轻，未造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观影响和破坏程度严重，对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，现状采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

较轻区：评估区内除严重区以外的其他区域，面积为317.9004hm2。该区地质灾害弱发育，危险性小，地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较轻；采矿活动对含水层影响和破坏程度较轻，未造成地下水和土壤污染，对地形地貌景观和土地资源的影响和破坏程度较轻。采矿活动对矿山地质环境影响程度较轻。

表3-2-10   矿山地质环境影响程度现状评估分区说明表

| 影响程度分区 | 分布范围 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重区4.4096hm2 | 露天采场CK1、CK2，矿山公路 | 不稳定斜坡地质灾害发育程度中等～强，危害程度中等，危险性小～中等，矿山现状地质灾害对地质环境影响和破坏程度较严重。 | 含水层结构未受破坏，未造成矿区及周围地表水体漏失，未影响到矿区及周围生产生活供水。矿山活动对含水层的影响和破坏程度较轻。 | 采矿活动对原生地形地貌影响和破坏程度严重。 | 损毁土地总面积4.4096hm2，地类为损毁土地类型为灌木林地0.2961hm2、其他草地0.4700hm2、采矿用地3.6435hm2，对土地资源破坏较轻。 |
| 较轻区317.9004hm2 | 评估区内除严重区外的其他地段 | 未发现地质灾害，现状地质灾害弱发育。 | 含水层结构未受破坏，未造成矿区及周围地表水体漏失，未影响到矿区及周围生产生活供水。矿山活动对含水层的影响和破坏程度较轻。 | 未对地形地貌景观造成影响和破坏。 | 未损坏土地资源。 |

3.3预测评估

预测评估是在现状评估的基础上，根据矿山《矿产资源开发利用方案》和矿山地质环境条件，预测分析采矿活动可能引发或遭受的地质灾害、对矿区地形地貌的影响和破坏、对含水层的破坏和影响、水土环境污染、土地资源的影响和破坏等地质环境问题及其危害，评估矿山建设和生产可能对矿山地质环境造成的影响。

### 3.3.1地质灾害预测评估

未来矿山生产建设对地质环境的影响和破坏主要表现为地下采矿活动及矿山道路、工业场地建设等。根据评估区的地形地貌、地层岩性、地质构造、岩溶发育特征、岩土体工程地质特征、水文地质条件和矿区开采对地质环境的影响，结合地质灾害发育特征及形成条件，预测矿山采矿过程中各个平硐口、矿山道路等可能引发不稳定斜坡地质灾害，地下开采可能引发采空塌陷地质灾害；预测矿山采矿结束后，各个平硐口、矿山道路等可能引发的地质灾害有不稳定斜坡地质灾害；预测矿山自身可能遭受已存在的地质灾害有不稳定斜坡发生崩塌、滑坡。

矿山采矿过程中、采矿结束后可能引发地质灾害危险性预测评估中，引发地质灾害的可能性、发育程度、危害程度、危险性预测评估，按《评估规程》的划分标准表（见表3-3-2、表3-2-5、表3-2-3、表3-3-3)；矿山自身遭受已存在地质灾害危害可能性、危害程度、危险性按《评估规程》的划分标准表（见表3-3-4、表3-2-3、表3-3-3)。

表3-3-1建设工程与地质灾害的位置关系确定表

| 建设工程与地质灾害的位置关系 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 位于地质灾害的影响范围内 | 建设工程位于地质灾害体可能威胁到边界内 |
| 临近地质灾害的影响范围 | 建设工程位于地质灾害影响范围的边界外扩灾点中心至影响边界的最大距离之2倍的区域 |
| 位于地质灾害的影响范围外 | 建设工程位于临近地质灾害影响范围外 |

表3-3-2  工程建设引发滑坡、崩塌、危岩、采空塌陷、不稳定斜坡地质灾害的可能性分级表

| 工程建设与地质灾害的位置关系 | 工程活动影响程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟建工程活动对地质灾害的稳定性影响大 | 拟建工程活动对地质灾害的稳定性影响中等 | 拟建工程活动对地质灾害的稳定性影响小 |
| 位于地质灾害的影响范围内 | 可能性大 | 可能性大 | 可能性中等 |
| 临近地质灾害的影响范围 | 可能性大 | 可能性中等 | 可能性小 |
| 位于地质灾害的影响范围外 | 可能性中等 | 可能性小 | 可能性小 |
| 注：危岩影响范围指危岩崩落的影响范围，宜根据落石最大滚落距离计算确定。 |  |  |  |

表3-3-3  工程建设引发地质灾害危险性预测评估分级表

| 可能性 | 发育程度 | 危害程度 | 危害性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可能性大 | 强发育 | 危害大 | 危险性大 |
|  | 中等发育 |  | 危险性大 |
|  | 弱发育 |  | 危险性中等 |
|  | 强发育 | 危害中等 | 危害性大 |
|  | 中等发育 |  | 危害性大 |
|  | 弱发育 |  | 危害性中等 |
|  | 强发育 | 危害小 | 危害性大 |
|  | 中等发育 |  | 危害性中等 |
|  | 弱发育 |  | 危害性小 |
| 可能性中等 | 强发育 | 危害大 | 危险性大 |
|  | 中等发育 |  | 危险性大 |
|  | 弱发育 |  | 危险性中等 |
|  | 强发育 | 危害中等 | 危险性大 |
|  | 中等发育 |  | 危险性中等 |
|  | 弱发育 |  | 危险性中等 |
|  | 强发育 | 危害小 | 危险性中等 |
|  | 中等发育 |  | 危险性中等 |
|  | 弱发育 |  | 危险性小 |
| 可能性小 | 强发育 | 危害大 | 危险性大 |
|  | 中等发育 |  | 危险性中等 |
|  | 弱发育 |  | 危险性小 |
|  | 强发育 | 危害中等 | 危险性中等 |
|  | 中等发育 |  | 危险性中等 |
|  | 弱发育 |  | 危险性小 |
|  | 强发育 | 危害小 | 危险性中等 |
|  | 中等发育 |  | 危险性小 |
|  | 弱发育 |  | 危险性小 |

表3-3-4  遭受已存在地质灾害可能性分级表

| 可能性 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工程建设 | 规划区 |
| 大 | 位于地质灾害影响范围内 | 位于地质灾害影响范围内的规划地段 |
| 中等 | 临近地质灾害影响范围 | 临近地质灾害影响范围的规划地段 |
| 小 | 位于地质灾害影响范围外 | 位于地质灾害影响范围外的规划地段 |

不稳定斜坡预测评估方法：按表3-3-1确定矿山建设与不稳定斜坡的位置关系，分析矿山建设对不稳定斜坡的影响程度；按表3-3-2确定引发不稳定斜坡发生崩塌、滑坡的可能性；表3-2-2确定不稳定斜坡发生地质灾害的诱发因素；按表3-2-3确定不稳定斜坡危害程度；按表3-2-5确定不稳定斜坡发育程度；按表3-3-4 确定矿山建设本身遭受已存在地质灾害危害可能性；按表3-3-3 进行危险性预测评估。

采空塌陷预测评估方法：按表3-3-2确定矿山建设场地与采空塌陷的位置关系，分析矿山采矿过程中引发采空塌陷的影响程度，通过对采空区的垮落带高度Hm、导水裂隙带高度Hli、地表影响区半径r、地表最大下沉值Wcm、最大水平变形值ucm、最大水平移动值εcm概算，其结果作为采空区地表变形评价的依据，按表3-3-2确定引发采空塌陷的可能性；按表3-2-2 分析矿山建设引发采空塌陷发生的诱发因素，根据采空塌陷险情按表3-2-3 确定采空塌陷发生后的危害程度，按表3-3-3进行危险性预测评估。

岩溶塌陷预测评估方法：按表3-3-1确定矿山建设与第四系覆盖层地段的位置关系，分析矿山建设对第四系覆盖层地段的影响程度；按表3-3-2确定引发岩溶塌陷的可能性；表3-2-2确定岩溶塌陷发生地质灾害的诱发因素；按表3-2-3确定岩溶塌陷危害程度；按表3-3-4 确定矿山建设本身遭受已存在地质灾害危害可能性；按表3-3-3 进行危险性预测评估。

- 3.3.1.1矿山采矿过程中可能引发地质灾害危险性预测评估

3.3.1.1.1矿山采矿过程中可能引发不稳定斜坡地质灾害危险性预测评估

（1）预测矿山公路切坡引发不稳定斜坡地质灾害的危险性

矿山道路修建过程中开挖形成的不稳定斜坡，高度一般为1～5m，坡度为50°~60°，边坡岩性主要为风化灰至灰黑色灰岩。矿山道路建成后如未及时进行有效监测与防护处理，在自然诱发因素主要有降水、树木根劈以及人为因素包括挖填扰动、震动等诸多因素的影响下，不稳定斜坡易失稳形成崩塌地质灾害。按表3-2-5，预测不稳定斜坡发育程度为弱发育。参照表3-3-2、表3-3-3，预测矿山建成后矿山道路可能引发挖方不稳定斜坡发生崩塌地质灾害可能性小，预计崩塌规模小于300m3，主要危害矿山道路行人（3～5人）和行驶车辆等，可能造成的直接经济损失<100万元，危害程度小，危险性小。

（2）预测各平硐口切坡引发不稳定斜坡地质灾害的危险性

矿山平硐（PD1~PD5、SJ1）修建开挖形成的不稳定斜坡高度一般为2～6m，坡度为20°~55°，边坡岩性主要为风化灰至灰黑色灰岩，平硐口均采用浆砌石支护。考虑到矿区覆盖层及风化层较厚，采矿过程中如未及时进行有效监测与防护处理，在自然诱发因素主要有降水、树木根劈以及人为因素包括震动和采矿等诸多因素的影响下，不稳定斜坡易失稳形成崩塌地质灾害。按表3-2-5，预测不稳定斜坡发育程度为弱发育。参照表3-3-2、表3-3-3，预测各平硐切坡可能引发挖方不稳定斜坡发生崩塌地质灾害可能性小，预计崩塌规模小于200 m3，主要危害平硐口进出工作人员（3～8人）和机械设备等，可能造成的直接经济损失<100万元，危害程度小，危险性小。

综上所述，预测采矿过程中引发不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小。

3.3.1.1.2矿山采矿过程中可能引发采空塌陷地质灾害危险性预测评估

根据开发利用方案，矿体设计采用地下开采，随着矿山的生产进行，地下采空区体积也将逐渐变大，采空区的形成，为不稳定岩体提供了临空面，岩体应力重新分布，在重力作用下，顶部基岩及围岩可能会发生移动和变形，引起地表发生下错、移动，可能引发采空区地表塌陷、地裂缝等地质灾害。

下坎矿体延深81～810m，埋深0～65 m，平均厚度7.18 m；上坎矿体延深78～400m，埋深0～50m，平均厚度5.95m。根据下列公式进行计算：

采空区影响半径： x            最大下沉值：x

最大水平变形值：x      最大水平移动值：x

计算时以矿体最大埋深部分进行计算，计算中移动角统一采用β＝65º，下沉系数根据上覆岩性取q=0.5，水平移动系数按公式b=0.3(1+0.0086α）计算，式中α为矿体倾角。计算结果见表3-3-5。

表3-3-5   采空区影响范围及地面变形计算结果表

| 矿体 编号 | 最大埋深H（m） | 矿体倾角α（°） | 平均厚度M（m） | 采空区影响半径r（m） | 最大下沉值Wcm（m） | 最大水平变形 值ucm(mm/m) | 最大水平移动值 εcm（m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-1 | 65 | 80 | 7.18 | 30.3 | 0.62 | 0.016 | 0.31 |
| Ⅰ-2 | 50 | 60 | 5.95 | 23.3 | 1.48 | 0.043 | 0.67 |

采空区导水裂隙带高度Hli=100Mh7.5h+293±7.3（m）；

采空区垮落带高度Hm=0.5Hli（m）；

式中，M——矿层法线厚度（m），取5.95m；h——回采阶段高度，取40m。

代入公式计算，本矿区采空区导水裂隙带高度及采空区垮落带高度见表3-3-6。

表3-3-6   采空区垮落带、导水裂隙带计算表

| 计算值 | 最大 | 最小 |
| --- | --- | --- |
| 导水裂隙带高度（m） | 44.79 | 30.19 |
| 垮落带高度（m） | 22.40 | 15.10 |

导水裂隙带高度为30.19～44.79m，而垮落带高度为15.10～22.40m，故在采空区埋深小于22.40m以内范围可能引发采空区塌陷地质灾害，采空区埋深小于44.79m范围内导水裂隙带可能通达地表。Ⅰ-1、Ⅰ-2号矿体埋深均大于导水裂隙带高度，各矿体开采后形成的采空区顶板到地表厚度也大于垮落带高度及导水裂缝带高度，按表3-3-1采矿工程临近采空塌陷的影响范围，按表3-3-2确定矿山开采引发采空塌陷地质灾害的可能性中等。由于采空区上部无人居住，主要威胁到采空区上部林地的安全，预测受危害人数少于10人，可能造成的直接经济损失小于100万元，其危害程度小，按表3-3-7开采深厚比＜40，判定采空塌陷发育程度强。

表3-3-7采空塌陷发育程度分级表

| 发育程度 | 发育特征 | 参考指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表移动变形值 |  |  |  | 开采深厚比 | 开采区及其影响带占建设场地面积（%） | 治理工程面占建设场地面积（%） |
|  |  | 下沉量（mm/a) | 倾斜（mm/m) | 水平变形（mm/m) | 地形曲率（mm/m2) |  |  |  |
| 强发育 | 地表存在塌陷和裂缝，地表建（构）筑物变形开裂明显 | >60 | >6 | >4 | >0.3 | <40 | >10 | >10 |
| 中等发育 | 地表存在变形和裂缝，地表建（构）筑物有变形开裂 | 20~60 | 3~6 | 2~4 | 0.2~0.3 | 40~80 | 3~10 | 3~10 |
| 弱发育 | 地表存在变形和裂缝，地表建（构）筑物无开裂现象 | <20 | <3 | <2 | <0.2 | >80 | <3 | <3 |
| 注：按就高原则，有一项指标符合该级别则判为该级别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，预测采矿过程中引发空区塌陷地质灾害的可能性中等，强发育，危害程度小，危险性中等。

3.3.1.1.3矿山采矿过程中可能引发岩溶塌陷地质灾害危险性预测评估

根据《1:20万来宾幅区域水文地质普查报告》资料，结合现场调查，矿山目前尚未发现岩溶塌陷，矿山出露地层为深灰色含泥质燧石灰岩。评估区岩溶发育强度等级总体为中等发育，主要的岩溶形式为产于浅表部的溶沟溶槽，可能发生岩溶塌陷的地段主要位于评估区中部表土覆盖的平缓洼地。本方案根据《评估规程》表11（表3-3-8）预测引发岩溶塌陷的可能性。

表3-3-8   岩溶塌陷可能性分级表

| 判别指标 |  | 发育特征 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 （30分） |  | 评估区及附近地下水位长期在基岩面上下反复波动 | 30 |
|  |  | 评估区及附近地下水位长期在基岩面以下波动 | 25 |
|  |  | 评估区及附近地下水位长期在土体中波动 | 20 |
| 第四系覆盖土体 | 土体结构 （5分） | 多层结构 | 5 |
|  |  | 双层结构 | 3 |
|  |  | 单层结构 | 1 |
|  | 土层底部 （8分） | 流塑～软塑淤泥、粘性土，砂土 | 8 |
|  |  | 可塑状粘性土，粉土 | 5 |
|  |  | 硬塑状～坚硬粘性土，碎石土、全风化岩土 | 2 |
|  | 土体厚度 （15分） | <10m | 20 |
|  |  | 10m～20m | 15 |
|  |  | ＞20m | 10 |
| 岩溶发育程度 （25分） |  | 评估区及附近岩溶强发育，地表有许多的洼地、漏斗、落水洞，地下溶洞发育，多岩溶大泉和暗河；地面塌陷发育密度每平方公里大于5 | 25 |
|  |  | 评估区及附近岩溶中等发育，地表有洼地、漏斗、落水洞发育，地下洞穴通道不多，岩溶大泉、暗河较少；地面塌陷发育密度每平方公里2个～5个 | 20 |
|  |  | 评估区及附近岩溶弱发育，地表岩溶形态稀疏发育，地下洞穴较少，无岩溶大泉及暗河；地面塌陷发育密度每平方公里小于2个 | 15 |
| 微地貌 （4分） |  | 平原、谷地、溶蚀洼地 | 4 |
|  |  | 谷坡、岩溶丘陵、缓坡 | 0 |
| 人类工程活动 （8分） |  | 抽排水、灌浆、爆破、加载、震动等工程活动对塌陷稳定性影响强烈 | 8 |
|  |  | 抽排水、灌浆、爆破、加载、震动等工程活动对塌陷稳定性影响中等 | 4 |
|  |  | 抽排水、灌浆、爆破、加载、震动等工程活动对塌陷稳定性影响小 | 0 |
| 注1：预测岩溶塌陷的可能性按综合得分确定，可能性大≥85；可能性中等70～84；可能性小<70； 注2：当评估区现状发育岩溶塌陷时，在岩溶塌陷区及其影响范围内应不计综合得分直接判定为可能性大，临近岩溶塌陷影响范围、位于岩溶塌陷影响范围外的，可参照该表量化评判可能性等级； 注3：双层结构土体指二元结构土体，多层结构土体指多元结构土体。 |  |  |  |

表3-3-9  采矿活动引发或加剧岩溶塌陷地质灾害综合评分表

| 指标 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 及附近地下水位长期在基岩面以下波动 |  | 25 |
| 第四系 | 土性与结构 | 单层结构－坚硬-可塑状黏性土 | 1 |
|  | 土层底部 | 可塑状粘性土 | 5 |
|  | 土层厚度 | <10m | 20 |
| 岩溶发育程度及地貌 | 地貌 | 峰林谷地 | 4 |
|  | 岩溶发育程度 | 岩溶发育程度中等 | 20 |
| 人类工程活动 | 抽排水、灌浆、爆破、加载、震动等工程活动对塌陷稳定性影响中等 |  | 4 |
| 综合得分 |  |  | 79 |

一旦发生岩溶塌陷，承灾对象为矿山工作人员和过往的人员车辆（受威胁人数＜10人），可能直接经济损失小于100万元，危害程度小。

根据岩溶塌陷的可能性中等，危害程度小，按表3-3-10判定预测引发岩溶塌陷的危险性小。

表3-3-10  岩溶塌陷地质灾害危险性预测评估分级表

| 危害程度 | 岩溶塌陷的可能性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中等 | 小 |
| 大 | 危险性大 | 危险性大 | 危险性中等 |
| 中等 | 危险性大 | 危险性中等 | 危险性中等 |
| 小 | 危险性中等 | 危险性小 | 危险性小 |

结论：预测矿山建设中引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。

- 3.3.1.2矿山采矿结束后可能引发地质灾害危险性预测评估

矿山采矿结束可能引发不稳定斜坡地质灾害危险性预测评估

（1）预测矿山公路边坡引发不稳定斜坡地质灾害的危险性

矿山道路修建过程中开挖形成的不稳定斜坡，高度一般为2～6m，坡度为20°~50°，边坡岩性主要为风化灰至灰黑色灰岩，采矿结束后不再有采矿、运矿车辆震动碾压经过，但如未及时进行防护处理，在降水、树木根劈等自然诱发因素的影响下，不稳定斜坡易失稳形成崩塌地质灾害。按表3-2-5，预测不稳定斜坡发育程度为弱发育。参照表3-3-2、表3-3-3，预测矿山公路可能引发挖方不稳定斜坡发生崩塌地质灾害可能性小，预计崩塌规模小于300m3，主要威胁进山劳作村民安全，威胁人数小于10人，可能造成的直接经济损失<100万元，危害程度小，危险性小。

（2）预测各平硐口切坡引发不稳定斜坡地质灾害的危险性

矿山平硐修建开挖形成的不稳定斜坡高度一般为2~6，坡度为20°~55°，主要由风化残坡积层和风化灰岩组成，平硐口均采用浆砌石支护。考虑到矿区覆盖层及风化层较厚，采矿结束后，在降水、树木根劈自然诱发因素的影响下，不稳定斜坡易失稳形成崩塌地质灾害。按表3-2-5，预测不稳定斜坡发育程度为弱发育。参照表3-3-2、表3-3-3，预测各平硐切坡可能引发挖方不稳定斜坡发生崩塌地质灾害可能性小，预计崩塌规模小于200m3，主要威胁进山劳作村民安全，威胁人数小于10人，可能造成的直接经济损失<100万元，危害程度小，危险性小。

图3-3-1  上坎矿段办公楼、平硐进口场地边坡赤平投影及剖面分析图

图3-3-2  下坎矿段平硐进口场地边坡赤平投影及剖面分析图

根据赤平投影结果分析，边坡均为斜交坡，结构面切割体稳定，边坡地质结构为裂隙发育岩体边坡，破坏模式为楔型。

由以上赤平投影分析可知，PD1～PD5、P1边坡稳定，SJ1边坡基本稳定。

表3-3-11  办公楼、平硐进口场地最终边坡稳定性评估结果汇总表

| 边坡编号 | 最大坡高 (m) | 坡向 （°） | 地层 产状 | 夹角（°） | 赤平投影分析结果 |  |  | 破坏模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | J1 产状 | J2 产状 | 稳定性 |  |
| PD1 | 1 | 124 | 230°∠21° | 20 | 316°∠30° | 42°∠55° | 稳定 | 楔形 |
| PD2 | 4 | 160 | 250°∠21° | 45 | 316°∠30° | 42°∠55° | 稳定 | 楔形 |
| PD3 | 3 | 92 | 240°∠20° | 40 | 316°∠30° | 42°∠55° | 稳定 | 楔形 |
| PD4 | 6 | 58 | 230°∠19° | 55 | 316°∠30° | 42°∠55° | 稳定 | 楔形 |
| PD5 | 4 | 62 | 230°∠25° | 50 | 316°∠30° | 42°∠55° | 稳定 | 楔形 |
| SJ1 | 2 | 23 | 240°∠25° | 35 | 316°∠30° | 42°∠55° | 基本稳定 | 楔形 |
| 办公楼P1 | 3 | 52 | 220°∠25° | 35 | 316°∠30° | 42°∠55° | 稳定 | 楔形 |

综合以上分析结果可知，1）定性分析为：不稳定斜坡地质灾害弱发育，引发不稳定斜坡地质灾害的可能性小；2）赤平投影分析为：边坡基本稳定－稳定。

综上所述，预测采矿结束后引发不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小。

（3）工程建成后（闭坑后）引发岩溶塌陷地质灾害的危险性预测

评估区位于峰林谷地地貌区，属于岩溶中等发育区，具备发生岩溶塌陷地质灾害的地质环境条件。预测评估岩溶塌陷的危险性其分析评价指标参照表3-3-10进行。

根据现场调查，评估区内无岩溶塌陷发育，评估区周边未发现有大量抽排地下水现象， 地下水埋深大于10m，地下水位在岩体中波动。可能发生岩溶塌陷的地段主要位于评估区中部表土覆盖的平缓洼地，覆盖层为残坡积粘性土，土层厚度小于10m，本方案根据《评估规程》表11（表3-3-8）预测引发岩溶塌陷的可能性中等，威胁人数＜10 人，直接经济损失＜100 万元，危害程度小。根据岩溶塌陷的可能性中等，危害程度小，按表3-3-10判定预测引发岩溶塌陷的危险性小。

综上所述，预测矿山建成后引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷的可能性中等，危害程度小，危险性小。

表3-3-12  闭坑后岩溶塌陷可能性得分计算结果表

| 指标 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 及附近地下水位长期在基岩面以下波动 |  | 25 |
| 第四系 | 土性与结构 | 单层结构－坚硬-可塑状黏性土 | 1 |
|  | 土层底部 | 可塑状粘性土 | 5 |
|  | 土层厚度 | <10m | 20 |
| 岩溶发育程度及地貌 | 地貌 | 峰林谷地 | 4 |
|  | 岩溶发育程度 | 岩溶发育程度中等 | 20 |
| 人类工程活动 | 抽排水、灌浆、爆破、加载、震动等工程活动对塌陷稳定性影响中等 |  | 4 |
| 综合得分 |  |  | 79 |

- 3.3.1.3矿山自身遭受已存在地质灾害预测评估

根据前面论述，评估区现状已存在的地质灾害隐患5处不稳定斜坡地质灾害，预测矿山自身可能遭受已存在的不稳定斜坡地质灾害。不稳定斜坡地质灾害中等～强发育，危害程度小，危险性小～中等，开采结束后不稳定斜坡仍然存在，坡度较陡，岩土体结构松散，如后期未及时进行有效监测与防护处理，受汽车运输震（振）动、降水，尤其是暴雨等作用的影响，可能发生崩塌、滑坡地质灾害，且工程建设临近地质灾害的影响范围，按表3-3-4预测矿山自身遭受已存在不稳定斜坡地质灾害的可能性中等，规模应以小型为主（体积<300m3)，主要危害矿山道路行人、行驶车辆等，受威胁人员3～5人，可能造成的直接经济损失30万~50万元。按表3-3-3，确定矿山建设遭受已存在不稳定斜坡地质灾害的可能性中等，发育程度中等～强，危害程度小，危险性中等。

- 3.3.1.3地质灾害预测评估小结

综上，预测（1）采矿过程中：引发矿山公路不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发采空塌陷地质灾害的可能性中等，强发育，危害程度小，危险性中等；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（2）采矿结束后：引发不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（3）矿山建设本身遭受：矿山建设遭受已存在不稳定斜坡地质灾害的可能性中等，发育程度中等～强，危害程度小，危险性中等。因此，地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重。

### 3.3.2地形地貌景观影响和破坏预测评估

矿区及周围采矿活动影响范围内无地质遗迹、人文景观。矿山原有民采场地、探矿工棚对地形地貌产生较严重的破坏。未来采矿活动对地形地貌的新增破坏主要表现在新建各井口场地。

根据矿山开发利用方案，未来采矿活动下坎矿段将新建4个回风平硐口及工业场地、1条矿山公路，上坎矿段将新建1个竖井及工业场地、1个平硐口及工业场地、1栋办公楼，各平硐场地内需修建临时休息室、变电站、空压站等。各井口场地的建设局部需开挖平整，部分场地被掩埋压占，对地形地貌的破坏程度严重。

综上所述，预测评估未来采矿活动对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重。

### 3.3.3含水层的影响和破坏预测评估

- 3.3.1.1含水层结构破坏的预测评估

根据开发利用方案，本矿山设计为地下开采方式，采用平硐与斜井联合开拓，矿体顶底板均为薄—厚层状碳酸岩盐裂隙溶洞含水组，矿坑充水水源主要为碳酸岩盐裂隙溶洞水，含水性中等，该岩组出露的泉点丰水期流量一般10～50L/s。矿山设计开采标高+390.45m～+60m，拟开采矿体部分位于当地最低侵蚀基准面（+90m）以下，富水性中等。矿区周边夷平面高程约+120m，+120以下地下采坑不具备自然排水条件，矿区生产阶段需人工抽排水才得以生产。矿山在开拓新的巷道时，应提前打超前钻探水，较破碎的地段应做好支护，雨季矿坑涌水量剧增，也应及时停产保证安全。地下采矿和疏干较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏。因此，预测评估地下采矿活动对含水层结构的影响和破坏程度较严重。

- 3.3.1.2地下水水位变化的预测评估

1、含水层疏干、地下水位下降及影响范围

矿坑排水将会引起地下水位下降，矿坑排水的影响范围按影响半径估算，未来矿山开采疏干排水所引起的地下水降落漏斗影响半径利用公式R=2S进行计算，计算结果+60m和+84中段疏干影响半径R为采坑系统外扩+1162m～+1634549.43m。

根据预测的影响范围可知，影响范围内有上坎屯和下坎屯取水点等居民饮用水源点分布。因此，预测矿山开采抽排地下水的影响范围，对周围村屯人畜饮水水源有一定影响。建议未来矿山开采，应妥善解决好周围村屯居民生活饮用水源问题。

2、井、泉干涸

疏干范围内无泉水点、村庄及居民点。矿山开采对周边泉、井的影响小。

3、地表水漏失

矿区周边有上坎溪流过，矿区周边最近地表水的侵蚀基准面标高低于开采平硐标高，无地表水漏失现象。

综上所述，地下采矿和疏干较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏，预测评估采矿活动对含水层的影响和破坏较严重。

### 3.3.4矿区水土环境污染预测评估

- 3.3.4.1地下水水质污染预测评估

矿山开采矿种为方解石矿，矿体及围岩无有毒有害元素。根据前文3.2.4.1地下水水质污染现状评估，现状矿区地表水、矿坑水等水质中全分析项目达到《地下水水质标准DZ/T0290-2015》Ⅲ类标准，矿山开采需按照环境保护三同时要求处理矿坑水后再外排。因此预测今后的采矿活动对地下水水质影响较轻。

- 3.3.4.2土壤污染及其影响

本矿山开采矿种为方解石矿，采矿产生的矿石直接出售原矿，矿山生产过程中不产生选矿废水。方解石无有害成分，预测今后的采矿活动对土壤污染较轻。

综上所述，预测采矿活动对水土环境的污染程度较轻。

### 3.3.5土地损毁预测评估

- 3.3.5.1土地损毁环节与时序

矿山自取得采矿证后尚未进行基建，矿山生产规模为10万t/a，开采方式为地下开采。今后基建期下坎矿段将修建PD1、PD2、PD3、PD4井口场地及工业场地，1条矿山公路；上坎矿段将修建PD5、SJ1井口场地及工业场地，修建1栋办公楼。各区域损毁时序见下表3-3-13。

表3-3-13    矿山用地单元土地损毁时序表

| 单元名称 | 损毁时段 | 损毁方式 |
| --- | --- | --- |
| PD1硐口及工业场地 | 基建期、生产期2024年—2032年 | 挖损 |
| PD2硐口及工业场地 | 基建期、生产期2024年—2032年 | 挖损 |
| PD4硐口及工业场地 | 基建期、生产期2024年—2032年 | 挖损 |
| PD5硐口及工业场地 | 基建期、生产期2024年—2027年 | 挖损 |
| SJ1井口及工业场地 | 基建期、生产期2024年—2027年 | 挖损 |
| 办公楼 | 基建期、生产期2024年—2027年 | 挖损 |
| 矿山公路 | 基建期、生产期2024年—2032年 | 挖损 |

- 3.3.5.2土地损毁预测

根据开发利用方案平面布置图以及兴宾区自然资源局提供的《全国第三次土地调查成果》，未来采矿活动，对土地资源的破坏主要表现在平硐井口及工业场地、竖井井口及工业场地、矿山公路、办公楼。各采矿工程破坏土地面积按开采方案在图上直接量取，损毁程度按《技术要求》中“表1”土地损毁程度评价因子及等级标准（见表3-2-5）。

开采结束后，预测新增损毁的土地面积0.9431hm2，损毁土地类型为乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路，见表3-3-14。加上矿山现状损毁的土地面积（4.4096hm2），预测本矿区采矿总损毁土地面积为5.3527hm2，损毁土地权属兴宾区三五镇军屯村、太平村、方村村委集体所有。矿山总损毁土地地类面积详见表3-3-15。预测本项目损毁林地＜2hm2，根据《技术要求》附录E判定，采矿活动对土地资源的影响和破坏程度较轻。

表3-3-14  拟损毁土地地类面积统计表          单位：hm2

| 矿段 | 场地名称 | 主要损毁方式 | 损毁程度 | 损毁时段 | 合计 | 一、二级地类 |  |  |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 林地（03) |  | 草地（04) | 工矿仓储用地（06） | 交通运输用地（10） |  |
|  |  |  |  |  |  | 乔木林地（0301） | 灌木林地（0305) | 其他草地（0404) | 采矿用地（0602） | 农村道路（1006） |  |
| 下坎 | PD1及工业场地 | 挖损 | 轻度 | 2024—2030年 | 0.0334 | 0 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 军屯、方村村委 |
|  | PD2及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0321 | 0 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | PD3及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0324 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | PD4及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0958 | 0 | 0.0848 | 0.011 | 0 | 0 |  |
|  | 矿山公路 | 挖损 | 轻度 |  | 0.4905 | 0.0460 | 0.4120 | 0.0301 | 0 | 0.0024 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 0.6842 | 0.046 | 0.5947 | 0.0411 | 0 | 0.0024 |  |
| 上坎 | SJ1及工业场地 | 挖损 | 轻度 | 2030—2032年 | 0.0545 | 0 | 0.0499 | 0 | 0.0046 | 0 | 太平村、方村村委 |
|  | PD5及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.1080 | 0 | 0.0814 | 0 | 0.0266 | 0 |  |
|  | 办公楼 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0964 | 0 | 0.0448 | 0 | 0.0516 | 0 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 0.2589 | 0 | 0.1761 | 0 | 0.0828 | 0 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 0.9431 | 0.046 | 0.7708 | 0.0411 | 0.0828 | 0.0024 |  |
| 注：1、本方案参照《第三次全国土地调查土地分类》进行地类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3-15  总损毁土地地类面积统计表          单位：hm2

| 矿段 | 场地名称 | 主要损毁方式 | 损毁程度 | 损毁时段 | 合计 | 一、二级地类 |  |  |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 林地（03) |  | 草地（04) | 工矿仓储用地（06） | 交通运输用地（10） |  |
|  |  |  |  |  |  | 乔木林地（0301） | 灌木林地（0305) | 其他草地（0404) | 采矿用地（0602） | 农村道路（1006） |  |
| 下坎 | 采坑CK1 | 挖损 | 重度 | 2024—2030年 | 0.9316 | 0 | 0.2240 | 0.4623 | 0.2453 | 0 | 军屯、方村村委 |
|  | PD1及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0334 | 0 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | PD2及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0321 | 0 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | PD3及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0324 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | PD4及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0958 | 0 | 0.0848 | 0.011 | 0 | 0 |  |
|  | 矿山公路 | 挖损 | 轻度 |  | 0.4905 | 0.0460 | 0.4120 | 0.0301 | 0 | 0.0024 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 1.6158 | 0.046 | 0.8187 | 0.5034 | 0.2453 | 0.0024 |  |
| 上坎 | 采坑CK2 | 挖损 | 重度 | 2030—2032年 | 3.4780 | 0 | 0.0721 | 0.0077 | 3.3982 | 0 | 太平村、方村村委 |
|  | SJ1及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0545 | 0 | 0.0499 | 0 | 0.0046 | 0 |  |
|  | PD5及工业场地 | 挖损 | 轻度 |  | 0.1080 | 0 | 0.0814 | 0 | 0.0266 | 0 |  |
|  | 办公楼 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0964 | 0 | 0.0448 | 0 | 0.0516 | 0 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 3.7369 | 0 | 0.2482 | 0.0077 | 3.4810 | 0 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 5.3527 | 0.046 | 1.0669 | 0.5111 | 3.7263 | 0.0024 |  |
| 注：1、本方案参照《第三次全国土地调查土地分类》进行地类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.3.6预测评估小结

综上所述，预测（1）采矿过程中：引发矿山公路不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发采空塌陷地质灾害的可能性中等，强发育，危害程度小，危险性中等；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（2）采矿结束后：引发不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（3）矿山建设本身遭受：矿山建设遭受已存在不稳定斜坡地质灾害的可能性中等，发育程度中等～强，危害程度小，危险性中等。因此，地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重。因此，地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重；采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

- 3.3.7.1矿山地质环境影响程度分级和范围

矿山地质环境影响程度分级，是根据采矿活动对矿山地质灾害的发育程度、含水层的影响和破坏程度、地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏程度、土地资源的影响和破坏程度等方面的预测评估而综合确定，矿山地质环境影响预测评估结果见表3-3-12。根据《技术要求》附录E.1的矿山地质环境影响程度分级表，分严重、较严重、较轻三级，分级确定采取上一级优先原则，指标中只要有一项符合某一级别，就定为该级别。

根据上述原则，本矿山地质环境影响程度预测评估分为严重区及较轻区二个级别（详见附图2）。

- 3.3.7.2各影响程度分级阐述

严重区：位于PD1井口场地及工业场地、PD2井口场地及工业场地、PD3井口场地及工业场地、PD4井口场地及工业场地、PD5井口场地及工业场地、SJ1井口场地及工业场地、CK1、CK2等场地，面积4.7658hm2。预测地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重；采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

较严重区：位于矿山公路、办公楼等场地，面积0.5869hm2。预测地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重；采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度较严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

较轻区：评估区内除严重区外的区域，面积316.9573hm2。预测评估采矿活动引发或遭受的地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；采矿活动引发或遭受的地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；采矿活动对含水层、地形地貌源及土地资源的影响和破坏程度较轻。预测评估该区采矿活动对矿山地质环境的影响程度较轻。

表3-3-16  矿山地质环境影响预测评估结果表

| 矿山地质环境问题现状 |  | 分布位置 | 影响与危害对象 | 损毁情况 | 影响程 度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水层 | 结构破坏 | 疏干范围的含水层 | 含水层结构 | 破坏疏干范围内地下含水层结构 | 较严重 |
|  | 地表水漏失 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 疏干影响 | 疏干影响范围内 | 地下水、井泉 | 影响居民饮用水源 |  |
|  | 水质污染 | 无 | 无 | 无 |  |
| 土地资源 | 矿山建设压占 | 无 | 压占损毁地表植被及土壤 | 无 | 较轻 |
|  | 地面变形损毁 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 矿山建设挖损 | PD1、PD2、PD3、PD4、PD5、SJ1、矿山公路、办公楼、CK1、CK2等场地 | 挖损损毁地表植被及土壤 | 乔木林地0.046hm2、灌木林地1.0669hm2、其他草地0.5111hm2、采矿用地3.7263hm2、农村道路0.0024hm2，共计5.3527hm2 |  |
|  | 地质灾害损毁 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 土壤污染损毁 | 无 | 无 | 无 |  |
| 地质灾害 | 滑坡、崩塌 | 井口场地 | 矿山道路、现场工作人员及设备 | 危险性中等 | 较严重 |
|  | 泥石流 | 无 | 无 | 小 |  |
|  | 不稳定斜坡 | 露天采场、矿山道路 | 采场工作人员 | 矿山建设遭受已存在不稳定斜坡地质灾害的可能性中等，发育程度中等～强，危害程度小，危险性中等 |  |
|  | 采空区地面塌陷（地裂、沉陷） | 采空区沉陷范围 | 地表植被及工作人员 | 采矿过程中引发采空塌陷地质灾害的可能性中等，强发育，危害程度小，危险性中等 |  |
|  | 表土覆盖的山脚平地 | 工业场地设备及现场作业工作人员 | 引发岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小 | 较轻 |  |
|  | 老窑突水、突泥 | 无 | 无 | 无 |  |
| 地形地貌景观 | 原生地形地貌 | PD1、PD2、PD3、PD4、PD5、SJ1、矿山公路、办公楼、CK1、CK2 | 改变地形地貌 | 改变山坡、谷地地形及破坏地表植被 | 严重 |
|  | 自然保护区、人文、风景旅游区景观 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 主要交通干线 | 无 | 无 | 无 |  |

4 矿山地质环境保护治理分区和土地复垦区、复垦责任范围划分

4.1地质环境保护与恢复治理分区

### 4.1.1分区原则及方法

依据矿山地质环境影响现状评估、预测评估可知，区内各地段受地质环境条件、矿业活动等因素的影响与制约，不同地段的地质环境类型、影响程度、地质灾害类型及危险程度各不相同，随着今后矿山开发范围及条件的变化，其影响程度及趋势也随之发生变化，为了给矿山地质环境问题及地质灾害防治提供依据，拟对区内地质环境影响程度及地质灾害危险性进行分区分级，其分区分级的原则是：

（1）综合矿山地质环境条件和矿山地质环境影响现状评估、预测评估结果，当现状评估与预测评估结果不一致时，综合评估取影响高值确定；

（2）分区分级应反映区内地质环境影响程度及地质灾害程度；

（3）分区分级必须对各类地质灾害进行有针对性的单因素评估；

（4）对分区有重叠部分，采取去就高原则，重叠部分划分为高一级的影响区。

结合矿山地质环境背景条件，依据《技术要求》附录F“矿山地质环境保护与治理恢复分区表”见表4-1-1所示：

4-1-1  矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

### 4.1.2分区评述

本矿山地质环境保护与恢复治理区域划分为三个大区，即重点防治区、次重点防治区、一般防治区，各分区的基本特征描述如下：

（1）重点防治区（I区）

重点防治区（I区）：位于PD1井口场地及工业场地、PD2井口场地及工业场地、PD3井口场地及工业场地、PD4井口场地及工业场地、PD5井口场地及工业场地、SJ1井口场地及工业场地、CK1、CK2等场地，面积4.7658hm2。综合评估采矿活动对矿山地质环境影响程度严重。

现状评估：现状矿山不稳定斜坡地质灾害中等～强发育，危害程度小，危险性小～中等，现状地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重；采矿活动对地下含水层的影响和破坏程度较轻；对水土环境污染影响和破坏程度较轻；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，现状采矿活动对矿山地质环境影响程度严重。

预测评估：预测（1）采矿过程中：引发矿山公路不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发采空塌陷地质灾害的可能性中等，强发育，危害程度小，危险性中等；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（2）采矿结束后：引发不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（3）矿山建设本身遭受：矿山建设遭受已存在不稳定斜坡地质灾害的可能性中等，发育程度中等～强，危害程度小，危险性中等。因此，地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重；采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

本方案设计对重点防治区部署的防治工程为：生产期内做好边坡清坡护坡工程、截排水工程及监测工程，闭坑后再进行植被恢复及土地资源恢复等工程。地质灾害监测工程；闭坑后对各损毁单元进行治理与土地复垦工程及相应的管护工程。

（2）次重点防治区（Ⅱ区）

次重点防治区（Ⅱ区）：位于矿山公路、办公楼等场地，面积0.5869hm2。综合评估采矿活动对矿山地质环境影响程度严重。

预测（1）采矿过程中：引发矿山公路不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；（2）采矿结束后：引发不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；（3）矿山建设本身遭受：矿山建设遭受已存在的地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。因此，地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度较严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度较严重。

主要防治措施为：截排水沟工程、边坡修整，地质灾害监测工程，后期植绿复垦，闭坑后对各损毁单元进行治理与土地复垦工程及相应的管护工程。

（3）一般防治区（Ⅲ区）

一般防治区（Ⅲ区）：评估区范围内除上述重点防治区外的其他范围，面积316.9573hm2。综合评估为矿山地质环境影响程度为较轻。该区采矿活动引发地质灾害危险性小，对地形地貌景观影响和破坏程度较轻，对含水层影响和破坏程度较轻，对水土环境污染较轻，损毁土地对矿山地质环境程度较轻。因此不需要采取恢复治理工程措施，只需加强对地质环境影响的监测和保护。

矿山地质环境保护与恢复治理分区及工程部署详见附图5。

4.2土地复垦区与复垦责任范围确定

生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成复垦区，本矿山的生产建设过程中，损毁的土地单元主要为10个单元，没有占用永久性建设用地，因此，本矿山复垦区即为土地复垦责任范围，责任范围确定按照《土地复垦条例》，土地复垦工作，实行“谁损毁、谁复垦”的原则。项目区的复垦责任范围为项目区临时用地损毁土地区域，面积5.3527hm2，详见表4-2-1，复垦责任范围拐点坐标表详见附表2～附表11。

该项目对土地的损毁主要来自矿山基础设施建设和矿区采矿，这些开采活动损毁了土地和植被资源。矿山损毁土地属于兴宾区三五镇军屯村、太平村、方村村委集体所有，项目用地范围土地权属明确，权界清楚，没有土地权属纠纷。项目用地方式为临时用地，方案批准后，项目业主须及时依法办理临时用地手续，依法去林业部门申办占用征收林地报批手续。

表4-2-1   复垦区和复垦责任范围           单位：hm2

| 序号 | 单元 | 复垦区 |  | 复垦责任范围 |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 损毁 | 永久性建设用地 | 损毁 | 留续使用的永久性建设用地 |  |
| 1 | 采坑CK1 | 0.9316 | 0 | 0.9316 | 0 | 三五镇军屯村、太平村、方村村委 |
| 2 | PD1及工业场地 | 0.0334 | 0 | 0.0334 | 0 |  |
| 3 | PD2及工业场地 | 0.0321 | 0 | 0.0321 | 0 |  |
| 4 | PD3及工业场地 | 0.0324 | 0 | 0.0324 | 0 |  |
| 5 | PD4及工业场地 | 0.0958 | 0 | 0.0958 | 0 |  |
| 6 | 矿山公路 | 0.4905 | 0 | 0.4905 | 0 |  |
| 7 | 采坑CK2 | 3.4780 | 0 | 3.4780 | 0 |  |
| 8 | SJ1及工业场地 | 0.0545 | 0 | 0.0545 | 0 |  |
| 9 | PD5及工业场地 | 0.1080 | 0 | 0.1080 | 0 |  |
| 10 | 办公楼 | 0.0964 | 0 | 0.0964 | 0 |  |
| 合计 |  | 5.3527 |  | 5.3527 |  |  |

5 矿山地质环境保护治理与土地复垦可行性分析

5.1矿山地质环境治理可行性分析

### 5.1.1技术可行性分析

根据以上“3 矿山地质环境影响评估和土地损毁评估”一节，未来矿山开采引发的地质环境问题主要表现为区内地下采区的采空塌陷地质灾害，露天采场和矿山公路不稳定斜坡地质灾害，采矿抽排地下水对含水层的影响，以及矿山各用地单元地形地貌景观的破坏和对土地资源的损毁。

针对矿山可能引发的地质灾害的特点，部署的治理工程主要为采取清理崩塌滑坡堆积物、修整边坡方式，地质灾害监测，采取措施包括巡视、沉陷监测等，方法成熟可靠，简单可行。

预测矿山开采抽排地下水对周边居民生活饮用水源造成一定影响，枯水期采矿疏干含水层可能造成居民饮用水源间歇性干涸，矿山停采后，地下水位自动恢复。本方案对矿山采矿活动造成含水层的破坏仅在矿山生产期间采取监测措施。预防和治理措施基本可行，预防和治理难度不大。监测期间如发现因采矿引起居民饮用水源干涸，采矿权人将积极与附近村民协商，为村民寻找新水源。预测矿山开采对评估内的地表水及地下水的水质影响较轻，采取完善工业广场地周边排水系统，在各平硐口修建沉淀池处理矿坑涌水，经沉淀池处理后的矿坑涌水做到封闭循环，需按照环境保护三同时要求处理矿坑水后再外排。并采取监测措施。

预测评估采矿活动对地形地貌景观破坏程度为严重，部署的治理工程主要为对旧民采坑进行修复和矿山闭矿后将各井筒封堵，将不再使用的生产设施拆除，恢复植被，方法简单可行。

预测评估采矿活动对水土环境污染程度较轻，部署的治理工程主要为近期完善工业场地周边排水系统，方法简单可行。

综上所述，本方案在技术上的可行性分析是可行的。

### 5.1.2经济可行性分析

根据对项目投资估算结果，本项目地质环境保护治理与土地复垦总投资为749926.53元，其中，矿山地质环境保护治理工程的动态投资330941.46元，土地复垦工程的动态投资418985.07元，项目工程投资全部由采矿权人承担支付。根据开发利用方案，矿山年产方解石矿10.0万t，年净利润总额约345万元，生产服务年限7.5年，矿山的经济效益较好，矿山地质环境保护治理与土地复垦费用有保障，项目经济上可行。

### 5.1.3生态环境协调性分析

按本方案实施后，通过土地复垦工程，复垦土地面积4.3048hm2，获得乔木林地1.2985hm2、采矿用地1.6099hm2、农村道路1.3964hm2，乔木林地选种松树，木材细密，可供细木工用材，可直接获得经济效益。根据松树的成林周期按10年计算，亩产木材约为9.0m3左右，市场价格约为1000元/m3，林地的平均收入为600元/年•亩，种植成本为200元/亩，则松树林每亩每年获益400元/年。土地复垦工作的实施，社会、生态效益明显、经济效益较好。

露天采坑边坡坡度大于35°不适宜种植植被，采用在坡脚种植爬山虎进行复绿，可以达到矿山损毁土地与矿山周边生态环境协调，增加了农民收入。通过对矿山的预防和种植松树的林草植被恢复工程治理措施后，既改善了地质环境，又可改变了周边居民生活环境，减少地质灾害的发生概率，同时与项目区土地复垦、生态环境工程有机结合，通过治理工程有效恢复生态平衡和调整农业产业结构，可涵养水源、保持水土、治理水土流失、防止土地退化，防止洪涝灾害的发生频率。项目实施后，能增加项目区内表土植被、治理水土流失，创造一个良好的生态环境，实现绿色矿山、保护环境和可持续发展，实现矿山生态与经济的协调可持续性发展。

5.2矿区土地复垦可行性分析

### 5.2.1土地复垦区土地利用现状及权属情况

本矿山复垦区范围即为采矿活动损毁土地，合计5.3527hm2，其中，乔木林地0.046hm2、灌木林地1.0669hm2、其他草地0.5111hm2、采矿用地3.7263hm2、农村道路0.0024hm2，无基本农田，项目用地为临时用地，土地权属为兴宾区三五镇军屯村、太平村、方村村委集体所有，业主应及时办理临时用地相关手续。详见表5-2-1。

表5-2-1  矿山复垦区土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm²） | 占总面积比例（%） | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.046 | 0.86 | 军屯村、太平村、方村村委 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 1.0669 | 19.93 |  |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.5111 | 9.55 |  |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 3.7263 | 69.62 |  |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0024 | 0.04 |  |
| 合计 |  |  |  | 5.3527 | 100.00 |  |

### 5.2.2土地复垦适宜性评价

- 5.2.2.1土地复垦适宜性评价原则

（1）综合分析原则：待复垦土地除受区域气候、地貌、土壤、水文、地质等自然成土 因素的影响外，还要受人为因素的影响，如土地破坏类型、破坏程度和利用方式等，故复垦后土地质量状况是各种因素综合作用的结果。

（2）主导因素原则：在土地利用中，土地质量可能因某一个因素的影响而有较显著的差异。这种情况下，在综合分析的基础上，要对主导因素做出较为准确的判断并对其影响重点考虑，以消除这种因素的影响。

（3）综合效益原则：复垦应当充分考虑国家和企业经济条件承受能力，以适度的复垦投入获得最佳的经济、生态和社会效益。

（4）农业用地优先原则：在评价被破坏土地复垦适宜性时，应当分别根据所评价土地的区域性和差异性等具体条件确定其复垦利用方向，一般情况下原有农业用地仍应优先考虑复垦为农业用地，以贯彻保护农田的基本国策。

（5）复垦方向原则：复垦单元最终确定的复垦方向应符合当地土地利用总体规划和所涉及的土地权属人的意愿。

- 5.2.2.2土地复垦适宜性评价依据

（1）《农用地质量分等规程》( GB/T28407–2012)；

（2）《农用地定级规程》( GB/T28405–2012)；

（3）《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）；

（4）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

（5）《第二次全国土壤普查技术规范》。

- 5.2.2.3初步确定复垦方向

初步复垦方向主要通过对项目区政策、公众意愿和自然条件等资料定性分析确定。

项目区政策分析：本矿区损毁所占土地原地类为乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路，根据当地的土地利用现状及总体规划，损毁的各场地复垦为乔木林地、其他草地、采矿用地、农村道路符合政策要求。

公众意见分析：在确定项目各场地复垦方向时，项目复垦方案对各个场地的复垦方向均征求了土地使用权人意见，土地权属人希望损毁的土地复垦为乔木林地、其他草地、采矿用地、农村道路。

自然条件分析：本矿山属峰林谷地地貌区，项目区范围内土壤资源较为丰富，覆盖土层较厚，表层土壤有机含量较高，复垦条件较好，经建构物拆除、土地平整、回填表土、对土壤培肥后可种植树木恢复成林地、草地。

社会经济情况分析：现矿区周边土地利用类型以种植经济林为主，应优先考虑复垦为林地。本项目年产方解石矿10.0万t，年净利润总额约345万元，矿山的经济效益较好，矿山的土地复垦费用有保障。

结合项目区的自然、社会经济特点，充分考虑政策因素和公众意见，项目初步确定项目复垦方向为乔木林地、其他草地、采矿用地、农村道路。

- 5.2.2.4评价单元的划分

评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农林牧业利用类型的适宜性和适宜程度及其地域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。评价单元的划分与确定应在遵循评价原则的前提下，根据评价区的具体情况来决定。

根据本项目拟损毁土地预测结果，在土地复垦适宜性评价单元划分上，根据各破坏土地特征进行评价单元划分。评价单元应按以下原则进行划分：①单元内部性质相对均一或相近；②单元之间具有差异性，能客观反映土地在一定时期和空间上的差异性；③具有一定的可比性。④单元内部的土地特征、复垦所采取的工程措施相似。

（1）露天采坑CK1、CK2损毁土地方式为挖损、压占，损毁程度重度，损毁土地类型为灌木林地、其他草地、采矿用地。根据开采方式，采矿终了时，露天采坑将形成采场边坡、采场台阶平台、采场基底平台，开采终了时，台阶平台与基底平台均为基岩裸露，性质相似，均需回填表土后复垦为乔木林地、其他草地、采矿用地（撒播草籽），垦工程措施相同，统一按“露天采场平台”作为一个评价单元进行适宜性分析。露天采场边坡坡度角70°，不适宜耕种，仅在坡脚种植爬山虎进行边坡绿化，不单独进行适宜性评价。

（2）未来采矿活动下坎矿段需新建PD1及工业场地、PD2及工业场地、PD3及工业场地、PD4及工业场地、矿山公路，上坎矿段需新建PD5及工业场地、SJ1及工业场地、办公楼。这些场地损毁土地地类为乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路，损毁程度轻。各场地占用的面积较小，所处的地质环境及土地条件相同，故统一按“平硐口及工业场地”进行适宜性分析。

（3）矿山公路大部分沿用农村道路，采矿结束后保留作为农村道路继续使用，未来采矿活动新建矿山公路位于下坎矿段南面，连接PD1、PD2、PD3，损毁土地方式为挖损，损毁地类为乔木林地、灌木林地、其他草地、农村道路，主要复垦方向为乔木林地、农村道路，复垦工程措施与其他单元不同，故单独作为一个评价单元。

综上所述，根据项目实际，将各土地损毁单元划分为以下3个评价单元：露天采场平台、工业场地、矿山公路。

- 5.2.2.5土地复垦适宜性评价

土地适宜性评价是土地复垦利用方向决策和改良途径选择的基础。按照一般土地适宜性评价步骤，首先对需进行评价的土地做土地质量调查编制图表，并依据土地利用总体规划方案，提出土地利用类型，两者进行匹配后，调节土地适宜性评价结果，最终确定复垦后土地利用类型。

（1）评价因子的选择

根据我国土地复垦技术标准要求，结合初步复垦方向、复垦措施及当地的自然条件，因本方案选定复垦为乔木林地、草地的评价因子作为各个评价单元的参评因子包括：土层厚度、土壤质地、地形坡度、侵蚀状况、灌排条件、土壤有机质。提取各评价因子的特征值，再根据特征值求评价因子权重，得出的结果如表5-2-2所示。

评价因子权重计算公式：R′=(Bi/∑Bi)×100

其中：

R′—为评价因子权重；

Bi—为评价因子特征值

∑Bi—为各评价因子特征值之和

表5-2-2  适宜性评价参评因子权重

| 评价因子 | 坡度 | 土层厚度 | 土壤质地 | 盐碱化 | 排灌条件 | 有机质含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征值 | 1.2011 | 0.9941 | 1.0332 | 0.8571 | 1.1714 | 0.9342 |
| 权重 | 19.40 | 16.06 | 16.69 | 13.84 | 18.92 | 15.09 |
| 调整后权重（%） | 19 | 16 | 17 | 14 | 19 | 15 |

不同的土地利用方向，其影响因素也不同，各因素之间的重要性也存在差异性。本方案对各个复垦单元复垦为林地、采矿用地（草地）进行适宜性分析，根据分析结果判定初步复垦方向是否合理，各复垦地类参评因子赋值分别如表5-2-3所示：

表5-2-3   林地复垦适宜性评价参评因子赋值表

| 评价因子 | 权重 | 评价标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级（100） | 二级（80） | 三级（60） | 四级（20） |
| 地形坡度 | 0.19 | <10° | 10°-25° | 25°-35° | >35° |
| 土层厚度 | 0.16 | >50cm | 30—50cm | 10—30cm | <10cm |
| 土壤质地 | 0.17 | 壤土 | 壤土、砂土 | 砂砾质 | 砾质 |
| 土壤pH值 | 0.14 | 7.0—8.0 | 6.0—7.0 | 5.0—6.0 | <5.0 |
| 排灌条件 | 0.19 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无水源 |
| 有机质含量 | 0.15 | >1.2% | 1.0%～1.2% | 0.6%～1.0% | <0.6% |

表5-2-4 草地复垦适宜性评价参评因子赋值表

| 评价因子 | 权重 | 评价标准（分值） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级（100） | 二级（80） | 三级（60） | 四级（20） |
| 地形坡度 | 0.19 | <20° | 20°-30° | 30°-40° | >40° |
| 土层厚度 | 0.16 | ≥30cm | 20~30cm | 3~20cm | <3cm |
| 土壤质地 | 0.17 | 壤土 | 壤质粘土 | 砂砾质 | 砾质 |
| 土壤pH值 | 0.14 | 7.0—8.0 | 6.0—7.0 | 5.0—6.0 | <5.0 |
| 排灌条件 | 0.19 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无水源 |
| 土壤有机质 | 0.15 | ﹥1.0% | 0.8%～1.0% | 0.4%～0.8% | <0.4% |

（2）土地适宜性能评价

①评价单元的等级划分

根据上述分析和对项目区各评价单元的实地考察，参考《第二次全国土壤普查技术规范》《农用地质量分等规程》(GB/T28407–2012)；（2）《农用地定级规程》(GB/T28405–2012）中关于农用地的评价标准，对各评价因子进行分类，针对各单元、各评价因子进行打分，再采用加权平均的方法进行综合打分，按得分从高到低分为四级，依次为高等适宜（85～100分），中等适宜（70～85分），勉强适宜（60～70分），不适宜（<60分）。

②评价单元的得分计算方法

本项目土地适宜性评价采取以下评价模型评定各单元等级：

S=∑PiW

式中：S—各评价单元适宜性得分值

W—该评价因子权重

Pi—评价单元因子得分值

③评价单元的最终评价结果

根据被评价单元各参评因子的基本特征（见表5-2-5），引用上述公式对各个复垦单元的适宜性评价进行计算，计算结果见下表5-2-6所示：

表5-2-5 复垦单元土地质量基本特征表

| 评价因子 | 复垦单元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 露天采坑底部复垦为乔木林地 | 露天采坑底部复垦为其他草地 | 办公楼、平硐口及工业场地复垦为乔木林地 |
| 地形坡度（°） | 2~5 | 2~5 | 5~20 |
| 土层厚度（cm） | 30（覆土） | 20（覆土） | 30（覆土 |
| 土壤质地 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 |
| pH值 | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 |
| 排水条件 | 基本保证 | 基本保证 | 基本保证 |
| 有机质含（%） | 0.70~0.8 | 0.70~0.8 | 0.70~0.8 |

表5-2-6  复垦单元复垦适宜性评价分值表

| 评价因子 | 权重值 | 露天采坑底部平台 |  | 平硐口及工业场地、办公楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乔木林地 | 其他草地 | 乔木林地 |
| 地形坡度 | 0.19 | 100 | 100 | 80 |
| 土层厚度 | 0.16 | 80 | 80 | 100 |
| 土壤质地 | 0.17 | 80 | 80 | 80 |
| pH值 | 0.14 | 100 | 100 | 100 |
| 排水条件 | 0.19 | 80 | 80 | 80 |
| 有机质含量 | 0.15 | 60 | 60 | 60 |
| 适宜性评价最终得分 |  | 83.6 | 86.6 | 86.6 |
| 评价结果 |  | 中等适宜 | 高等适宜 | 中等适宜 |

- 5.2.2.6复垦方向的最终确定

综合上述适宜性评价结果，本项目开采前为乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路，矿山闭坑后通过拆除建筑物、平整场地、回填表土等一系列复垦措施后可恢复为林地、采矿用地，实现土地的可持续利用。露天采坑边坡坡度角大于35°，不适宜耕种，仅在坡脚种植爬山虎进行边坡绿化，边坡绿化不计入土地复垦面积。

各复垦单元评价结果及最终复垦方向详见表5-2-7。

表5-2-7  各复垦单元最终复垦方向汇总表

| 复垦单元 | 原地类 | 评价结果 | 最终复 垦方向 | 面积 (hm2) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK1露天采坑底部平台 | 灌木林地、其他草地、采矿用地 | 中等适宜复垦乔木林地 | 乔木林地 | 0.4086 | 边坡面积0.2777hm2 |
|  |  | 高等适宜采矿用地（按其他草地评价） | 采矿用地 | 0.2453 |  |
| CK2露天采坑底部平台 | 灌木林地、其他草地、采矿用地 | 中等适宜复垦乔木林地 | 乔木林地 | 0.4373 | 边坡面积0.7702hm2；采矿用地保留，覆土撒播草籽； 矿山公路复垦为农村道路 |
|  |  | 高等适宜采矿用地（按其他草地评价） | 采矿用地 | 1.3646 |  |
|  |  | - | 农村道路 | 0.9059 |  |
| 平硐井口及工业场地、办公楼 | 灌木林地、其他草地、采矿用地 | 中等适宜复垦乔木林地 | 乔木林地 | 0.4526 |  |
| 矿山公路 | 乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路 | - | 农村道路 | 0.4905 | 保留 |
| 合计 |  |  |  | 4.3048 |  |
| 备注：对于大于35°的边坡（面积1.0479hm2），根据《土地复垦技术要求与验收规范》（DB45/T 892-2012），不宜种植植被，方案设计在边坡坡顶坡脚种植爬山虎进行边坡绿化。 |  |  |  |  |  |

### 5.2.3水土资源平衡分析

- 5.2.3.1水资源平衡分析

以上土地复垦可行性分析可知，本项目拟复垦地类无灌溉水田，不涉及灌溉工程，故不进行水资源平衡分析。

- 5.2.3.2土资源平衡分析

根据土地复垦规划，本方案设计复垦方案为乔木林地、采矿用地（撒播草籽）、农村道路，树种选用松树，采用坑栽方式。露天采坑底部平台基岩裸露，拟整体弃渣回填后覆表土再植树，考虑到采坑尤其是台阶平台覆土施工难度大且场地不利于水土保持，设计整体回填渣土0.2m后覆表土0.3m种植乔木（松树）；平硐口及工业场地、办公楼区域均为切坡开挖基岩裸露，拟整体覆土后再植树，考虑到整平场地覆土施工难度大且场地不利于水土保持，设计整体回填渣土0.2m后覆表土0.3m种植乔木，树坑间距为2m×3m，开挖树坑规格为0.5m×0.5m×0.5m。渣土回填工程计入主体工程，不计入恢复治理和土地复垦工作量。

本矿山属峰林谷地地貌区，坡残积覆盖土层厚度0～10m，平均厚度4.5m，露天采场开采前，拟对覆盖层有机质含量较高表层土壤进行单独收集、堆放，作为矿山复垦用土，可收集耕作层表土厚度0.15m～0.40m不等。各复垦单元所需表土供需平衡分析如下。

（1）土方需求量

根据各评价单元的复垦适宜性评价，本项目的复垦方向为乔木林地、采矿用地（撒播草籽）、农村道路。

各单元土方需求量计算详见表5-2-8。

表5-2-8  复垦工程表土土方需求量计算表

| 复垦单元 | 复垦地类 | 复垦面积（hm2） | 覆土面积（hm2） | 覆土厚度（m） | 回填土方量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采坑CK1底部平台 | 乔木林地 | 0.4086 | 0.4086 | 0.3 | 1225.80 | 回填表土（砾石含量≤20%黏土） |
|  | 采矿用地 | 0.2453 | - | - | - | 撒播草籽，表土场无需覆土 |
| 露天采坑CK2底部平台 | 乔木林地 | 0.4373 | 0.4373 | 0.3 | 1311.90 | 回覆表土（砾石含量≤20%黏土）。 |
|  | 采矿用地 | 1.3646 | 1.3646 | 0.2 | 2729.20 | 采矿用地保留，覆土撒播草籽 |
|  | 农村道路 | 0.9059 | - | - | - | 农村道路保留不设计复垦 |
| 平硐口及工业场地、办公楼 | 乔木林地 | 0.4526 | 0.4526 | 0.3 | 1357.80 | 回填表土（砾石含量≤20%黏土） |
| 矿山公路 | 农村道路 | 0.4905 | - | - | - | 农村道路保留不设计复垦 |
| 合计 |  | 4.3048 |  |  | 6624.7 |  |

（2）土方可供量计算

PD1、PD2、PD3、PD4、PD5、SJ1、矿山公路、办公楼在场地损毁前均可进行表土收集，可收集面积为0.9431hm2，平均可收集厚度约0.30m，则表土收集方量2829.3m3，考虑5%的损失率，可收集表土2687.84m3。

（3）土方平衡分析

根据以上土方需求量和土方供应量分析，矿山可收集表土量（2687.84m3）＜需求量（6624.7m3），不能满足项目土地复垦所需土方量，表土缺口量3936.86m3，矿区北东面军屯方解石场正进行表土剥离，经现场踏勘了解，该矿山开采方式为露天开采，覆盖层厚度最大达10m，剥离大量土方无处堆放，本矿山可从军屯方解石场收集表土，按缺口方量进行收集，考虑5%的损失率，则收集表土4144.07m3。矿山收集面积为0.9431hm2，平均收集厚度约0.30m，则表土收集方量2829.31m3。矿山收集表土共计6973.37m3。

（4）表土存放

矿山可收集的表土6624.7m3，临时存放于下坎矿段原采坑CK1内，采坑深度2—5m ，按3m堆放，需堆放面积0.2208hm2，CK1南面采坑底面积0.2453hm2，满足复垦所需表土堆放。堆放时顶部应略夯压整形，保持斜面以利于排水，堆土场沿地形堆放，由于堆土不高，且位于采坑内，堆土场不设置挡土墙。

### 5.2.4土地复垦质量要求

根据复垦适宜性和可行性分析结果确定复垦利用方向，依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《土地复垦技术要求与验收规范》（DB45/T 892-2012）和《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2016），结合本复垦方案及当地实际情况，制定本方案土地复垦标准，具体如下：

（1）林地复垦标准

1）土壤pH值5.0～8.0；

2）土层厚度：≥30cm，土层砾石含量≤20%；

3）土壤有机质10～15g/kg；

4）地面坡度≦35°；

5）排水设施满足场地要求，防洪标准为10年一遇；

6）有控制水土流失措施，边坡宜植被保护；

7）一年后苗木成活率85%；

8）表层石砾量≦20%；

9）苗木要求：苗高＞100cm，径粗＞3cm，根系完整、生长良好，土团大小（直径/高度）15/25cm。

（2）其他草地复垦标准

1）经过场地平整，耕作地块坡度≤35°；

2）耕（表）层石砾量≤20%；

3）有效土层厚度≥20cm；

4）土壤pH值5.0—8.0；

5）能自然排水，不产生沟蚀或冲蚀；

7）土壤有机质5～10g/kg；

8）三年后覆盖率85%以上。

（3） 边坡生态复绿标准

1）坡面无松动岩土体；

2）边坡面参数符合设计要求；

3）坡脚栽种爬山虎，株距0.5m/株，管护期末（3年后）成活率达90%以上。

（4）农村道路复垦质量要求

1）整修、疏通原有道路两侧已破损或堵塞的排水沟；

2）路基宽度不宜小于4.0m，必要时应设置错车道，曲线半径不小于10m，最大纵坡不宜大于12%，特殊情况视当地条件确定；

3）对坑洼路面宜用泥结石填平，再铺厚不小于10cm的砂石，并压实平整。

6 矿山地质环境保护治理与土地复垦工程

6.1矿山地质环境保护与土地复垦预防工程

### 6.1.1目标任务

（1）总体目标

以科学发展观为指导，最大限度地避免或减轻因采矿活动引发的矿山地质环境问题和地质灾害危害，减少对地质环境的影响和破坏，减轻对地形地貌景观及含水层的影响和破坏，最大限度保护和修复矿山地质环境，努力创建绿色矿山，使矿业经济科学、和谐、持续发展。

根据本矿区的地质环境特征、开采状况及地质环境影响评估结果，其地质环境保护与目标定位为恢复植被、消除灾害，采用与生产结合的工程手段，预防地质灾害。坚持安全生产，力求生产与防治同步，生产设施与防治工程共用，达到缩短闭坑恢复治理期，实现生态复绿的目的。

（2）近期目标

最大限度地减少或避免矿山地质环境问题的发生，改善和提高矿山及周边的生态环境质量。对矿山拟采区进行表土收集工作，作为矿山恢复治理与土地复垦覆土来源。

每个采区闭坑后3年内，通过对矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程，使矿山在土地的复垦和绿化、固体废弃物的处理、地质灾害的监测和防治等方面，基本达到国家或地方相关的规定标准。

（3）工作任务

①做好防排水工作。矿山露天开采造成了地表植被破坏和土层松动，应做好排土场、矿山道路以及工业场地等的水土保持工作。

②做好固体废弃物处置工作。矿山开采过程中产生的表土用于矿山地质环境恢复治理用土。

③开展恢复治理工作。恢复治理对象为露天采场、平硐工业场地和矿山道路等场地。为了安全和跟矿区周边环境相协调，对矿区所破坏的各种地类似恢复为乔木林地、采矿用地、农村道路。

④开展矿山地质环境监测工作。建立一定数量的监测点，监测矿区土地、植被资源的占用和破坏状况，监测矿区水土流失状况，监测采场边坡的稳定状况。

⑤做好防排水工作。矿山为露天开采，露天开采采矿过程中和采矿终了进行矿山地质环境恢复治理工程时，均应做好采场和各生物工程治理区段的水土保持工作。

### 6.1.2主要预防工程

- 6.1.2.1矿山地质灾害的预防措施

（1）采空塌陷预防措施

严格按照开发利用方案要求进行开采，预留矿柱、矿墙，及时回填采空区。加强地表变形监测。

（2） 崩塌、滑坡预防措施

1）露天采坑周边、矿山公路及各井口场地上游设置截水沟，公路两侧设置排水沟。

2）根据开发利用方案，临时堆矿场、弃碴场直接堆于平硐井口，表土场堆于民采采坑内，无需修建挡土墙。堆放的矿石、废石、表土应合理有序堆放。

新建矿山公路及各场地的截排水沟为矿山基建主体工程措施，不计入本方案工程量及预算。

（3）岩溶塌陷地质灾害的预防措施：拟对地下水位进行监测；在采坑、平硐井口外围进行截水；尽量防止临近地区较大规模开采地下水资源；对采坑、平硐井口第一时间回填平整。

（4）现状危岩预防措施

对危岩进行监测、排查、清除治理工程，对采坑边坡顶部的小型危岩进行清除，采用手动或机械方式进行清理矿区内已发现的危岩，或采取相应加固措施。在采坑底部、顶部设排水沟，采坑内外设立警示牌。定期对危岩区域进行巡视监测。

（5）露天采坑边坡防护工程

采用机械清除旧采坑坡面松动岩土，防止开采时或开采结束后松动的土石方沿坡面崩塌、滚落，造成人员伤害和经济损失，旧采坑修整边坡、清除危岩和浮石工程量约为200m3。边坡修整和清除开采过程中形成的浮土石是根据矿山《开发利用方案方案》设计要求随着矿山开采进度实施的，属矿山安全开采范畴。

（6）本矿山与军屯方解石场的协调管理措施

本矿区为方解石矿规划开采区，北西面相邻设置有另外一处采矿权“来宾市兴宾区三五乡军屯方解石场”，矿区范围界线清楚，不存在矿界重叠纠纷问题。军屯方解石场

开采规模为1万吨/年，开采方式为露天开采，现今仍在开采中，本矿山与军屯方解石场的协调管理措施主要有： 1）加强沟通协调，生产过程中共同协商解决问题；2）加强监测管理，及时发现和解决生产过程中的问题。

- 6.1.2.2含水层破坏的预防措施

根据现状评估及预测评估结果，本方案不专门部署针对含水层破坏的预防措施。

- 6.1.2.4矿区地形地貌景观破坏的预防措施

合理安排废石排放，加大综合回收利用，井下采空区回填废石，减少对地形地貌的破坏。在生产过程中，需严格控制现有用地范围。矿井闭坑后，对不再使用的场地进行复垦，恢复破坏的地貌，主要采取拆除建构筑物、封堵井筒、复绿等措施。

- 6.1.2.5土地损毁的预防措施

应根据矿山开采过程中各损毁土地单元的特点，分别提出在生产建设过程中各单元减少损毁土地或减轻土地损毁程度的预防与控制措施。

（1）地面生产、生活建筑未经当地管理部门批准的，不得乱建乱盖，防止地面压占范围进一步扩大。

（2）根据项目采矿许可证的拐点坐标，勘定矿界，禁止越界开采。

（3）在确定复垦土地用途时征求土地所有权人的意见，做好临时用地的使用、补偿工作，保证矿山工作的顺利开展，也保障复垦后当地群众的土地权益不受侵犯，避免引起土地权属纠纷。

（4）合理安排废土石排放，加大综合回收利用，井下采空区全部回填废石，减少地表整体沉陷，将对地表土地的影响降到最低，减少对土地资源的新增损毁。

（5）堆矿场及排渣场修建挡土墙及排水沟，防止引发崩塌、滑坡地质灾害新增土地损毁。

- 6.1.2.6其他地质环境问题的预防措施

未来矿山开采需设置的临时堆矿场、弃碴场、表土场存在的人工堆土边坡可能造成的边坡坍塌、滑坡、泥石流等其他地质环境问题，属于矿山安全生产范畴，虽然不属于本方案评估内容但是其存在的安全隐患依然威胁着安全生产，此类地质灾害隐患业主要引起重视，应委托专门资质单位进行挡土墙及截水沟设计，同时加大地质灾害巡视制度，及时发现地质灾害隐患，一旦发现需进行整改，直到消除隐患方可继续进行开采活动。

6.2地质环境治理工程设计

### 6.2.1目标任务

（1）目标

坚持科学发展，最大限度地避免或减轻采矿活动引发的矿山环境地质问题和地质灾害危害，减少对地质环境的影响和破坏，减轻对地形地貌景观及含水层的影响和破坏，最大限度和修复矿山地质环境；依据土地复垦适宜性评价结果和土地权属人意愿，确定拟复垦土地的地类、面积和复垦率。落实复垦后土地利用结构调整，使其达到可利用状态，努力创建绿色矿山，使矿业经济科学、和谐、可持续发展，预期达到一个安全、卫生舒适的工作生活环境并造福于后人。

最大限度地减少或避免矿山地质环境问题的发生，改善和提高矿山及周边的生态环境质量。对矿山拟采区进行表土收集工作，作为矿山恢复治理与土地复垦覆土来源。

采矿结束后，通过对矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程，使矿山在土地的复垦和绿化、固体废弃物的处理、地质灾害的监测和防治等方面，基本达到国家或地方相关的规定标准。

（2）任务

生产期内对露天采场边坡及其上方岩体定期进行监测，修整边坡，清除松散岩土体，采用边开采边治理的方式，各治理区种植植被，恢复地形地貌景观。开采结束后对井口场地采取工程措施，减少地质灾害对矿山环境的影响和破坏，最大限度修复矿山地质环境。

### 6.2.2地质灾害治理工程

- 6.2.2.1 采空塌陷地质灾害防治

现状采空塌陷地质灾害弱发育，危险性小。预测评估矿山开采引发采空塌陷的可能性中等、危害程度小、危险性中等。在陷落带外围设置2m高的铁丝网，每隔10m立一根长2.5m的钢管，每个陷落带设置1个警示牌，并对采空塌陷地质灾害采取监测措施。

- 6.2.2.2岩溶塌陷治理工程

根据矿山地质环境影响预测评估结果，未来采矿活动引发表土覆盖的山脚平地引发岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。本方案拟采取：（1）在矿区附近井泉布置监测点，监测地下水位降深和升降速度；（2）尽量防止临近地区较大规模开采地下水资源；（3）开采完毕后，第一时间回填井口，采坑回填要求保证采坑积水可自然排泄；（4）在采坑顶底布置截排水沟。截排水沟工程计入采矿主体工程，其他工程量见以下章节。

- 6.2.2.3 不稳定斜坡地质灾害防治

根据现状评估及预测评估，矿山未来生产建设引发不稳定斜坡发生崩塌、滑坡地质灾害，主要可能发生在露天采坑边坡、各平硐口及矿山公路边坡。地质灾害治理工程有：在采坑周边设置截排水沟，开采结束后对采场边坡松动岩土进行一次全面的清坡修整，各平硐口及矿山公路边坡要进行相应的护坡工程。采场周边设置截排水沟，各平硐口及矿山公路边坡要进行相应的护坡工程属矿山主体工程，本方案不做工作量统计。采场周边截排水沟工程设计直接引用《开发利用方案》设计成果，本方案不再重复设计，具体如下：

（1）截排水沟工程

据《开发利用方案》，露天采坑1和2周边分别设计有1#、2#排水沟，截排水沟设计依据水文资料，结合地形地质条件，选择合理的布置形式、形状、尺寸、纵坡、建筑材料，保证在设计洪水情况下截排水沟不冲不淤。

排水沟采用M7.5浆砌砖结构砌筑，基本技术要求：①采用机械开挖。②沟底纵向坡降（i）控制在0.15内。③为防止地表水下渗，沟两侧开挖部分用粘性土回填夯实地面。④渠内两壁及底板均采用2cm厚M10水泥砂浆抹面。

排水沟断面形状拟设计为梯形断面，根据各截排水沟汇水面积的差异，设计不同梯形断面排水沟，各参数设计如下：

截排水沟设计流水量也就是截排水沟所控制的山坡集雨汇流面积形成的地表径流，采用《开发建设项目水土保持技术规范》中的山坡坡面洪峰流量计算公式计算即：

Qp=0.278KiF

式中：Qp-----设计频率地表水汇流量，m³/s

0.278-----单位换算系数

K---－当地径流系数，本项目区取 0.5；

i-----十年一遇1h降雨强度，本项目区取105mm/h；

F-----截排水沟控制的山坡集雨汇流面积，单位：km²

截排水沟的过流量（Q）按下列公式计算，考虑到生产过程中可能存在废渣堵塞截排水沟，故考虑了1.2的堵塞系数：

Q=WC(Ri)1/2/1.2;  C=R1/6/n;  R=W/X;  X=b+s;

式中：Q-----过流量，m3/s；

W-----过水断面面积，m2；

C-----流速系数，m/s；

R-----水力半径，m；

i-----水力坡降；

n-----糙率，取0.025；

X-----水沟湿周，m；

b-----沟底宽，m；

S-----斜坡长，m。

求Q＞Qp，其计算参数及结果详见表6-2-1、表6-2-2。可见1#、2#排水沟设计流量均大于洪峰流量，满足排水要求。各排水沟断面详见图6-2-1、图6-2-2。

表6-2-1  截排水沟参数表

| 单元名称 | 下底宽（m) | 边坡系数 | 沟高（m) | 上顶宽（m) | 沟水深（m) | 过水断面面积（m²) | 沟内壁断面积（m²) | 纵向坡降系数 | 安全超高（m) | 湿壁斜坡长（m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排水沟 | 0.3 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.160 | 0.270 | 0.09 | 0.2 | 0.82 |
| 2#排水沟 | 0.3 | 0.20 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.108 | 0.200 | 0.13 | 0.2 | 0.61 |

表6-2-2  截排水沟参数表

| 单元名称 | 集雨面积（km²) | 径流系数 | 单位换算系数 | 最大降雨量（mm/h) | 洪峰流量（m³/s) | 水沟湿周 | 水力半径（m） | 渠床糙率 | 流速系数（m/s） | 堵塞系数 | 设计流量（m³/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排水沟 | 0.09 | 0.5 | 0.278 | 105 | 0.365 | 1.12 | 0.142 | 0.025 | 28.90 | 1.2 | 0.436 |
| 2#排水沟 | 0.07 | 0.5 | 0.278 | 105 | 0.284 | 0.91 | 0.118 | 0.025 | 28.03 | 1.2 | 0.313 |

图6-2-1  1#排水沟断面大样图

图6-2-2  2#排水沟断面大样图

### 6.2.3含水层破坏治理工程

现状采矿活动对含水层的影响和破坏程度较轻。预测矿山开采抽排地下水对周边居民生活饮用水源造成一定影响，枯水期采矿疏干含水层可能造成居民饮用水源下降泉S3间歇性干涸，矿山停采后，地下水位自动恢复。因此，本方案对含水层破坏采取监测措施。监测过程如发现因采矿引起居民饮用水源干涸，采矿权人拟出资为村民寻找、开发利用新水源。

### 6.2.4水土环境污染治理工程

本矿山开采矿种为方解石矿，无有害成分及造成污染的化学物质，采矿产生的矿石直接出售原矿，矿山生产过程中不产生选矿废水。除按环评部门要求做好矿坑涌水及废渣淋滤水的处理外，本方案不再进行工程量及经费计算。

### 6.2.5地形地貌景观破坏治理工程

本项目对地形地貌景观的破坏主要表现在露天采坑、各工业场地、矿山道路等损毁土地单元，拟在露天采坑底部修建排水沟，在边坡坡脚种植爬山虎，井口场地拟采取井筒封堵工程及植被恢复工程进行治理，各损毁单元的植被恢复工程详见土地复垦工程设计。

（1）露天采坑地貌景观恢复

1）移栽爬山虎工程

拟在采坑边坡坡顶（台阶平台外侧）采用下挂的方式种植爬山虎，选择阴天或傍晚进行移栽，移栽前需开挖爬山虎树坑并回填表土，树坑规格为0.3m×0.3cm×0.3cm，场地回填表土后按2株/m栽植爬山虎，移栽后幼苗怕旱但也忌渍水，因此幼苗应经常浇水，但不能存有明水，至幼苗长出吸盘或卷须时可适当减少浇水次数。为获得壮苗，在移栽爬山虎的时候应当进行培肥。露天采场移栽爬山虎工程量统计如下，详见表6-2-3。

露天采坑（CK1、CK2）边坡脚线合计长约1445m，按2株/m栽植，则需移栽2890株爬山虎，工程实施时间2024年10月—2025年10月。

表6-2-3  种植爬山虎工程量计算表

| 单元名称 | 边坡脚线长度（m） | 株距 | 移栽爬山虎工程量（株） | 施工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采坑1 | 523 | 2株/m | 1046 | 2024年10月—2025年10月 |
| 露天采坑2 | 922 | 2株/m | 1844 |  |
| 合计 | 1445 |  | 2890 |  |

（2）斜井口地貌景观恢复

矿山内共布置地面竖井1处，即SJ1，在矿山开采工作结束后，其治理措施如下：

在井口以下20m处砌筑内墙1座，内墙基底嵌入井内不小于50cm，墙厚1.0m，采用M7.5水泥砂浆、Mu30块石砌筑（石材就近采用坑内废石，但浆砌块石需达到MU30级别），再用废石填至井口，并在井口砌筑1.0m厚的浆砌石封墙。封墙砌好后在墙面下种植爬山虎，株距0.5m。竖井封堵示意图见图6-2-4。

图6-2-4 竖井封堵示意图

（3）平硐井口地貌恢复

平硐井口场地拟采取井筒封堵工程及植被恢复工程进行治理，损毁单元的植被恢复工程详见土地复垦工程设计。平硐净断面5.4m2。先自内向外采用废石充填井筒20m，再在井口处修建厚1.0m的浆砌石墙（砂浆标号：M7.5，块石强度Mu30）。封墙砌好后在墙面下种植爬山虎，株距0.5m。井筒封堵大样图见插图6-2-5。根据开采设计，井筒封堵安排在各阶段地采结束后进行。

图6-2-5 平硐井筒封堵大样图

表6-2-4  井筒封堵工程量计算表

| 井口编号 | 净断面（m2） | 封堵长度（m） | 回填方量（m3） | 浆砌石墙厚度（m） | 浆砌石方量（m3） | 种植爬山虎（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD1 | 5.4 | 20.0 | 108.0 | 1.0 | 10.8 | 6.0 |
| PD2 | 5.4 | 20.0 | 108.0 | 1.0 | 10.8 | 6.0 |
| PD3 | 5.4 | 20.0 | 108.0 | 1.0 | 10.8 | 6.0 |
| PD4 | 5.4 | 20.0 | 108.0 | 1.0 | 10.8 | 6.0 |
| PD5 | 5.4 | 20.0 | 108.0 | 1.0 | 10.8 | 6.0 |
| SJ1 | 5.4 | 20.0 | 108.0 | 1.0 | 10.8 | 6.0 |
| 小计 |  |  | 648.0 |  | 64.8 | 36.0 |

### 6.2.6其他地质环境问题治理工程

矿山开采需设置的临时堆矿场、弃碴场、表土场存在的人工堆土边坡可能造成的边坡坍塌、滑坡、泥石流等其他地质环境问题，属于矿山安全生产范畴，虽然不属于本方案评估内容但是其存在的安全隐患依然威胁着安全生产，此类地质灾害隐患业主要引起重视，应委托专门资质单位进行挡土墙及截水沟设计，同时加大地质灾害巡视制度，及时发现地质灾害隐患，一旦发现需进行整改，直到消除隐患方可继续进行开采活动。

### 6.2.7地质环境治理工程量汇总

表6-2-5  矿山地质环境治理工程量统计表

| 序号 | 保护治理工程项目 | 计量单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一、二阶段保护治理工程（2024年10月—2032年4月，7.5年） |  |  |  |
| 1 | 上坎矿段治理工程 |  |  |  |
| (1) | 采场边坡种植爬山虎 | 100株 | 18.44 | 株距0.5m，种植线长922m |
| (2) | 废石充填井筒 | 100m3 | 2.16 | 井筒净断面5.4m2；回填长度20m，2个，推土机推运石碴，推运距离100m |
| (3) | 井筒浆砌石墙 | 100m3 | 0.216 | 浆砌块石墙厚1m，断面5.4m2，2个 |
| (4) | 井口种植爬山虎 | 100株 | 0.12 | 株距0.5m，种植线长3m，2个 |
| (5) | 上坎矿段陷落带铁丝网布设 | 100m | 6.43 | 下坎陷落带范围周长 |
| (6) | 上坎矿段陷落带警示牌安装 | 个 | 1 | 每个陷落带安装一个 |
| 二 | 第三阶段保护治理工程（2032年4月—2035年4月，3年） |  |  |  |
| 1 | 下坎矿段治理工程 |  |  |  |
| (1) | 采场边坡种植爬山虎 | 100株 | 10.46 | 株距0.5m，种植线长523m |
| (2) | 废石充填井筒 | 100m3 | 4.32 | 井筒净断面5.4m2；回填长度20m，4个，推土机推运石碴，推运距离100m |
| (3) | 井筒浆砌石墙 | 100m3 | 0.432 | 浆砌块石墙厚1m，断面5.4m2，4个 |
| (4) | 井口种植爬山虎 | 100株 | 0.24 | 株距0.5m，种植线长3m，4个 |
| (5) | 下坎矿段陷落带铁丝网布设 | 100m | 22.50 | 下坎陷落带范围周长 |
| (6) | 下坎矿段陷落带警示牌安装 | 个 | 1 | 每个陷落带安装一个 |

6.3矿区土地复垦工程

### 6.3.1目标任务

根据土地复垦“占一补一，占优补优”的原则和土地复垦适宜性评价结果，结合当地土地利用总体规划、土地权属人意见以及与周边地类相协调等因素，确定各个复垦单元的最终复垦方向及复垦工程实施前后地类面积对照表详见表6-3-1，实施本方案后，复垦土地总面积4.3048hm2，其中，乔木林地1.2985hm2、采矿用地1.6099hm2、农村道路1.3964hm2，土地复垦率80.42%，采场边坡坡度较陡，达不到复垦要求，拟在坡脚种植爬山虎遮盖复绿。

表6-3-1  矿山土地复垦前后地类及面积对照表         面积单位：hm2

| 场地名称 地类 |  |  |  | 露天采坑CK1 |  | 露天采坑CK2 |  | 平硐口及工业场地、办公楼 |  | 矿山公路 |  | 合计 |  | 面积 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0 | 0.4086 | 0 | 0.4373 | 0 | 0.4526 | 0.0460 | 0 | 0.046 | 1.2985 | +1.2525 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 0.2240 | 0 | 0.0721 | 0 | 0.3588 | 0 | 0.4120 | 0 | 1.0669 | 0 | -1.0669 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.4623 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0301 | 0 | 0.5111 | 0 | -0.5111 |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.2453 | 0.2453 | 3.3982 | 1.3646 | 0.0828 | 0 | 0 | 0 | 3.7263 | 1.6099 | -2.1164 |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.4905 | 0.0024 | 1.3964 | +1.3940 |
| 损毁合计 |  |  |  | 0.9316 |  | 3.4780 |  | 0.4526 |  | 0.4905 |  | 5.3527 |  | -1.0479 |
| 复垦合计 |  |  |  |  | 0.6539 |  | 2.7078 |  | 0.4526 |  | 0.4905 |  | 4.3048 |  |
| 复垦率% |  |  |  | 80.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：复垦率未达到100%原因：露天采场边坡（面积1.0479hm2）坡度大于35°，不计入复垦面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-3-2         矿区各村委土地复垦前后地类面积对比表       面积单位：hm2

| 场地名称 地类 |  |  |  | 军屯村委会 |  | 方村村委会 |  | 太平村委会 |  | 合计 |  | 面积 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 | 损毁 | 复垦 |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0 | 0.5044 | 0.046 | 0.2225 | 0 | 0.5716 | 0.046 | 1.2985 | +1.2525 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 0.3088 |  | 0.6268 |  | 0.1313 |  | 1.0669 | 0 | -1.0669 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.4733 |  | 0.0378 |  | 0 |  | 0.5111 | 0 | -0.5111 |
| 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.2453 | 0.2453 | 0.3287 | 0.3287 | 3.1523 | 1.0359 | 3.7263 | 1.6099 | -2.1164 |
| 10 | 交通运输 用地 | 1006 | 农村道路 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.4905 | 0 | 0.9059 | 0.0024 | 1.3964 | +1.394 |
| 损毁合计 |  |  |  | 1.0274 |  | 1.0417 |  | 3.2836 |  | 5.3527 |  | -1.0479 |
| 复垦合计 |  |  |  |  | 0.7497 |  | 1.0417 |  | 2.5134 |  | 4.3048 |  |
| 复垦率% |  |  |  | 80.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、复垦率未达到100%原因：露天采场边坡（面积1.0479hm2）坡度大于35°，不计入复垦面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.3.2土地复垦工程设计

- 6.3.2.1土地复垦工程设计

- （1）表土剥离和堆放工程设计

1）表土收集

根据“5.2.3水土资源平衡分析”可知，矿山收集表土共计6973.37m3。

采用挖掘机收集，分层剥离表土、心土。采矿收集的表土将集中堆放至下坎矿段北面采坑内，采坑四面边坡，堆土后不设挡墙，土方堆放时略夯压整形，顶部应保持斜面以有利于排水。

2）表土堆表面撒播草籽

由于表土存放时间超过一个水文年，为防止水土流失，并保护有益的土壤微生物活跃群，方案设计在表土堆表面撒播草籽，表土场面积0.2453hm2，则撒播草籽面积0.2453hm2，草籽品种选择适合当地生长的草种，如糖蜜草、蜈蚣草，可采取混播方式，撒播标准45kg/hm2。

- （2）砌体拆除、废渣清理工程设计

项目修建的建（构）筑物主要为办公楼、各井口场地修建有空压机房、材料库、厂房等，均为板房结构以及钢架棚结构，钢架构件、彩钢夹芯板，均可重复利用，根据开发利用方案设计工程，拟拆除厂房2座（下坎、上坎各1座），框架结构，层数为1层，拆除办公楼、机房、材料库等。办公楼、工业场地等场地进行砌体拆除后，需对其进行清理，清理方量等于砌体拆除量。

- （3）表土回填工程设计

露天采坑平台基岩裸露，设计整体回填渣土0.2m后覆表土，覆表土厚度0.3m种植乔木；平硐口及工业场地、办公楼及矿山公路区域损毁方式均为挖损，复垦为乔木林地区域整体回填渣土后覆表土厚度0.3m种植乔木；保留采矿用地区域整体回填渣土后覆表土厚度0.2m撒播草籽。CK2滚石压占区域直接回覆表土0.3m后种植乔木。渣土回填工程计入主体工程，不计入恢复治理和土地复垦工作量。

- （4）植被恢复工程设计

1）种植松树：各平硐口及工业场地、办公楼及采坑底部平台复垦为乔木林地，种植乔木，种植规格按2m×3m（株距×行距），种植坑规格取0.5m×0.5m×0.5m（长×宽×深），按当地经验1kg/株的商品有机肥（有机质含量≥45%，氮磷钾总养分≥5.0）作为基肥。

2）撒播草籽：采取林草结合方式对整个场地撒播草籽，以稳固水土、快速恢复生态，草籽选用当地适宜生长的糖蜜草，草籽撒播标准：45kg/hm2。

- 6.3.2.2各阶段各土地复垦单元复垦工程布置

- 6.3.2.2.1第一阶段（生产期，2024年10月—2029年10月，共5年）各单元复垦工程布置

第一阶段复垦工程针对表土收集、上坎矿段复垦工程，上坎矿段复垦面积：露天采坑CK2复垦面积2.7078hm2，办公楼、各平硐口及工业场地复垦面积0.2589hm2。

- （1）表土收集、撒播草籽

矿山复垦工程收集表土共计约6973.37m3，表土场撒播草籽面积0.2453hm2，表土场位于采坑内不设挡土墙。工程实施时间：2024年10月—2025年10月。

（2）上坎矿段砌体拆除、废渣清理工程设计

项目修建的建（构）筑物主要为办公楼、各井口场地修建有空压机房、材料库、厂房等，均为板房结构以及钢架棚结构，钢架构件、彩钢夹芯板，均可重复利用，根据开发利用方案设计工程，拟拆除厂房1座（上坎矿段），框架结构，层数为1层，建构筑物的尺寸（周长、厚、高）为：100×0.2×3.0，估算拆除的工程量约60m3；办公楼、机房、材料库等，建筑物的尺寸（周长、厚、高）为：60×0.2×2.0，共计3座，估算拆除的工程量约72m3。局部建筑范围内采用混凝土硬化，临时建筑物硬化厚度约0.15m，硬化面积约0.0400hm2，水泥硬化地面铲除工程量为60m3。上坎矿段拆除的工程量共计约192.00m3。砌体拆除后，需对其进行清理，清理方量等于砌体拆除量192.00m3。工程实施时间：2026年10月—2027年10月。

- （3）露天采坑CK2复垦工程

1）表土回填

CK2采区平台复垦面积2.7078hm2，其中复垦乔木林地面积0.4373hm2、采矿用地面积1.3646hm2、农村道路面积0.9059hm2，复垦乔木林地区域为滚石压占区域只需回覆表土0.3m后种植乔木，表土回填工程量为1311.90m3。复垦采矿用地区域整体覆土厚度0.2m后撒播草籽，表土回填工程量为2729.20m3。农村道路保留，不做设计复垦工程。经计算，表土回填工程量共计4041.10m3。工程实施时间：2026年10月—2027年10月。

2）种植乔木

CK1采区复垦乔木林地面积0.4373hm2，种植株距2.0m×3.0m，树坑规格为0.5m×0.5m×0.5m。经计算，需种植松树729株。工程实施时间：2026年10月—2027年10月。

3）树木施肥

复垦乔木林地区域每个树坑施用1kg商品有机肥（有机质含量≥45%，氮磷钾总养分≥5.0）作为基肥，并与回填树坑中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。经计算，种植松树729株， 需商品有机肥施肥量729kg。工程实施时间：2026年10月—2027年10月。

4）撒播草籽

撒播草籽面积为CK2整个复垦乔木林地、采矿用地面积，即撒播工程量为1.8019hm2。工程实施时间：2026年10月—2027年10月。

（4）办公楼、各平硐井口及工业场地复垦工程（PD5、SJ1）

1）表土回填

上坎矿段办公楼、各平硐井口及工业场地复垦乔木林地面积0.2589hm2，复垦乔木林地区域整体渣土回填后覆表土厚度0.3m，经计算，表土回填工程量为776.7m3。工程实施时间：2026年10月—2027年10月。

2）种植松树

复垦乔木林地面积0.2589hm2，种植株距2.0m×3.0m。经计算，需种植松树432株。工程实施时间：2026年10月—2027年10月。

3）树木施肥

复垦乔木林地区域每个树坑施用1kg商品有机肥（有机质含量≥45%，氮磷钾总养分≥5.0）作为基肥，并与回填树坑中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。经计算，种植松树432株， 需商品有机肥施肥量432kg。工程实施时间：2026年10月—2027年10月。

4）撒播草籽

撒播草籽面积等于复垦为乔木林地面积，工程量为0.2589hm2。工程实施时间：2026年10月—2027年10月。

6.3.2.2.1第二阶段（生产期，2029年10月—2032年4月，共2.5年）各单元复垦工程布置

第二阶段主要针对上坎矿段复垦效果的监测与管护。

6.3.2.2.2 第三阶段（闭坑后，2032年4月—2035年4月，共3年）各土地复垦单元复垦工程布置

第三阶段复垦工程针对下坎矿段开采损毁的土地，复垦场地及面积：露天采坑CK1复垦面积0.6539hm2、各平硐口及工业场地复垦面积0.1937hm2、矿山公路复垦面积0.4905hm2。

（1）砌体拆除工程设计

项目修建的建（构）筑物主要为各井口场地修建有空压机房、材料库、厂房等，均为板房结构以及钢架棚结构，钢架构件、彩钢夹芯板，均可重复利用，根据开发利用方案设计工程，拟拆除厂房1座（下坎矿段），框架结构，层数为1层，建构筑物的尺寸（周长、厚、高）为：100×0.2×3.0，估算拆除的工程量约60m3；办公楼、机房、材料库等，建筑物的尺寸（周长、厚、高）为：60×0.2×2.0，共计2座，估算拆除的工程量约48m3。局部建筑范围内采用混凝土硬化，临时建筑物硬化厚度约0.15m，硬化面积约0.0300hm2，水泥硬化地面铲除工程量为45m3。下坎矿段拆除工程量共计约153.00m3。砌体拆除后，需对其进行清理，清理方量等于砌体拆除量153.00m3。

工程实施时间：2032年4月—2032年10月。

- （2）露天采坑CK1复垦工程

1）表土回填

CK1采区平台复垦面积0.6539hm2，其中复垦乔木林地面积0.4086hm2、采矿用地面积0.2453hm2，复垦乔木林地区域整体渣土回填后覆表土厚度0.3m，复垦采矿用地区域因堆放表土，无需回填表土。经计算，表土回填工程量为1225.80m3。工程实施时间：2032年4月—2033年4月。

2）种植乔木

CK1采区复垦乔木林地面积0.4086hm2，种植株距2.0m×3.0m。经计算，需种植松树681株。工程实施时间：2032年4月—2033年4月。

3）树木施肥

复垦乔木林地区域每个树坑施用1kg商品有机肥（有机质含量≥45%，氮磷钾总养分≥5.0）作为基肥，并与回填树坑中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。经计算，种植松树681株， 需商品有机肥施肥量681kg。工程实施时间：2032年4月—2033年4月。

4）撒播草籽

撒播草籽面积为CK1复垦为乔木林地、采矿用地面积，即撒播工程量为0.6539hm2。工程实施时间：2032年4月—2033年4月。

- （3）各平硐井口及工业场地复垦工程（PD1、PD2、PD3、PD4）

1）表土回填

下坎矿段各平硐井口及工业场地复垦乔木林地面积0.1937hm2，复垦乔木林地区域整体渣土回填后覆表土0.3m，经计算，表土回填工程量为581.10m3。工程实施时间：2032年4月—2033年4月。

2）种植松树

复垦乔木林地面积0.1937hm2，种植株距2.0m×3.0m。经计算，需种植松树323株。工程实施时间：2032年4月—2033年4月。

3）树木施肥

复垦乔木林地区域每个树坑施用1kg商品有机肥（有机质含量≥45%，氮磷钾总养分≥5.0）作为基肥，并与回填树坑中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。经计算，种植松树323株， 需商品有机肥施肥量323kg。工程实施时间：2032年4月—2033年4月。

4）撒播草籽

撒播草籽面积等于复垦为乔木林地面积，即撒播工程量为0.1937hm2。工程实施时间：2032年4月—2033年4月。

### 6.3.3矿区土地复垦工程量汇总

表6-3-3  矿山土地复垦工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 |  | 工程量 | 计算方法 | 工程实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段生产期（2024年10月—2029年10月，5年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 表土收集 |  |  |  |  |  |
| 1) | 收集表土方量 |  | 100m³ | 69.7337 | 收集量 | 2024年10月—2025年10月 |
| 2 | 表土堆撒播草籽 |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土堆撒播草籽 |  | hm² | 0.2453 | 表土场面积 | 2025年8月—2025年10月 |
| 3 | 上坎矿段砌体拆除、清理工程 |  |  |  |  |  |
| 1) | 砌体拆除 |  | 100m³ | 1.92 | 临时建筑物拆除量 | 2026年10月—2027年10月 |
| 2) | 废渣清理 |  | 100m³ | 1.92 | 等于拆除工程量 |  |
| 4 | CK2复垦工程 |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土回填 |  | 100m³ | 40.411 | 复垦林地面积×厚度0.3m、草地面积×厚度0.2m | 2026年10月—2027年10月 |
| 2) | 种植乔木 |  | 100株 | 7.29 | 复垦林地面积÷（株距×行距） |  |
| 3) | 树木施肥 |  | kg | 729 | 每棵树施用1kg 商品有机肥 |  |
| 4) | 撒播草籽 |  | hm² | 1.8019 | 等于复垦面积 |  |
| 3 | 上坎办公楼、平硐井口工业场地复垦工程 |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土回填 |  | 100m³ | 7.767 | 复垦林地面积×厚度0.3m、草地面积×厚度0.2m | 2026年10月—2027年10月 |
| 2) | 种植乔木 |  | 100株 | 4.32 | 复垦林地面积÷（株距×行距） |  |
| 3) | 树木施肥 |  | kg | 432 | 每棵树施用1kg 商品有机肥 |  |
| 4) | 撒播草籽 |  | hm² | 0.2589 | 等于复垦面积 |  |
| 三 | 第三阶段闭坑后（2032年4月—2035年4月，3年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 下坎砌体拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1) | 砌体拆除 | 100m³ |  | 1.53 | 临时建筑物拆除量 | 2032年4月—2032年10月 |
| 2) | 废渣清理 | 100m³ |  | 1.53 | 等于拆除工程量 |  |
| 2 | CK1复垦工程 |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土回填 | 100m³ |  | 12.258 | 复垦林地坑栽覆土、草地面积×厚度0.2m | 2032年10月—2033年4月 |
| 2) | 种植乔木 | 100株 |  | 6.81 | 复垦林地面积÷（株距×行距） |  |
| 3) | 树木施肥 | kg |  | 681 | 每棵树施用1kg 商品有机肥 |  |
| 4) | 撒播草籽 | hm² |  | 0.6539 | 等于复垦面积 |  |
| 3 | 下坎各平硐井口及工业场地复垦工程 |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土回填 | 100m³ |  | 5.81 | 复垦林地面积×厚度0.3m、草地面积×厚度0.2m | 2032年4月—2033年4月 |
| 2) | 种植乔木 | 100株 |  | 3.23 | 复垦林地面积÷（株距×行距） |  |
| 3) | 树木施肥 | kg |  | 323 | 每棵树施用1kg 商品有机肥 |  |
| 4) | 撒播草籽 | hm² |  | 0.1937 | 等于复垦面积 |  |

6.4矿山地质环境监测工程

### 6.4.1目的任务

矿山开采过程中要切实加强矿山环境监测工作，明确监测的内容，适时监测，及时发现问题，调整矿山开采方案或部署相应的治理工程，防患于未然。

### 6.4.2地质灾害监测

矿山企业应严格按照《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）有关规定进行监测，并根据实际情况制定矿山地质环境监测管理制度，明确监测责任、监测内容、监测方法等。监测工作实行矿长负责制，安全员负责监测，包括记录、汇总分析、上报等。如有异常情况及时上报主管领导及主管部门，及时采取有效的防治措施，避免和减轻灾害损失。

（1）监测点的布设

不稳定斜坡、崩塌、滑坡监测点：主要布置在CK1、CK2、矿山公路、平硐口、办公楼；采空塌陷：布置于采空区地表沉陷预测范围，巡视监测。总共设置12个监测点。

（2）监测内容

主要为宏观变形监测，采用人工巡视监测，记录地表变形情况。

（3）监测方法

不稳定斜坡、崩塌、滑坡：即采用人工巡视监测、记录人工切坡变形情况，同时在边坡顶部标记监测点，采用水准仪测量边坡变形情况。

采空塌陷：主要为宏观变形监测，即采用人工巡视监测、记录，监测对象为整个采空区地面沉陷范围。

（4）技术要求

监测技术要求应符合《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）、《矿山地质环境监测技术规程》(DZ/T0287-2015）等有关规定。

（5）监测频率、时限

观测频次旱季每月一次，雨季（6-9月，合计3个月）每半月观测一次，强降雨后适当加密观测一次，则旱季共9个月需观测9次，雨季3个月需观测6次，合计每年15次，设置12个监测点，每次1工日。共监测10.5年。

地质灾害监测工程量表如下表 6-4-1。

### 6.4.3地形地貌景观监测

地形地貌景观与土地损毁合并监测，具体内容详见“6.5.2土地复垦监测”章节内容。

### 6.4.4含水层监测

矿山开采矿种为方解石矿，对地下水水质影响较小，本方案主要设计地下水水位、水量监测。

（1）监测点的布设

水位及流量监测点：各平硐坑口的矿坑涌水（设6个点）。

（2）监测项目

流量监测：监测各监测点的地下水流量，分析判断采矿影响程度。

（3）监测方法

水位及流量监测：人工流速仪实地测量。

（4）技术要求

《地下水监测工程技术规范》（GB/T51040-2014）

（5）监测频率、时限

共设置6个监测点，每两个月监测一次（每年监测6次），每次1工日，共监测10.5年。

含水层监测工程量表如下表 6-4-1。

### 6.4.5主要工程量

管护期补种爬山虎293株。

根据上述地质环境监测设计，测算矿山地质环境监测工程量汇总见表6-4-1：

表6-4-1  矿山地质环境监测工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 | 计算方法 | 工程实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段（5年） |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2024年10月—2025年10月 |
| 2 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 3 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2025年10月—2026年10月 |
| 4 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 5 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2026年10月—2027年10月 |
| 6 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 7 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2027年10月—2028年10月 |
| 8 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 9 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2028年10月—2029年10月 |
| 10 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 二 | 第二阶段（2.5年） |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2029年10月—2030年10月 |
| 2 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 3 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2030年10月—2031年10月 |
| 4 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 5 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 8 | 监测半年，15 次/年，1 工日/次 | 2031年10月—2032年4月 |
| 6 | 含水层监测 | 工日 | 3 | 监测 半 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 三 | 第三阶段（3年） |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2032年4月—2033年4月 |
| 2 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 3 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2033年4月—2034年4月 |
| 4 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 5 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 9 | 监测 0.5年，9 次，1 工日/次 | 2034年4月—2035年4月 |
| 6 | 含水层监测 | 工日 | 6 | 监测 0.5 年，3 次，1 工日/次 |  |
| 7 | 补种爬山虎 | 100株 | 2.93 | 等于种植总量的10% | 2034年4月—2035年4月 |

6.5矿区土地复垦监测和管护

### 6.5.1目标任务

在矿山生产过程中对土地损毁的监测目的是掌握矿山生产建设用地范围面积、地类及权属情况，是否超出本方案预测损毁土地范围或存在二次损毁土地情况，根据监测成果尽可能地减少矿山用地范围，保护耕地；矿区土地复垦工程实施后对土地复垦效果监测目的是监测种植植被的生长情况，同时根据植被生长情况对其进行开展管护工作，使项目所复垦的地类达到复垦质量要求，按时向国土部门提出验收申请。

### 6.5.2土地复垦监测

本矿山土地复垦监测内容包括土地损毁与土地复垦效果监测两方面。

（1）土地损毁监测

根据《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015），土地损毁监测（包括地形地貌景观监测）包括生产过程中对矿区土地资源和地形地貌景观破坏的监测。

监测内容：记录损毁范围、面积、地类、权属等，并与预测结果进行对比分析。监测范围布设：预测总损毁土地范围：5.3527hm2。

监测方法：用卷尺或手持GPS野外定点监测损毁范围，对照土地利用现状图记录损毁地类、土地权属人走访记录。

监测频率：每季度1次进行土地损毁监测（4次/年），每次2人，即每次2工日。监测时间：整个采矿期间。

地形地貌景观破坏和土地损毁监测工程与日常采矿工程同时进行，其工程量及投资费用不计入本矿山地质环境恢复治理和土地复垦工程中。

（2）土地复垦效果监测

监测内容：土地复垦效果监测包括复垦地类监测、植被恢复监测、复垦配套工程监测，其中地类监测要求监测人员对监测区复垦地类、面积等进行监测，植被恢复监测要求监测人员对复垦植物的成活率、郁闭度、覆盖度等进行监测，复垦配套工程监测要求监测人员对复垦配套的截排水沟等工程是否齐全完好、能否发挥作用、损毁部分修复状况等进行监测，将监测成果标注在底图上，并将监测数据列表记录。

土地复垦效果监测频率：每年进行1次土地复垦效果监测，每次2人，即每次2工日。监测点布设：复垦范围：4.3048hm2。

监测时间：每个阶段的管护期，共3个阶段，每个阶段的管护期为2年，复垦土地和配套工程完成竣工验收并交还土地权属人之后，监测工作由土地权属人承担。

### 6.5.3土地复垦管护

复垦单元复垦工程实施后的2年内为管护期，主要管护措施有：

（1）林地管护工程设计

1）水分及养分管理

在幼林时期以防旱施肥为主。

2）补苗

出苗后发现缺苗严重时，须采取补种或移栽的措施补苗。为加速出苗，补种宜浸种催芽，补苗须保证土壤水分充足。

3）林木修枝

通过修枝，在保证林木树冠有足够营养空间的条件下，可提高林木的干材质量和促进林木生长。关于修枝技术，根据当地群众的经验，修枝高度不超过林木全高的1/3～1/2。

4）林木密度调控

林带郁闭后，抚育工作的主要任务是人为干涉，调节树种间的关系，调节林带的结构，保证主要树种的健康成长。林带的树种组成与密度基本处于稳定状态，但是仍应隔一定时间对园带进行调节，及时伐掉枯梢木和病腐木等。

5）林木病虫害防治

对于林带中出现树木的病、虫、害等要及时进行管护。对于病株要及时砍伐防治扩散，对于虫害要及时地施药品等控制灾害的发生。

6）防火：禁止农作物秸秆堆放在树下或林地附近，杜绝林地附近焚烧杂草。

7）管护频率：每年一次，每次一天2人。

8）管护时间：每个阶段复垦工程结束后的管护时间2年。

9）管护工程量：对复垦工程中种植的树木、草地进行补种，补种率按复垦工程植入量的10%计算。

### 6.5.4主要工程量

根据上述土地复垦监测设计，测算土地复垦监测与管护工程量汇总见表6-5-1：

表6-5-1  土地复垦监测与管护工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 | 计算方法 | 工程实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段（5年：2024年10月—2029年10月） |  |  |  |  |
| 1 | 复垦效果监测 | 工•日 | 2 | 每年1次，每次2工•日，1年 | 2027年10月—2028年10月 |
| 2 | 林地管护 | 100株 | 1.161 | 等于种植总量的10% |  |
| 3 | 草地管护 | hm² | 0.2306 | 等于种植总量的10% |  |
| 4 | 复垦效果监测 | 工•日 | 2 | 每年1次，每次2工•日，1年 | 2028年10月—2029年10月 |
| 5 | 林地管护 | 100株 | 1.161 | 等于种植总量的10% |  |
| 6 | 草地管护 | hm² | 0.2306 | 等于种植总量的10% |  |
| 二 | 第二阶段（2.5年：2029年10月—2032年4月） |  |  |  |  |
| 1 | 复垦效果监测 | 工•日 | 2 | 每年1次，每次2工•日，1年 | 2029年10月—2030年10月 |
| 2 | 林地管护 | 100株 | 1.161 | 等于种植总量的10% |  |
| 3 | 草地管护 | hm² | 0.2306 | 等于种植总量的10% |  |
| 4 | 复垦效果监测 | 工•日 | 2 | 每年1次，每次2工•日，1年 | 2030年10月—2031年4月 |
| 5 | 林地管护 | 100株 | 1.161 | 等于种植总量的10% |  |
| 6 | 草地管护 | hm² | 0.2306 | 等于种植总量的10% |  |
| 7 | 复垦效果监测 | 工•日 | 2 | 每年1次，每次2工•日，1年 | 2031年10月—2032年4月 |
| 8 | 林地管护 | 100株 | 1.161 | 等于种植总量的10% |  |
| 9 | 草地管护 | hm² | 0.2306 | 等于种植总量的10% |  |
| 三 | 第三阶段（3年：2032年4月—2035年4月） |  |  |  |  |
| 1 | 复垦效果监测 | 工•日 | 2 | 每年1次，每次2工•日，1年 | 2032年4月—2033年4月 |
| 2 | 林地管护 | 100株 | 1.161 | 等于种植总量的10% |  |
| 3 | 草地管护 | hm² | 0.2306 | 等于种植总量的10% |  |
| 4 | 复垦效果监测 | 工•日 | 2 | 每年1次，每次2工•日，1年 | 2033年4月—2034年4月 |
| 5 | 林地管护 | 100株 | 2.165 | 等于种植总量的10% |  |
| 6 | 草地管护 | hm² | 0.3154 | 等于种植总量的10% |  |
| 7 | 复垦效果监测 | 工•日 | 2 | 每年1次，每次2工•日，1年 | 2034年4月—2035年4月 |
| 8 | 林地管护 | hm² | 2.165 | 等于种植总量的10% |  |
| 9 | 草地管护 | hm² | 0.3154 | 等于种植总量的10% |  |

7 经费估算

7.1估算说明

### 7.1.1投资估算的依据及费用计算说明

矿山地质环境保护与土地复垦方案是根据国家规定矿山项目建设配套方案，目前尚未出台与之配套的相关费用计算定额和标准。本方案投资预算费用暂时参考的相关依据如下：

（1）根据《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求的通知》（桂国土资规〔2017〕4 号）规定，治理工程原则上以2007年《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水基〔2007〕38号）及相关配套文件为主。如部分工程中所选择的主要定额标准无定额标准的，则可参照其他定额标准作为依据，无定额标准的可参照同类或类似商品（服务）市场价，并作说明；

（2）广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求的通知（桂国土资规〔2017〕4号）；

（3）桂水基〔2016〕1号《调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；

（4）桂水基〔2016〕41号关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》的通知；

（5）《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）；

（6）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设〔2019〕4号）；

（7）《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》（桂水建设〔2023〕4号）；

（8）《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》（桂人社规〔2019〕9号）；

（9）信息价来源：柴油、水泥、水、电、中砂等材料价格均参考来宾市建设工程造价信息（2024年第8期），并结合主要材料的市场实际价格，块石直接利用矿山采矿废石，只计收集搬运成本，取30元/m³，主要材料单价见表7-1-1。

表7-1-1      主要材料单价表        	单位：元

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 价格取 值依据 | 除税价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油0# | kg | 来宾市2024年第8期造价信息 | 8.35 |
| 2 | 汽油92# | kg |  | 10.10 |
| 3 | 水 | m3 |  | 3.85 |
| 4 | 电 | kw/h |  | 0.64 |
| 5 | 钢筋直径32 | kg |  | 3.50 |
| 6 | 页岩标准砖240×115×63 | 千块 |  | 510.00 |
| 7 | 水泥32.5MPa | t |  | 427.43 |
| 8 | 机制砂 | m3 |  | 120.39 |
| 9 | 块石 | m3 |  | 30 |
| 10 | 肥料 | kg |  | 4.50 |
| 11 | 电焊条 | kg |  | 6.06 |
| 12 | 铁丝 #8 | kg |  | 6.55 |
| 13 | 铁丝网 | m2 |  | 3.10 |
| 14 | 钢管 Ф50 | m |  | 21.39 |
| 15 | 混合草草籽 | kg | 市场价 | 25.00 |
| 16 | 爬山虎苗 | 株 |  | 2.00 |
| 17 | 松树 | 株 |  | 5.00 |
| 18 | 绿肥（黄豆）种子 | kg |  | 15.00 |
| 19 | 警示牌 | 个 |  | 60 |

### 7.1.2费用计算说明

本项目的投资估算为动态投资估算，其投资总额包括静态投资和涨价预备费。本项目静态投资估算由建筑及安装工程费、设备购置费、临时工程费、独立费用、基本预备费组成。

7.1.2.1建筑及安装工程费

由直接工程费、间接费、企业利润、材料价差和税金组成。

（1）直接工程费

由直接费、其他直接费、现场经费组成。

①直接费

直接费包括人工费、材料费和机械费组成。

a.人工费=定额劳动量工时×人工预算单价（元/工时）。根据（桂水基〔2016〕1号文）计算，预算单价为：人工8.96元/工时，其中3.46元/工时计入直接费，超过部分（5.50元/工时）的人工预算单价在工程单价计算表的价差项内计列；

b.材料费=定额材料用量×材料预算单价（或材料基价）。

c.施工机械使用费定额的计算：施工机械使用费＝定额机械使用量（台时）×施工机械台班费（元/台时）。

②其他直接费

其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施安全文明施工措施费和其他。

a.冬雨季施工增加费：按直接费的0.5%～1.0%计算。本项目此项取值按直接费的1.0%计算。

b.夜间施工增加费：指施工场地和公用施工道路的照明费用。本项目实行一班制作业的工程，不计算此项费用。

c.安全文明施工措施费：根据《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》（桂水建设〔2023〕4号）“安全文明施工措施费计算标准由现行费率统一调整为2.5%。

d.其他：按直接费的百分率计算，其中建筑工程、植物措施取 1.0%，安装工程取1.5%。

根据不同的工程性质，措施费费率可见表7-1-2。

表7-1-2                  其他直接费费率

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 冬季施工增加费（%) | 夜间施工增加费（%) | 安全文明施工措施费（%） | 其他（%） | 小计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | 砌体工程 | 直接工程费 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接工程费 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 |
| 5 | 模板工程 | 直接工程费 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 |
| 6 | 植物措施 | 直接工程费 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 |
| 7 | 安装工程 | 人工费 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 5.2 |

③现场经费

由临时设施费与现场管理费组成，详见表7-1-3

现场经费＝直接费×现场经费费率之和

表7-1-3                  现场经费费率

| 工程类别 | 计算基础 | 现场经费费率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 临时设施费费率（%） |  |
| 建筑工程 |  |  |  |  |
| 土方工程 | 直接费 | 4 | 2 | 2 |
| 石方工程 | 直接费 | 6 | 2 | 4 |
| 土方填筑工程 | 直接费 | 6 | 2 | 4 |
| 混凝土工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 模板工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 植物措施 | 直接费 | 4 | 1 | 3 |
| 其他工程 | 直接费 | 5 | 2 | 3 |
| 安装工程 | 人工费 | 45 | 20 | 25 |

（2）间接费=管理费+社会保障及企业计提费

管理费=直接工程费×管理费率

表7-1-4     管理费费率

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 3.7 |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 5.7 |
| 3 | 土石填筑工程 | 直接工程费 | 5.8 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 直接工程费 | 3.7 |
| 5 | 模板工程 | 直接工程费 | 5.7 |
| 6 | 植物措施 | 直接工程费 | 3.8 |
| 7 | 钢筋制作安装工程 | 直接工程费 | 3.5 |
| 8 | 其他工程 | 直接工程费 | 4.8 |

社会保障及企业计提费包括基本养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、工会经费、职工教育经费、住房公积金等。本项目社会保障及企业计提费费率计取32.8%。

社会保障及企业计提费=人工费×费率。

表7-1-5    社会保障及企业计提费费率表

| 序号 | 名称 | 费率（%） | 序号 | 名称 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险费 | 16.0 | 6 | 生育保险费 | 0.5 |
| 2 | 失业保险费 | 0.5 | 7 | 工会经费 | 2.0 |
| 3 | 医疗保险费 | 6.0 | 8 | 职工教育经费 | 1.5 |
| 4 | 工伤保险费 | 1.3 |  | 合计 | 32.8 |
| 5 | 住房公积金 | 5.0 |  |  |  |

（3）利润

依据2007年《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》，本项目费率取7%，计算基础为直接工程费和间接费之和。

（4）税金

税金=（直接工程费+间接费+企业利润+材料价差）×税率

依据《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设〔2019〕4号），税率取9%。

7.1.2.2设备费

本项目不涉及设备的购置。

7.1.2.3临时工程费

临时工程费包含道路工程费、施工交通工程费、施工场外供电工程费、缆机平台工程费、施工房屋建筑工程费和其他临时工程费。本项目为矿山的恢复与复垦项目，仅考虑施工房屋建筑工程和其他临时工程费用。

（1）施工房屋建筑工程费

包括施工仓库和办公、生活及文化福利建筑两部分。本项目不计施工仓库工程费，生活及文化福利建筑按其他水利水电工程计算，以一至四部分建筑及安装工程费的百分率计算，本项目不涉及。

（2）其他施工临时工程费

按工程一至四部分建筑及安装工程费（不包括其他施工临时工程）之和的百分率计算，本项目不涉及。

7.1.2.4独立费

费用由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他五项组成。

（1）建设管理费

指建设单位在工程项目筹建和建设期间进行管理工作所需的费用。包括建设项目管理费、工程建设监理费和联合试运转费。

1）建设项目管理费

包括建设单位开办费和建设单位经常费。

由建设单位开办费、建设单位管理费及工程管理经常费组成。

①设单位开办费：本项目不涉及建设单位开办费。

②建设单位管理费：按建筑及安装工程费及建设单位开办费的百分率计算。本项目工程总投资小于1000万元，费率取1.5%。

③工程管理经常费：按建筑及安装工程费的百分率计算。本项目建筑及安装工程费小于500万元，费率取3.0%。

2）工程建设监理费

按照国家发改委、建设部发改价格﹝2007﹞670 号文的规定计算，工程建设监理费基价按表7-1-6确定。

经计算，治理工程建安工程费和复垦工程建安工程费用均小于100万元，按照表7.1-6，治理及复垦工程监理费用合并按照4.63万元计取，计入治理工程独立费用中，复垦工程不再计取监理费。

表7-1-6  施工监理服务收费基价表 单位：万元

| 序号 | 计算基础 | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤100 | 4.63 |
| 2 | 300 | 11.25 |
| 3 | 500 | 16.5 |
| 4 | 1000 | 30.1 |
| 5 | 3000 | 78.1 |

3）联合试运转费

本项目为非水利水电工程，不计联合试运转费。

4）前期工作咨询服务费

本项目不含前期工作咨询服务费。

5）项目技术经济评审费

以建筑及安装工程费、永久设备费、建设征地和移民安置补偿费之和为计费基础，计费额小于300万的按0.5%计算，计费额在300万～2000万的按表7-1-7中费率内插计算。

表7-1-7      项目技术经济评审费费率表

| 序号 | 计费额（万元） | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 建筑及安装工程费、永久设备费、建设征地和移民安置补偿费之和 | 0.5 |
| 2 | 500 |  | 0.42 |
| 3 | 1000 |  | 0.35 |
| 4 | 3000 |  | 0.3 |
| 5 | 5000 |  | 0.2 |
| 6 | 10000 |  | 0.15 |
| 7 | 21996.86 |  | 0.1 |

（2）生产准备费

指水利水电建设项目的生产、管理单位为准备正常的生产运行或管理发生的费用。包括生产及管理单位提前进厂费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费和工器具及生产家具购置费。

1）生产及管理单位提前进场费

枢纽工程按一至四部分建安工程量的0.2%～0.4%计算，本项目不涉及该项费用。

2）生产职工培训费

枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.3%～0.5%计算，本项目不涉及该项费用。

3）管理用具购置费

枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.02%～0.08%计算，本项目不涉及该项费用。

4）备品备件购置费

按占设备费的0.4%～0.6%计算。本项目不涉及该项费用。

5）工器具及生产家具购置费

按占设备费的0.08%～0.2%计算。本项目不涉及该项费用。

（3）科研勘测设计费

指工程建设所需的科研、勘测和设计等费用。包括工程科学研究试验费和工程勘测设计费。治理及复垦科研勘测设计费用合并按照5.00万元计取，计入治理工程独立费用中，复垦工程不再计取科研勘测设计费。

（4）建设及施工场地征用费

具体编制方法和计算标准参照移民和环境部分概算编制规定执行。 本项目不涉及该项费用。

（5）其他

由工程平行检测费、工程保险费、招标业务费、工程验收抽检费、其他税费等组成。

1）工程保险费：按建筑及安装工程费的4.5‰～5‰计算，本项目取5‰。

2）工程平行检测费：按建筑及安装工程费的0.2%～0.4%计算，本项目取0.4%。

3）工程验收抽检费：按建筑及安装工程费的0.3%～0.6%计算，本项目取0.4%。

4）招标业务费：本项目不涉及招标业务费。

5）其他税费

根据国家、广西壮族自治区人民政府和有关部门的法规规定计列。包括建筑工程意外伤害保险费、水资源报告评价费、地质灾害及地震安全性评价费、工程安全鉴定费、水利工程确权划界费等。 结合项目本身特点，本方案只计取建筑工程意外伤害保险费，按建筑及安装工程费的3‰计算。

7.1.2.5基本预备费

按建筑及安装工程费、设备费、临时工程费和独立费之和的5%计算。

7.1.2.6涨价预备费计算

涨价预备费是指项目在建设期内因价格等变化引起工程造价变化的预留费用。费用内容包括人工、设备、材料、施工机械等的价差费。

涨价预备费的测算方法，一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利的方法计算，其计算公式为：PC＝∑It[(1+f)t－1]，

式中：PC——涨价预备费；It——第t年的各项投资之和；

f——建设期价格上涨指数；t——建设期年份数。

近些年来，我国国民经济每年以7%～10%的速度健康、平稳地发展，同时，居民消费指数（CPI）也有一定的抬升。一般来说，居民消费物价指数＞3%的增幅时，称为进入通货膨胀，而当居民消费物价指数＞5%的增幅时，称为较严重通货膨胀。对此，国家已采取宏观调控措施，明确指出要将居民消费价格总体水平涨幅控制在合理范围内，为使本项目工程顺利实施，本方案按照居民消费物价指数增幅3%来预测矿山服务年限内的动态总投资金额。

7.2矿山地质环境防治工程经费估算

### 7.2.1矿山地质环境防治总工程量

矿山地质环境防治总工程量汇总如下表7-2-1：

表7-2-1            矿山地质环境防治总工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 |  | 计量单位 | 工程量 | 计算方法 | 工程实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段保护治理工程（2024年10月—2029年10月，5年） |  |  |  |  |  |
| （一） | 上坎矿段治理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采坑边坡种植爬山虎 | 100株 |  | 18.44 | 株距0.5m，种植线长922m | 2026.10~2027.10 |
| 2 | 废石充填井筒 | 100m3 |  | 2.16 | 井筒净断面5.4m2；回填长度20m，2个 |  |
| 3 | 井筒浆砌石墙 | 100m3 |  | 0.216 | 浆砌块石墙厚1m，断面5.4m2，2个 |  |
| 4 | 井口种植爬山虎 | 100株 |  | 0.12 | 株距0.5m，种植线长3m，2个 |  |
| 5 | 上坎矿段陷落带铁丝网布设 | 100m |  | 6.43 | 上坎矿段陷落带范围周长 |  |
| 6 | 上坎矿段陷落带警示牌安装 | 个 |  | 1 | 每个陷落带安装一个 |  |
| （二） | 监测工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2024.10~2025.10 |
| 2 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 3 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2025.10~2026.10 |
| 4 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 5 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2026.10~2027.10 |
| 6 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 7 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2027.10~2028.10 |
| 8 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 9 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2028.10~2029.10 |
| 10 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 二 | 第二阶段保护治理工程（2029年10月—2032年4月，2.5年） |  |  |  |  |  |
| （一） | 监测工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2029.10~2030.10 |
| 2 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 3 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2030.10~2031.10 |
| 4 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 5 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 8 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2031.10~2032.4 |
| 6 | 含水层监测 | 工日 |  | 3 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 三 | 第三阶段保护治理工程（2032年4月—2035年4月，3年） |  |  |  |  |  |
| （一） | 下坎矿段治理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采场边坡种植爬山虎 | 100株 |  | 10.46 | 株距0.5m，种植线长523m | 2032.4~2033.4 |
| 2 | 废石充填井筒 | 100m3 |  | 4.32 | 井筒净断面5.4m2；回填长度20m，4个，推土机推运石碴，推运距离100m |  |
| 3 | 井筒浆砌石墙 | 100m3 |  | 0.432 | 浆砌块石墙厚1m，断面5.4m2，4个 |  |
| 4 | 井口种植爬山虎 | 100株 |  | 0.24 | 株距0.5m，种植线长3m，4个 |  |
| 5 | 下坎矿段陷落带铁丝网布设 | 100m |  | 22.50 | 下坎陷落带范围周长 |  |
| 6 | 下坎矿段陷落带警示牌安装 | 个 |  | 1 | 每个陷落带安装一个 |  |
| （二） | 监测工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2032.4~2033.4 |
| 2 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 3 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 15 | 监测 1年，15 次/年，1 工日/次 | 2033.4~2034.4 |
| 4 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 1 年，6 次/年，1 工日/次 |  |
| 5 | 地质灾害巡视监测 | 工日 |  | 9 | 监测 0.5年，9 次，1 工日/次 | 2034.4~2035.4 |
| 6 | 含水层监测 | 工日 |  | 6 | 监测 0.5 年，3 次，1 工日/次 |  |
| 7 | 补种爬山虎 | 100株 |  | 2.93 | 等于种植总量的10% | 2034.4~2035.4 |

### 7.2.2投资估算及单项工程费用构成

矿山地质环境防治工程投资估算结果如下表7-2-2至表7-2-7：

表7-2-2  矿山地质环境防治工程投资估算结果表  单位：元

| 治理阶段 |  | 建安工程费 | 独立费用 | 基本预备费 | 静态投资费用 | 涨价预备费 | 动态投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1年 | 8374.80 | 9315.11 | 884.50 | 18574.41 | 557.23 | 19131.64 |
|  | 第2年 | 8374.80 | 9315.11 | 884.50 | 18574.41 | 1131.18 | 19705.59 |
|  | 第3年 | 31639.75 | 10875.87 | 2125.76 | 44641.38 | 4139.46 | 48780.84 |
|  | 第4年 | 8374.80 | 9315.11 | 884.50 | 18574.41 | 2331.25 | 20905.66 |
|  | 第5年 | 8374.80 | 9315.11 | 884.50 | 18574.41 | 2958.42 | 21532.83 |
|  | 小计 | 65138.95 | 48136.31 | 5663.76 | 118939.02 | 11117.54 | 130056.56 |
| 第二阶段 | 第6年 | 8374.80 | 9315.11 | 884.50 | 18574.41 | 3604.41 | 22178.82 |
|  | 第7年 | 8374.80 | 9315.11 | 884.50 | 18574.41 | 4269.77 | 22844.18 |
|  | 第7.5年 | 4386.8 | 9048.92 | 671.78 | 14107.50 | 3763.46 | 17870.96 |
|  | 小计 | 21136.40 | 27679.14 | 2440.78 | 51256.32 | 11637.64 | 62893.96 |
| 第三阶段 | 第8.5年 | 54235.48 | 12390.78 | 3331.31 | 69957.57 | 21321.19 | 91278.76 |
|  | 第9.5年 | 8374.8 | 9315.11 | 884.50 | 18574.41 | 6388.04 | 24962.45 |
|  | 第10.5年 | 6029.11 | 9157.95 | 759.35 | 15946.41 | 5803.32 | 21749.73 |
|  | 小计 | 68639.39 | 30863.84 | 4975.16 | 104478.39 | 33512.55 | 137990.94 |
| 合计 |  | 154914.74 | 106679.29 | 13079.70 | 274673.73 | 56267.73 | 330941.46 |

表7-2-3   地质环境防治工程投资概算汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算费用（元） | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费 | 154914.74 | 46.81 |
| 二 | 设备购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 临时工程费 | 0.00 | 0.00 |
| 四 | 独立费用 | 106679.29 | 32.24 |
| 五 | 基本预备费 | 13079.70 | 3.95 |
| 六 | 静态总投资 | 274673.73 | 83.00 |
| 七 | 涨价预备费 | 56267.73 | 17.00 |
| 八 | 动态总投资 | 330941.46 | 100 |

表7-2-4  地质环境防治建安工程费概算表   单位：元

| 工程实施时间 | 序号 | 工程名称 | 单价编号 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | 一 | 第一阶段保护治理工程（2024年10月—2029年10月，5年） |  |  |  |  | 65138.95 |
|  | （一） | 上坎矿段治理工程 |  |  |  |  |  |
| 2026.10~2027.10 | 1 | 采场边坡种植爬山虎 | 2 | 100株 | 18.44 | 392.57 | 7238.99 |
|  | 2 | 废石充填井筒 | 3 | 100m³ | 2.16 | 1525.19 | 3294.41 |
|  | 3 | 井筒浆砌石墙 | 4 | 100m³ | 0.216 | 28063.57 | 6061.73 |
|  | 4 | 井口种植爬山虎 | 2 | 100株 | 0.12 | 392.57 | 47.11 |
|  | 5 | 上坎矿段陷落带铁丝网布设 | 5 | 100m | 6.43 | 1015.88 | 6532.11 |
|  | 6 | 下坎矿段陷落带警示牌安装 | 6 | 个 | 1 | 90.60 | 90.60 |
|  | （二） | 监测工程 |  |  |  |  |  |
| 2024.10~2025.10 | 1 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 15 | 398.80 | 5982.00 |
|  | 2 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
| 2025.10~2026.10 | 3 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 15 | 398.80 | 5982.00 |
|  | 4 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
| 2026.10~2027.10 | 5 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 15 | 398.80 | 5982.00 |
|  | 6 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
| 2027.10~2028.10 | 7 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 15 | 398.80 | 5982.00 |
|  | 8 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
| 2028.10~2029.10 | 9 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 15 | 398.80 | 5982.00 |
|  | 10 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
|  | 二 | 第二阶段保护治理工程（2029年10月—2032年4月，2.5年） |  |  |  |  | 21136.40 |
|  | （一） | 监测工程 |  |  |  |  |  |
| 2029.10~2030.10 | 1 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 15 | 398.80 | 5982.00 |
|  | 2 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
| 2030.10~2031.10 | 3 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 15 | 398.80 | 5982.00 |
|  | 4 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
| 2031.10~2032.4 | 5 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 8 | 398.80 | 3190.40 |
|  | 6 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 3 | 398.80 | 1196.40 |
|  | 三 | 第三阶段保护治理工程（2032年4月—2035年4月，3年） |  |  |  |  | 68639.39 |
|  | （一） | 下坎矿段治理工程 |  |  |  |  |  |
| 2032.4~2033.4 | 1 | 采场边坡种植爬山虎 | 2 | 100株 | 10.46 | 392.57 | 4106.28 |
|  | 2 | 废石充填井筒 | 3 | 100m³ | 4.32 | 1525.19 | 6588.82 |
|  | 3 | 井筒浆砌石墙 | 4 | 100m³ | 0.432 | 28063.57 | 12123.46 |
|  | 4 | 井口种植爬山虎 | 2 | 100株 | 0.24 | 392.57 | 94.22 |
|  | 5 | 上坎陷落带铁丝网布设 | 5 | 100m | 22.50 | 1015.88 | 22857.30 |
|  | 6 | 上坎陷落带警示牌安装 | 6 | 个 | 1 | 90.60 | 90.60 |
|  | （二） | 监测工程 |  |  |  |  |  |
| 2032.4~2033.4 | 1 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 15 | 398.80 | 5982.00 |
|  | 2 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
| 2033.4~2034.4 | 3 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 15 | 398.80 | 5982.00 |
|  | 4 | 含水层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
| 2034.4~2035.4 | 5 | 地质灾害巡视监测 | 1 | 工·日 | 9 | 398.80 | 3589.20 |
|  | 6 | 含水层监测层监测 | 1 | 工·日 | 6 | 398.80 | 2392.80 |
|  | 7 | 补种爬山虎 | 2.93 | 100株 | 0.12 | 392.57 | 47.11 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 154914.74 |

表7-2-5   地质环境防治工程单价汇总表   金额单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使 | 嵌套项 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 材料价差 | 增值税 |
|  |  |  |  |  |  | 用费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工监测 | 工日 | 398.80 | 260.00 |  |  |  | 11.70 | 13.00 |  | 24.56 |  | 23.40 |
| 2 | 栽植攀缘植物，3年生 | 100株 | 392.57 | 25.95 | 231.14 |  |  | 11.57 | 10.28 | 19.11 | 20.86 | 41.25 | 32.41 |
| 3 | 推土机推运石碴，推运距离M100（废石充填井筒） | 100m3 | 1525.19 | 24.22 | 37.38 | 598.91 |  | 29.72 | 39.63 | 70.27 | 56.01 | 543.12 | 125.93 |
| 4 | 浆砌块石，挡土墙｛换：水泥砂浆1:3} | 100m3 | 28063.57 | 2735.82 | 9098.97 | 196.97 |  | 541.43 | 721.91 | 1677.60 | 1048.09 | 9725.60 | 2317.18 |
| 5 | 铁丝网布设工程 | m | 1015.88 | 3.46 | 728.19 | 18.49 |  | 33.76 | 30.01 | 31.84 | 59.20 | 27.05 | 83.88 |
| 6 | 警示牌安装工程 | 个 | 90.60 | 3.46 | 60.00 |  |  | 2.86 | 2.54 | 3.68 | 5.08 | 5.50 | 7.48 |

表7-2-6   地质环境防治工程独立费用概算表   金额单位：元

| 编号 | 工程或费用名称 | 金额 | 计算式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五部分 独立费用 |  | 106679.29 |  |
| 一 | 建设管理费 | 54045.74 |  |
| （一） | 项目建设管理费 | 6971.16 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 2323.72 | 建管费=按四部分投资加开办*1.5% |
| 2 | 工程管理经常费 | 4647.44 | 经常费=建安工程费*3% |
| （二） | 工程建设监理费 | 46300.00 | 治理与复垦工程合并计费 |
| （三） | 联合试运转费 |  | 试运转费=0*0 |
| （四） | 前期工作咨询服务费 |  | 不计 |
| （五） | 项目技术经济评审费 | 774.57 | 一至四部分投资*0.5% |
| 二 | 生产准备费 |  |  |
| （一） | 生产及管理单位提前进场费 |  | 建安工程费*0% |
| （二） | 生产职工培训费 |  | 建安工程费*0% |
| （三） | 管理用具购置费 |  | 建安工程费*0% |
| （四） | 备品备件购置费 |  | 设备费*0% |
| （五） | 工器具及生产家具购置费 |  | 设备费*0.0% |
| 三 | 科研勘察设计费 | 50000.00 | 治理与复垦工程合并计费 |
| （一） | 工程科学研究试验费 |  | 建安工程费*0.2% |
| （二） | 工程勘察设计费 |  |  |
| 四 | 建设及施工场地征用费 |  |  |
| 五 | 其他 | 2633.55 |  |
| （一） | 工程保险费 | 774.57 | 一至四部分投资*0.5% |
| （二） | 工程平行检测费 | 619.66 | 建安工程费*0.4% |
| （三） | 招标业务费 |  |  |
| （四） | 工程竣工验收抽检费 | 774.57 | 建安工程费*0.4% |
| （五） | 其他税费 | 464.74 |  |
| 1 | 建筑工程意外伤害保险费 | 464.74 | 建安工程费*0.3% |

表7-2-7   地质环境防治工程单价表

|  | 人工监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：1 |  |
|  | 定额编号：补1 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：工日 |  |
| 施工方法： |  |  | 人工监测 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 1 |  |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 人工费 | 元 |  | 260.00 |  |  | 260.00 |
| A0001.1 |  |  | 杂工 | 工日 | 1 | 260.00 |  |  | 260.00 |
| 1.2 |  |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 260.00 |  |  | 11.70 |
| 1.5 |  |  | 现场经费 | % | 5 | 260.00 |  |  | 13.00 |
| 2 |  |  | 施工管理费 | % | 4.8 | 284.70 |  |  | 13.66 |
| 3 |  |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 260.00 |  |  | 52.48 |
| 4 |  |  | 企业利润 | % | 7 | 350.84 |  |  | 24.56 |
| 5 |  |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 风险金 | % |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 增值税 | % | 9 | 260.00 |  |  | 23.40 |
| 8 |  |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 398.80 |
| 9 |  |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 398.80 |

|  | 栽植攀缘植物，3年生 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：2 |  |
|  | 定额编号：09121 |  |  |  |  |  | 定额单位：100株 |  |
| 施工方法： |  | 挖坑、栽植、回土、捣实、浇水、覆土地、整理、施肥 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 278.94 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 257.09 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 25.95 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 7.5 | 3.46 |  |  | 25.95 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 231.14 |
| C0002 |  | 水 | m3 | 0.62 | 3.85 |  |  | 2.39 |
| C053008 |  | 攀缘植物 | 株 | 102 | 2.00 |  |  | 204.00 |
| C062030 |  | 肥料 | kg | 5.5 | 4.50 |  |  | 24.75 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 257.09 |  |  | 11.57 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 4 | 257.09 |  |  | 10.28 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 19.11 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 3.8 | 278.94 |  |  | 10.60 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 25.95 |  |  | 8.51 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 298.05 |  |  | 20.86 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 41.25 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 7.5 | 5.50 |  |  | 41.25 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 360.16 |  |  | 32.41 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 392.57 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 392.57 |

|  | 推土机推运石碴，推运距离M100（废石充填井筒） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：3 |  |
|  | 定额编号：02518 |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法： |  | 推运、堆集、空回、平场 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 729.86 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 660.51 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 24.22 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 7 | 3.46 |  |  | 24.22 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 37.38 |
| C9003A |  | 零星材料费占人工费[人工费基数] | % | 6 | 24.22 |  |  | 1.45 |
| C9003B |  | 零星材料费占机械费[机械费基数] | % | 6 | 598.91 |  |  | 35.93 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  | 598.91 |
| J1043 |  | 推土机 功率74(kW) | 台时 | 7.61 | 78.70 |  |  | 598.91 |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 660.51 |  |  | 29.72 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 6 | 660.51 |  |  | 39.63 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 70.27 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 5.7 | 729.86 |  |  | 41.60 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 87.41 |  |  | 28.67 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 800.13 |  |  | 56.01 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 543.12 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 7 | 5.50 |  |  | 38.50 |
| A0002 |  | 机械台班工日 | 工时 | 18.264 | 4.00 |  |  | 73.06 |
| C051001 |  | 柴油 | kg | 80.666 | 5.35 |  |  | 431.56 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 1399.26 |  |  | 125.93 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 1525.19 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 1525.19 |

|  | 浆砌块石，挡土墙｛换：水泥砂浆1:3} |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：4 |  |
|  | 定额编号：03091换 |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法： |  | 选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、勾缝 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 13295.10 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 12031.76 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 2735.82 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 790.7 | 3.46 |  |  | 2735.82 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 9098.97 |
| C120038 |  | 块石 | m3 | 108 | 30.00 |  |  | 3240.00 |
| C9001 |  | 其他材料费 | % | 1 | 9008.88 |  |  | 90.09 |
| P020005 |  | 水泥砂浆1:3 | m3 | 34.4 | 167.70 |  |  | 5768.88 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  | 196.97 |
| J2002 |  | 砂浆搅拌机 出料0.4(m3) | 台时 | 6.19 | 11.09 |  |  | 68.65 |
| J3077 |  | 双胶轮车 | 台时 | 156.49 | 0.82 |  |  | 128.32 |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 12031.76 |  |  | 541.43 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 6 | 12031.76 |  |  | 721.91 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 1677.60 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 5.8 | 13295.10 |  |  | 771.12 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 2763.66 |  |  | 906.48 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 14972.70 |  |  | 1048.09 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 9725.60 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 790.7 | 5.50 |  |  | 4348.85 |
| A0002 |  | 机械台班工日 | 工时 | 8.047 | 4.00 |  |  | 32.19 |
| C0201001 |  | 水泥32.5MPa | t | 14.0352 | 135.43 |  |  | 1900.79 |
| C0404000 |  | 砂（综合） | m3 | 42.312 | 81.39 |  |  | 3443.77 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 25746.39 |  |  | 2317.18 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 28063.57 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 28063.57 |

|  | 铁丝网布设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：5 |  |
|  | 定额编号：A0001换 |  |  |  |  |  | 定额单位：m |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 813.91 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 750.14 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 3.46 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 1 | 3.46 |  |  | 3.46 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 728.19 |
| C000051.1 |  | 钢管 | t | 5 | 21.39 |  |  | 106.95 |
| C110037.1 |  | 铁丝 | kg | 0.19 | 6.55 |  |  | 1.24 |
| C1380101.1 |  | 铁丝网 | m2 | 200 | 3.10 |  |  | 620.00 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  | 18.49 |
| J3014 |  | 自卸汽车 载重量5(t) | 台时 | 0.4 | 46.23 |  |  | 18.49 |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 750.14 |  |  | 33.76 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 4 | 750.14 |  |  | 30.01 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 31.84 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 3.7 | 813.91 |  |  | 30.11 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 5.26 |  |  | 1.73 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 845.75 |  |  | 59.20 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 27.05 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 1 | 5.50 |  |  | 5.50 |
| A0002 |  | 机械台班工日 | 工时 | 0.52 | 4.00 |  |  | 2.08 |
| C051001 |  | 柴油 | kg | 3.64 | 5.35 |  |  | 19.47 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 932.00 |  |  | 83.88 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 1015.88 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 1015.88 |

|  | 警示牌安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：6 |  |
|  | 定额编号：A0001换 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：个 |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 68.86 |
| 1 |  |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 63.46 |
| (1) |  |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 3.46 |
| A0001 |  |  | 综合工日 | 工时 | 1 | 3.46 |  |  | 3.46 |
| (2) |  |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 60.00 |
| C110137.1 |  |  | 警示牌 | 个 | 1 | 60.00 |  |  | 60.00 |
| (3) |  |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |
| (4) |  |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 63.46 |  |  | 2.86 |
| 3 |  |  | 现场经费 | % | 4 | 63.46 |  |  | 2.54 |
| 二 |  |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 3.68 |
| 4 |  |  | 施工管理费 | % | 3.7 | 68.86 |  |  | 2.55 |
| 5 |  |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 3.46 |  |  | 1.13 |
| 三 |  |  | 企业利润 | % | 7 | 72.54 |  |  | 5.08 |
| 四 |  |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 5.50 |
| A0001 |  |  | 综合工日 | 工时 | 1 | 5.50 |  |  | 5.50 |
| 五 |  |  | 增值税 | % | 9 | 83.12 |  |  | 7.48 |
| 六 |  |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 90.60 |
| 七 |  |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 90.60 |

表7-2-8   施工机械台时费汇总表            单位：元

| 编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类费用 | 人工费 | 动力燃料费 | 三类费用 |
| J1043 | 推土机 功率74(kW) | 160.73 | 42.81 | 17.90 | 100.02 | 0 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4(m3) | 16.77 | 4.64 | 9.70 | 2.43 | 0 |
| J3014 | 自卸汽车 载重量5(t) | 111.66 | 16.10 | 9.70 | 85.86 | 0 |
| J3077 | 双胶轮车 | 0.90 | 0.90 |  |  | 0 |

表7-2-9   主要材料预算价格汇总表            单位：元

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预算价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原价 |
| C000051.1 | 钢管 |  | t | 21.39 | 21.39 |
| C0201001 | 水泥32.5MPa |  | t | 427.43 | 427.43 |
| C0404000 | 砂（综合） |  | m3 | 120.39 | 120.39 |
| C051001 | 柴油 |  | kg | 8.35 | 8.35 |
| C120038 | 块石 |  | m3 | 30.00 | 30.00 |

表7-2-10   次要材料预算价格汇总表            单位：元

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价 |
| --- | --- | --- | --- |
| C053008 | 攀缘植物 | 株 | 2.00 |
| C062030 | 肥料 | kg | 4.50 |
| C110037.1 | 铁丝 | kg | 6.55 |
| C110137.1 | 警示牌 | 个 | 60.00 |
| C1380101.1 | 铁丝网 | m2 | 3.10 |

7.3土地复垦工程经费估算

### 7.3.1矿区土地复垦总工程量

矿区土地复垦工程量汇总如下表7-3-1：

表7-3-1   土地复垦总工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 计算方法 | 工程实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段生产期（2024年10月—2029年10月，5年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 表土收集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收集表土方量 | 100m³ |  |  | 69.7337 |  | 收集表土方量 |  | 2024年10月—2025年10月 |
| 2 | 表土堆撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土堆撒播草籽 | hm² |  |  | 0.2453 |  | 表土场面积 |  | 2025年8月—2025年10月 |
| 3 | 上坎矿段砌体拆除、清理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 砌体拆除 | 100m³ |  |  | 1.92 |  | 临时建筑物拆除量 |  | 2026年10月—2027年10月 |
| 2) | 废渣清理 | 100m³ |  |  | 1.92 |  | 等于拆除工程量 |  |  |
| 4 | CK2复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土回填 | 100m³ |  |  | 40.411 |  | 复垦林地面积×厚度0.3m、草地面积×厚度0.2m |  | 2026年10月—2027年10月 |
| 2) | 种植乔木 | 100株 |  |  | 7.29 |  | 复垦林地面积÷（株距×行距） |  |  |
| 3) | 树木施肥 | kg |  |  | 729 |  | 每棵树施用1kg 商品有机肥 |  |  |
| 4) | 撒播草籽 | hm² |  |  | 1.8019 |  | 等于复垦面积 |  |  |
| 5 | 上坎办公楼、平硐井口工业场地复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土回填 | 100m³ |  |  | 7.767 |  | 复垦林地面积×厚度0.3m、草地面积×厚度0.2m |  | 2026年10月—2027年10月 |
| 2) | 种植乔木 | 100株 |  |  | 4.32 |  | 复垦林地面积÷（株距×行距） |  |  |
| 3) | 树木施肥 | kg |  |  | 432 |  | 每棵树施用1kg 商品有机肥 |  |  |
| 4) | 撒播草籽 | hm² |  |  | 0.2589 |  | 等于复垦面积 |  |  |
| 6 | 监测与管护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 复垦效果监测 | 工•日 |  |  | 2 |  | 每年1次，每次2工•日，1年 |  | 2027年10月—2028年10月 |
| 2) | 林地管护 | 100株 |  |  | 1.161 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 3) | 草地管护 | hm² |  |  | 0.2306 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 4) | 复垦效果监测 | 工•日 |  |  | 2 |  | 每年1次，每次2工•日，1年 |  | 2028年10月—2029年10月 |
| 5) | 林地管护 | 100株 |  |  | 1.161 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 6) | 草地管护 | hm² |  |  | 0.2306 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 二 | 第二阶段（2029年10月—2032年4月，2.5年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 监测与管护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 复垦效果监测 | 工•日 |  |  | 2 |  | 每年1次，每次2工•日，1年 |  | 2029年10月—2030年10月 |
| 2 | 林地管护 | 100株 |  |  | 1.161 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 3 | 草地管护 | hm² |  |  | 0.2306 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 4 | 复垦效果监测 | 工•日 |  |  | 2 |  | 每年1次，每次2工•日，1年 |  | 2030年10月—2031年4月 |
| 5 | 林地管护 | 100株 |  |  | 1.161 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 6 | 草地管护 | hm² |  |  | 0.2306 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 7 | 复垦效果监测 | 工•日 |  |  | 2 |  | 每年1次，每次2工•日，1年 |  | 2031年10月—2032年4月 |
| 8 | 林地管护 | 100株 |  |  | 1.161 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 9 | 草地管护 | hm² |  |  | 0.2306 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 三 | 第三阶段（2032年4月—2035年4月，3年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 下坎砌体拆除、清理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 砌体拆除 |  |  | 100m³ | 1.53 |  | 临时建筑物拆除量 |  | 2032年4月—2032年10月 |
| 2) | 废渣清理 |  |  | 100m³ | 1.53 |  | 等于拆除工程量 |  |  |
| 2 | CK1复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土回填 |  |  | 100m³ | 12.258 |  | 复垦林地坑栽覆土、草地面积×厚度0.2m |  | 2032年10月—2033年4月 |
| 2) | 种植乔木 |  |  | 100株 | 6.81 |  | 复垦林地面积÷（株距×行距） |  |  |
| 3) | 树木施肥 |  |  | kg | 681 |  | 每棵树施用1kg 商品有机肥 |  |  |
| 4) | 撒播草籽 |  |  | hm² | 0.6539 |  | 等于复垦面积 |  |  |
| 3 | 下坎各平硐井口及工业场地复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土回填 |  |  | 100m³ | 5.81 |  | 复垦林地面积×厚度0.3m、草地面积×厚度0.2m |  | 2032年4月—2033年4月 |
| 2) | 种植乔木 |  |  | 100株 | 3.23 |  | 复垦林地面积÷（株距×行距） |  |  |
| 3) | 树木施肥 |  |  | kg | 323 |  | 每棵树施用1kg 商品有机肥 |  |  |
| 4) | 撒播草籽 |  |  | hm² | 0.1937 |  | 等于复垦面积 |  |  |
| （二） | 监测与管护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 复垦效果监测 |  |  | 工•日 | 2 |  | 每年1次，每次2工•日，1年 |  | 2032年4月—2033年4月 |
| 2 | 林地管护 |  |  | 100株 | 1.161 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 3 | 草地管护 |  |  | hm² | 0.2306 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 4 | 复垦效果监测 |  |  | 工•日 | 2 |  | 每年1次，每次2工•日，1年 |  | 2033年4月—2034年4月 |
| 5 | 林地管护 |  |  | 100株 | 2.165 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 6 | 草地管护 |  |  | hm² | 0.3154 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 7 | 复垦效果监测 |  |  | 工•日 | 2 |  | 每年1次，每次2工•日，1年 |  | 2034年4月—2035年4月 |
| 8 | 林地管护 |  |  | hm² | 2.165 |  | 等于种植总量的10% |  |  |
| 9 | 草地管护 |  |  | hm² | 0.3154 |  | 等于种植总量的10% |  |  |

### 7.3.2投资估算及单项工程费用构成

矿区土地复垦工程投资估算结果如下表7-3-2至表7-3-7：

表7-3-2   矿区土地复垦工程投资估算结果表   金额单位：元

| 复垦阶段 |  | 建安工程费 | 独立费用 | 基本预备费 | 静态投资费用 | 涨价预备费 | 动态投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1年 | 112631.67 | 7546.32 | 6008.90 | 126186.89 | 3785.61 | 129972.50 |
|  | 第2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 第3年 | 125202.25 | 8388.54 | 6679.55 | 140270.34 | 13006.85 | 153277.19 |
|  | 第4年 | 2165.76 | 145.11 | 115.54 | 2426.41 | 304.54 | 2730.95 |
|  | 第5年 | 2165.76 | 145.11 | 115.54 | 2426.41 | 386.46 | 2812.87 |
|  | 小计 | 242165.44 | 16225.08 | 12919.53 | 271310.05 | 17483.46 | 288793.51 |
| 第二阶段 | 第6年 | 2165.76 | 145.11 | 115.54 | 2426.41 | 470.85 | 2897.26 |
|  | 第7年 | 2165.76 | 145.11 | 115.54 | 2426.41 | 557.77 | 2984.18 |
|  | 第7.5年 | 2165.76 | 145.11 | 115.54 | 2426.41 | 647.29 | 3073.70 |
|  | 小计 | 6497.28 | 435.33 | 346.62 | 7279.23 | 1675.91 | 8955.14 |
| 第三阶段 | 第8.5年 | 76245.69 | 5108.45 | 4067.72 | 85421.86 | 26034.29 | 111456.15 |
|  | 第9.5年 | 3223.84 | 216.00 | 171.99 | 3611.83 | 1242.17 | 4854.00 |
|  | 第10.5年 | 3223.84 | 216.00 | 171.99 | 3611.83 | 1314.44 | 4926.27 |
|  | 小计 | 82693.37 | 5540.45 | 4411.7 | 92645.52 | 28590.90 | 121236.42 |
| 合计 |  | 331356.09 | 22200.86 | 17677.85 | 371234.80 | 47750.27 | 418985.07 |

表7-3-3   土地复垦工程投资概算汇总表   金额单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算费用（元） | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费 | 331356.09 | 79.09 |
| 二 | 设备购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 临时工程费 | 0.00 | 0.00 |
| 四 | 独立费用 | 22200.86 | 5.30 |
| 五 | 基本预备费 | 17677.85 | 4.22 |
| 六 | 静态总投资 | 371234.80 | 88.60 |
| 七 | 涨价预备费 | 47750.27 | 11.40 |
| 八 | 动态总投资 | 418985.07 | 100 |

表7-3-4   土地复垦建安工程费概算表   金额单位：元

| 工程实施时间 | 序号 | 工程名称 | 单价编号 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | 一 | 第一阶段生产期（2024年10月—2029年10月，5年） |  |  |  |  | 242165.44 |
|  | （一） | 复垦工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 表土收集 |  |  |  |  |  |
| 2024.10~2025.10 | 1) | 收集表土方量 | 7 | 100m³ | 69.7337 | 1611.33 | 112364.00 |
|  | 2 | 表土堆撒播草籽 |  |  |  |  |  |
| 2025.8~2025.10 | 1) | 撒播草籽 | 8 | hm² | 0.2453 | 1091.18 | 267.67 |
|  | 3 | 上坎矿段砌体拆除、清理工程 |  |  |  |  |  |
| 2026.10~2027.10 | 1) | 砌体拆除 | 9 | 100m³ | 1.92 | 9744.43 | 18709.31 |
|  | 2) | 废渣清理 | 13 | 100m³ | 1.92 | 4279.21 | 8216.08 |
|  | 4 | CK2复垦工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2026.10~2027.10 | 1) | 表土回填 | 10 | 100m³ | 40.411 | 1328.40 | 53681.97 |
|  | 2) | 种植乔木 | 11 | 100株 | 7.29 | 961.70 | 7010.79 |
|  | 3) | 树木施肥 | 12 | kg | 729 | 17.97 | 13100.13 |
|  | 4) | 撒播草籽 | 8 | hm² | 1.8019 | 1091.18 | 1966.20 |
|  | 5 | 上坎办公楼、平硐井口工业场地复垦工程 |  |  |  |  |  |
| 2026.10~2027.10 | 1) | 表土回填 | 10 | 100m³ | 7.767 | 1328.40 | 10317.68 |
|  | 2) | 种植乔木 | 11 | 100株 | 4.32 | 961.70 | 4154.54 |
|  | 3) | 树木施肥 | 12 | kg | 432 | 17.97 | 7763.04 |
|  | 4) | 撒播草籽 | 8 | hm² | 0.2589 | 1091.18 | 282.51 |
|  | 6 | 监测与管护 |  |  |  |  |  |
| 2027.10~2028.10 | 1) | 复垦效果监测 | 1 | 工•日 | 2 | 398.80 | 797.60 |
|  | 2) | 林地管护 | 11 | 100株 | 1.161 | 961.70 | 1116.53 |
|  | 3) | 草地管护 | 8 | hm² | 0.2306 | 1091.18 | 251.63 |
| 2028.10~2029.10 | 4) | 复垦效果监测 | 1 | 工•日 | 2 | 398.80 | 797.60 |
|  | 5) | 林地管护 | 11 | 100株 | 1.161 | 961.70 | 1116.53 |
|  | 6) | 草地管护 | 8 | hm² | 0.2306 | 1091.18 | 251.63 |
|  | 二 | 第二阶段（2029年10月—2032年4月，2.5年） |  |  |  |  | 6497.28 |
|  | （一） | 监测与管护工程 |  |  |  |  |  |
| 2029.10~2030.10 | 1) | 复垦效果监测 | 1 | 工•日 | 2 | 398.80 | 797.60 |
|  | 2) | 林地管护 | 11 | 100株 | 1.161 | 961.70 | 1116.53 |
|  | 3) | 草地管护 | 8 | hm² | 0.2306 | 1091.18 | 251.63 |
| 2030.10~2031.10 | 4) | 复垦效果监测 | 1 | 工•日 | 2 | 398.80 | 797.60 |
|  | 5) | 林地管护 | 11 | 100株 | 1.161 | 961.70 | 1116.53 |
|  | 6) | 草地管护 | 8 | hm² | 0.2306 | 1091.18 | 251.63 |
| 2031.10~2032.4 | 7) | 复垦效果监测 | 1 | 工•日 | 2 | 398.80 | 797.60 |
|  | 8) | 林地管护 | 11 | 100株 | 1.161 | 961.70 | 1116.53 |
|  | 9) | 草地管护 | 8 | hm² | 0.2306 | 1091.18 | 251.63 |
|  | 三 | 第三阶段（2032年4月—2035年4月，3年） |  |  |  |  | 82693.38 |
|  | （一） | 复垦工程 |  |  |  |  |  |
| 2032.4~2032.10 | 1 | 砌体拆除工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1) | 砌体拆除 | 9 | 100m³ | 1.53 | 9744.43 | 14908.98 |
|  | 2) | 废渣清理 | 13 | 100m³ | 1.53 | 4279.21 | 6547.19 |
|  | 2 | CK1复垦工程 |  |  |  |  |  |
| 2032.10~2033.4 | 1) | 表土回填 | 13 | 100m³ | 12.258 | 1328.40 | 16283.53 |
|  | 2) | 种植乔木 | 10 | 100株 | 6.81 | 961.70 | 6549.18 |
|  | 3) | 树木施肥 | 12 | kg | 681 | 17.97 | 12237.57 |
|  | 4) | 撒播草籽 | 8 | hm² | 0.6539 | 1091.18 | 713.52 |
|  | 3 | 下坎各平硐井口及工业场地复垦工程 |  |  |  |  |  |
| 2032.10~2033.4 | 1) | 表土回填 | 10 | 100m³ | 5.81 | 1328.40 | 7718.00 |
|  | 2) | 种植乔木 | 11 | 100株 | 3.23 | 961.70 | 3106.29 |
|  | 3) | 树木施肥 | 12 | kg | 323 | 17.97 | 5804.31 |
|  | 4) | 撒播草籽 | 8 | hm² | 0.1937 | 1091.18 | 211.36 |
|  | （二） | 监测与管护工程 |  |  |  |  |  |
| 2032.4~2033.4 | 1 | 复垦效果监测 | 1 | 工•日 | 2 | 398.80 | 797.60 |
|  | 2 | 林地管护 | 11 | 100株 | 1.161 | 961.70 | 1116.53 |
|  | 3 | 草地管护 | 8 | hm² | 0.2306 | 1091.18 | 251.63 |
| 2033.4~2034.4 | 4 | 复垦效果监测 | 1 | 工•日 | 2 | 398.80 | 797.60 |
|  | 5 | 林地管护 | 11 | 100株 | 2.165 | 961.70 | 2082.08 |
|  | 6 | 草地管护 | 8 | hm² | 0.3154 | 1091.18 | 344.16 |
| 2034.4~2035.4 | 7 | 复垦效果监测 | 1 | 工•日 | 2 | 398.80 | 797.60 |
|  | 8 | 林地管护 | 11 | 100株 | 2.165 | 961.70 | 2082.08 |
|  | 9 | 草地管护 | 8 | hm² | 0.3154 | 1091.18 | 344.16 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 331356.09 |

表7-3-5   土地复垦工程单价汇总表   金额单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使 | 嵌套项 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 材料价差 | 增值税 |
|  |  |  |  |  |  | 用费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1M3挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km（表土收集） | 100m3 | 1611.33 | 20.76 | 24.61 | 594.44 |  | 28.79 | 25.59 | 51.43 | 52.19 | 680.47 | 133.05 |
| 8 | 直播种草，撒播不覆土 | hm2 | 1091.18 | 51.90 | 695.25 |  |  | 33.62 | 29.89 | 47.83 | 60.09 | 82.50 | 90.10 |
| 9 | 砌体拆除，浆砌石水泥浆 | 100m3 | 9744.43 | 2795.68 | 13.98 |  |  | 126.43 | 168.58 | 1097.05 | 294.12 | 4444.00 | 804.59 |
| 10 | 2M3挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km（表土回填） | 100m3 | 1328.40 | 13.84 | 23.01 | 561.59 |  | 26.93 | 23.94 | 40.41 | 48.28 | 480.72 | 109.68 |
| 11 | 栽植带土球乔木，土球直径20(CM)，挖坑直径×坑深40×30(CM×CM) | 100株 | 961.70 | 83.04 | 515.39 |  |  | 26.93 | 23.94 | 51.91 | 49.08 | 132.00 | 79.41 |
| 12 | 肥料 | kg | 17.97 | 3.46 | 4.50 |  |  | 0.36 | 0.40 | 1.55 | 0.72 | 5.50 | 1.48 |
| 13 | 1M3挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业运距3km（废渣清理） | 100m3 | 4279.21 | 55.36 | 32.69 | 1579.02 |  | 75.02 | 100.02 | 171.96 | 140.98 | 1770.83 | 353.33 |

表7-3-6   土地复垦工程独立费用概算表   金额单位：元

| 编号 | 工程或费用名称 | 金额 | 计算式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五部分 独立费用 |  | 22200.86 |  |
| 一 | 建设管理费 | 16567.80 |  |
| （一） | 项目建设管理费 | 14911.02 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 4970.34 | 建管费=按四部分投资加开办费*1.5% |
| 2 | 工程管理经常费 | 9940.68 | 经常费=建安工程费*3% |
| （二） | 工程建设监理费 | 0 | 治理复垦合并计费，复垦不再单独算 |
| （三） | 联合试运转费 |  |  |
| （四） | 前期工作咨询服务费 |  |  |
| （五） | 项目技术经济评审费 | 1656.78 | 建安工程费*0.5% |
| 二 | 生产准备费 |  |  |
| （一） | 生产及管理单位提前进场费 |  |  |
| （二） | 生产职工培训费 |  |  |
| （三） | 管理用具购置费 |  |  |
| （四） | 备品备件购置费 |  |  |
| （五） | 工器具及生产家具购置费 |  |  |
| 三 | 科研勘察设计费 | 0.00 | 治理复垦合并计费，复垦不再单独算 |
| （一） | 工程科学研究试验费 |  |  |
| （二） | 工程勘察设计费 |  |  |
| 四 | 建设及施工场地征用费 |  |  |
| 五 | 其他 | 5633.05 |  |
| （一） | 工程保险费 | 1656.78 | 一至四部分投资*0.5% |
| （二） | 工程平行检测费 | 1325.42 | 建安工程费*0.4% |
| （三） | 招标业务费 | 0.00 |  |
| （四） | 工程竣工验收抽检费 | 1656.78 | 建安工程费*0.4% |
| （五） | 其他税费 | 994.07 |  |
| 1 | 建筑工程意外伤害保险费 | 994.07 | 建安工程费*0.3% |

表7-3-7   土地复垦工程单价计算表   金额单位：元

|  | 1M3挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km（表土收集） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：7 |  |
|  | 定额编号：01226 |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法： |  | 挖装、运输、卸除、空回 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 694.19 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 639.81 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 20.76 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 6 | 3.46 |  |  | 20.76 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 24.61 |
| C9003A |  | 零星材料费占人工费[人工费基数] | % | 4 | 20.76 |  |  | 0.83 |
| C9003B |  | 零星材料费占机械费[机械费基数] | % | 4 | 594.44 |  |  | 23.78 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  | 594.44 |
| J1009 |  | 单斗挖掘机 液压 斗容1(m3) | 台时 | 1 | 112.25 |  |  | 112.25 |
| J1042 |  | 推土机 功率59(kW) | 台时 | 0.5 | 55.49 |  |  | 27.75 |
| J3014 |  | 自卸汽车 载重量5(t) | 台时 | 9.83 | 46.23 |  |  | 454.44 |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 639.81 |  |  | 28.79 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 4 | 639.81 |  |  | 25.59 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 51.43 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 3.7 | 694.19 |  |  | 25.69 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 78.47 |  |  | 25.74 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 745.62 |  |  | 52.19 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 680.47 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 6 | 5.50 |  |  | 33.00 |
| A0002 |  | 机械台班工日 | 工时 | 16.67900 | 4.00 |  |  | 66.72 |
| C051001 |  | 柴油 | kg | 108.55300 | 5.35 |  |  | 580.76 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 1478.28 |  |  | 133.05 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 1611.33 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 1611.33 |

|  | 直播种草，撒播不覆土 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：8 |  |
|  | 定额编号：09051 |  |  |  |  |  | 定额单位：hm2 |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 810.66 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 747.15 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 51.90 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 15 | 3.46 |  |  | 51.90 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 695.25 |
| C130012 |  | 草籽 | kg | 45 | 15.00 |  |  | 675.00 |
| C9001 |  | 其他材料费 | % | 3 | 675.00 |  |  | 20.25 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 747.15 |  |  | 33.62 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 4 | 747.15 |  |  | 29.89 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 47.83 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 3.8 | 810.66 |  |  | 30.81 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 51.90 |  |  | 17.02 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 858.49 |  |  | 60.09 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 82.50 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 15 | 5.50 |  |  | 82.50 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 1001.08 |  |  | 90.10 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 1091.18 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 1091.18 |

|  | 砌体拆除，浆砌石水泥浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：9 |  |
|  | 定额编号：03239 |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法： |  | 人工拆除、清理、堆放、基本运距30m |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 3104.67 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 2809.66 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 2795.68 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 808 | 3.46 |  |  | 2795.68 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 13.98 |
| C9003A |  | 零星材料费占人工费[人工费基数] | % | 0.5 | 2795.68 |  |  | 13.98 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 2809.66 |  |  | 126.43 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 6 | 2809.66 |  |  | 168.58 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 1097.05 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 5.8 | 3104.67 |  |  | 180.07 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 2795.68 |  |  | 916.98 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 4201.72 |  |  | 294.12 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 4444.00 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 808 | 5.50 |  |  | 4444.00 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 8939.84 |  |  | 804.59 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 9744.43 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 9744.43 |

|  | 2M3挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km（表土回填） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：10 |  |
|  | 定额编号：01240 |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法： |  | 挖装、运输、卸除、空回 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 649.31 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 598.44 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 13.84 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 4 | 3.46 |  |  | 13.84 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 23.01 |
| C9003A |  | 零星材料费占人工费[人工费基数] | % | 4 | 13.84 |  |  | 0.55 |
| C9003B |  | 零星材料费占机械费[机械费基数] | % | 4 | 561.59 |  |  | 22.46 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  | 561.59 |
| J1011 |  | 单斗挖掘机 液压 斗容2(m3) | 台时 | 0.64 | 205.13 |  |  | 131.28 |
| J1042 |  | 推土机 功率59(kW) | 台时 | 0.32 | 55.49 |  |  | 17.76 |
| J3016 |  | 自卸汽车 载重量8(t) | 台时 | 6.11 | 67.52 |  |  | 412.55 |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 598.44 |  |  | 26.93 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 4 | 598.44 |  |  | 23.94 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 40.41 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 3.7 | 649.31 |  |  | 24.02 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 49.96 |  |  | 16.39 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 689.72 |  |  | 48.28 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 480.72 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 4 | 5.50 |  |  | 22.00 |
| A0002 |  | 机械台班工日 | 工时 | 10.43900 | 4.00 |  |  | 41.76 |
| C051001 |  | 柴油 | kg | 77.93800 | 5.35 |  |  | 416.97 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 1218.72 |  |  | 109.68 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 1328.40 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 1328.40 |

|  | 栽植带土球乔木，土球直径20(CM)，挖坑直径×坑深40×30(CM×CM) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：11 |  |
|  | 定额编号：09106 |  |  |  |  |  | 定额单位：100株 |  |
| 施工方法： |  | 挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 649.30 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 598.43 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 83.04 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 24 | 3.46 |  |  | 83.04 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 515.39 |
| C0002 |  | 水 | m3 | 1.4 | 3.85 |  |  | 5.39 |
| C130033 |  | 乔木（带土球） | 株 | 102 | 5.00 |  |  | 510.00 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 598.43 |  |  | 26.93 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 4 | 598.43 |  |  | 23.94 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 51.91 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 3.8 | 649.30 |  |  | 24.67 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 83.04 |  |  | 27.24 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 701.21 |  |  | 49.08 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 132.00 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 24 | 5.50 |  |  | 132.00 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 882.29 |  |  | 79.41 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 961.70 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 961.70 |

|  | 肥料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：12 |  |
|  | 定额编号：C062030换 |  |  |  |  |  | 定额单位：kg |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 8.72 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 7.96 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 3.46 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 1 | 3.46 |  |  | 3.46 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 4.50 |
| C062030 |  | 肥料 | kg | 1 | 4.50 |  |  | 4.50 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 7.96 |  |  | 0.36 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 5 | 7.96 |  |  | 0.40 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 1.55 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 4.8 | 8.72 |  |  | 0.42 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 3.46 |  |  | 1.13 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 10.27 |  |  | 0.72 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 5.50 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 1 | 5.50 |  |  | 5.50 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 16.49 |  |  | 1.48 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 17.97 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 17.97 |

|  | 1M3挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业运距3km（废渣清理） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价编号：13 |  |
|  | 定额编号：02534 |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法： |  | 挖装、运输、卸除、空回 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 名称及型号规格 | 计量单位 | 数 量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 | 元 |  |  |  |  | 1842.11 |
| 1 |  | 直接费 | 元 |  |  |  |  | 1667.07 |
| (1) |  | 人工费 | 元 |  |  |  |  | 55.36 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 16 | 3.46 |  |  | 55.36 |
| (2) |  | 材料费 | 元 |  |  |  |  | 32.69 |
| C9003A |  | 零星材料费占人工费[人工费基数] | % | 2 | 55.36 |  |  | 1.11 |
| C9003B |  | 零星材料费占机械费[机械费基数] | % | 2 | 1579.02 |  |  | 31.58 |
| (3) |  | 机械使用费 | 元 |  |  |  |  | 1579.02 |
| J1002 |  | 单斗挖掘机 油动 斗容1(m3) | 台时 | 2.74 | 108.10 |  |  | 296.19 |
| J1044 |  | 推土机 功率88(kW) | 台时 | 1.37 | 97.48 |  |  | 133.55 |
| J3014 |  | 自卸汽车 载重量5(t) | 台时 | 24.86 | 46.23 |  |  | 1149.28 |
| (4) |  | 嵌套项 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他直接费 | % | 4.5 | 1667.07 |  |  | 75.02 |
| 3 |  | 现场经费 | % | 6 | 1667.07 |  |  | 100.02 |
| 二 |  | 间接费 | 元 |  |  |  |  | 171.96 |
| 4 |  | 施工管理费 | % | 5.7 | 1842.11 |  |  | 105.00 |
| 5 |  | 社会保障及企业计提费 | % | 32.8 | 204.15 |  |  | 66.96 |
| 三 |  | 企业利润 | % | 7 | 2014.07 |  |  | 140.98 |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  | 1770.83 |
| A0001 |  | 综合工日 | 工时 | 16 | 5.50 |  |  | 88.00 |
| A0002 |  | 机械台班工日 | 工时 | 43.00400 | 4.00 |  |  | 172.02 |
| C051001 |  | 柴油 | kg | 282.39600 | 5.35 |  |  | 1510.82 |
| 五 |  | 增值税 | % | 9 | 3925.88 |  |  | 353.33 |
| 六 |  | 合计 | 元 |  |  |  |  | 4279.21 |
| 七 |  | 单价 | 元 |  |  |  |  | 4279.21 |

表7-3-8   施工机械台时费汇总表            单位：元

| 编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类费用 | 人工费 | 动力燃料费 | 三类费用 |
| J1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容1(m3) | 225.62 | 64.89 | 20.14 | 140.59 | 0 |
| J1011 | 单斗挖掘机 液压 斗容2(m3) | 361.56 | 150.82 | 20.14 | 190.60 | 0 |
| J1042 | 推土机 功率59(kW) | 121.55 | 24.39 | 17.90 | 79.26 | 0 |
| J3014 | 自卸汽车 载重量5(t) | 111.66 | 16.10 | 9.70 | 85.86 | 0 |
| J3016 | 自卸汽车 载重量8(t) | 142.08 | 36.14 | 9.70 | 96.24 | 0 |
| J1043 | 推土机 功率74(kW) | 160.73 | 42.81 | 17.90 | 100.02 | 0 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4(m3) | 16.77 | 4.64 | 9.70 | 2.43 | 0 |
| J3014 | 自卸汽车 载重量5(t) | 111.66 | 16.10 | 9.70 | 85.86 | 0 |
| J3077 | 双胶轮车 | 0.90 | 0.90 |  |  | 0 |

表7-3-9   水泥砂浆单价计算表

基础单价编号：P020005

名称：水泥砂浆1:3                                     定额单位：m3

| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0201001 | 水泥32.5MPa | t | 0.408 | 250.00 | 102.00 |
| C0404000 | 砂（综合） | m3 | 1.23 | 30.00 | 36.9 |
| C1801001 | 水 | m3 | 0.3 | 3.85 | 1.16 |
|  | 合计 |  |  |  | 140.06 |

表7-3-10   主要材料预算价格汇总表            单位：元

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预算价格 | 原价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C051001 | 柴油 |  | kg | 8.35 | 8.35 |

表7-3-11   次要材料预算价格汇总表            单位：元

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价 |
| --- | --- | --- | --- |
| C062030 | 肥料 | kg | 4.50 |
| C130012 | 草籽 | kg | 15.00 |
| C130033 | 乔木（带土球） | 株 | 5.00 |

7.4估算结果

矿山地质环境防治工程和矿区土地复垦工程投资估算结果汇总如下表7-4-1：

表7-4-1  矿山地质环境保护治理与土地复垦工程估算汇总表  金额单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算费用（元） |  | 合计 | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保护治理工程 | 土地复垦工程 |  |  |
| 一 | 建安工程费 | 154914.74 | 331356.09 | 486270.83 | 64.84 |
| 二 | 设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 临时工程费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四 | 独立费用 | 106679.29 | 22200.86 | 128880.15 | 17.19 |
| 五 | 基本预备费 | 13079.70 | 17677.85 | 30757.55 | 4.10 |
| 六 | 静态总投资 | 274673.73 | 371234.80 | 645908.53 | 86.13 |
| 七 | 涨价预备费 | 56267.73 | 47750.27 | 104018.00 | 13.87 |
| 八 | 动态总投资 | 330941.46 | 418985.07 | 749926.53 | 100.00 |

8矿山地质环境保护治理与土地复垦工作部署及进度安排

8.1总体工程部署

根据方案所划分的重点防治区、一般防治区及本次工作的目标和任务，结合拟申请的采矿许可证有效期限（7.5年）和资金投入等实际情况，以及矿山开采进度、开采顺序安排及生产工艺流程，统筹安排，将矿山地质环境保护与土地复垦工作总体布置划分为3个阶段实施。

第一阶段（生产期+治理复垦+监测管护期，5.0年，即2024年10月—2029年10月），主要工作有地质灾害巡视监测、含水层监测、露天采场边坡浮石清除、修建排水沟、修建平台储土槽、露天采场边坡种植爬山虎；土地损毁及地形地貌景观破坏监测、表土收集及养护等。

第二阶段（生产期+治理复垦+监测管护期，2.5年，即2029年3月—2032年4月），主要工作有地质灾害巡视监测、含水层监测、废石充填井筒、井筒浆砌石墙、井口种植爬山虎、体陷落带铁丝网布设、体陷落带警示牌安装；土地损毁及地形地貌景观破坏监测、表土收集及养护、开挖树坑、种植松树、撒播糖蜜草补种、复垦效果监测、林地管护等。

第三阶段（治理复垦+监测管护期，3年，即2032年4月—2035年4月），主要工作有地质灾害巡视监测、含水层监测、废石充填井筒、井筒浆砌石墙、井口种植爬山虎、体陷落带铁丝网布设、体陷落带警示牌安装；土地损毁及地形地貌景观破坏监测、开挖树坑、种植松树、撒播糖蜜草补种、复垦效果监测、林地管护等。

8.2年度实施计划

本矿山地质环境保护治理与土地复垦方案服务年限为10.5年，即从2024年10月至2035年4月，根据该矿山地质环境保护治理与土地复垦工作总体部署，治理复垦工程划分为3个阶段实施。根据《土地复垦条例实施办法》第十八条、第十九条土地复垦义务人应当在项目动工前一个月内预存土地复垦费用。生产建设周期在三年以上的项目，可以分期预存土地复垦费用，但第一次预存的数额不得少于土地复垦费用总金额的百分之二十。余额按照土地复垦方案确定的土地复垦费用预存计划预存，在生产建设活动结束前一年预存完毕。矿山地质环境保护治理与土地复垦工程实施进度及资金安排见表8-2-1～表8-2-2。

表8-2-1  矿山地质环境保护治理年度实施进度及资金安排表

| 序号 | 地质环境保护治理工程 | 第一阶段 |  |  |  |  | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.10~2025.10 | 2025.10~2026.10 | 2026.10~2027.10 | 2027.10~2028.10 | 2028.10~2029.10 | 2029.10~2032.4 |  | 2032.4~2035.4 |
| 1 | 地质灾害巡视监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 含水层监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 边坡浮石清除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 种植爬山虎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 废石充填井筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 井筒浆砌石墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 井口种植爬山虎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 陷落带铁丝网布设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 陷落带警示牌安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动态投资（元） |  | 19131.64 | 19705.59 | 48780.84 | 20905.66 | 21532.83 | 62893.96 |  | 137990.94 |
| 共计（元） |  | 330941.46 |  |  |  |  |  |  |  |

表8-2-2  矿区土地复垦年度实施进度及资金安排表

| 序号 | 复垦工程 | 第一阶段 |  |  |  |  | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.10~2025.10 | 2025.10~2026.10 | 2026.10~2027.10 | 2027.10~2028.10 | 2028.10~2029.10 | 2029.10~2032.4 |  | 2032.4~2035.4 |
| 1 | 表土收集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 表土堆撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 表土回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 种植松树 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 开挖树坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 复垦效果监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 林地、草地管护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动态投资（元） |  | 129972.50 | 0 | 153277.19 | 2730.95 | 2812.87 | 8955.14 |  | 121236.42 |
| 共计（元） |  | 418985.07 |  |  |  |  |  |  |  |

9 保障措施及效益分析

9.1保障措施

### 9.1.1组织保障措施

根据“谁开发、谁保护；谁破坏，谁恢复”“谁损毁，谁复垦”原则，矿山生产建设单位应成立项目实施管理机构，由法人代表直接领导，抽调人员组成，并吸收设计、施工单位加入，负责治理工程任务的施工、组织、管理和落实，做到责任明确、奖惩分明。当地自然资源局监督、协调和技术指导、检查、竣工验收工作，成立项目实施督察小组，采用抽查方式，不定期对工程情况进行抽检，并负责组织地质环境保护与土地复垦工作的竣工验收。

### 9.1.2技术保障措施

（1）方案编制阶段中，矿山成立专业技术人员组成的技术小组，与方案编制单位密切合作，对矿山地质环境保护和土地复垦方案进行专门研究、咨询，确保施工质量。

（2）方案实施阶段中，根据各项工程的技术要求，技术指导小组对项目进行全面的指导，并且提供技术支持，以保证项目的顺利实施。技术指导小组按方案实施计划和年度计划开展恢复治理工作，并及时总结阶段性治理与复垦实施经验，及时修订更符合实际方案。因此，该工程的矿山地质环境保护和土地复垦方案在技术上是有保证的。

（3）矿山单位应定期培训技术人员，咨询相关专家、开展科学实验、引进先进技术，

以及对土地损毁情况进行动态观测和评价。

### 9.1.3资金保障措施

采矿权人按规定预存土地复垦费用，建立矿山地质环境恢复基金，严格按照治理与复垦方案的年度工程实施计划安排，分阶段有步骤的安排治理与复垦项目资金的预算支出，进行治理与复垦，并及时编制验收报告，向自然资源部门提出验收申请。

### 9.1.4监管保障措施

本方案经批准后，若矿山开采方式、开采范围、生产规模有变更时，业主应向自然资源主管部门报告，征得同意后，委托具有相应资质单位或自行组织相关技术人员对方案修编，修编后的方案经自然资源主管部门委托的组织评审单位评审通过再经备案后，方可施行。业主应强化施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与自然资源主管部门取得联系，自觉接受自然资源主管部门的监督管理。

根据《土地复垦条例实施办法》第十七条土地复垦义务人应当与损毁土地所在地县级自然资源主管部门、银行共同签订土地复垦费用使用监管协议，按照本办法规定的原则明确土地复垦费用预存和使用的时间、数额、程序、条件和违约责任等。

矿山应当根据方案、编制并实施阶段治理与土地复垦计划和年度实施计划，定期向自然资源主管部门报告治理与当年进度情况，接受自然资源主管部门对实施情况监督检查，接受社会对实施情况监督。

### 9.1.5公众参与

本方案编制前期，项目业主与方案编制人员走访了矿区附近的村屯的当地群众，充分征求了土地权属人以及当地自然资源、水利、林业、农业、环保等部门或代表意见，将方案规划的目标和内容与他们相互交流，明确损毁土地的复垦方向、治理复垦标准和实施措施，得到他们的帮助和大力支持，复垦工作具有较好的社会基础。

项目建设过程中积极邀请当地群众代表和相关部门对治理复垦工作进行指导，确保工作顺利开展。工程实施结束后，业主向自然资源管理部门提出验收申请时，除组织相关专家外，也将邀请部分群众代表参加，确保验收工作公平、公正、公开。

### 9.1.6土地权属调整方案

本项目土地复垦责任范围内进行原地复垦，土地权属关系未发生改变，土地权属人仍然为军屯、方村、太平村村委会所有，土地权属关系未发生改变，因此本方案不涉及土地权属的调整。

9.2效益分析

### 9.2.1社会效益

通过对本项目的矿山地质环境保护与土地复垦方案的实施，一是采矿活动引发的不稳定斜坡、泥石流等地质灾害得到有效预防，避免或尽可能地减少矿山地质灾害对矿山及周围矿山地质环境的危害，确保人民群众生命和财产安全；二是在充分利用矿产资源的同时，通过土地复垦使土地利用结构更加合理，合理利用了土地，提高了环境容量，促进了生态良性循环，维持了生态平衡，保障了社会的和谐发展；三是在矿区内营造适生的植被，有效地防止和减少了区域水土流失，改良了地貌景观，为区域生态环境、农业生产环境的改造创造了有利条件，将会提高当地群众的生产、生活质量。总之，矿山地质环境保护与土地复垦工程实施对社会安定团结和稳定发展起着重要作用。

### 9.2.2环境效益

按本方案实施后，获得的土地类型为乔木林地、采矿用地、农村道路，通过实施相应的复垦工程和措施，使矿山原有的生态结构、生态环境和生态平衡得以恢复，并向良性方向发展。有利于空气、土地质量的提高，这样的环境基本维持原来的生态平衡或优于原来的生态环境，最大程度减少了水土流失破坏程度，适宜人、动物的活动及植物的生长。使环境得到和谐、持续地发展。

### 9.2.3经济效益

按本方案完成全部复垦工程后，复垦土地总面积4.3048hm2，其中，乔木林地1.2985hm2、采矿用地1.6099hm2、农村道路1.3964hm2。乔木林地选种松树，木材细密，可供细木工用材，可直接获得经济效益。根据松树的成林周期按10年计算，亩产木材约为9.0m3左右，市场价格约为1000元/m3，林地的平均收入为600元/年•亩，种植成本为200元/亩，则松树林每亩每年获益400元/年。土地复垦工作的实施，社会、生态效益明显、经济效益较好。

10 结论与建议

10.1结论

（1）本《方案》是严格按照《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》的要求进行编制的。工作过程中充分收集了与本方案编制工作有关的矿产地质、水文地质、开发利用方案、矿区土地利用状况等资料，通过野外实地调查和室内综合研究，基本掌握矿区地质环境条件，主要矿山地质环境问题类型、成因、规模、分布特征、危害对象、影响程度等，针对矿区地质环境问题提出了经济可行的地质环境保护治理与土地复垦方案，完成了预期任务。

（2）本矿山开采方式为地下开采，评估区重要程度属重要区，矿山地质环境复杂程度为复杂，矿山设计开采方解石矿规模为10.00万吨，属大型，因此，本矿山地质环境影响评估级别为一级。

（3）现状评估：现状矿山不稳定斜坡地质灾害中等～强发育，危害程度小，危险性小～中等，现状地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重；采矿活动对地下含水层的影响和破坏程度较轻；对水土环境污染影响和破坏程度较轻；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，现状采矿活动对矿山地质环境影响程度严重。现状将评估区划分为地质环境影响严重区和较轻区2个等别，其中地质环境影响严重区面积4.4096hm2，地质环境影响较轻区面积317.9004hm2。

（4）预测评估：预测（1）采矿过程中：引发矿山公路不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发采空塌陷地质灾害的可能性中等，强发育，危害程度小，危险性中等；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（2）采矿结束后：引发不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（3）矿山建设本身遭受：矿山建设遭受已存在不稳定斜坡地质灾害的可能性中等，发育程度中等～强，危害程度小，危险性中等。因此，地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重；采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

预测评估将评估区划分为地质环境影响严重、较严重和较轻三个等别分区，其中地质环境影响严重区面积4.7658hm2，地质环境影响较严重区面积0.5869hm2，地质环境影响较轻区面积316.9573hm2。

（5）广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境保护治理工作划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区三个分区，其中重点防治区面积4.7658hm2，次重点防治区面积0.5869hm2，一般防治区面积316.9573hm2；矿山在生产建设未占用永久性建设用地，本矿山复垦区即为土地复垦责任范围，面积合计5.3527hm2。

（6）本矿山复垦区范围即为采矿活动损毁土地，合计5.3527hm2，其中，乔木林地0.046hm2、灌木林地1.0669hm2、其他草地0.5111hm2、采矿用地3.7263hm2、农村道路0.0024hm2，无基本农田。矿山地质环境保护与治理工程主要有：地质灾害巡视监测、含水层监测、露天采坑边坡浮石清除、修建排水沟、露天采坑边坡种植爬山虎、废石充填井筒、井筒浆砌石墙、井口种植爬山虎、体陷落带铁丝网布设、体陷落带警示牌安装；矿山土地复垦工程主要有：土地损毁及地形地貌景观破坏监测、表土收集及养护、种植松树、撒播糖蜜草补种、复垦效果监测、林地管护等。通过复垦工程实施，复垦土地总面积4.3048hm2，获得乔木林地1.2985hm2、采矿用地1.6099hm2、农村道路1.3964hm2，复垦率80.42%。

（7）本矿山地质环境保护治理与土地复垦工程动态总投资为749926.53元，其中，静态总投资645908.53元，涨价预备费104018.00元。项目动态总投资包括矿山地质环境保护治理工程投资330941.46元，土地复垦工程投资418985.07元（矿山地质环境保护与土地复垦工程单位面积静态投资10003.23 元/亩；单位面积动态投资11614.16 元/亩）。

（8）通过对矿山实施地质环境保护与恢复治理工程，无论从社会效益方面还是环境效益方面分析，都可取得良好的效果，这将使矿山地质环境得到良性、和谐、持续的发展。

（9）本方案通过审查后，采矿权业主单位需向自然资源主管部门缴纳土地复垦费同时按规定设立矿山地质环境治理恢复基金，矿山地质环境治理保护基金的存入、使用严格按照《广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》执行。

10.2建议

（1）矿山建设及开采过程中，应按照矿山地质环境保护及土地复垦方案要求，做到“在开发中保护”和“在保护中开发”，最大限度地减少矿产资源开发对地质环境的影响，促进矿业活动健康发展。

（2）矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表不代替相关工程勘察、治理设计，在方案实施之前，建议委托有资质的单位进行勘察设计。

（3）如矿山扩大开采规模、变更开采范围或者开采方式，需重新进行矿山地质环境保护与治理恢复方案的编制工作。

（4）采矿权业主单位应成立安全领导小组，加强安全教育树立安全意识，强化责任分工，严格按照矿山安全工作要求，设置好安全设施。同时，加强矿山技术管理工作，完善矿山各项规章制度，达到开采程序有章可循，以营造矿山技术管理工作的良好环境范围。

（5）采矿权业主单位应及时缴纳土地复垦费，矿山“三废”实行达标排放，切实做好矿山废弃物资源化利用。建立矿山地质灾害及环境问题监测系统，并始终贯穿于矿山开发的全过程，最大限度地减少矿山开采对环境的影响。

附表1 矿山地质环境现状调查表

| 矿山 基本 概况 |  | 企业名称 |  |  | 广西来宾市鲁秉富矿产有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  | 来宾市兴宾区三五乡黄岭村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 坐标 |  | 东经109°17′00″，北纬23°28′30″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿类 |  |  | 非金属 |  | 矿种 |  |  |  | 方解石 矿 |  |
|  |  | 企业规模 |  |  |  |  |  | 大型 |  |  |  |  | 设计生产能力/ （万t/a) |  |  |  |  |  |  | 10.0万t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计服务年限 |  |  |  |  |  |  |  | 7.5年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿山面积（km2) |  |  |  |  |  | 0.8361 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  | 10.0万t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 已服务年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开 采 深 度（m) |  |  |  |  | +390.45m至+60m |  |  |
|  |  | 建矿时间 |  |  |  |  |  | 2014年 |  |  |  |  | 生产现状 |  |  |  |  |  |  | 持续开采 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采空区面积（m2) |  |  |  |  |  |  |  | 44096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿方式 |  |  |  |  |  |  | 露天开采 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开采层位 |  |  |  |  | 二叠系栖霞组（P1q) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿 破坏 土地 |  | 露天采场 |  |  |  |  |  |  |  | 排土场 |  |  |  |  |  |  |  | 临时工棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面塌陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  | 已治理面积（m2) |  |  |  |
|  |  | 数量（个） |  |  | 面积（m2) |  |  |  |  | 数量（个） |  |  | 面积（m2) |  |  |  |  | 数量（个） |  |  |  |  | 面积（m2) |  |  |  |  |  | 数量/个 |  |  |  | 面积（m2) |  |  |  |  |  |  |  | 面积（m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 破坏土地情况（m2) |  |  |  |  |  |  |  | 破坏土地情况（m2) |  |  |  |  |  |  |  | 破坏土地情况（m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破坏土地情况（m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 耕 地 | 基本农田 |  |  |  | 0 |  |  | 耕 地 | 基本农田 |  |  |  | 0 |  |  | 耕 地 |  |  | 基本农田 |  |  |  | 0 |  |  |  | 耕 地 |  | 基本农田 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 其他耕地 |  |  |  | 0 |  |  |  | 其他耕地 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 其他耕地 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 其他耕地 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  | 0 |  |  |  | 小计 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 林地 |  |  |  |  | 2961 |  |  | 林地 |  |  |  |  | 0 |  |  | 林地 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2961 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 其他土地 |  |  |  |  | 41135 |  |  | 其他土地 |  |  |  |  | 0 |  |  | 其他土地 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 其他土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41135 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 44096 |  |  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44096 |  |  | 0 |  |  |  |
| 采矿固体废弃物排放 |  | 类 型 |  |  |  |  |  |  |  | 年排放量/(104m3/a) |  |  |  |  |  |  |  | 年综合利用量/(104m3/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计积存量/(104m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要利用方式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废石（土） |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 煤矸石 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水层 破 坏 情 况 |  | 影响含水层的类型 |  |  |  |  |  |  |  | 区域含水层遭受影响或破坏的面积（km2) |  |  |  |  |  |  |  | 地下水位最大下降幅度（m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水层被疏干的面积（m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受影响的对象 |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌景观破 坏 | 破坏的地形地貌景观类型 |  |  |  |  |  |  |  | 被破坏的面积（m2) |  |  |  |  |  |  |  | 破坏程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修复的难易程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挖损/压占 |  |  |  |  |  |  |  | 44096 |  |  |  |  |  |  |  | 重度损毁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较难 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情 况 | 种类 |  |  | 发生时间 |  | 发生 地点 |  |  | 规模 |  |  | 影响 范围（m2) |  | 体积 (m3) |  | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 |  | 防治 情况 |  |  | 治理面积（m2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数 （人） |  |  |  |  |  | 受伤人数 （人） |  |  |  | 破坏房屋 （间） |  |  |  | 毁坏土地（m2) |  |  |  |  | 直接经济损失（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的地面塌陷情 况 | 发生 时间 |  |  | 发生地点 |  | 规模 |  |  | 塌陷坑（个） |  |  | 影响 范围 (m2) |  | 最大 长度 (m) |  | 最大 深度 (m) |  |  |  |  |  | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 |  | 防治 情况 |  |  | 治理面积（m2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数（人） |  | 受伤人 数（人） |  |  |  | 破坏房 屋（间） |  |  |  | 毁坏土地（m2) |  |  |  | 直接经济损失（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的地裂 缝 情 况 | 发生 时间 |  |  | 发生地点 |  | 数量 （个） |  |  | 最大长度 (m) |  |  | 最大 宽度 (m) |  | 最大 深度 (m) |  | 走向 |  |  |  |  |  | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 |  | 防治 情况 |  |  | 治理面积（m2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数（人） |  | 受伤人数（人） |  |  | 破坏房 屋（间） |  |  |  |  | 毁坏土地（m2) |  |  |  | 直接经济损失（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿山企业（盖章）：              填表单位（盖章）广西地信工程技术有限公司        填表人：       填表日期：2024 年9月27 日

- 附表2  下坎矿段旧采区复垦范围拐点坐标表

- 附表3    PD1及工业场地复垦范围拐点坐标表

- 附表4  PD2及工业场地复垦范围拐点坐标表

- 附表5  PD3及工业场地复垦范围拐点坐标表

- 附表6  PD4及工业场地复垦范围拐点坐标表

- 附表7  下坎矿山公路复垦范围拐点坐标表

- 附表8  SJ1及工业场地复垦范围拐点坐标表

- 附表9  PD5及工业场地复垦范围拐点坐标表

- 附表10  上坎办公楼复垦范围拐点坐标表

- 附表11  上坎旧采坑2复垦范围拐点坐标表

- 附件：

- 附件1：原采矿许可证

- 附件2：矿山企业法人营业执照

- 附件3：委托书

委 托 书

广西地信工程技术有限公司：

广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿因矿山采矿许可证有效期已满，按照广西壮族自治区自然资源厅矿业权管理相关规定，须及时办理采矿许可证申请等相关手续。根据广西壮族自治区国土资源厅《关于印发广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求的通知》（桂国土资发〔2017〕4号）要求，各级自然资源主管部门发证的矿山全部实行矿山企业矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编报制度。为了申请采矿许可证及办理相关手续，依据上述的有关规定，现委托贵公司承担《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作。编制完成后向我单位提交经评审、备案的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审定本）一式4份。

特此委托！

广西来宾市鲁秉富矿产有限公司

2024年   月  日

附件4：编制单位承诺书

承诺书

《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》是我公司组织技术人员编制的，我公司严格按照国家有关的法律法规，以及相关文件编写本方案。承诺报送的方案资料真实、客观、无伪造、篡改等虚假内容，同时承诺对本方案的结论和实用性、安全性负责。

特此承诺！

承诺单位：广西地信工程技术有限公司

2024年  月  日

- 附件5：编制单位对方案的初审意见

编制单位内审意见表

| 矿山名称 |  | 广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山企业 |  | 广西来宾市鲁秉富矿产有限公司 | 法人代表 | 梁维峰- |
| 编制单位名称 |  | 广西地信工程技术有限公司 | 法人代表 | 韦显宏 |
| 初 审 意 见 | 《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》经初步审查修改形成如下意见： 一、编写方案报告大纲按有关规定编写，内容较全面，对野外工作调查和报告编写有较强的指导作用。 二、根据该工程项目特点、所处的地质环境条件、地质灾害发育特征以及采矿、生产可能对地质环境的影响，确定本矿山地质环境影响评估范围。确定本矿山地质环境影响评估范围大体是：以核定的矿区范围线为准，向外延伸130～550m，北面包含军屯方解石矿段至+287.2m高地，北西面至山脚，南西面山船+352.8m高地山顶，东南面至+277.0m和+281.0m高地山顶，北东面至+345.0m，以此连线圈定的总评估面积为322.31hm2（3.2231km2）。 三、矿山设计地下开采，生产规模为年产方解石矿10万吨，矿山生产建设规模为大型。矿山开采破坏林地，该项目区重要程度属矿山地质环境影响较重要区。矿山地质环境复杂程度为复杂。根据《广西矿山环境保护与土地复垦方案编制技术要求》（2017年）附录A的表A.1，确定本矿山地质环境影响评估级别为一级。符合编制规范要求。 四、矿山地质环境影响现状评估：现状矿山不稳定斜坡地质灾害中等～强发育，危害程度小，危险性小～中等，现状地质灾害对矿山地质环境的影响和破坏程度较严重；采矿活动对地下含水层的影响和破坏程度较轻；对水土环境污染影响和破坏程度较轻；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，现状采矿活动对矿山地质环境影响程度严重。现状将评估区划分为地质环境影响严重区和较轻区2个等别，其中地质环境影响严重区面积4.4096hm2，地质环境影响较轻区面积317.9004hm2。 五、预测评估：预测（1）采矿过程中：引发矿山公路不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发采空塌陷地质灾害的可能性中等，强发育，危害程度小，危险性中等；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（2）采矿结束后：引发不稳定斜坡地质灾害的可能性小，弱发育，危害程度小，危险性小；引发评估区内表土覆盖区域岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性小。（3）矿山建设本身遭受：矿山建设遭受已存在不稳定斜坡地质灾害的可能性中等，发育程度中等～强，危害程度小，危险性中等。因此，地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重；采矿活动对含水层的影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对土地资源的影响和破坏程度较轻。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。 预测评估将评估区划分为地质环境影响严重、较严重和较轻三个等别分区，其中地质环境影响严重区面积4.7658hm2，地质环境影响较严重区面积0.5869hm2，地质环境影响较轻区面积316.9573hm2。 六、矿山恢复治理分区：根据现状及预测评估结果，将矿山划分为矿山地质环境保护治理工作划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区三个分区，其中重点防治区面积4.7658hm2，次重点防治区面积0.5869hm2，一般防治区面积316.9573hm2。 七、本方案实施后，崩塌、滑坡地质灾害、地形地貌景观及土地资源损毁等矿山地质环境问题得到有效防治，复垦土地总面积4.3048hm2，获得乔木林地1.2985hm2、采矿用地1.6099hm2、农村道路1.3964hm2，复垦率80.42%。 八、本矿山地质环境保护治理与土地复垦工程动态总投资为749926.53元，其中，静态总投资645908.53元，涨价预备费104018.00元。项目动态总投资包括矿山地质环境保护治理工程投资330941.46元，土地复垦工程投资418985.07元（矿山地质环境保护与土地复垦工程单位面积静态投资10003.23 元/亩；单位面积动态投资11614.16 元/亩）。 九、对项目损毁土地的现状把握、对土地损毁情况的预测分析合理，损毁的地类与土地利用现状图一致，统计的土地损毁面积量算准确；土地权属明确，无争议。 十、根据评估结果、恢复治理分区及土地复垦规划，采取了相应的防治措施，主要为修建截排水沟、表土收集、表土回填、植被及土地资源恢复等工程。恢复治理与土地复垦工程措施较为合理可行。 十一、矿山地质环境监测重点为地质灾害及地形地貌景观，具体监测内容为不稳定斜坡、崩塌、滑坡地质灾害、采空塌陷、岩溶塌陷；土地复垦监测及管护工程，主要包括土地损毁监测、复垦效果监测、配套设施监测以及乔木林地、草地管护工作。 方案基本符合《广西矿山环境保护与土地复垦方案编制技术要求》（2017年）相关技术要求以及矿山生产实际，同意将该报告送交专家审查。 审核人：唐 涛 2024年10月 日 |  |  |  |

- 附件6：矿山企业承诺书

承 诺 书

来宾市自然资源局：

《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》系我公司与编制单位广西地信工程技术有限公司经实地勘查后编制，共同议定了本方案的工程措施和工作计划。我公司承诺：所提供的各种资料及相关批复文件均是合法取得，真实可靠、无伪造篡改等虚假内容；将严格按照批准后的《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》做好本矿山的地质环境保护与复垦工作，矿山地质环境保护与土地复垦资金由我公司负责，划入生产成本，同时按照自然资源管理部门核定应当缴存的数额及缴存期限，及时缴存矿山土地复垦费用，建立矿山地质环境治理恢复基金，相关地质环境保护与土地复垦工作完成后向自然资源主管部门申请验收。

特此承诺！

广西来宾市鲁秉富矿产有限公司

2024年   月  日

- 附件7：矿山企业对方案的意见

意 见 书

根据国土资源部《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）、区国土资源厅“采矿权登记审批有关事项”及“关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知（国土资发〔2007〕81号）”等文件的要求，我公司委托广西地信工程技术有限公司编制的《广西来宾市鲁秉富矿产有限公司兴宾区三五乡黄岭方解石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》切合矿山实际情况，操作性强，经过研究决定，同意按该方案实施矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作。

广西来宾市鲁秉富矿产有限公司

2024年   月  日

- 附件8：土地权属人意见表